## Лабораторная работа № 7 от 11.12.2020

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТНЫХ ПОТЕРЬ НАПОРА

Цель работы. Определение опытным путем потерь напора на преодоление местных сопротивлений и сравнение их с рассчитанными по инженерным формулам.

7.1. Общие сведения

Местные потери напора (энергии) жидкости возникают на коротких участках трубопровода c препятствиями для потока, называемыми местными сопротивлениями (внезапное расширение и сужение труб, вентили, задвижки, клапаны, колена). В таких местах образуются циркуляционные зоны, на вращение жидкости в которых затрачивается часть механической энергии потока,  называемая местными потерями напора. Величина местных потерь напора экспериментально определяется разностью полных напоров жидкости до и после местного сопротивления.

В инженерных расчетах для определения местных потерь напора используется формула hМ =  V2/(2g),  где  - коэффициент местного сопротивления ( выбирается по справочнику); V – средняя скорость потока за местным сопротивлением.

7.2. Порядок выполнения работы

- Перенести из табл.6.1 значения площадей сечений и скоростей в табл.7.1.

- Определить опытные значения местных потерь hM (hBC,  hP) из графика (см. рис. 6.2).

- Найти расчетные значения местных потерь, сравнить их с опытными и объяснить расхождения.

Таблица 7.1

| № п/п | Наименования величин | Обозначения, формулы | Вид сопротивления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сужение |  | расширение |  |
|  |  |  | 1(II) | 2(III) | 1(IV) | 2(V) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площади сечений, см2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Средние скорости за сопротивлением, см/с | V2 |  |  |  |  |
| 3. | Опытные значения местных потерь, см | hМ (hВС, hр) |  |  |  |  |
| 4. | Коэффициенты местных сопротивлений | ВС=0.5(1-2/1) |  |  | ----------- |  |
|  |  | ВР=(2/1 – 1)2 | ---------- |  |  |  |
| 5. | Расчетные значения местных потерь, см | hM = V22/(2g) |  |  |  |  |

Примечание: ВС,  ВР - коэффициенты для внезапных сужения и расширения; ускорение свободного падения g = 981 см/с2.

Все данные берете из лабораторной работы № 6. Опытные значения местных сопротивлений на внезапное сужение и расширение берете с графика (на миллиметровой бумаге) построения напорной и пьезометрической линии на участке сужения (между вторым и третьим пьезометром) и на участке расширения (между четвертым и пятым пьезометром).

Лабораторную работу оформить в тетради для лабораторных работ, рассчитать и загрузить в личный кабинет (МЖГ (Лб) 11.12.2020)