ЛЕКЦИЯ на 21.11.20

Ознакомиться с материалом. Просмотреть список литературы. Выбрать подходящую к теме ВКР.

Современные подходы к моделированию конструктивных решений земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах

Из диссертации: Дубенков Андрей Алексеевич

СТРУКТУРНО-МОДУЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗЕМЛЯНОГО

ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНОГО РАЙОНИРОВАНИЯ

Эксплуатационная	надежность	земляного	полотна	в	районах распространения многолетнемерзлых грунтов в первую очередь обеспечивается обоснованностью выбора конструктивно-технологических решений и способов организации работ по сооружению земляного полотна. В соответствии с [121] конструкции земляного полотна, включая рабочий слой, назначают по продольному профилю трассы с учетом рельефа местности, свойств грунтов, гидрогеологических условий местности, исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности, как самого земляного полотна, так и дорожной одежды. Выбор варианта осуществляют с учетом дисконтированных затрат на стадиях строительства и эксплуатации, минимизируя ущерб природной среде. При этом должны учитываться условия производства работ и опыт эксплуатации дорог в данном регионе. Недостаточный учет меняющихся условий по длине дороги приводит к трудно устранимым дефектам дорожных конструкций в процессе эксплуатации.

Мероприятия по управлению мерзлотной обстановкой в зависимости от конкретных условий могут быть направлены на повышение или понижение среднегодовой температуры грунтов, уменьшение или увеличение мощности сезонно-мерзлого или сезонно-талого слоя, ослабление пучения и осадки грунтов, а также на предотвращение новообразования мерзлоты, термокарста, наледей, термоэрозии, солифлюкции и других криогенных процессов и явлений [8,41,68,87,101,157].

В настоящее время ведутся исследования, направленные как на поиск новых конструктивных решений земляного полотна с применением местных материалов, так и методов их расчета на устойчивость в определенных условиях эксплуатации.

Научные исследования в данной области связаны с определенными понятиями, которые приведены в справочной и нормативной литературе [41,101,124]. К категории «мерзлых» относят грунты, которые имеют нулевую или отрицательную температуру и содержат в своем составе лед. Грунты называют	многолетнемѐрзлыми	(«вечная	мерзлота»)	если	они	имеют отрицательную температуру в течение трехлетнего периода и более (вечная мерзлота – не менее ста лет). Многолетнемерзлые грунты по физическому состоянию (или температуре) разделяют на:

 низкотемпературные (твердомерзлые),	с температурой	ниже	границ

замерзания грунтов (для песков пылеватых температура замерзания -0,3°С, для супесей -0,6°С, для суглинков -1°С и для глин -1,5°C);

 высокотемпературные (пластичномерзлые),	с большим содержанием незамерзшей воды, с температурой ниже 0°С и выше температуры замерзания грунтов.

Для инженерных целей важнейшим вопросом является изучение физических процессов в сезонно-талом (деятельном) слое, так как инженерные сооружения в основном	возводятся на этом и в этом слое. Основной характеристикой вечномерзлых грунтов является среднегодовая температура на той глубине, на которой не отмечаются	сезонные колебания температур (глубина нулевых амплитуд). На рисунке 1.7 [41] показано изменение температур по глубине без воздействия сооружения на вечномерзлых грунтах.

К качественным показателям взаимодействия земляного полотна и ММГ относятся [6, 101]:

 изменение естественных мерзлотно-грунтовых условий	под	влиянием внешних воздействий при строительстве дорог;

 повышение температуры ММГ и оттаивание верхних слоев мерзлой толщи;

 изменение деформационных и прочностных свойств ММГ при оттаивании;

 возникновение и развитие деформаций земляного полотна вследствие изменения мерзлотно-грунтовых условий и свойств оттаивающих ММГ.

Рисунок 1.7 - Изменение температуры по глубине сезонно-оттаивающего слоя грунта и вечномерзлой толщи пород [41]

1 - кривая самых низких отрицательных температур толщи пород по глубине; 2- кривая самых высоких положительных и отрицательных температур толщи по глубине. An - годовая амплитуда температур на поверхности земли, °С; А1 - годовая амплитуда температур почвы на глубине H1, °C; А2 - годовая амплитуда температур почвы, толщи пород на глубине Н2, °С; А3-то же на глубине Н3, °С и т.д.; А0 - нулевая амплитуда температур толщи пород, т.е. = 0°С; Н0-глубина нулевой амплитуды пород, м;	-- максимальная глубина оттаивающих летом грунтов, м; ВГВМГ - верхний горизонт вечномерзлых грунтов; НГВМГ - нижний горизонт вечномерзлых грунтов; t0 - отрицательная температура вечномерзлых грунтов в данной точке (пункте) поверхности земли, °С;

Для прогноза результатов взаимодействия земляного полотна и ММГ при моделировании необходимо знать	количественные характеристики ряда параметров [6], в том числе:

 мощность деятельного слоя в естественных условиях;

 то же в пределах конструкции земляного полотна с учетом предпостроечных мероприятий;

 глубину залегания поверхности ММГ в основании насыпей;

 величины осадки насыпи вследствие уплотнения растительно-мохового покрова и деформирования грунтов деятельного слоя;

 величины осадки насыпи вследствие уплотнения оттаивающих ММГ основания.

Совместное влияние перечисленных факторов формирует тепловой режим поверхностного слоя толщи ММГ и возможные изменения среднегодовой температуры на глубине под насыпями. Схема теплового взаимодействия насыпи и грунтов основания приведена на рисунке 1.8 [101].

Рисунок 1.8 - Схема вариантов теплового взаимодействия дорожной насыпи

и грунтов основания [101]

1-насыпь; 2- деятельный, сезонно промерзающий – оттаивающий слой; 3 – многолетнемерзлый грунт (ММГ); 4- поверхность бугра ММГ, 5- поверхность ММГ в естественных условиях до возведения насыпи; 6- пониженная поверхность ММГ; 7-массив ММГ.

Деформации	приводят	к	полному	или	частичному	нарушению работоспособности земляного полотна, которые проявляются в виде повреждений или разрушений [59]. К повреждениям       относятся местные нарушения в элементах земляного полотна, а к разрушениям – нарушение его целостности (оползни, размывы, провалы). Основная причина повреждений и разрушений – недопустимое  накопление  остаточных   деформаций из-за  дефектов проектирования, строительства и эксплуатации. Деформации разделяют на допускаемые и недопускаемые, равномерные и неравномерные, упругие, вязкопластичные, и просадочные, Опасность для состояния дорожных покрытий представляют неравномерные остаточные деформации.

Дорожное земляное полотно является линейным сооружением большой протяженности, поэтому при проектировании необходимо учитывать не только различие конструктивных решений по длине дороги, связанных с высотными отметками (насыпи, выемки), но и разнообразие геоморфологических и гидрогеологических условий, теплового режима ММГ по длине трассы. Н.А.Перетрухин и Т.В. Потатуева [101], указывая на изменчивость мерзлотных условий в естественных условиях (особенно в зонах с высокотемпературной

мерзлотой), делают вывод, что «ММГ фактически используются в качестве основания дорожных насыпей одновременно по	I	и	II	принципам» проектирования.

Одной из самых частых причин деформаций земляного полотна на ММГ является нарушение температурно – влажностного режима под воздействием различных факторов техногенного и природного характера.

В работе С.М. Ждановой [57] по результатам обследований выявлены проявления характерного вида деформаций земляного полотна в определенных природно-климатических районах Северного хода ДВЖД	в процессе эксплуатации железной дороги. Были проанализированы две зоны, каждая протяженностью порядка 200 км. Диаграммы, приведенные на рисунке 1.9, показывают, что для 281 –й зоны характерным является 4-ый тип деформации (осадки основания земляного полотна), а для 290-й зоны преобладающими являются пучинно-просадочные деформации основной площадки земляного полотна (1-ый тип). Первый и пятый виды        деформаций составляют соответственно 25,4% и 39,6% от всех видов деформаций на данной дороге. Остальные деформации в этих зонах (2 – сплывы, 3 – заужение основной площадки, 5 – наледи, 6 – водоразмывы) имеют незначительные проявления.

Сопоставление характерных видов деформаций (см.рисунок 1.9) и данных о климатических и мерзлотных условиях на этих участках позволили С.М. Ждановой сделать вывод, что для определенной природно-климатической зоны можно прогнозировать	характерные	деформации технической системы «земляное полотно-основание» в условиях ММГ. Этот вывод имеет важное значение для моделирования конструктивных решений земляного полотна на различных участках дороги в процессе проектирования в зависимости от комплекса природно-климатических и геокриологических факторов, характерных для определенного участка.

Авторы [6], используя материалы обследований Союздорнии и Иркутского филиала Гипродорнии в 70-х годов прошлого века, проанализировали данные о состоянии конструкций дорожных насыпей в зоне распространения ММГ на достаточно обширной территории, в которую вошли следующие объекты: притрассовые автомобильные дороги БАМа, железная дорога по линии БАМ-Тында, дороги Магаданской области, дороги севера Восточной Сибири, промысловые дороги Западной Сибири, автомобильная дорога «Амур» (Чита – Хабаровск).

Значительные объемы разрушений на обследованных дорогах авторы [6] связывают с разрушительной деятельностью поверхностных, надмерзлотных и других грунтовых вод, приводящей к постепенной деградации мерзлоты в основаниях дорожных насыпей.

Наиболее опасно возникновение участков течения (фильтрации) воды по оттаивающему мѐрзлому основанию, так как это приводит к образованию обширных таликов. Из общих закономерностей развития термокарста известно, что под слоем стоячей воды вечная мерзлота деградирует в среднем в 10 раз быстрее, чем при контакте с атмосферой (воздухом), и в 100 раз быстрее, при контакте с текущей водой [136,145,159].

Анализ зарубежных источников позволяет отметить ряд характерных направлений проектных решений при строительстве земляного полотна в условиях криолитозоны: минимальное нарушение природных условий, широкое проведение экспериментальных исследований в производственных условиях, использование теплоизоляции для предохранения многолетнемерзлых грунтов от оттаивания [149, 152, 154, 159, 165]. Проблема быстрого, не дорогого и

качественного строительства дорожных насыпей на мерзлоте в Канаде, на Аляске решалась благодаря массовому применению местных глинистых грунтов, а также слоев из различных теплоизолирующих материалов [101,164].

Теоретические исследования и инженерная практика для регулирования температурного режима пород в нужном направлении рекомендуют различные мероприятия,	позволяющие	направленно	изменять	процессы тепло-и массообмена на поверхности земляного полотна, используя естественные ресурсы холода или тепла, оказывающие на грунты основания сооружений охлаждающее действие, не     допуская их     многолетнего     оттаивания (слои     насыпи     из переувлажненных глинистых грунтов, торфа, прослойки из скальных грунтов в качестве «продухов» и т. д.) [41,77,87,91,101,158,160].

На величину осадки земляного полотна кроме состояния и свойств грунтов основания влияют также факторы внешней нагрузки, обусловленные, в частности, высотой и конструкцией насыпи. Поэтому при проектировании насыпей решают задачи, связанные с назначением высоты насыпи; расчетом осадки; определением противодеформационных мероприятий,	направленных на обеспечение устойчивости земляного полотна в процессе эксплуатации.

Противодеформационные мероприятия разделяют на конструктивные и организационные. К конструктивным мероприятиям относят, например, создание запаса по высоте насыпи; устройство берм; применение специальных конструктивных решений насыпей. Организационно-технические мероприятия определяют прежде всего время (летний или зимний период), а также способы производства работ.

Зарубежный опыт и исследования отечественных ученых показывают, что использование местных материалов, различных конструктивных устройств, например,	в виде «диодов»	[7], тепловых амортизаторов,	тепловых трансформаторов [137,139,140,161], включаемых в тело насыпи, могут обеспечить устойчивость дорожных конструкций с большей эффективностью, чем простое повышение отметки дорожной насыпи. Для инженерно-геологической оценки (ИГО) трассы необходимо знать не только существующие на момент изысканий мерзлотные условия (МУ), но и возможное изменение их в период строительства и эксплуатации дороги. Использование математического и физического моделирования, в сочетании с теплотехническими расчетами, позволит выбрать оптимальные (или близкие к ним) в техническом и экономическом отношении мероприятия для защиты дорожных конструкций от вредного воздействия криогенных процессов и явлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айвозян, С.А. Классификация многомерных наблюдений./С.А. Айвазян, З.И. Бежаева, О.В. Староверов //М. - Статистика.-1974-238с.

2. Арманд, Д.Л. Наука о ландшафте. - М.: Мысль, 1975. - 286 с.

3. Ашпиз, Е.С. Мониторинг земляного полотна при эксплуатации железных дорог. - М.: Путь-пресс, 2002. - 112 с.

4. Бадина, М.В. Обеспечение качества проектирования дорожных конструкций на основе учета региональных природно-климатических условий (на примере Западной Сибири): автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.23.11. - Омск, 2009. - 24 с.

5. Бедрин, Е.А. Влияние природных факторов на конструктивные решения при строительстве земляного полотна автомобильных дорог в условиях геокриологической зоны/ Е.А.Бедрин, А.А.Дубенков// Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной     80-летию     Сибирского     государственного     университета     путей     сообщения "Инновационные факторы развития Транссиба на современном этапе"(28-29 ноября 2012г.). Ч. .1-Новосибирск:          Изд-во          СГУПСа,          2013.          -          514          с.          С.          119-124. https://disk.yandex.ru/public/?hash=Ki4rPEqWNXgsLE4FMi0aIJWyPh3I7K1%2BIzlqccNDhno%3D. 6. Бедрин, Е.А., Завьялов А.М., Завьялов М.А. Обеспечение термической устойчивости

основания земляного полотна автомобильных дорог. - Омск: СибАДИ, 2012. - 179 с.

7. Бедрин, Е.А., Завьялов М.А., Завьялов А.М. Выявление зависимостей времени промерзания теплового диода от теплофизических и температурных параметров его состояния // Вестник СибАДИ. - 2011. - №3(21). - С. 15-21.

8. Бедрин, Е.А., Лонский В.Н. Обеспечение устойчивости земляного полотна дорог на многолетнемерзлых грунтах // Материалы научно-практической конференции: "Проблемы проектирования,	строительства,	реконструкции,	ремонта	и	содержания	автодорог	с применением новых технологий и материалов". - Иркутск: 2010. - С. 2-3.

9. Безрук, В.М. Уточнить принципы дорожно-климатического районирования // Автомобильные дороги. - 1978. - №4. - С. 21-22.

10. Бешелев, С.Д., Гурвич Ф.Г. / Математико-статистические методы экспертных оценок, -2-е изд. - М.: Статистика, 1980. - 263 с.

11. Блютген, И. География климатов. Т.2. — М.: Прогресс. — 1973. — 402 с.

12. Боброва, Т.В. Использование методики функционально-стоимостного анализа для выработки и оценки инженерных решений в дорожном строительстве// Труды СибАДИ.–Омск: Изд-во СибАДИ, 1997. – Вып. 1. – Ч. 1. – С. 125-130.

13.	Боброва,	Т.В.	Концептуальная	логико-информационная	модель	инженерно-экономических изысканий для проектирования автомобильной дороги /Т.В.       Боброва., Перфильев М.С., О.А. Соловьева // ВестникСибАДИ.- 2011– №1(23) – С.32-36

14. Боброва, Т.В. Особенности структурно-модульного проектирования организации строительства	дорог	на	многолетнемерзлых	грунтах/	Т.В.Боброва,	А.А.Дубенков, М.С.Перфильев// Вестник ТГАСУ. Научный рецензируемый журнал .Томск, ТГАСУ	2014. Выпуск 6, с.168-181.

15.	Боброва,	Т.В.	Оценка	экономической	эффективности	учета	изменчивости геокомплексов при проектировании дорожных одежд автомобильных дорог/ Т.В. Боброва, С.В. Ефименко. –Вестник СибАДИ №4(32) -2013 С. 136-140.

16. Боброва, Т.В. Проектно-ориентированное управление производством работ на региональной сети автомобильных дорог: дис. д-ра техн.наук – Омск, 2007 – 445с.

17. Боброва, Т.В. Проектно-ориентированное управление производством работ на региональной сети автомобильных дорог: Монография. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2006. – 334с.

18.	Боброва,	Т.В.	Технико-экономическое	обоснование	производства	дорожно-строительных работ в зимнее время: Учеб. пособие / Т.В. Боброва. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2000. – 83 с.

19. Бовтеев, С.В. Управление проектами в строительстве: Учеб.пособие / С.В. Бовтеев, В.П. Еременко, Е.И. Рыбнов и др.; Ред. В.И.Фролов.–СПб., 2004. – 424 с.

20. Боровик, В.В. Инновационные технологии проектирования конструкций дорож-ных одежд. /В.В. Боровик // Сб.науч.тр.»Дороги и мосты». – М.: РосДорНИИ. – 2010. –Вып.23/1. – С.75-84

21. Боровик, В.С. Методика регионального дорожно-климатического районирования на примере Астра-ханской области / В.С. Боровик, В.В. Боровик, А.Г. Круглова // Вестник ВолгГАСУ, №8. – 2007.-С.58-62.

22.	Боровко,	Н.Н.	Статистический	анализ	пространственных	геологических закономерностей. / Н.Н. Боровко. – Л.: Недра, 1971. – 173с.

23. Будыко, М.И. Глобальная экология. - М.: Мысль, 1977. - 328 с.

24. Будыко, М.И. Тепловой баланс земной поверхности. - Л.: Гидрометеоиздат, 1956. - 255 с.

25. Бурков, В.Н., Заложнев А.Ю, Новиков Д.А. Модели и методы теории активных систем в управлении организационными проектами. // http://ipma.ch/ URL: http://ipma.ch/assets/IPMA-2003-Q11.pdf (дата обращения: 5.09.2013).

26. Вербух, Н.Ф. Конструктивные решения земляного полотна и искусственных сооружений на автомобильных дорогах для условий Центральной Якутии: дис. канд.техн.наук. – Москва, 2008. – 220с.

27. Виноградский, А.К. Дорожное районирование /А.К. Виноградский. – М.: Транспорт , 1989. – 95с.

28. Воробьев, В.С. Формирование систем управления строительством транспорт- ных объектов в районах нового освоения: Автореф. дис... д-ра техн. наук.–Новоси бирск, 2005. – 47 с.

29. Воропаев, В.И. Модели и методы календарного планирования в автоматизированных системах управления строительством.– М.: Стройиздат, 1975. – 232 с.

30. Воропаев, В.И. Управление проектами в России.–М.: Аланс, 1995. – 225 с.

31. Воропаев, В.И., Лебедь Б.Я., Орел Т.Я. и др. Методические указания по декомпозиции объектов строительства на проектно-технологические модули/ В.И. Воропаев, Б.Я. Лебедь, Т.Я. Орел и др.– М.: ВНИИГиМ, 1988. – 92 с.

32. ГОСТ	20522-2012. Грунты. Методы	статистической	обработки	результатов испытаний.. - М.: Стандартинформ, 2013. - 19 с.

33. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. - М.: Стандартинформ, 2013. - 82 с.

34. Градостроительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 29 декабря 2004г. №190-ФЗ // Справочная нормативная система «NormaCS»: [Электронный ресурс] / ЗАО «Нанософт». – Послед. обновление 01.11.2011.

35. Грамп, Е.А. Функционально-стоимостной анализ: сущность, теоретические основы , опыт применения за рубежом. М.: Информэлектро, 1980.

36. Григорьев, А.А. О периодическом законе географической зональности / А.А. Григорьев, М.И. Будыко. // Докл. АН СССР. 1956. Т. 110, № 1. С. 129–132.

37. Грицык, В.И. Земляное полотно железных дорог: краткий курс лекций / В.И.Грицык. – М.Маршрут, 2005. – 246с.

38. Гулько, О.Н. Дорожно-климатическое районирование территории Крайнего Севера Европейской части России с наличием многолетнемерзлых грунтов/ О.Н. Гулько //Автореферат диссерт. на соискание ученой степени кандидата техн. наук. – М., 2005. – 26с.

39. Давыдов, В. А. Дорожно-климатическое районирование I дорожно-климатической зоны (ДКЗ) — зоны вечной мерзлоты // Проектирование автомобильных дорог: Сб. науч. тр. МАДИ. — М.: МАДИ, 2003. — С. 21-32;

40. Давыдов, В. А. Дорожно-климатическое районирование зоны вечной мерзлоты для целей транспортного строительства. / В кн. Методика инженерных исследований и картирования области вечной мерзлоты. Вып. 3, 1977. — Якутск: Якутское кн. изд-во. — С. 29-30;

41. Давыдов, В.А. Автомобильные дороги на Крайнем Севере и в зоне Вечной мерзлоты России: учеб. пособие / В.А.Давыдов. – М., 2010. – 218с

42. Дингес, Э.В. Оценка эффективности инноваций в дорожных организациях / Э.В. Дингес, А.В. Чванов // Научно-технический информационный сборник «Новости в дорожном деле», вып.6. – М.,2009. – 64с.

43. Дингес, Э.В. Оценка эффективности инноваций в дорожных организациях / Э.В. Дингес, А.В. Чванов // Научно-технический информационный сборник «Новости в дорожном деле», вып.6. – М.,2009. – 64с.

44. Домке, Э.Р. Управление качеством дорог : учебное пособие/ Э.Р.Домке, А.П. Бажанов, А.С. Ширшиков. – Ростов н/Д:Феникс, 2006. – 253с.

45. Дорожное полотно и способ его возведения: патент RU 2273687 C1, E 01 С 3/06 РФ/ Луцкий С.Я.,	Ашпиз	Е.С.,	Долгов	Д.В.	//	http://www.freepatent.ru/	URL: http://www.freepatent.ru/images/patents/195/2273687/patent-2273687.pdf	(дата	обращения: 10.03.2013).

46. Дубенков, А.А. Анализ факторов для уточнения границ участков с однотипной конструкцией при проектировании дорог в сложных природных условиях/ А.А. Дубенков// Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на основе рационального природопользования: матер. VII Всерос. Науч.-практ. Конф. (с межд. Участием) – Омск: СибАДИ, 2012. Кн. 1 – 586с. , с. -62-67.

47. Дубенков, А.А. Вариантное проектирование дорожных конструкций с использованием функционально-стоимостного анализа / А.А.Дубенков// Материалы VII Международной науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых, 14-16 мая 2013г., Волгоград/М-во образования и науки Рос.Федерации, Волгогр.гос.архит.-строит.ун-т.-Волгоград: ВолГАСУ;, 2013 -399с., С. 311-315.

48. Дубенков, А.А. Комплексная оценка инженерно-геологических и мерзлотных условий при районировании трассы дороги/ А.А. Дубенков// Вестник Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии. СибАДИ. - Омск : СибАДИ- №4(32) 2013 – С 46-52

49. Дубенков, А.А. Моделирование организационно-технологических решений в проектах организации строительства земляного полотна на многолетнемерзлых грунтах / А.А.Дубенков // Известия вузов Строительство №6 (2014) – С.87-93

50. Дубенков, А.А. Учет природных факторов при моделировании конструкций земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах/ А.А.Дубенков А.А.// Сборник материалов III Региональной молодежной научно-технической конференции «Омский регион –месторождение возможностей» - Омск: ОмГУПС , 2012. – 400с., С.212-214.

51. Елисеева, И. И., Рукавишников, В. О. Группировка, корреляция, распознавание образов. - М.: Статистика, 1977. - 143с.

52. Ершов, Э.Д. Основы геокриологии. Физико-механические основы геокриологии / Э.Д. Ершов. – М.: Изд-во МГУ, 1995.-386с.

53. Ефименко, В.Н. Особенности формирования банка исходных данных при назначении границ дорожно-климатических зон, подзон и районов / В.Н. Ефименко, М.В. Бадина, С.В. Ефименко //	Инновационные	факторы	развития	Транссиба	на	современном	этапе. Международная научно-практическая конференция, посвященная 80-летию Сибирского государственного университета путей сообщения. Тезисы конференции. Ч.1.-Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2012. – С. 21-23.

54. Ефименко, В.Н. Пути обеспечения эксплуатационной надежности автомобильных до-рог в природных условиях Сибири / В.Н. Ефименко, С.В. Ефименко, М.В.Бадина // Транспртное строительство/ Транспорт Российской Федерации. – 2007.-№1.-112с.

55. Ефименко, В.Н. Уточнение дислокации границ дорожно-климатических зон на территории Западной Сибири с применением методов математического моделирования / В.Н.Ефименко,	С.В.	Ефименко,	М.В.Бадина	//	Вестник	Томского	государственного архитектурно-строительного университета – 2007.-№1. С.220-228.

56. Ефименко, С.В. Дорожное районирование территории Западной Сибири [Текст] : монография / С.В. Ефименко, М.В.Бадина. – Томск: Изд-во Том.гос.архит.-строит. ун-та, 2014.-244с.

57. Жданова, С.М. Принципы обеспечения стабилизации земляного полотна в южной зоне вечной мерзлоты: дис….д-ра техн. наук – Хабаровск, 2007.- 425с.

58. Загоруйко, Н.Г., Заславская, Т.Н. Распознавание образов в социальных исследованиях. - Новосибирск: Наука. Сиб. отд-е, 1968. -195с.

59. Земляное полотно автомобильных дорог: дефекты , повреждения и разрушения , их причины, методы профилактики и восстановления: Учебное пособие/М.Я.Крицкий, В.Н. Шестаков. – Омск: Изд-во СибАДИ. 2008.-56с.

60. Земляное полотно на многолетнемерзлых грунтах: патент RU 2256030 C2, E 02 D 17/18 РФ/ Поленова Л.А., Тугарин А.М., Русаков В.С., Захаренко А.В. Лонский В.Н. // http://www.freepatent.ru/	URL:	http://www.freepatent.ru/images/patents/212/2256030/patent-2256030.pdf (дата обращения: 10.03.2013).

61. Золотарь, И.А. Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд/ И.А. Золотарь, Н.А.Пузаков, В.М.Сиденко, А.Я. Тулаев. – М.:Транспорт, 1971. – 415с.

62. Золотарь, И.А. Экономико-математические методы в дорожном строительстве/ И.А.Золотарь. – М.: Транспорт, 1974. – 248с.

63. Изыскания, проектирование и строительство автомобильных дорог в условиях вечной мерзлоты: ВСН 84-89 / Минтрансстрой:	Введ.	30.03. 1989. Взамен ВСН 84-75. – М.: Союздорнии, 1990. – 271 с

64. Исаков, А.Л Обоснование производительности землеройно-транспортных комплексов / А.Л. Исаков, С.М.Кузнецов, К.С.Кузнецова //Экономика железных дорог.- 2014.- №5. – С.78-85

65. Исаков, А.Л. Сравнительный анализ моделей деформирования грунта при расчете напряженно-деформированного состояния земляного полотна/ А.Л.Исаков, Ю.С.Морячков// Вестник Сибирского государственного университета путей сообщения. - 2010. - № 23. -С. 63-68.

66. Исаков, А.Л. Теплофизическая дискретная модель промерзания грунта земляного полотна/ А.Л. Исаков , Ким Хюн Чол. // Транспорт Урала. -2012. - № 2.- С. 121-124.

67. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое районирование/ А.Г. Исаченко //Учеб. –М.: Высшая школа, 1991. – 366с.

68. Исследование конструкций и методов	строительства	земляного полотна автомобильных дорог в районах островной вечной мерзлоты с составлением предложений по внедрению конструкций земляного полотна на вечной мерзлоте в условиях БАМ. НТО по теме ЗР-Х-1-76, раздел 9, заключительный, № гос. регистрации 75022246, СОЮЗДОРНИИ (Омский филиал), Савко Н.Ф., Омск, 1976, - С.76.

69. Калюжнюк, М.М. Упорядочение рабочих операций простых технологических процессов в строительстве/М.М. Калюжнюк, А.В .Калюжнюк // Инженерно-строительный журнал. 2011. №7, СПбГАСУ – С. 87-99.

70. Капралов, Е.Г. Геоинформатика (Классический университетский учебник) /Капралов Е.Г., Кошкарев А.В., Тикунов В.С. и др.// - М., ИЦ Академия – 2005 – 480с.

71. Карпунин, М.Г. , Кузьмин, А.М., Шалденков, С.В. Функционально-стоимостной анализ в инженерной деятельности. Учебное пособие. – М.: Информэлектро, 1990.-77с.

72.	Коденцева,	Ю.В.	Обоснование	ресурсоемкости	зимнего	содержания	сети автомобильных	дорог     на     основе	районирования	территорий	по     неблагоприятным климатическим факторам.: дис. ... канд. техн. наук: 05.23.11. - Омск, 2007. - 190 с.

73. Кондратьев, В.Г. Концепция системы инженерно-геокриологического мониторинга автомобильной дороги «Амур» Чита — Хабаровск / В.Г. Кондратьев, С.В. Соболева// Монография. — Чита: Забтранс, 2010. — C. 176.

74. Конорева, А.А. Обоснование выбора конструкций дорожных одежд с использованием критерия энергетических затрат: Автореф. дис. ... канд. техн. наук.: 05.23.11 / А.А. Конорева; науч. рук. проф Т.В. Боброва; СибАДИ.- Омск, 2009.-24с.

75. Конструкции и технологии строительства автомобильных дорог в сложных природных условиях: Учебное пособие/ А.В. Смирнов, В.Н.Шестаков, В.В. Сиротюк, В.П. Никитин, Т.В. Боброва, А.А. Миронов; Под ред. А.В. Смирнова. – Омск: Изд-во СибАДИ. 2005. -172с.

76. Коротаев, Д.Н. Основы системного анализа и моделирования : курс лекций / Д.Н.Коротаев, А.А.Конореав. – Омск:СибАДИ, 2013.-90с.

77. Крафт, Я. С. Композитно-модульные конструкции земляного полотна для строительства железных дорог на полуострове Ямал. Автореферат дис. канд.техн.наук. 05.23.11/Я.С.Крафт. - М., 2006. -27 с.

78. Кудрявцев, В. А., Достовалов, Б. Н., Романовский, Н. Н., Конд-ратьев, К. А., Меламед, В. Г. Общее мерзлотоведение. М., Изд- во МГУ, 1978, 241 с.

79. Кудрявцев, В.А. Классификация типов сезонного промерзания и оттаивания/ Вопр. Физич. Геогр. Полярных стран. Вып. 2. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1959, с. 44-58.

80. Куприянова, Т.П. Принципы и методы физико-географического районирования с применением ЭВМ / Т.П. Куприянова. – М.:Наука, 1977. – 125с.

81. Луцкий, С.Я., Шепитько, Т.В., Токарев, П.М., Долгов, Д.В., Черкасов, A.M. Организационно-технологический регламент и мониторинг сооружения земляного полотна. //Транспортное строительство, №1.-2008.

82. Малышев, А.А. Земляное полотно автомобильных дорог в северных условиях// А.А. Малышев, - М. Транспорт. 1974, 279 с.

83. Мальцев, Ю.А. Экономико-математические методы проектирования транспортных сооружений: учебник для студ. учреждений высш.проф.образования / Ю.А. Мальцев.-М.: Издательский центр «Академия» .2010. – 320с.

84. Математическая статистика. Учебник под ред. А.М.Длина. // В.М.Иванова, В.Н.Калинина, Л.А.Нешумова, И.О.Решетникова/ М. «Высш.школа»,1975-398с.

85. Мельников, П.И. Общее мерзлотоведение /П.И.Мельников, Н.И.Толстихин . – Новосибирск: Наука. 1974. – 265с.

86. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: Вторая редакция / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. политике; Рук. авт. кол.: В.В. Коссов, В.Н. Лившиц, А.Г. Шахназаров.– М.: ОАО НПО «Изд-во «Экономика»», 2000. – 421с.

87. Методические рекомендации по применению конструктивных мероприятий для сохранения вечномерзлых грунтов в основаниях земляного полотна и искусственных сооружений на автомобильных дорогах Центральной Якутии. М., ОАО ЦНИИС, 2010, с.90

88. Методические рекомендации по проведению экспертизы материалов инженерных изысканий	для	технико-экономических	обоснований	(проектов,	рабочих	проектов) строительства объектов: МДС 11-5.99 от 27.04.1999г./ Главгосэкспертиза России с участием института ПНИИИС Госстроя России // Справочная нормативная система «NormaCS»: [Электронный ресурс] / ЗАО «Нанософт». – Послед. обновление 01.11.2011.

89.	Методические	рекомендации	по	проектированию	и	проверке	технически обоснованных норм времени расчетно-аналитическим методом в дорожном хозяйстве / Министерство транспорта РФ, Росавтодор. – М., 2003. –52 с.

90.	Методические	рекомендации	по	проектированию	и	проверке	технически обоснованных норм времени расчетно-исследовательским методом в дорожном хозяйстве / Министерство транспорта РФ, Росавтодор. – М., 2003. –72 с.

91. Методические рекомендации по проектированию и строительству земляного полотна в зоне вечной мерзлоты с использованием разрыхленных мерзлых грунтов , сохраняемых в мерзлом состоянии во время эксплуатации (для опытно-экспериментального строительства). ФГУП «СоюздорНИИ», введены распоряжением Минтранса РФ N OC -905-р от 15.10.2003. (в развитие ВСН 84-89).

92. Методические указания по инженерно-геологическим изысканиям автомобильных дорог и сооружений на них. –Союздорпроект.- М. 1992.- 92с.

93. Микони, С.В. Теория и практика рационального выбора : монография . – М. Маршрут, 2004. – 463с.

94. Могилевич, В.М., Боброва, Т.В. Организация дорожно-строительных работ. –М.: Транспорт, 1990. – 151 с.

95. Озерной, А.В. Повышение уровня организации дорожного производства на основе внедрения	и	технического	нормирования	инновационных	технологий/	А.В.Озерной, Т.В.Боброва, А.А.Дубенков// Ориентированные фундаментальные и прикладные исследования – основа модернизации и инновационного развития архитектурно-строительного и дорожно – транспортного комплексов России: матер. Межд. 66-й науч.-практ. конф. –Омск: СибАДИ, 2012. Кн. 1 – 514с. С. 106-110

96. Организация строительства железнодорожного пути в сложных природных условиях. Е.В. Басин, С.Я. Луцкий, В.Г. Тайц и др./Под ред. С.Я. Луцкого; М.: Транспорт, 1992. 288

97. Организация строительства. СНиП 12-01-2004-Organization of construction. - Взамен СНиП 3.01.01-85*; Введ. с 1 января 2005г.–СПб.: ДЕАН, 2005. – 63 с.

98. Пассек, В.В. Расчет температурного режима оснований и тела транспортных сооружений. Госфонд алгоритмов и программ. П005248, 1982, бюлл. №3 (47).

99. Пассек, В.В., Бродский А.М. Расчет одномерного распределения температуры. Госфонд алгоритмов и программ. П004939, 1981, бюлл. №6 (44).

100. Пассек, В.В., Слоев, Л.Н. Расчет трехмерных температурных полей в теле транспортных	сооружений	с	учетом	автоматических	замораживающих	установок (термосифонов Госфонд алгоритмов и программ. П006907, 1984, бюлл. №1 (58).

101. Перетрухин, Н.А. Взаимодействие земляного полотна и вечномерзлых грунтов / Н.А. Перетрухин, Т.В. Потатуева. – Томск: Изд-во Том. ун-та. 1987. – 160с.

102. Приказ	Минтранса РФ от 01.11.2007г. №157 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 «О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета».

103. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности. Под ред. С.А. Айвазяна. – М.: Финансы и статистика , 1989 – 607с.

104. Примерные схемы определения этапов работ в проектах на строительство автомобильных дорог», согласованные по представлению Минтрансстроя, Госстроем СССР с участием	Стройбанка	СССР	10	января	1975	г.	№	МЧ-96-4.	Источник: http://www.gosthelp.ru/text/Primernyesxemyopredeleniy.html

105. Проектирование нежестких дорожных одежд. ОДН 218.046-01. Государственная служба дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации. -2001. -145с.

106. Разработка нормативов по ремонту и содержанию дорог производственного управления	автомобильных дорог объединения «Якутзолото»: Отчет о НИР/Сиб ав-том.-дорожн. Ин-т.; Руководитель работ А.В.Смирнов. - № ГР 01900004976, 03940002958.- Омск, (1990-1994 г.г.)

107.	Разработка	ОДМ	"Методические	рекомендации	по	геокриологическому прогнозированию устойчивости дорожных сооружений при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог" [Текст]: отчет о НИР (заключ.): Федеральное дорожное агентство; рук. Е. А. Бедрин; исполн.: А. А. Дубенков [и др.]. – М., 2013. – 197 с. – № ГР 01201179518

108. Резолюция научно-практической конференции «Особенности строительства, ремонта и	содержания	автомобильных	дорог	в	сложных	природно-климатических	условиях. Инновационные      решения,	материалы      и      технологии»	//	http://rosavtodor.ru	URL: http://rosavtodor.ru/doc/docs/rezolucia_efkutskxmm827.doc (дата обращения: 02.05.2013).

109. Рекомендации по составу разделов проектной документации для строительства, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с учетом требований Градостроительного кодекса РФ и Постановления	Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87.	Утверждены	Приказом	Генерального      директора	ОАО	«ГИПРОДОРНИИ» регистрационной	службы	от           16	октября                2008      г.      N      330	–	83с. http://www.rg.ru/2008/02/27/dokumentacii-dok.html (с изменениями и дополнениями 2010-2013г.)

110. Родоман, Б.Б. Районирование как средство географической характеристики, его логические формы и изображения на карте: автореф.дис….канд.техн.наук.-М., 1966

111. Руководство по оценке экономической эффективности использования в дорожном хозяйстве инноваций и достижений научно-технического прогресса. ОДМД / Министерство транспорта РФ, Росавтодор.– М., 2002. – 71 с.

112. Саркисян, С.А. Теория прогнозирования и принятия решений / С.А. Саркисян. – М.: Высшая школа, 1977. – 351с.

113. Свидетельство о государственной регистрации базы данных «База конструктивных решений земляного плотна на многолетнемерзлых основаниях Permafrost Construction Base»/Дубенков А.А., Бедрин Е.А., Боброва Т.В.// ФГУ ФИПС № 2014620658 от 08.05.2014; опубл. 20.06.2014 , Бюл. №6(92)

114. Свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ	«Система автоматизированного проектирования земляного полотна автомобильных дорог в сложных условиях «Permafrost»» / А.А.Дубенков, Е.А.Бедрин. // ФГУ ФИПС № 2012617730 от 27.08.2012; опубл. 20.12.2012 , Бюл. №4(81) часть 2.

115. Свод правил СП 11-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть IV. Правила производства работ в районах распространения многолетнемерзлых грунтов. – М.: Госстрой России, 1999. - 25с.

116. Свод правил СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная	редакция	СНиП	2.02.04-88	[Текст].	-	Введ.	2013-01-01.	–	М., Стандартинформ, 2012. – 117 с.

117. Свод правил СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*. - М.: Госстрой России, ФГУП ЦПП с изм, 2004.

118. Свод правил СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. М.: Минрегион России, 2012.

119. Семенов, В.А. Качество и однородность автомобильных дорог./В.А.Семенов. М.:Транспорт, 1989. – 125с.

120. Сиденко, В.М. Дорожные одежды с парогидроизоляционными слоями/Сиденко В.М., Батраков О.Т., Покутнев Ю.А. – М. Транспорт, 1984. – 143с.

121. СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. Утв. Госстроем СССР.- Введ 1987-01-01. М.: ЦИТП Госстроя СССР 1986, с изменениями №1-№5 , 1987 – 2003г – 56с.

122. Современные методы организации проектных работ в новой экономической ситуации //	http://www.gemini-k.com	URL:	http://www.gemini-k.com/articles_and_publications/1328/31082014/ (дата обращения: 14.07.2013).

123. Солодухин, М.А. Инженерно-геологические изыскания для промышленного и гражданского строительства/ М.А.Солодухин. – 2-е изд., перераб. и доп– М.:Недра, 1985. – 224с.

124. Справочная энциклопедия дорожника. V том. Проектирование автомобильных дорог / Под редакцией Г.А. Федотова, П.И. Поспелова. – М.-2007.- 888с.

125. Стандарт ГОСТ 16263-70 (Метрология, термины и определения)

126. Статистика: учебное пособие / под ред. проф. М.Р.Ефимовой – М.:Инфра, 2002. – 336с.

127. Строительство путей сообщения на Севере: Научно-практическое издание. / С.Я. Луцкий , Т.В. Шепитько, П.М. Токарев, А.Н.Дудников,. – М.: ЛАТМЭС, 2009. – 286с.

128. Технико-экономическое обоснование производства дорожно-строительных работ в зимнее время: Учеб. пособие /Т.В.Боброва.-Омск: Изд-во СибАДИ, 2000.-83с.

129. Трескинский, С.А. Горные дороги. //С.А.Трескинский. –М.: Транспорт, 1974. – 138с. 130. Трофимов, А.М. Количественные методы районирования и классификации / А.М.

Трофимов, Я.И.Заботин, М.В. Панасюк, В.А. Рубцов. – Монография. Казань: Казанский университет, 1985. – 119с.

131. Трофимов, А.М. Районирование, математика, ЭВМ Вып. 2/ А.М. Трофимов, В.А. Рубцов // Учебное пособие/ Изд-во Казанского университета, 1992.-133с.

132. Уайдман, Макс Р. Моделирование в управлении проектами // http://www.sovnet.ru URL: http://www.sovnet.ru/about/news-blog/1623/?sphrase_id=3395 (дата обращения: 24.10.2014).

133. Универсальная система календарного планирования и управления проектами: Microsoft Office Project 2003 // http://www.projectma-nagement.ru URL: http://www.projectma-nagement.ru/pages (дата обращения: 10.03.2014).

134. Управление затратами в строительстве / Асаул А.Н., Старовойтов М.К., Фалтинский Р.А., ; под ред. А.Н. Асаула . - СПб.: ИПЭВ, 2009. - 392 с.

135.	Управление	проектами:	Основы	профессиональных	знаний,	Национальные требования к компетенции специалистов/ под научной редакцией д.т.н., проф. Воропаева В.И./Версия 3.– М.: ЗАО « Проектная ПРАКТИКА», 2010. – 260 с.

136. Фельдман, Г.М. Методы расчета температурного режима мерзлых грунтов/ Г.М. Фельдман. – М.: Наука , 1973. – 254с.

137. Цернант, А.А. Функциональная классификация методов и устройств для управления тепловым режимом грунтовых массивов в криолитозоне [земляного полотна / А.А. Цернант // От гидравлического интегратора к современным компьютерам : тр. ЦНИИС. – 2002. – Вып. 213.-С.55-67

138. Цернант, А.А. Инновационные технологии управления температурой грунтовых массивов транспортных сооружений в арктических широтах/ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №3, 2013 Стр.26-31

139. Цернант, А.А. Сооружение земляного полотна в криолитозоне. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М., 1998.

140. Цернант, А.А., Лобанов В.И., Большакова Н.И. Геокриологический прогноз при сооружении земляного полотна. Транспортное строительство, 1990, №9, с. 7-9.

141. Цытович, Н.А. Механика мерзлых грунтов / Н.А.Цытович. – М.:Высш.шк.1973. – 446с.

142. Черкасов, А.М. Обоснование конструктивно-технологических решений по земляному полотну железных дорог на многолетнемѐрзлых основаниях: дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06. -М., 2009. - 153 с.

143. Шепитько, Т.В. Методика выбора организационно-технологических решений при переустройстве железных дорог.: дис. ... д-р. техн. наук: 05.23.13. - М., 2000. - 281 с.

144. Шестаков, В.Н. Методологический аспект прогнозирования теплофизического режима в жизненном цикле дорожной конструкции / В.Н. Шестаков // Вестник СибАДИ: Научный рецензируемый журнал. – Омск: СибАДИ. - №4(18). Юбилейный выпуск -2010. – С.51-55.

145. Шур, Ю.Л. Верхний горизонт толщи мѐрзлых пород и термокарст.. - Новосибирск: Наука, 1988. - 213 с.

146. Яковлев, Ю.М. Однородность нежестких дорожных одежд по модулям упругости и ее контроль в процессе строительства/ Ю.М.Яковлев , Ю.Г. Абдурахманов. // Повышение качества строительства автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФСР. Владимир: НТО , 1980. – С.16-24.

147. Ярмолинский, А.И. Автомобильные дороги Дальнего Востока / А.И.Ярмолинский// Опыт проектирования и эксплуатации . – М.: Транспорт, 1994. – 141с.

148. Ярмолинский, А.И. Проектирование конструкций автомобильных дорог с учетом природно-климатических	особенностей	Дальнего	Востока/	А.И.	Ярмолинский,	В.А. Ярмолинский. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеанского гос.ун-та.2005. – 197с.

149. A Bumpy Road: Highways and Thawing Permafrost Paul Murchison, P.Eng. // http://ygsftp.gov.yk.ca	/	URL: http://ygsftp.gov.yk.ca/YukonPermafrostNetwork/MacBride%20Lecture%20Series%202012%20 Paul%20Murchison.pdf (дата обращения: 25.06.2013).

150. A Guide То The Project Management Body Of Knowledge (PMBOK Guides) /Project Management Institute. USA, 2004 - 385p.

151. Dalton Highway Field Trip Guide for the Ninth International Conference on Permafrost / Walker D.A., Hamilton T.D., Ping C.L., Daanen R.P., Streever W.W., Streever W.W. и др. -Fairbanks: State of Alaska, 2009.

152. Design Manual for Designing Foundations on Permafrost By. Terry McFadden // http://www.uaf.edu/	URL:	http://www.uaf.edu/ces/energy/housing_energy/resources/Permafrost-design-manual.pdf (дата обращения: 22.06.2013).

153. Developing and Managing Transportation Infrastructure in Permafrost Regions // http://tac-atc.ca/ URL: http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/primer-permafrost2010.pdf (дата обращения: 8.12.2013).

154. Donaldson R., Robin Walsh Pavement Management for Permafrost Conditions / 8th International Conference on Managing Pavement Assets // http://www.pavementmanagement.org/ URL: http://www.pavementmanagement.org/icmpfiles/2011/T7_ICMPA024-MACLEOD.pdf (дата обращения: 30.11.2013).

155. Ferrians, A., R. Katchadoorian, and G. Greene. 1969. Permafrost and Related Engineering Problems in Alaska. Geological Survey Paper., p. 678.

156. Geotechnical site investigation guidelines for building foundations in permafrost // http://www.pws.gov.nt.ca/	URL: http://www.pws.gov.nt.ca/pdf/publications/GeotechnicalGuidelines.pdf (дата обращения: 5.12.2013).

157. Harold Kerzner. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling. USA:, 2003 - 878p.

158. John A. Klien Arctic and subarctic construction runway and road design. - Washington, D.C.: Department of the army, 1954.

159. Kömle N.I., Wenjie Feng Variation of the Frost Boundary below Road and Railway Embankments in Permafrost Regions in Response to Solar Irradiation and Winds // http://www.comsol.com/ URL: http://www.comsol.com/paper/download/45849/Koemle.pdf (дата обращения: 5.12.2013).

160. Lewis, James P. Project Planning, Scheduling & Control. USA.: Donnelley C°, 2000 -540p.

161. New technologies of road construction // http://imet-group.com/ URL: http://imet-group.com/?page_id=434&lang=en (дата обращения: 03.12.2013).

162. Permafrost A Building Problem in Alaska by Richard Seifert Extension Community Sustainability Coordinator // http://www.uaf.edu/ URL: http://www.uaf.edu/files/ces/publications-db/catalog/eeh/HCM-00754.pdf (дата обращения: 26.06.2013).

163. Reimchen, D., G. Dore, D. Fortier, B. Stanley and R. Walsh. Cost and Constructability of Permafrost Test Sections Along the Alaska Highway, Yukon. Proc. 2009 Annual Conference, Transportation Association of Canada, Ottawa, On 2009 // http://conf.tac-atc.ca/ URL: http://conf.tac-

atc.ca/english/resourcecentre/readingroom/conference/conf2009/pdf/Reimchen.pdf (дата обращения: 30.11.2013).

164. Smith N. , Berg R. Encountering massive ground ice during road constraction in Central Alaska. –In: Second Intern. Conf. on Permafrost, 16 – 18 July 1973, Yakutsk, USSR. North American Contribution. Nat. Acad. ofSci. WashingtonD.C. , 1973, p. 730-736.

165. The ―PROVEN‖ innovative solution for seasonal soil shifting and soil destabilization // http://diamondj.ca/ URL: http://diamondj.ca/frostwick.pdf (дата обращения: 7.12.2013).