22.10.20

Практика

Тема: « Расчет фундамента»

Задание.

Необходимо рассчитать сборный железобетонный фундамент под запроектированную колонну. Если колонну в ходе расчета стыка увеличивали в размере, необходимо  принять для расчета новый размер колонны. Усилия принять из расчета колонны в месте сопряжения с фундаментом. Усилия необходимо разделить на коэффициент γf = 1,15-1,17.

Расчет можно выполнять по учебнику Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Глава 18. Пример 1. Пункт 14.

Бетон принимаем В15 или В20. Арматуру принимаем А400 или А500. Сопротивление бетона и арматуры принимать по СП 63.13330.

Грунты основания можно принять такими же, как в учебнике.

При расчете обязательно выполнить рисунок фундамента и построить пирамиду продавливания, которая должна проходить в теле фундамента. Только после выполнения рисунка можно подбирать арматуру. Шаг арматуры должен быть 100мм или 200мм (а не170мм, как в учебнике).

Под колонны многоэтажных зданий обычно применяют отдельно стоящие столбчатые фундаменты квадратные или реже прямоугольные в плане. Они служат для восприятия нагрузки от колонны и передачи ее на грунт основания. Расчетное давление на основание зависит от прочностных и деформативных характеристик грунта, глубины заложения и размеров подошвы фундамента, его величина указана в задании. В общем случае размеры подошвы фундамента определяются из расчета основания по второй группе предельных состояний (по деформациям)  при коэффициенте надежности по нагрузке γf  равном 1.  Следовательно, для определения усилия N нужно нагрузку от колонны разделить на коэффициент γf = 1,15-1,17.

Рис. 1. Отдельно центрально нагруженные фундаменты

Высота фундамента определяется из условия прочности против его продавливания в пределах объема усеченной пирамиды, грани которой при замоноличенном стакане, начинаясь от пересечения граней колонны с обрезом фундамента, наклонены под углом 450 в пределах рабочей высоты фундамента.

Глубина стакана фундамента назначается из условия надежного защемления колонны в фундаменте и обеспечения анкеровки продольной рабочей арматуры колонны. Стенки стакана разрешается не армировать при толщине  более 200 мм и более 0,75 глубины стакана.

Под действием реактивного давления грунта внешние части  фундамента  работаю подобно изгибаемым консолям. Продольная рабочая арматура подошвы фундамента определяется расчетом по изгибающему моменту в сечениях у грани колонны и у вертикальных граней ступеней.

Защитный слой для монолитных фундаментов на бетонной подготовке – 35 мм, для сборных фундаментов – 30 мм, при отсутствии бетонной подготовки – 70 мм.

Расчет фундамента состоит из двух частей: расчет тела фундамента и расчет тела фундамента.

Рис.2. Схема армирования фундамента.

Рекомендуемая литература

1. Железобетонные и каменные конструкции : учебник / Бондаренко В.М. [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - 6-е изд., стер. - Москва:Высшая школа, 2010. - 887 с.

2. Евстифеев В.Г.   Железобетонные и каменные конструкции: учебник. В 2 ч. Ч.1 : Железобетонные конструкции / Евстифеев Владимир Георгиевич. - М.: Академия, 2011. – 432 с.

3. Байков В.Н., Сигалов Э.Е., Железобетонные конструкции. Общий курс-М. Стройиздат, 1991.- 767 с.

4. Стетюха Г.В. Проектирование конструкций многоэтажных зданий: учеб. пособие / Г.В.Стетюха, М.Б.Мершеева; Забайкал. Гос. ун-т –Чита: ЗабГУ, 2014.-206 с.

Лекция

Тема:  « Расчет и конструирование центрально нагруженных фундаментов»

Написать конспект лекции.  Разместить в личном кабинете.

План конспекта

1.Отдельный центрально нагруженный фундамент под сборную колонну.

2. Отдельный центрально нагруженный монолитный фундамент под монолитную  колонну.

3. Расчет основания  центрально нагруженного фундамента.

4 Расчет тела   центрально нагруженного фундамента.

5. Схема армирования фундамента.

Рекомендуемая литература

- Попов Н.Н., Забегаев А.В. Проектирование и расчет железобетонных и каменных конструкций - М.:Высш.шк.,1989.- 400 с.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е., Железобетонные конструкции. Общий курс-     М. Стройиздат, 1991.- 767 с.

- Стетюха Г.В. Проектирование конструкций многоэтажных зданий: учеб. пособие / Г.В.Стетюха, М.Б.Мершеева; Забайкал. Гос. ун-т –Чита: ЗабГУ, 2014.-206 с.

- Железобетонные и каменные конструкции : учебник / Бондаренко В.М. [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - 6-е изд., стер. - Москва:Высшая школа, 2010. - 887 с.

- Евстифеев В.Г.   Железобетонные и каменные конструкции: учебник. В 2 ч. Ч.1 : Железобетонные конструкции / Евстифеев Владимир Георгиевич. - М.: Академия, 2011. – 432 с.