Лекция 08.11.2021

- Тепловые потери за счет инфильтрационной составляющей

Это ссылка на занятие 08.11.2021 2-я пара в 10.15

﻿Людмила Елисеева приглашает вас на запланированную конференцию: Zoom.

Тема: Зал персональной конференции Людмила Елисеева

Подключиться к конференции Zoom

https://us05web.zoom.us/j/9142276396?pwd=dnh5U25Sdjl0TWVCSHg4ZFRQQVFwdz09

Идентификатор конференции: 914 227 6396

Код доступа: rs1z8U

﻿

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЛЕКЦИЯМ И ПРАКТИКЕ И ВОПРОСЫ МОЖЕТЕ ВЫСЫЛАТЬ МНЕ НА ПОЧТУ eli56@mail.ru.

Файл должен называться так: ТТ_Гогличадзе_08.11.2021

Дата должна быть привязана к заданию по расписанию и обязательно ФАМИЛИЯ, т.к. я одновременно работаю с несколькими студентами, включая заочников.

Список литературы

- Блази В. Справочник проектировщика. Строительная физика – М.: Техносфера, 2005.- 535 с

- Благовещенский Ф. А. Архитектурные конструкции : учебник / Благовещенский Ф. А., Букина Е. Ф. - Москва : Архитектура-С, 2011. - 232 с.

- Кузьмина Т. В. Теплофизика : учеб. пособие / Кузьмина Т.В., Белкин С. Ю., Дружинин А. П. - Чита : ЗабГУ, 2012. - 107 с.

- Дятков С. В. Архитектура промышленных зданий : учебник / Дятков С.В., Михеев А.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 560 с.

- Богословский В. Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) : учебник / Богословский В. Н. - 3-е изд. - СПб.: АВОК Северо-Запад, 2006. – 399 с.

- Фокин К.Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий – М.:                                              АВОК-ПРЕСС, 2006. – 256 с.

1.Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

2 Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

3 Библиотека технической литературы http://techlib.org

4 База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

5 Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

6 Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

7 Архитектурно-строительный портал http://ais.by

Материал к лекции

Г.2 Удельную вентиляционную характеристику здания kвент, Вт/(м·°С), следует определять по формуле

,        (Г.2)

где  - удельная теплоемкость воздуха, равная 1 кДж/(кг·°С);

- средняя плотность приточного воздуха за отопительный период, кг/м, определяемая по формуле

,                                       (Г.3)

здесь tот - то же, что и в формуле (5.2), °С;

- количество приточного воздуха в здание, м/ч, определяемое по Г.3;

- число часов работы механической вентиляции в течение недели;

- количество инфильтрующегося воздуха в здание, кг/ч, определяемое по;

- число часов учета инфильтрации в течение недели, ч, равное 168 для зданий со сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией и (168-) для зданий, в помещениях которых поддерживается подпор воздуха во время действия приточной механической вентиляции;

Vот - отапливаемый объем здания, равный объему, ограниченному внутренними поверхностями наружных ограждений зданий, м;

Кэф - коэффициент эффективности рекуператора.

Средняя кратность воздухообмена здания за отопительный период , ч, рассчитывается по суммарному воздухообмену за счет вентиляции и инфильтрации по формуле

,              (Г.4)

Где, Lвент – количество приточного воздуха в здание при неорганизованном притоке либо нормируемое значение при механической вентиляции, м3/ч, равное для:

а) жилых зданий с расчетной заселенностью квартир менее 20 м2 общей площади на человека – 3Аж;

б) других жилых зданий - 0,35 hэт Аоб, но не менее 30m, где Аоб - общая площадь квартир, м; m - расчетное число жителей в здании;

в) общественных и административных зданий определяют согласно подразделу проектной документации "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети" с учетом баланса приточного и вытяжного воздуха, в том числе при использовании систем рециркуляции, либо согласно приложению И СП 60.13330.2016

с учетом количества человек в помещениях;

Аж - для жилых зданий - площадь жилых помещений, к которым относятся спальни, детские, гостиные, кабинеты, библиотеки, столовые, кухни-столовые, м2;

hэт - высота этажа от пола до потолка, м;

nвент - то же, что и в Г.2;

168- число часов в неделе;

Gинф - количество инфильтрующегося воздуха в здание через ограждающие конструкции, кг/ч, определяемое согласно Г.4;

nинф  - то же, что и в Г.2;

βν- коэффициент снижения объема воздуха в здании, учитывающий наличие внутренних ограждающих конструкций. При отсутствии данных следует принимать βν =0,85.

В случаях, когда здание состоит из нескольких зон с различным воздухообменом, средние кратности воздухообмена находятся для каждой зоны в отдельности (зоны, на которые разделено здание, должно составлять весь отапливаемый объем). Все полученные средние кратности воздухообмена суммируются и суммарный коэффициент подставляется в формулу (Г.2) для расчета удельной вентиляционной характеристики здания.

Г.4 Количество инфильтрующегося воздуха, поступающего в лестничную клетку жилого здания или в помещения общественного здания через неплотности заполнений проемов, полагая, что все они находятся на наветренной стороне, следует определять по формуле

,      (Г.5)

где Аок и Адв - соответственно суммарная площадь окон, балконных дверей и входных наружных дверей, м2;

Rтри,ок и Rтри,дв  - соответственно требуемое сопротивление воздухопроницанию окон и балконных дверей и входных наружных дверей, (м2·ч)/кг;

Δρок и  Δρдв - соответственно расчетная разность давлений наружного и внутреннего воздуха, Па, для окон и балконных дверей и входных наружных дверей,

Для общественных зданий в нерабочее время - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности светопрозрачных конструкций и дверей; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей - равным , от четырех до девяти этажей - , выше девяти этажей - , где  - отапливаемый объем общественной части здания.

Для лестнично-лифтовых узлов (ЛЛУ) жилых зданий - количество инфильтрующегося воздуха, поступающего через неплотности заполнения проемов; допускается принимать в зависимости от этажности здания: до трех этажей - равным , от четырех до девяти этажей - , выше девяти этажей - , где  - отапливаемый объем лестнично-лифтовых холлов здания. Для ЛЛУ без поэтажных выходов на балконы количество инфильтрующегося воздуха, полученное по упрощенным формулам следует уменьшать в два раза.