Практическая работа по экологии

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

при неконтролируемом горении нефти и нефтепродуктов

Неконтролируемые горения имеют место при пожарах в открытом пространстве, возникающих в результате аварий на нефтебазах, нефтехимических производствах, трубопроводах, на железнодорожном и автомобильном транспорте.

Под удельными выбросами в настоящей методике приняты выбросы, отнесенные к единице массы сгоревших нефти и/или нефтепродуктов. Единицы измерения удельных выбросов – кг/кг или т/т (см. табл.  1).

Масса выброса (Мi) каждого загрязняющего вещества при неконтролируемом горении определяется по формуле

Мi = qiMc ,                                                            (1)

где i – загрязняющее вещество (СО и др.);

qi -  удельный выброс, кг/кг или т/т;

Mc – масса сгоревших нефти или нефтепродукта, кг или т.

В простейшем случае масса сгоревших нефти и нефтепродуктов (Mc) определяется как их потеря (Mn) в резервуарах или на участке продуктопровода. При этом должно быть четко установлено, что не произошло поглощения части разлившихся нефти и нефтепродуктов почвой и грунтом.

В случае если имело место поглощение нефти и/или нефтепродуктов почвой (и грунтом), необходимо измерить площадь разлива в квадратных метрах. После этого взять керны почвы и грунта на глубину проникновения в них нефти и/или нефтепродуктов и определить среднее содержание нефти/или нефтепродуктов в граммах на килограмм.

Таблица 1

Удельные выбросы загрязняющих веществ к единице массы сгоревших нефтепродуктов

| Название нефтепродукта | Удельный выброс загрязняющего вещества к единице массы сгоревших нефтепродуктов, кг\кг или т/т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оксид углерода СО | Диоксид углерода СО2 | Сероводород H2S Сера (в пересчете на SO2) | Оксид серы SO2 | Оксиды азота (в пересчете на NO2) | Сажа | Углеводороды | Бензапирен |
| Бензин | 0,85 | 1,35 | 0,001 | 0,0012 | 1,51·10-2 | 20·10-3 | 60·10-3 | 6,1·10-8 |
| Керосин | 0,87 | 1,41 | 0,001 |  | 2,61·10-2 | 24·10-3 | 50·10-3 | 6,9·10-8 |
| Нефть | 0,87 | 1,48 | 0,001 | 0,0278 | 6,9·10-3 | 28·10-3 | 30·10-3 | 7,6·10-8 |
| Дизельное топливо | 0,87 | 1,41 | 0,001 | 0,0047 | 2,61·10-2 | 24·10-3 | 50·10-3 | 6,9·10-8 |
| Мазут | 0,9 | 1,49 | 0,001 | 0.0345 | 6,9·10-3 | 30·10-3 | 20·10-3 | 7,6·10-8 |

Суммарное количество поглощенных, но не сгоревших нефти и/или нефтепродуктов в тоннах подсчитывается по формуле

Мпогл = Fhcpг ,                                              (2)

где F – площадь почвы и грунта, пропитанного нефтепродуктами, м2 ;

h – глубина, на которую почва и грунт пропитаны нефтью и/или нефтепродуктами, м;

с – средняя концентрация нефти или нефтепродуктов в почве и грунте, г/кг;

pг – плотность грунта, кг/м3 .

Сгоревшая масса определяется как разность потерянных и поглощенных почвой нефти и/или нефтепродуктов:

Мс = Мп – Мпогл                               	          (3)	Сгоревшая масса нефти и нефтепродуктов Мс, потерянная в известном количестве в результате разлива на водной поверхности, определяется как разность потерянных Мп и несгоревших Мн нефти и/или нефтепродуктов в тоннах

Мс = Мп – Мпогл                                                        (4)

Масса несгоревшей нефти определяется с учетом площади разлива, толщины несгоревшего слоя и плотности

Мн = Fhpн                                                                 (5)

где F – площадь, занимаемая разлитыми нефтью и нефтепродуктами, м2; h – толщина слоя несгоревших нефти и/или нефтепродуктов;

pн – плотность нефти или нефтепродуктов, кг/м3 .

При горении на водной подстилающей поверхности по окончании горения нефти и/или тяжелых нефтепродуктов остается слой толщиной 2 мм.

В случае, когда потери нефти и/или нефтепродуктов неизвестны, сгоревшая масса в тоннах определяется по скорости выгорания слоя нефти и\или нефтепродуктов и площади пожара, с поправкой на скорость ветра:

Мс = 0,06UFpнtW / 3,                                (6)

где pн – плотность нефти и\или нефтепродуктов;

U – нормальная скорость горения, м/с;

F – площадь пожара, м3;

t – продолжительность пожара, мин;

W – скорость ветра, м/с;

3 – средняя скорость ветра, м/с.

Значения скорости выгорания (U) и плотности (pн ) зависят от вида нефти/или нефтепродуктов и представлены в таблице 2.

Таблица 2

Скорость выгорания и плотность нефтепродуктов

| Нефтепродукты | Скорость выгорания, 105 м/с | Плотность топлива, кг/м3 |
| --- | --- | --- |
| Бензин | 6,5 | 560 – 800 (680) |
| Керосин | 6,1 | 650 – 920 (780) |
| Мазут | 3,7 | 890 – 1000 (950) |
| Нефть | 2,7 | 730 – 1040 (880) |
| Дизельное топливо | 6,1 | 650 – 920 9780) |

Пример расчета:

Загорелся бак с бензином. Сгорело 55 т бензина. Определите массу выброшенного в атмосферу

а) оксида углерода (СО);

б) диоксида азота (NO2);

в) углеводородов.

Решение: используя формулу (1) и данные таблицы (1), получены следующие выражения для расчета выбросов:

Мсо = qсоМс = 0.855 · 55 = 44,75 т,

МСхНх = qСхНхМс = 60·10-3 ·55 = 3,30 т,

МNO2 = q NO2Мс = 1,51·10-2 · 55 = 0,83 т.

Задачи

- Загорелся бак с бензином ёмкостью 5000 м3. Пожар был потушен. Определите массу выброшенного в атмосферу:

а) диоксида серы (SO2);

б) сероводорода (H2S);

в) диоксида азота (NO2);

г) бензапирена;

д) сажи;

е) оксида углерода (CO) и диоксида углерода (СО2);

ж) углеводородов.

Данные для расчета в таблице:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мс, т | 30 | 45 | 50 | 40 | 35 |

- В результате образования свища на продуктопроводе по данным учета владельца, было утеряно Мn бензина. Определите массу поглощенного почвой бензина и массу сгоревшего бензина. Рассчитайте массу выбросов в атмосферу:

а) диоксида серы (SO2);

б) сероводорода (H2S);

в) диоксида азота (NO2);

г) бензапирена;

д) сажи;

е) оксида углерода (CO) и диоксида углерода (СО2);

ж) углеводородов.

Данные для расчетов приведены в таблице:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мn,т | 650 | 700 | 770 | 610 | 450 |
| F, м2 | 500 | 550 | 600 | 480 | 340 |
| H, м | 0,3 | 0,4 | 0,45 | 0,25 | 0,25 |
| С, г/кг | 42 | 40 | 43 | 41 | 42 |

- Загорелся мазут. Определите массу выброшенного в атмосферу:

а) диоксида серы (SO2);

б) сероводорода (H2S);

в) диоксида азота (NO2);

г) бензапирена;

д) сажи;

е) оксида углерода (CO) и диоксида углерода (СО2);

ж) углеводородов.

Плотность пожара, плотность мазута, продолжительность пожара, скорость ветра во время пожара приведены в таблице:

| № варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S,м2 | 75 | 90 | 100 | 80 | 95 |
| p,кг/м3 | 890 | 920 | 1000 | 900 | 950 |
| t,мин | 13 | 17 | 20 | 15 | 25 |
| W, м/с | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |

Примечание:  номер варианта берется по последней цифре номера в зачетной книжке