Практическая работа по дисциплине «Экология»

Влияние выхлопных газов автомобилей на человека

Теоретическая часть

Большую долю в загрязнении атмосферы составляют выбросы вредных веществ от автомобилей. Сейчас на Земле эксплуатируется более 800 млн. автомобилей.

В настоящее время на долю автомобильного транспорта приходится больше половины всех вредных выбросов в окружающую среду, которые являются главным источником загрязнения атмосферы, особенно в крупных городах. В среднем при пробеге 15 тыс. км за год каждый автомобиль сжигает 2 т топлива и около 26 – 30 т воздуха, в том числе 4,5 т кислорода, что в 50 раз больше потребностей человека. При этом автомобиль выбрасывает в атмосферу (кг/год): угарного газа – 700, диоксида азота – 400, несгоревших углеводородов – 230 и твердых веществ – 2…5. Кроме того, выбрасывается много соединений свинца из-за применения этилированного бензина.

По данным Государственного доклада о состоянии ОС за 2009 год, среднегодовое содержание бенз(а)пирена в атмосферном воздухе в  целом по городу Чите составило 5,9 мг/м3, что превысило ПДК в 5,9 раза. Максимальная концентрация – 18,3 мг/м3  (в 18,3 раза выше ПДК) – наблюдалась в декабре. Наименьшая среднемесячная концентрация наблюдалась в июле – 1,3 мг/м3 (в 1,3 раза выше ПДК). Годовой ход среднемесячных концентраций бензапирена указывает на четкую зависимость их величины от количества выбросов вредных веществ в атмосферу, в совокупности с неблагоприятными для рассеивания загрязняющих веществ метеорологическими условиями.

Наблюдения показали, что в домах, расположенных рядом с большой дорогой (до 10 м), жители болеют раком в 3…4 раза чаще, чем в домах, удаленных от дороги на расстояние 50 м. Транспорт отравляет также водоемы, почву и растения.

Токсичными выбросами двигателей внутреннего сгорания (ДВС) являются отработавшие и картерные газы, пары топлива из карбюратора и топливного бака. Основная доля токсичных примесей поступает в атмосферу с отработавшими газами ДВС. С картерными газами и парами топлива в атмосферу поступает приблизительно 45 % углеводородов от их общего выброса.

По воздействию на организм человека компоненты отработавших газов автомобилей подразделяются на:

- токсичные – оксид углерода, оксиды азота, оксиды серы, углеводороды, альдегиды, свинцовые соединения;

- канцерогенные – бенз(а)пирен;

- раздражающего действия – оксиды серы и азота, углеводороды.

Влияние перечисленных компонентов зависит от их концентрации в атмосфере и продолжительности действия.

Оксид углерода – бесцветный газ, не имеющий запаха. При вдыхании проникает в кровь и реагирует с гемоглобином, что приводит к развитию кислородной недостаточности. Признаками кислородной недостаточности являются нарушения в ЦНС, поражение дыхательной системы, снижение остроты зрения. Увеличенные среднесуточные концентрации оксида углерода способствуют возрастанию смертности лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Оксид углерода в воздухе в зависимости от концентрации вызывает:

- слабое отравление через 1 час, при концентрации С = 1 об. %

- потерю сознания через несколько вдохов, при концентрации С = 1 об. %

Оксиды азота – смесь различных оксидов: NO2, N2O3, N2O4.  Оксиды азота раздражают, а в тяжелых случаях и разъедают слизистые оболочки глаз, а также легких и бронхов. Они участвуют в образовании ядовитых туманов. Если они содержатся в загрязненном воздухе совместно с диоксидом серы, то возникает эффект синергизма, т.е. усиление токсичности всей газообразной смеси.

Сернистый ангидрид SO2 представляет наибольшую опасность. Это бесцветный газ с резким запахом, хорошо растворяется  в воде, образуя сернистую кислоту. При окислении сернистого ангидрида образуется серный ангидрид (SO3), который, соединяясь с влагой, образует серную кислоту разрушающую легочную ткань человека и животных.

Длительное воздействие этих газов, даже при низких концентрациях, увеличивает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, способствует возникновению бронхитов, астмы и других респираторных заболеваний.

В зависимости от концентрации SO2 вызывает:

- раздражение слизистой оболочки глаз, кашель, при С = 0,001 об. %,

- раздражение слизистой оболочки горла, при С = 0,002 об. %,

- отравление через 3 минуты, при С = 0,004 об. %,

- отравление через 1 минуту, при С = 0,01 об. %.

Углеводороды – группа соединений типа СхНу. Обладают неприятным запахом. В результате фотохимической реакции углеводородов с  оксидами азота образуется смог.

Альдегиды (формальдегид, акролеин) – кислородсодержащие органические вещества.

Формальдегид при больших концентрациях в результате охлаждения до 210С конденсируется в жидкость с неприятным запахом. В газообразном виде  вызывает острое и хроническое воспаление органов дыхания. Раздражение начинается уже при концентрации в воздухе 0,001 мг/м3, при 0,025 – сильное раздражение слизистых оболочек, поражение ЦНС.

Акролеин  переходит при 52 С в жидкость с острым запахом подгоревшего масла. Пары его ядовиты, раздражающе действуют на слизистые оболочки, обладают общетоксическим действием. Концентрация 2,5 мг/м3 с трудом переносится человеком, 350 мг/м3 – смертельна.

Бенз(а)пирен – полициклический и ароматический углеводород (ПАУ). Попадая в организм человека, ПАУ постепенно накапливаются до критических концентраций и стимулируют образование злокачественных опухолей.

Сажа – твердый фильтрат выхлопных газов, состоящий в основном из частиц углерода. Непосредственной опасности для человека не представляет. Влияние сажи проявляется в неприятном ощущении загрязненности воздуха. Сажа является адсорбентом канцерогенных веществ (ПАУ до 2 %) и способствует усилению влияния других токсичных компонентов, например, сернистого ангидрида.

Соединения свинца появляются в выхлопных газах в случаях применения тетраэтилсвинца – антидетонационной присадки к бензинам. Свинец способен накапливаться в организме, попадая в него через дыхательные пути, с пищей и через кожу. Поражает ЦНС и кроветворные органы.

Попадая в клетки, свинец дезактивирует ферменты, нарушая обмен веществ. Неорганические соединения свинца (Pb2+) являются ингибиторами ферментов, вызывая у детей умственную отсталость, заболевания мозга. Свинец может заменять кальций в костях, становясь постоянным источником отравления. Органические соединения свинца еще более токсичны. Степень отравления свинцом определяют по концентрации его в крови. Безопасным уровнем содержания  считается (0,2 - 0,8) · 10 -4 %.

Задание 1. Проанализируйте таблицу 1  и сделайте выводы.

- Какие двигатели являются более экологически опасными и почему?

- Какие три группы компонентов отработавших газов автомобилей вы знаете?

- Какие вещества относятся к канцерогенным?

- Какие вещества относятся к токсичным?

- Какие вещества обладают раздражающим действием?

- Как воздействуют вещества выхлопных газов автомобилей на организм человека?

Таблица 1

Содержание вредных веществ в выхлопных газах двигателей

внутреннего сгорания

| Вредное вещество | Содержание примесей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дизельные | Бензиновые |
| Оксид углерода | 0,005-0,5 об. % | 0,25-10 об % |
| Оксиды азота в пересчете на азот | 0,004-0,5 об. % | 0,01-0,8 об % |
| Сернистый ангидрид | 0,003-0,05 об. % | - |
| Углеводороды в пересчете на углерод | 0,01-0,5 об % | 0,27-0,3 об % |
| Бенз(а)пирен | До 10 мкг/м3 | До 20 мкг/м3 |
| Сажа | До 1,1 г/ м3 | До 0,4 г/ м3 |
| Соединения свинца | - | Выбрасывается до 85 % соединений свинца (от количества введенного в бензин тетраэтилсвинца) |

Задание 2. Определить эффект суммации действия загрязняющих веществ

При оценке степени загрязнения атмосферного воздуха выхлопными газами автомобилей необходимо учитывать не только содержание, но и состав загрязняющих примесей. Концентрация каждого из веществ может быть меньше предельно допустимой, но их совместное действие вызывает такой же эффект, как и при содержании, превышающем ПДК. Это явление называется эффектом суммации действия.

При совместном присутствии в воздухе нескольких веществ однонаправленного действия (раздражающие, канцерогенные, токсические, фиброгенные, мутагенные и др.), необходимо учитывать эффект суммации действия – сумма отношений концентраций таких  веществ к их ПДК  не должна превышать единицы:

С1ПДК1+С2ПДК2+…+СnПДКn≤1

где С1, С2, ... Сn – фактические концентрации веществ в атмосферном воздухе;

ПДК1, ПДК2, ... ПДКn – предельно допустимые концентрации тех же веществ.

Задание

В воздухе присутствуют одновременно несколько веществ. Известны их ПДК с.с. (среднесуточные) и фактические концентрации в воздухе.

Необходимо:

1. Определить, какие из присутствующих веществ обладают эффектом суммации действия (см. табл. 3).

2. Определить, допустим ли существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Данные для каждого варианта приведены в табл. 2.

Таблица 2

Исходные данные

| Вариант | Наименование вещества | ПДК с.с., мг/м3 | Фактическая концентрация С, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диоксид серы Оксид азота (IV) Оксид азота (II) | 0,05 0,04 0,06 | 0,04 0,041 0,054 |
| 2 | Оксид азота ( IV) Диоксид серы Диоксид углерода Оксид углерода | 0,04 0,05 0,1 3,0 | 0,035 0,048 0,1 2,2 |
| 3 | Озон Оксид азота (II) Формальдегид Оксид углерода | 0,03 0,06 0,003 3,0 | 0,02 0,045 0,0026 2,6 |
| 4 | Аммиак Диоксид серы Оксид азота (IV) | 0,04 0,05 0,04 | 0,025 0,042 0,034 |
| 5 | Оксид свинца Диоксид серы Оксид углерода Диоксид углерода | 0,0003 0,05 3,0 0,1 | 0,00029 0,049 3,1 0,11 |
| 6 | Диоксид серы Оксид азота (IV) Оксид азота (II) | 0,05 0,04 0,06 | 0,048 0,034 0,045 |
| 7 | Оксид азота ( IV) Диоксид серы Диоксид углерода Оксид углерода | 0,04 0,05 0,1 3,0 | 0,29 0,036 0,08 3,0 |
| 8 | Озон Оксид азота (II) Формальдегид Оксид углерода | 0,03 0,06 0,003 3,0 | 0,028 0,055 0,0024 1,8 |
| 9 | Диоксид серы Оксид азота (IV) Оксид азота (II) | 0,05 0,04 0,06 | 0,036 0,036 0,049 |
| 10 | Оксид свинца Диоксид серы Оксид углерода Диоксид углерода | 0,0003 0,05 3,0 0,1 | 0,00026 0,041 2,5 0,08 |

Таблица 3

Перечень веществ, обладающих эффектом суммации действия

|  | Аммиак, сероводород |
| --- | --- |
|  | Аммиак, сероводород, формальдегид |
|  | Аммиак, формальдегид |
|  | Азота диоксид и оксид, мазутная зола, серы диоксид |
|  | Азота диоксид, гексан, углерода оксид, формальдегид |
|  | Азота диоксид, гексен, серы диоксид, углерода оксид |
|  | Азота диоксид, серы диоксид |
|  | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол |
|  | Акриловая и метакриловая кислоты |
|  | Акриловая и метакриловая кислоты, бутилакрилат, бутилметакрилат, метилакрилат, метиметакрилат |
|  | Ацетальдегид, винилацетат |
|  | Ацетон, акролеин, фталевый ангидрид |
|  | Ацетон, фенол |
|  | Ацетон, ацетофенон |
|  | Ацетон, фурфурол, формальдегид и фенол |
|  | Ацетон, трикрезол |
|  | Ацетофенон, фенол |
|  | Аэрозоли пятиокиси ванадия и окислов марганца |
|  | Аэрозоли пятиокиси ванадия и сернистый ангидрид |
|  | Аэрозоли пятиокиси ванадия и трехокиси хрома |
|  | Бензол и ацетофенон |
|  | Валериановая, капроновая и масляная кислоты |
|  | Вольфрамовый и сернистый ангидриды |
|  | Гексахлоран и фозалон |
|  | Дихлор, нафтахинон и нафтахинон |
|  | Дихлорпропан, трихлорпропан и тетрахлорэтилен |
|  | Изопропилбензол и гидроперекись изопропилбензола |
|  | Изобутилкарбинол и диметилвинилкарбинол |
|  | Метилгидропиран и метилентетрагидропиран |
|  | Моно-, ди- и трипропиламины |
|  | Мышьяковистый ангидрид и свинца ацетат |
|  | Мышьяковистый ангидрид и германий |
|  | Озон, двуокись азота и формальдегид |
|  | Пропионовая кислота и пропионовый альдегид |
|  | Свинца оксид, серы диоксид |
|  | Сероводород и динил |
|  | Сероводород, формальдегид |
|  | Сернокислые медь, кобальт, никель, серы диоксид |
|  | Серы диоксид, кислота серная |
|  | Серы диоксид, никель металлический |
|  | Серы диоксид, сероводород |
|  | Серы диоксид, углерода оксид, фенол и пыль конверторного производства |
|  | Серы диоксид, фенол |
|  | Серы диоксид, фтористый водород |
|  | Серы диоксид и трехокись серы, аммиак и окислы азота |
|  | Сильные минеральные кислоты (серная, соляная и азотная) |
|  | Углерода оксид и пыль цементного производства |
|  | Уксусная кислота и уксусный ангидрид |
|  | Уксусная кислота, фенол, этилацетат |
|  | Фурфурол, метиловый и этиловый спирты |
|  | Циклогексан и бензол |
|  | Этилен, пропилен, бутилен и амилен |