4.6 Проверка прочности подкрановой балки от действия местных напряжений

Проверяем прочность балки от действия местных напряжений под колесом крана по формуле:

σloc,y=γf1∙Fk1tw∙lef≤Ryγn,

Гдe γf1- коэффициент увеличения нагрузки на колесо, учитывающий возможное перераспределение усилий между колесами и динамический характер нагрузки, принимаем равным 1,4.

lef- условная (расчетная) длина распределения усилия Fk, рассчитываемая по формуле:

lef=ψ∙3If1tw,

где ψ – коэффициент, учитывающий степень податливости сопряжений пояса и стенки, для сварных балок ψ=3,25,

If1 - сумма собственных моментов инерции в случаи приварки рельса швами, обеспечивающими совместную работу рельса и полки;

If1=Ir+bf∙tf312=4794,2+30∙2312=4814,2 см4,

где Ir- момент инерции рельса КР-120;

lef=3,25∙34814,21=54,88 см;

σloc,y=1,4∙474,1 1∙54,88=12,09кНсм2<Ryγn=25,3 кН/см2.

Проверка приведенных напряжений:

,

где σx- краевое сжимающее напряжение в стенке:

σx=17,36 кН/см2,

τxy - cреднее касательное напряжение в стенке:

,

S=30∙2∙96+22+1∙9628=4092 см3;

τxy=846,51 ∙4092361848∙1=9,57 кН/см2;

17,362+12,092-17,36∙12,09+3∙9,572=24∙1,15 кН/см2

22,64 кНсм2<27,6 кН/см2.

Условие выполняется.

Проверка местной устойчивости стенки:

,

где   - коэффициент условий работы=1;

λw=hwtw∙RyE=961∙2420600=3,28>2,2, т.е. вертикальные ребра жесткости необходимы.

Расстояние между поперечными ребрами жесткости должно соответствовать условию a1≤2 hw  при λw>3,2.

a1=2 ×96=192 см. Принимаем a1=180 см.

Ребра жесткости начинают располагать от середины балки, чтобы избежать расположения ребра в месте монтажного шва.

Парные симметричные ребра жесткости принимают по сортаменту в соответствии с ГОСТ 82-70* по таблице 2 Приложения В шириной не менее:

br≥hw30+40;

где br – ширина ребра жесткости, мм;

br≥96030+40=72 мм.

Окончательно принимаем br=90 мм

Толщина ребер жесткости принимается по сортаменту в соответствии с ГОСТ 82-70* по таблице 2 Приложения В и должна быть не менее:

tr=2brRyE;

tr=2×902420600=6,14 мм.

Окончательно принимаем tr=8 мм.

где  ccr – коэффициент, принимаемый по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» в зависимости от;

σcr,x=34,73∙243,282=77,48 кН/см2,

с1 – коэффициент, принимаемый по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» или по прил. Б пособия «Проектирование стальных конструкций балочной клетки каркасного здания» в зависимости от отношения сторон проверяемой пластины a1/hw;

с2 – коэффициент, принимаемый по СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» или по прил. Б пособия «Проектирование стальных конструкций балочной клетки каркасного здания» в зависимости от отношения сторон проверяемой пластины a1/hw;

σcr,loc,y=6,1∙2,211∙243,282=30,09 кН/см2;

;

λусл=3,28;

τcr=10,3∙1+0,7622∙13,923,282=15,86 кН/см.

17,3677,48+12,0930,092+9,5715,862≤1

0,4<1.

Местная устойчивость обеспечивается.