Лекция. 12.02.2022 г.

Сейчас занятия перевели опять в дистанционный формат, попробую в письменном виде изложить сегодня лекцию. Если появятся, какие вопросы пишите на dj_world@mail.ru или звоните +7-964-472-39-86.

На сегодня задание не большое, прочитать лекцию, записать к себе кратко, основные моменты я выделил синим и выложить в личный кабинет вместе с решением задачи из практической части.

Основные понятия теории перемещений.

И так, сегодня начнем рассматривать такую тему как перемещения. Любая конструкция (не только строительная) под действием приложенных внешних нагрузок изменяет в той или иной степени свою форму и размеры – деформируется. Для проверки жесткости и устойчивости конструкции необходимо уметь определять перемещения, вызванные деформацией ее элементов. Кроме того, определение перемещений конструкции является важнейшей вспомогательной задачей при расчете статически неопределимых систем. Таким образом, перемещение точки сооружения это изменение ее координат, вызванное деформацией сооружения.

Стоит сразу отметить, что перемещения – величина векторная, т.е. она имеет модуль и направление. Перемещения могут быть линейными и угловыми.

Рис. 1 Виды перемещений

ΔyA, ΔxA – линейные перемещения, φА – угловое перемещение

Существует несколько способов определения перемещений. Прежде чем перейдем к рассмотрению конкретных методов остановимся на основных теоретических предпосылках.

При приложении нагрузки к любой конструкции, ее части выходят из состояния покоя, приобретая некоторые скорости и ускорения. Если нагрузка возрастает медленно, то эти ускорения не велики, а потому можно пренебречь силами инерции, развивающимися в процессе перехода системы в деформированное состояние. Такое плавное приложение нагрузки называют статическим.

Определим работу внешней нагрузки, например силы P, статически приложенной к некоторой упругой системе (рис. 2), материал которой удовлетворяет закону Гука

Рис.2

При малых деформациях к этой системе применим принцип независимости действия сил, и, следовательно, перемещения отдельных точек и сечений конструкции прямо пропорциональны числовой величине вызывающей их нагрузки. В общем виде эту зависимость можно выразить равенством

(1)

где Δ-перемещение по направлению действия силы Р

α- некоторый коэффициент, зависящий от материала, схемы и размеров сооружения

Увеличим силу Р на бесконечно малую величину dP. Это приращение вызовет возрастание перемещения на dΔ.

Составим выражение элементарной работы внешней силы на перемещении d∆, отбрасывая при этом бесконечно малые величины второго порядка малости

Заменяя значение dΔ на основании формулы (1) выражением

Интегрируя это выражение в пределах полного изменения силы от нуля до ее конечного значения, получаем формулу для определения работы, совершенной статически приложенной внешней силой P:

Т.к. , то полученную формулу можно представить в виде

(2)

В общем случае направление силы P может не совпадать с направлением вызванного ею перемещения. Так как числовая величина работы определяется произведением силы на путь, пройденный по направлению этой силы, то под величиной ∆ надо понимать проекцию действительного (полного) перемещения точки приложения силы на направление силы. Например, при действии силы P под углом β к горизонтальной оси (Рис. 3) перемещение ∆ измеряется отрезком ab (представляющим собой проекцию действительного перемещения aa1 на направление силы P)

Рис.3

В случае, когда к системе приложена пара сил с моментом M (сосредоточенный момент), выражение работы можно получить аналогичным образом. При этом необходимо выбрать соответствующий сосредоточенному моменту вид перемещения; это будет угол поворота того поперечного сечения бруса, к которому приложен момент

Рис.4

(3)

где α-угол поворота того сечения балки, к которому приложен момент М.

Итак, работа внешней силы при статическом действии ее на любое упругое сооружение равна половине произведения значения этой на величину соответствующего ей перемещения.

Для обобщения полученного вывода под силой понимаем любое воздействие, приложенное к упругой системе, т. е. не только сосредоточенную силу, но и момент, равномерно распределенную нагрузку и т. п.; под перемещением понимаем тот вид перемещения, на котором данная сила производит работу. Сосредоточенной силе P соответствует линейное перемещение, моменту M — угловое, а равномерно  распределенной нагрузке — площадь эпюры перемещений на участке действия нагрузки.

При статическом действии на сооружение группы внешних сил работа этих сил равна половине суммы произведений каждой силы на величину соответствующего ей перемещения, вызванного действием всей группы сил.

Так, например, при действии на балку, изображенную на Рис. 5, сосредоточенных сил P1 , P2 и сосредоточенных моментов M1 , M2 работа внешних сил определится формулой

Рис.5

Работу внешних сил на вызванных ими перемещениях можно выразить и иначе, а именно: через изгибающие моменты, продольные и поперечные силы, возникающие в поперечных сечениях стержней конструкции.

Выделим из прямолинейного стержня двумя сечениями, перпендикулярными его оси Рис.6 бесконечно малый элемент длиной dx (элемент dx). Стержень состоит из бесконечно большого числа таких элементов. К элементу dx в общем случае плоской задачи приложены продольная сила N , изгибающий момент M и поперечная сила Q.

Рис. 6

Усилия N, M, Q являются внутренними усилиями по отношению к целому стержню. Однако для выделенного элемента они являются внешними силами, а потому работу A можно получить как сумму работ, совершенных статически возрастающими усилиями N , M , Q на соответствующих деформациях элементов dx. Рассмотрим отдельно влияние каждого из этих усилий на элемент dx.

Элемент dx, находящийся под действием только продольных сил N,  изображен на Рис.7. Если левое его сечение считать неподвижным, то правое сечение под влиянием продольной силы переместиться вправо на величину . На этом перемещении статически возрастающая сила N совершит работу

(4)

Рис. 7

Элемент dx, находящийся под действием только изгибающих моментов M , изображен на рис. 8. Если левое его сечение неподвижно закрепить, то взаимный угол поворота торцовых сечений элемента будет равен углу поворота ∆α его правого сечения

Рис. 8

На этом угловом перемещении статически возрастающий момент M совершит работу

(5)

Элемент dx, находящийся под действием только поперечных сил Q, изображен на рис. 9а. Закрепив левое его сечение (рис. 9б), приложим к правому касательные усилия, равнодействующей которых является поперечная сила Q.

Рис. 9

Предположим, что касательные напряжения τ равномерно распределены по всей площади F поперечного сечения, т. е. τ = Q/F; тогда перемещение ∆y (рис. 9 б), вызванное действием поперечной силы Q, представляющее собой сдвиг торцовых сечений элемента dx друг относительно друга, определится из выражения

,

а работа статически возрастающей силы Q на этом перемещении

В действительности касательные напряжения τ распределены по площади поперечного сечения неравномерно, что учитывается путем введения поправочного коэффициента . Следовательно,

При одновременном действии на выделенный элемент dx продольной силы N , изгибающего момента M и поперечной силы Q работа каждой из этих сил на перемещениях, вызываемых остальными силами, равна нулю. Так, например, при действии продольных сил N не происходит взаимный поворот и сдвиг торцовых сечений элемента dx (рис. 7), и, следовательно, работа изгибающего момента M и поперечной силы Q на деформациях элемента dx от силы N равна нулю. Поэтому полная работа

(6)

В формуле (6) множители N, M и Q представляют собой внутренние усилия в поперечном сечении, а множители , ,-соответствующие деформации элемента dx стержня.

Интегрируя выражение dA в пределах длины l каждого участка всех стержней и производя суммирование по всем участкам системы, получаем следующую формулу для вычисления работы внешних сил на вызванных ими перемещениях (в случае плоской задачи):

(7)

Из формулы (7) видно, что работа внешних сил на вызванных ими перемещениях всегда положительна

На основании закона сохранения энергии работа A внешних сил переходит в потенциальную энергию U деформации, т. е.

(8)

Подставив в равенство (8) выражение А по формуле (7)

(9)

Полученные в настоящем параграфе формулы применимы не только для прямых стержней, но и для стержней малой кривизны.

К чему были последние 4 листа лекции? Чтобы прийти к 9 формуле и показать чему равна потенциальная энергия деформации это нам пригодится в дальнейшем

Перемещения (линейные и угловые) системы или ее частей в результате деформации условимся обозначать ∆mn где m-направление перемещения, n-причина вызвавшая перемещение.

Таким образом, ∆mn — перемещение по направлению «силы» m, вызванное «силой̆» n. Перемещение ∆mn может представлять собой̆ либо линейное смещение, либо угол поворота (в радианах) в зависимости от того, является сила m сосредоточенной̆ силой̆ или сосредоточенным моментом. Под силой̆ n понимается любая нагрузка, действующая на сооружение, например нагрузка, состоящая из нескольких сосредоточенных сил и моментов и какой̆ угодно распределённой̆ нагрузки.

Рассмотрим два состояния упругой̆ системы, находящейся в равновесии. В каждом из этих состояний на систему (сооружение) действует некоторая статическая нагрузка, например в первом состоянии сила P1, а во втором—сила P2 (Рис. 10).

Рис.10

На рис 10 показаны перемещения ∆11, ∆12, ∆21 и ∆22, которые представляют собой̆:

∆11 — перемещение по направлению силы P1 от действия силы P1 ;

∆12 — перемещение по направлению силы P1 от действия силы P2 ;

∆21 —перемещение по направлению силы P2 от действия силы P1;

∆22 — перемещение по направлению силы P2 от действия силы P2 .

Работу силы P1 (т. е. нагрузки первого состояния) на вызванных ею перемещениях (т. е. на перемещениях первого же состояния) обозначим A11, а работу силы P2 на вызванных ею перемещениях—A22

Числовые величины этих работ при статическом действии сил равны

A11=P1∙∆112

A22=P2∙∆222

При подготовке лекции я использовал следующее пособие

Дарков А.В. Строительная механика: учеб. для вузов / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – С-Петербург.: Лань, 2014. – 656 с.

Рекомендую им тоже воспользоваться.

В следующий раз рассмотрим определение перемещений от перепада температуры, осадки опор, неточности изготовления, сварки и монтажа