СУС-20. Сопротивление материалов. Практическое занятие. 09.11.21

Тема практического занятия : Расчет на прочность соединений при сдвиге.

Ознакомиться с алгоритмом решения задач при расчете заклепочных и

болтовых соединений на сдвиг на примере решенной задачи 5.1, стр. 69-70.

По алгоритму  выполнить решение двух задач:

Задача 1 : Выполнить расчет заклепочного соединения на прочность, изобра-

женного на рис. 5.5 при следующих данных: материал заклепок – дюралю –

мин Д16, имеющий допускаемое напряжение на срез – 80 Мпа, материал

среднего листа – сталь СТ3 с допускаемым напряжением на смятие – 280Мпа

количество заклепок – 4, сила F=10 кН.

Задача 2 : Выполнить расчет  болтового соединения, изображенного на рис.

5.5 ( вместо заклепок установлены  болты, выполненные из стали СТ4) при

следующих данных: сила F=80 кН, допускаемое напряжение на срез заклепок

- 140 Мпа, допускаемое напряжение на смятие листа – 350 Мпа. Определить

количество болтов и высоту листа.

Литература: Герасимов В.М. Сопротивление материалов: справочное

пособие – Чита: ЗабГУ, 2016.С 67-70.

В.М. Герасимов