ТБ(бтп)-20 Промышленная экология. ПР. 17.02.2022

Продолжаем выполнять расчет курсовой работы по «Промышленной экологии» (работа 2)

- Расчет уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода при проектировании автомобильной дороги вдоль жилого массива

Задания:

- Рассчитать максимальную концентрацию оксида углерода у проезжей части проектируемой автомобильной дороги.

- Рассчитать ширину санитарной зоны между проектируемой автомобильной дорогой и жилым массивом.

Условие: прогнозная величина интенсивности перемещения автомобилей в часы пик будет составлять N = … авт/ч (любое трехзначное число), доля грузового транспорта и автобусов …% и скорость его движения … км/час (выбирается из табл. 3).

Таблица 3

Исходные данные

Прогнозные значения коэффициента учета влияния состава

транспортного потока и его средней скорости

| Доля грузовых автомобилей и автобусов в общем потоке, % | К1 при скорости транспортного потока, км/ч |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 80 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,90 | 1,02 | 0,11 | 1,21 |
| 70 | 1,14 | 1,08 | 1,00 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,12 |
| 60 | 1,12 | 1,04 | 0,95 | 0,83 | 0,89 | 0,93 | 1,03 |
| 50 | 1,11 | 1,01 | 0,91 | 0,80 | 0,84 | 0,90 | 0,95 |
| 40 | 1,09 | 0,97 | 0,86 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,85 |
| 30 | 1,08 | 0,95 | 0,82 | 0,73 | 0,70 | 0,66 | 0,75 |
| 20 | 1,05 | 0,91 | 0,77 | 0,69 | 0,62 | 0,57 | 0,67 |
| 10 | 1,02 | 0,87 | 0,72 | 0,65 | 0,54 | 0,46 | 0,55 |

  - Максимальная концентрация оксида у проезжей части проектируемой автомобильной дороги рассчитывается по формуле:

СО0 = (7,33 + 0,26N)  К1, мг/м3

где N – интенсивность движения автомобилей в часы пик, авт/ч; К1 – коэффициент учета состава транспортного потока и его средней скорости (по табл. 3 – на пересечении доли грузовых автомобилей и скорости движения).

Полученная концентрация оксида углерода сравнивается с предельно допустимой концентрацией для атмосферного воздуха в жилых застройках (СОх = 3 мг/м3) и определяется кратность превышения нормативной величины:  раз.

  - Расчетный уровень загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода при принятых прогнозных значениях превышает ПДК в ….. раз. Следовательно, необходимо спроектировать санитарную зону между автомобильной дорогой и жилым массивом, ширина которой будет составлять:

Хм = , м.

Вывод:

ВЫДЕЛЕННОЕ КРАСНЫМ ЦВЕТОМ, УБРАТЬ ИЗ КУРСОВИКА