14.02.22 г. Основы инженерной графики, ТБб-19 – практика, 3 пара

Тема:

Решение задач по теме комплексный чертёж точки в системе трёх плоскостей

1. В рабочей тетради выполнить решение задач по теме лекции №1 «Начертательная геометрия. Комплексный чертёж точки в системе трёх плоскостей» согласно номеру варианта. Исходные данные смотреть в приложении А.

2. В рабочей тетради выполнить тестирование по теме «Точка в 1 четверти пространства». Тест оценивается в 5 баллов. Каждому вопросу соответствует только один ответ. Необходимо для каждого вопроса выбрать в билете соответствующий номер ответа. Билет выбирать согласно своему номеру варианта. Исходные данные смотреть в приложении Б.

Решение задач и выполнение теста отправить на почту преподавателя: busCvet@mail.ru

Приложении А

Вариант 1

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (15; 35; 25).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3  точка А (20; 0; 40) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от П1 на 10мм, от П2 на 20мм, от П3 на 15 мм.

- Построить недостающие проекции точек А, В, С, D.

Вариант 2

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (0; 15; 0).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (50; 60; 40) находится ближе?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 25мм, от П2 на 35мм, и П3  на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 35 мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 3

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (15; 20; 30).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (30; 40; 0) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2 – на 20мм и от П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 4

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (0; 15; 20).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (0; 15; 40) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 40мм, от П2 – на 15 мм и П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 45 мм, и точки L, принадлежащей П2.

Вариант 5

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 50; 30).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка  А (40; 10; 0) находиться ближе.

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 50мм, от П2  - на 10 мм и П3 – 45мм.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 6

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по ее координатам А (0; 0; 15).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (40; 50; 10) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 30 мм, от П2 – на 25 мм и П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 7

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 0; 20).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3  точка А (50; 30; 10) находится дальше.

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2 – на 15 мм и П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 8

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 5;15).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (30; 20; 0) находится ближе?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 45 мм, от П2 – на 40мм  и от П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 50мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 9

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 20; 30).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А(40; 20; 10) находиться дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10 мм, от П2 на 40мм и П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 10

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (15; 0; 20).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (20; 30; 50) находится ближе?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки а, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2 – на 40 мм и П3 – на 45 мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 11

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (20; 15; 0).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (10; 20; 40) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 20мм, от П2 на 10 мм и П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную  и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на  45мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 12

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (40; 10; 10).

- От какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (10; 15; 30) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 20мм, от П2 – на 10 мм и  П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 13

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 15; 20).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (30; 10; 0) находиться дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 15мм, от П2 – на 10мм и П3 на 5мм.Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 20мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 14

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (40; 15; 0).

- От какой из плоскостей проекции П1, П2, П3 точка А (15; 10; 30) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2 – на 25 мм и П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 15

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (25; 15; 35).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (10; 0; 40) находиться дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2  - на 45мм и от П3 – на 45мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от П2 на 45 мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 16

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (30; 20; 10).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (50; 10; 60) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 40мм, от П2 – на 10мм и П3 – на 5мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 17

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (20; 40; 10).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (0; 15; 30) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 30мм, от П2 – на 40мм и П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 20мм, и точки L, принадлежащей П2.

Вариант 18

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 0; 20).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (40;10; 30) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 25 мм, от П2 – на 40мм и П3 – на 45мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 19

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (25; 15; 5).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3  точка А (20; 80; 40) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от П1 на 20мм, от П2 на 20мм, от П3 на 25 мм.

- Построить недостающие проекции точек А, В, С, D.

Вариант 20

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 15; 0).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (50; 10; 40) находится ближе?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 5мм, от П2 на 25мм, и П3  на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 45 мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 21

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (5; 25; 30).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (30; 40; 80) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 15мм, от П2 – на 20мм и от П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 22

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (0; 15; 0).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (0; 45; 40) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2 – на 15 мм и П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 25 мм, и точки L, принадлежащей П2.

Вариант 23

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (0; 0; 30).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка  А (40; 10; 20) находиться ближе.

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 30мм, от П2  - на 10 мм и П3 – 15мм.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 24

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по ее координатам А (10; 10; 15).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А (40; 50; 0) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 10 мм, от П2 – на 25 мм и П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 25

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 10; 20).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3  точка А (0; 30; 10) находится дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 15мм, от П2 – на 15 мм и П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 26

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 25;15).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (30; 20; 80) находится ближе?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 25 мм, от П2 – на 10мм  и от П3 – на 15мм. Записать ее координаты.

- Построить горизонтальную и профильную проекции точки К, отстоящей от плоскости П2 на 10мм, и точки L, принадлежащей плоскости П2.

Вариант 27

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (10; 30; 30).

- От какой из плоскостей проекций П1, П2, П3 точка А(40; 70; 10) находиться дальше?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки А, отстоящей от плоскости П1 на 20 мм, от П2 на 20мм и П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Вариант 28

Тема «Точка»

- Построить комплексный чертеж точки по координатам А (15; 0; 20).

- К какой плоскости проекций П1, П2, П3 точка А (20; 30; 50) находится ближе?

- Построить наглядное изображение точки по ее комплексному чертежу.

- Построить проекции точки а, отстоящей от плоскости П1 на 10мм, от П2 – на 30 мм и П3 – на 15 мм. Записать ее координаты.

- Построить недостающие проекции точек A, B, C, D.

Приложение Б

Тема:     ТОЧКА   В   I  ЧЕТВЕРТИ

Вариант 1

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (10; 0; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (10; 30; 40) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (0; 10; 20)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка А (10; 10; 0)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 20 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 40 мм? | А (20;10;40) А (40;10;20) А (20;40;10) | 1 2 3 |

Вариант 2

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (5; 25; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2 | К какой плоскости проекций точка А (30; 40; 60) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (20; 10; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4 | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (10; 0; 20)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 30 мм, от П3 – на 20 мм? | А (10;30;20) А (20;30;10) А (10;20;30) | 1 2 3 |

Вариант 3

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (10; 20; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (65; 40; 20) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | Какое наглядное изображение точки А соответствует её комплексному чертежу? Рис.1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (0; 10; 25)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 40 мм, от П2 – на 15 мм, от П3 – на 5 мм? | А (40;15;5) А (5;15;40) А (15;5;40) | 1 2 3 |

Вариант 4

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (10;15;15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (10; 30; 40) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (20; 5; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка А (0; 10; 20)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П3 на 20 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 30 мм? | А (20;10;30) А (30;20;10) А (10;20;30) | 1 2 3 |

Вариант 5

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (10; 10; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (30; 20; 10) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (0; 0; 20)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка В (0; 20; 30)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 40 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 15 мм? | А (40;10;15) А (10;15;40) А (15;10;40) | 1 2 3 |

Вариант 6

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (15; 10; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (30; 10; 15) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (15; 30; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 0; 20)? | Х У Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 40 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 15 мм? | А (40;10;15) А (10;15;40) А (15;10;40) | 1 2 3 |

Вариант 7

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (25; 15;15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (10; 20; 40) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | Какое наглядное изображение точки А соответствует её комплексному чертежу? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 20; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 40 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 30 мм? | А (10;40;30) А (30;10;40) А (10;30;40) | 1 2 3 |

Вариант 8

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (10; 20; 40)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (15; 20; 45) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (5; 5; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (10; 0; 25)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 15 мм, от П3 – на 40 мм? | А (10;15;40) А (40;15;10) А (15;40;10) | 1 2 3 |

Вариант 9

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (20; 10; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (10; 5; 20) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | Какое наглядное изображение точки А соответствует её комплексному чертежу? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 0; 20)? | Х У Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 20 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 40 мм? | А (20;10;40) А (40;10;20) А (20;40;10) | 1 2 3 |

Вариант 10

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (25; 0; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (30; 15; 20) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (15; 10; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка А (10; 10; 0)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка В, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 25 мм, от П3 – на 15 мм? | В (10;25;15) В (25;15;10) В (15;25;10) | 1 2 3 |

Вариант 11

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (30; 20; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (10; 20; 25) находится дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 0; 20)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка А (20; 0; 10)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 20 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 40 мм? | А (10;20;40) А (40;10;20) А (20;10;40) | 1 2 3 |

Вариант 12

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (20; 10; 30)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (50; 20; 10) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (20; 0; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка А (20; 0; 10)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка В, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 20 мм, от П3 – на 15 мм? | В (10;20;15) В (20;15;10) В (15;20;10) | 1 2 3 |

Вариант 13

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (20; 5; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (30; 60; 10) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 15; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0;10; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 40 мм, от П3 – на 20 мм? | А (20;40;10) А (10;20;40) А (10;40;20) | 1 2 3 |

Вариант 14

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какой комплексный чертеж соответствует координатам точки А (5; 15; 20)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (20; 70; 60) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 0; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (10; 20; 0)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 55 мм, от П2 – на 45 мм, от П3 – на 5 мм? | А (5;45;55) А (45;5;55) А (55;45;5) | 1 2 3 |

Вариант 15

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (5; 20; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (15; 20; 40) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (20; 15; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0;10; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 15 мм, от П3 – на 20 мм? | А (10;15;20) А (15;20;10) А (20;15;10) | 1 2 3 |

Вариант 16

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (15; 15; 25)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (30; 40; 60) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (30; 10; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (10; 0; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 20 мм, от П3 – на 25 мм? | А (10;20;25) А (25;20;10) А (20;10;25) | 1 2 3 |

Вариант 17

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (30; 0; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (10; 5; 20) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (0; 5; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка А (0; 10; 20)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 20 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 40 мм? | А (10;20;40) А (40;10;20) А (20;10;40) | 1 2 3 |

Вариант 18

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (0; 15; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (40; 50; 60) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 25; 5)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (10; 0; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 15 мм, от П3 – на 20 мм? | А (10;15;20) А (15;20;10) А (20;15;10) | 1 2 3 |

Вариант 19

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Какой комплексный чертеж соответствует координатам точки А (35; 5; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (60; 20; 70) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (15; 10; 25)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 50; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 40 мм, от П2 – на 20 мм, от П3 – на 5 мм? | А (40;20;5) А (20;5;40) А (5;20;40) | 1 2 3 |

Вариант 20

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (25; 35; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2 | К какой плоскости проекций точка А (30; 60; 10) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (0; 15; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 0; 20)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 40 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 60 мм? | А (10;40;60) А (60;10;40) А (10;60;40) | 1 2 3 |

Вариант 21

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (20; 15; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (40; 60; 50) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | Какое наглядное изображение точки А соответствует комплексному чертежу точки А? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 50; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 30 мм, от П3 – на 90 мм? | А (10;30;90) А (90;30;10) А (10;90;30) | 1 2 3 |

Вариант 22

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (5; 10; 25)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (10; 20; 40) находится дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 0; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка В (0; 20; 30)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П3 на 20 мм, от П2 – на 10 мм, от П3 – на 60 мм? | А (20;10;60) А (60;20;10) А (10;20;60) | 1 2 3 |

Вариант 23

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (20; 30; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (60; 50; 40) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (0; 10; 20)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 10; 0)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 20 мм, от П2 – на 75 мм, от П3 – на 40 мм? | А (20;75;40) А (40;75;20) А (75;20;40) | 1 2 3 |

Вариант 24

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (20; 5; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (20; 5; 10) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (15; 0; 10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (0; 50; 45)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 5 мм, от П2 – на 80 мм, от П3 – на 10 мм? | А (10;80;5) А (80;10;5) А (5;10;80) | 1 2 3 |

Вариант 25

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (15; 5; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (80; 10; 15) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (25; 10; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (10; 0; 20)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 40 мм, от П3 – на 25 мм? | А (25;40;10) А (10;25;40) А (10;40;25) | 1 2 3 |

Вариант 26

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (15;15;10)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (20; 45; 15) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 10; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой плоскости проекций принадлежит точка A (0; 10; 25)? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 55 мм, от П2 – на 45 мм, от П3 – на 5 мм? | А (5;45;55) А (45;5;55) А (55;45;5) | 1 2 3 |

Вариант 27

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (35; 10; 25)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | К какой плоскости проекций точка А (80; 10; 15) расположена ближе? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (10; 5; 30)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 0; 20)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 20 мм, от П3 – на 75 мм? | А (10;20;75) А (75;20;10) А (20;10;75) | 1 2 3 |

Тема:     ТОЧКА   В   I  ЧЕТВЕРТИ

Вариант 28

| № задачи | Содержание задачи | Ответы | № ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На каком чертеже изображена точка А (0; 5; 15)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 2. | От какой плоскости проекций точка А (20; 15; 45) расположена дальше? | П1 П2 П3 | 1 2 3 |
| 3. | На каком чертеже изображена точка А (0; 20; 0)? Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3 | 1 2 3 |
| 4. | Какой оси принадлежит точка А (0; 0; 10)? | Х Y Z | 1 2 3 |
| 5. | Какие координаты имеет точка А, отстоящая от П1 на 10 мм, от П2 – на 15 мм, от П3 – на 65 мм? | А (10;15;65) А (15;10;65) А (65;15;10) | 1 2 3 |