14.02.2022 г. ТБ-19

Основы инженерной графики, 2 пара

Тема: Правила оформление чертежей

ГОСТ 2.301-68 Форматы; ГОСТ 2.302-68 Масштабы; ГОСТ 2.303-68 Линии; ГОСТ 2.304-81 Шрифты; ГОСТ 2.104-2006 Основные надписи

Значение чертежа в нашей жизни очень велико. Без чертежей немыслимо современное производство.

Конструкторскую документацию во всех организациях страны разрабатывают и оформляют по взаимосвязанным правилам и положениям, установленным в государственных стандартах Единой системы конструкторской документации (далее – ЕСКД). Соблюдение этих правил обязательно для всех организаций и лиц.

Стандарты оформления чертежей:

К стандартам оформления чертежей относят:

ГОСТ 2.301-68 – форматы;

ГОСТ 2.302-68 – масштабы;

ГОСТ 2.303-68 – типы линий;

ГОСТ 2.304-81 – шрифты;

ГОСТ 2.104-2006 – основные надписи.

Форматы

Все чертежи выполняются на листах установленного размера.

ГОСТ 2.301-68 устанавливает шесть основных и ряд дополнительных форматов.

При необходимости допускается применять формат А5 с размерами сторон 148×210 мм.

Формат с размером сторон 1189×841 мм, площадь которого равна 1 м, и другие форматы, полученные путём деления этого и последующих форматов на две равные части параллельно меньшей стороне, принимаются за основные.

Поле формата, на котором размещают изображение деталей, ограничивают рамкой, которая проводится на расстоянии 5 мм от верхней, правой и нижней стороны формата и 20 мм от левой стороны. Поле шириной в 20 мм предназначено для подшивки чертежа.

Каждый чертеж должен иметь основную надпись, которая размещается в правом нижнем углу поля чертежа.

Ориентация формата может быть вертикальной и горизонтальной у всех форматов, кроме А4. Данный формат применяется только вертикально.

Масштабы

Масштабом называют отношение линейного размера отрезка на чертеже к соответствующему линейному размеру того же отрезка в натуре.

ГОСТ 2.302-68 устанавливает следующие масштабы изображений:

масштаб натуральной величины: 1:1;

масштабы уменьшения: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20 и др.

масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1 и др.

Масштаб записывают в соответствующей графе основной надписи по типу 1:1; 1:2; 2:1. Если какой-либо элемент выполнен в масштабе, отличающемся от указанного в основной надписи, то этот масштаб записывают над элементом по типу (1:1); А (1:1); Б – Б (2:1).

Независимо от масштаба изображения размеры на чертеже проставляются действительные.

Типы линий

| Наименование | Начертание | Толщина | Основное назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Сплошная толстая основная. |  | S | Линии видимого контура. |
| 2. Сплошная тонкая. |  | S/3 …S/2 | Линии выносные, размерные; линии штриховки, линии-выноски, полки линий-выносок, подчеркивание надписей. |
| 3. Сплошная волнистая. |  | S/3 … S/2 | Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза. |
| 4. Штриховая. |  | S/3 … S/2 | Линии невидимого контура. |
| 5. Штрихпунктирная тонкая. |  | S/3 … S/2 | Осевые, центровые линии. |
| 6. Штрихпунктирная утолщенная. |  | S/3 … 2/3 S | Линии, обозначающие поверхности, подлежащие термообработке или покрытию, для изображения «наложенных» проекций. |
| 7. Разомкнутая. |  | S …1,5 S | Линии сечения. |
| 8. Сплошная тонкая с изломом. |  | S/3 … S/2 | Длинные линии обрыва. |
| 9. Штрихпунктирная с двумя точками |  | S/3 … S/2 | Линии сгиба на развертках; линии для изображения частей изделий в крайних или промежуточных положениях |

Шрифты

На всех чертежах и других технических документах применяют стандартные шрифты. Размер шрифта характеризует высоту (h) прописных букв. Высота строчных букв равна предыдущему размеру шрифта.

ГОСТ 2.304-81 устанавливает следующие номера шрифтов:

1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.

В зависимости от толщины линий установлены четыре типа основного шрифта:

тип А без наклона (d = 1/14 h);

тип А с наклоном около 75 (d = 1/14 h);

тип Б без наклона (d = 1/10 h);

тип Б с наклоном около 75 (d = 1/10 h).

Основные параметры и размеры букв и цифр

шрифта чертёжного типа Б

| Параметры шрифта | Обозначение | Относитель-ный размер, мм |  | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер шрифта | h | (10/10)h | 10d | 3,5 |  |  | 5 |  |  | 7 |  | 10 |  |  | 14 |
| Основные соотношения шрифта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расстояние между буквами Минимальное расстояние между словами Минимальный шаг строк (расстояние между основаниями строк) Толщина линий шрифта | a e b d | (2/10)h (6/10)h (17/10)h (1/10)h | 2d 6d 17d d | 0,7 2,1 6 0,35 |  |  | 1 3 8,5 0,5 |  |  | 1,4 4,2 12 0,7 |  |  | 2 6 17 1 |  | 2,8 8,4 24 1,4 |
| Прописные буквы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота прописных букв (равна размеру шрифта) Ширина прописных букв: Е, Г, З, С Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ъ, Ь, Э, Я А, Д, М, Х, Ы, Ю Ж, Ф, Ш, Щ | h g | (10/10)h (5/10)h (6/10)h (7/10)h (8/10)h | 10d 5d 6d 7d 8d | 3,5 1,8 2,1 2,5 2,8 |  | 5 2,5 3 3,5 4 |  |  | 7 3,5 4,2 5 5,6 |  |  |  | 10 5 6 7 8 | 14 7 8,4 10 11,2 |  |
| Cтрочные буквы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота строчных букв Ширина строчных букв: с, з а, б, в, г, д, е, и, й, к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь, э, я м, ъ, ы, ю ж, т, ф, ш, щ | с g | (7/10)h (4/10)h (5/10)h (6/10)h (7/10)h | 7d 4d 5d 6d 7d | 2,5 1,4 1,8 2,1 2,5 | 3,5 2 2,5 3 3,5 |  |  | 5 2,8 3,5 4,2 5 |  |  | 7 4 5 6 7 |  |  | 10 5,6 7 8,4 10 |  |
| Цифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Высота цифр (равна размеру шрифта) Ширина цифр: цифра 1 цифры 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 цифра 4 | h g | (10/10)h (3/10)h (5/10)h (6/10)h | 10d 3d 5d 6d | 3,5 1 1,8 2,1 | 5 1,5 2,5 3 |  |  | 7 2,1 3,5 4,2 |  |  | 10 3 5 6 |  |  | 14 4,2 7 8,4 |  |

Основные надписи

В нижнем правом углу формата размещается основная надпись по ГОСТ 2.104-2006, форма 1 (55185 мм). Она заполняется в соответствии с требованиями стандарта с учётом особенностей учебного заведения. Так, в графе 2 указывается обозначение чертежа по типу: ЗабГУ  01.ХХ.ХХ  ЧГ, где первая пара цифр – 01– номер модуля, второй парой цифр вместо ХХ следует писать номер своего варианта и третьей парой цифр вместо ХХ следует указать номер листа в модуле; ЧГ – это маркировка чертежа в модуле, что означает «черчение геометрическое».

Например, обозначение ЗабГУ 01.18.02  ЧГ расшифровывается так: чертёж выполнен студентом Забайкальского государственного университета; этот чертёж из модуля № 1, вариант задания – № 18; данный чертёж – второй лист в контрольной работе и он относится к разделу инженерной графики «черчение геометрическое».

В графе 4 штампа основной надписи необходимо в две строки указать шифр учебной группы (например, ТБзчс-19).

В графе 1 – название чертежа.

В графе 3 – масштаб чертежа.

Домашнее задание:

1. На формате А3 в горизонтальной ориентации выполнить работу «Титульный лист». Чертежи можно выполнять в любом графическом редакторе или в ручном режиме. Для проверки работу необходимо отправлять на почту преподавателя: busCvet@mail.ru (Если работа выполнена в ручном режиме, то в виде фото чертежа. Если при помощи графического редактора, то как картинку, сохранённую в формате pdf или jpeg).

2. Выучить типы линий.