Задание на дистанционную подготовку группе ТБ(зчс) -19 на 8.02.22 г.

- Отработать в тетради и персональном компьютере (ПК) материал объемом 5 стр. по теме № 5:

| 5 | Химическая защита | Характеристика и классификация АХОВ. Характеристика химически опасных объектов. Характер химических аварий и масштабы их последствий. Мероприятия по предупреждению химических аварий. Организация работ по ликвидации последствий химических аварий. |
| --- | --- | --- |

- Ответить на тесты:

I вариант.

1. При направлении на рентгенологическое исследование с точки зрения уменьшения дозы облучения пациента главным является все перечисленное, за исключением:
а) вида исследования
б) невозможности получения информации другими методами 
в) диагноза, по поводу чего проводится исследование

2. Как называется дозиметрическая величина, равная количеству ионов с отрицательным зарядом, деленному на массу воздуха в ионизационной камере:
а) экспозиционная доза 
б) поглощенная доза
в) эквивалентная доза

3. Норма нагрузки врача-рентгенолога определяется:
а) количеством исследований, которые врач может выполнить за рабочее время 
б) мощностью дозы на рабочем месте при этих исследованиях
в) недельной индивидуальной дозой облучения

4. Защита гонад при исследовании органов грудной клетки осуществляется такими способами:
а) использование дополнительных средств защиты
б) правильный выбор режима и диафрагмирования пучка 
в) правильный выбор направления пучка +

5. При проведении рентгенологических исследований выходная доза зависит от следующих параметров:
а) фильтрация излучения
б) величина напряжения
в) чувствительность приемника изображения

6. Единицей измерения эквивалентной дозы является:
а) рад
б) грей
в) бэр, зиверт

7. Единицей измерения экспозиционной дозы является:
а) рентген 
б) рад
в) зиверт

8. Как называется дозиметрическая величина, равная дозе, создаваемой вторичными электронами, возникающими при взаимодействии рентгеновского излучения с веществом:
а) экспозиционная доза
б) керма
в) эквивалентная доза

9. Наименьшую дозу облучения за 1 процедуру больной получает при проведении:
а) рентгеноскопии с УРИ 
б) рентгеноскопии без УРИ
в) рентгенографии

10. Окончательное решение о проведении рентгенологического исследования принимают:
а) врач-клиницист
б) врач-рентгенолог
в) пациент или опекающие его лица

11. Как называется дозиметрическая величина, равная произведению поглощенной дозы на коэффициент качества (взвешивающий фактор излучения):
а) эквивалентная доза 
б) керма
в) поглощенная доза

12. Наиболее вероятная доза облучения в год, полученная врачом в кабинете рентгенодиагностики общего профиля, составляет:
а) 0,01-0,5 Р
б) 0,5-1,5 Р 
в) 1,5-5 Р

13. Как называется дозиметрическая величина, равная дозе за единицу времени:
а) экспозиционная доза
б) мощность дозы 
в) эквивалентная доза

14. Женщина в возрасте 42 лет пришла на рентгенологическое исследование. Врач должен задать ей, с точки зрения радиационной защиты, следующий вопрос:
а) когда ожидаются следующие месячные и продолжительность гормонального цикла
б) когда больная заболела
в) когда были последний раз месячные

15. При подготовке пациента к рентгенологическому исследованию врач-рентгенолог обязан:
а) оценить целесообразность проведения исследования
б) информировать пациента о пользе и риске проведения исследования и получить его согласие
в) в случае необходимости составить мотивированный отказ от проведения исследования
г) все варианты верны 
д) нет верного ответа

16. При выборе дозиметрического прибора для измерения мощности дозы рентгеновского излучения учитываются, главным образом, такие параметры:
а) класс точности прибора 
б) энергия измеряемого излучения
в) вес прибора

17. Детерминированные эффекты в результате однократного облучения могут возникать при дозах, превышающих:
а) 0,2 Грея при облучении области живота у беременной женщины
б) 0,5-1 Грей облучении красного костного мозга
в) 0,17 Грея в гонадах у молодых мужчин
г) все варианты верны 
д) нет верного ответа

18. Энергия фотонного излучения в результате эффекта Комптона:
а) остается прежней
б) увеличивается
в) уменьшается

19. Защита от излучения рентгеновского аппарата необходима:
а) только во время рентгеноскопических исследований
б) только во время генерирования рентгеновского излучения
в) в течение рабочего дня

20. При проведении рентгенологических исследований врач-рентгенолог обязан обеспечить радиационную безопасность:
а) персонала рентгеновского кабинета
б) других сотрудников учреждения, пребывающих в сфере воздействия излучения рентгеновского аппарата
в) обследуемых пациентов
г) все варианты верны 
д) нет верного ответа

- Задание:  Самостоятельно смоделировать и рассчитать зону поражения и количество пострадавших при аварии  на химически опасном объекте.

К обязательному исполнению ! ! !

Результаты всех трех заданий выставить в лином кабинете студента

и мне на эл. почту ! ! !

Канд. техн. наук., доцент кафедры ТБ  Щербатюк А,П,