Нормативно-правовые основы проектирования

Основные нормативные документы, регламентирующие проектирование, получение разрешительной документации, строительства зданий и сооружений на территории РФ, следующие:

1. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

2. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

3. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ.

4. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

5. Приказ Минприроды РФ от 25.06.2010 № 218 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консервацию горных выработок и первичную переработку минерального сырья».

6. Правила технической эксплуатации рудников, приисков и шахт, разрабатывающих месторождения цветных, редких и драгоценных металлов (утв. Минцветмет СССР от 05.07.1979).

7. ВНТП 13-2-93 Нормы технологического проектирования горнодобывающих предприятий металлургии с подземным способом разработки (утв. Комитетом РФ по металлургии (протокол от 27.01.1993, № 1) по согласованию с Госгортехнадзором РФ (протокол от 13.12.1992, № 4)).

8. Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых».

9. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (утв. Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госстроем РФ 21.06.1999 № ВК 477).

Основные понятия, используемые в градостроительном кодексе

Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства). В горной терминологии и на практике строительство на объектах горных работ обозначается как выполнение горно-капитальных работ, обеспечение выхода на производственную мощность.

Реконструкция объектов капитального строительства – изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.

Разработка месторождений полезных ископаемых, как и строительство объектов рудника и его инфраструктуры, должны проводиться строго в соответствии с проектной документацией.

Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства.

Подготовка проектной документации осуществляется на основании технического задания на проектирование, результатов инженерных изысканий.

Техническое задание на проектирование

Техническое задание включает все основные исходные данные для проектирования и требования к объекту проектирования и строительства. В задании указываются сведения о недропользователе (сведения о лицензии, юридический адрес, источники финансирования проекта), сведения о местоположении объекта проектирования, его климатических условиях и требования к разработке проектной документации. Типовая форма технического задания на проектирование приведена в табл. 1.

Таблица 1

Типовая форма технического задания на проектирование

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание (варианты) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проекта | Федеральная или ведомственная целевая программа. Решение Президента РФ, Правительства РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в соответствии с их полномочиями |
| 2 | Вид строительства | Новое строительство. Реконструкция. Капитальный ремонт |
| 3 | Стадийность проектирования | Технико-экономическое обоснование. Проектная документация. Рабочая документация |
| 4 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Указать требования, если требуется выполнение сравнения вариантов проектных решений |
| 5 | Источник финансирования | Федеральный бюджет. Региональный бюджет. Собственные средства заказчика |
| 6 | Особые условия строительства | Климатические условия. Сейсмическая активность региона. Наличие опасных природных процессов на площадке строительства |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Мощность, производительность, производственная программа |
| 8 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам технологии производства продукции. Требования к технологии, режиму предприятия | Указать требования по технологии производства – технологическое задание, подробно описывающее требуемые нагрузки от технологического оборудования, особые требования по размещению технологического оборудования, требуемые площади, особые условия, описывающие производственный процесс и т. д. |
| 9 | Требования к архитектурно-строительным, объем но-планировочным и конструктивным решениям, условиям блокировки, отделке здания | Приводятся рекомендации по расположению зданий, помещений, их площадям, даются рекомендации по применению, строительных материалов, зданий их отдельных конструкций и т. д. |
| 10 | Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | Указать требования по конструктивным решениям стен, покрытий (крыш), перекрытий, ферм, балок и т. д. |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Дать указания по применению систем отопления, вентиляции, водопровода, канализации, электрических сетей, внешних инженерных сетей |
| 12 | Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению предприятия | Дать указания по выделению в составе объекта пусковых комплексов - перечень зданий и сооружений по каждому комплексу в отдельности с указанием очередности и сроков ввода в эксплуатацию. Если планируется расширение предприятия после завершения комплекса проектных работ, то указать требования для учёта в разрабатываемом проекте |
| 13 | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | Указать необходимость разработки раздела по оценке влияния объекта на окружающую среду |
| 14 | Требования к режиму безопасности и гигиене труда | Указать требования к разделу «Организация и условия труда работников». Применяется для промышленных объектов |
| 15 | Требования к экологическим и санитарно-эпидемиологическим | Указать дополнительные требования к проектной документации на основании заключения СЭС, Роспотребнадзора |
| 16 | Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ГОиЧС) | В случае, если объект категорирован по ГОЧС (технические условия выдаются уполномоченным органом по ГО и ЧС), приводится ссылка на технические условия по ГОЧС и даются указания о необходимости разработки данного раздела |
| 17 | Требования по разработке раздела противопожарной безопасности | Раздел обязателен к разработке, согласно требованиям нормативной документации. Указать дополнительные требования по разработке данного раздела |
| 18 | Требования по разработке раздела оценки энергетической эффективности | Указываются дополнительные требования или указания по оснащению объекта приборами учета энергетических ресурсов» |
| 19 | Требования к методу составления сметной документации | Базисно-индексный метод. Ресурсный метод - в текущих ценах |
| 20 | Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ в процессе проектирования и строительства | Указать, если такие работы требуются в процессе проектирования. Обычно этот пункт просто исключается |
| 21 | Требования по выполнению демонстрационных материалов | Заполняется в случае необходимости выполнения макета объекта, ЗБ-презентаций, демонстрационных альбомов и т. д. с указанием требований к демонстрационным материалам |
| 22 | Специальные технические требования, на которые отсутствуют нормативные требования | На практике данный пункт заменяется на «Дополнительные требования», в которых указываются требования к оформлению проектно-сметной документации, количеству экземпляров проекта и наличию электронной копии, прочие условия заказчика по разработке проектной документации |