Лекции №1 (конспект)

- Сведения о дисциплине

- Понятие технологии комбинированной разработки рудных месторождений (ТКРРМ)

- Руда, типы промышленных руд, характеристика

- Форма рудных месторождений

- Параметры месторождений

- Классификации месторождений по мощности, углу падения и глубине оруденения

- Горно-геологические, горнотехнические условия месторождения

Технология комбинированной разработки рудных месторождений: объём дисциплины: 24 час лекционных занятий, 24 – практических, трудоемкость – 3 зачетные единицы (36 час). Итоговой контроль – зачет.

Понятие технологии комбинированной разработки рудных месторождений заключается в последовательной или одновременной разработке месторождений разными способами с применением подземных горных выработок, средств механизации, трудовых, энергетических и материальных ресурсов.

Руда – это порода, содержащая те или иные полезные компоненты, которые извлекают с помощью способов переработки: обогащения, металлургии. Содержание черных и цветных металлов в руде выражается в процентах, драгоценных – в граммах на тонну.

Руды разделяют по металлам на руды черных металлов (железо, марганец, титан, никель, хром, вольфрам и др.), цветных (медь, алюминий, цинк, свинец, олово, висмут и др.), драгоценных (золото, платина, серебро), также руды выделяют неметаллические (калийные соли, апатиты, фосфориты, флюорит, слюда), радиоактивные.  По содержанию металлов руды бывают богатые, средней ценности и бедные.; по плотности: легкие – плотность менее 2,5 т/м3, средней плотности – 2,5 – 3,5 т/м3 и тяжелые – плотность более3,5т/м3; по химическому составу: сульфидные, окисленные и смешанные.

Рудное месторождение, как правило, включает несколько рудных тел (рудных залежей) – более мелкие в сравнении с месторождением минеральные образования (скопления минералов).

Форма месторождений (рудных тел) бывает жильной (жилы – трещины в литосфере, в которых после заполнения произошла кристаллизация магматических гидротермальных растворов), пластовой – рудные тела с выдержанной мощностью по всей длине тела), пластообразной – изменчивая мощность с почти постоянным углом падения, линзовидной, шток – изометрическое рудное тело, штокверк – минеральное образование штокообразной формы с наличием в нем мелких рудных тел и породных включений.

Параметры месторождения (рудного тела):

- глубина залегания – расстояние от земной поверхности до верхней оконечности рудного тела;

- глубина месторождения – расстояние по вертикали от верхней до нижней оконечности месторождения;

- глубина распространения оруденения (глубина оруденения) – расстояние от земной поверхности до нижней границы месторождения;

- мощность месторождения – расстояние по нормали от висячего до лежачего бока (m);

- угол падения рудного тела (α) – угол между линией падения тела и горизонтальной линией;

- горизонтальная мощность (mг) – мощность рудного тела в горизонтальной плоскости,

mг =m / Sinα;

- длина месторождения по простиранию – расстояние между флангами месторождения (рудного тела) по горизонтали.

Классификация месторождений по мощности (согласно ПТЭ, 1980 г.) :

- тонкие – до 0,8 м;

- маломощные – до трех метров;

- средней мощности – 3 – 20 м;

- мощные – более 20 м

Классификация месторождений по углу падения;

- пологие – до 200;

- наклонные – 20 – 500;

- крутопадающие – свыше 500.

Классификация месторождений по глубине оруденения;

- неглубокие – до 300 м;

- средней глубины –  300 – 600 м;

- глубокие- 600 – 1500 м;

- очень глубокие – 1500 – 2500 м;

- сверхглубокие – свыше 2500 м.

Ориентировочно большую глубину можно найти по формуле

Нб ≥ [σ] /2γ,

где Нб – большая глубина, м;

[σ] – предел породы на сжатие на глубине, т/м2;

γ –плотность породы, т/м3.

Горно-геологические, горнотехнические условия устанавливаются в результате детальной разведки месторождения: устанавливаются условия залегания, генезис месторождения, вещественный и минеральный составы, распределение полезных компонентов, наличие тектонических нарушений, параметры месторождения, геологические, балансовые и забалансовые запасы, категории запасов по степени разведанности, содержание полезных компонентов и вредных примесей, горнотехнические условия, гидрогеологические условия и т.д. Важными горнотехническими условиями являются:

- мощность;

- угол падения;

-  глубина залегания;

- устойчивость руды и устойчивость вмещающих пород;

- ценность земной поверхности;

- ценность руды;

- обводненность месторождения;

- склонность руды к слеживанию и самовозгоранию. Устанавливаются также физико-механические, физико-технические свойства руды и пород.

Практическое занятие

Выполнить рисунки: крутопадающее рудное тело в трех проекциях (в плоскостях разрезов), указать все параметры залегания; пологое рудное тело с указанием всех параметров залегания.