Лекция 19.10.2020

Название дисциплины: «Экология горно-перерабатывающей отрасли»

Название лекции: Охрана воздушного бассейна в горном производстве

В зависимости от цели пылеулавливания выбирают соответствующую технологию и аппаратуру. При этом руководствуются критерием оценки эффективности пылеулавливания (коэффициентом очистки), который определяется из выражения

η=100 Gул/Gвх,

где Gул и Gвх – количество улавливаемой пыли и пыли, поступающей с газами на очистку.

Важной характеристикой эффективности работы данного вида оборудования является показатель валового выброса пыли (кг/ч), определяемого по формуле

M=Gвх-Gул.

Для уменьшения загрязнения атмосферы на крупных горных предприятиях применяют многоступенчатые системы пылеулавливания. Коэффициент очистки в них, достигающий 99,99%, расчитывают по формуле:

η=1-1-η11-η2…1-ηn,

где η1,η2, …, ηn – коэффициенты очистки газа в каждой ступени.

Наиболее простой, надежный и экономически эффективный способ пылеулавливания - циклонный, основным достоинством которого является устойчивость работы циклона при высокой концентрации пыли.

Сущность циклонного способа пылеулавливания заключается в том, что запыленный газ вводят в направляющее (закручивающее) устройство, в котором он приобретает вращательное или вихревое движение и перемещается по нисходящей спирали. Твердые частицы, взвешенные в по токе, под действием центробежной силы движутся к стенке корпуса циклона, спускаются по ней вниз и выводятся из аппарата через разгрузочное устройство (шлюз), не пропускающее газ. Движение очищенного потока преобразуется внутри циклона во внутренний восходящий вихрь, который выводится через выхлопной патрубок.

В настоящее время известно большое число конструкций циклонов, которые используют в горнодобывающей промышленности.

Во многих отраслях применяют очистку газов с использованием электрических и газовых фильтров, а также промывку газов орошающими жидкостями. Основные направления совершенствования пылегазоочистки на перерабатывающих предприятиях следующие:

•	применение замкнутых технологических циклов (без выброса пыли и газов в атмосферу);

•	совершенствование технологии пылеобразующих процессов;

•	совершенствование методов и аппаратуры для очистки газов от пыли и вредных газообразных компонентов (циклонов, электро и тканевых фильтров, скрубберов и т.д.);

•	замена котлов устаревших конструкций на более совершенные в производственных и коммунально-бытовых котельных

Мероприятия по охране атмосферного воздуха на горных предприятиях

| Способ разработки | Источники загрязнения | Факторы загрязнения | Характеристика источников и факторов загрязнения | Вид загрязнения | Мероприятия по охране воздушного бассена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | общие | специальные |
| Подземный | Вентиляционные выработки шахт и подземных рудников | Буровзрывные работы; отбойка, погрузка, транспортирование горных пород; выделение газов из массивов горных пород; обрушение кровли, разрушение циликов и прочие дефформации горных выработок | Сосредоточенные выбросы постоянного действия | Пылегазовое | Оптимизация размещения вентиляционных выработок Совершенствование технологии горного производства Совершенствование операций горного производства | Очистка воздуха на выходе; подавление, связывание, улавливание пыли в технологических операциях; подбор ВВ по газовому балансу; управление кровлей, закладка выработанного пространства гидроспособом |
|  | Трещины на поверхности, выходы пластов | Выделение газов из массивов пород | Локальные рассредоточенные выделения постоянного действия | Газовое | - | Подавление, отвод, утилизация газов |
| Открытый | Открытые горные выработки | Природные и технологические процессы | Крупноплощадные сосредоточенные выбросы и выделения постоянного действия | Пылегазовое | Оптимизация параметров с учётом природных факторов и условий застройки и территории |  |
|  |  | Эрозия поверхностей горных выработок (траншей, уступов, площадок, берм и пр.) | Крупноплощадные выделения периодического действия | Пылевое | Управление параметрами горных выработок | Закрепление эродируемых поверхностей; пылеподавление |
|  |  | Перевозка горной массы с помощью автотранспорта | Рассредоточенные выделения и выбросы постоянного действия | Пылегазовое | Применение экологически и технически эффективных видов транспорта | Связывание и подавление пыли на автодорогах и на поверхности транспортируемой горной массы; мойка автомашины при выезде на дороги общего пользования; подбор горючего по газовому балансу Связывание или улавливание пыли |
|  |  | Буровые работы | Рассредоточенные выбросы постоянного действия | Пылевое | Совершенствование техник и технологии буровых работ | Связывание и улавливание пыли |
|  |  | Массовые взрывы и прочие взрывные работы | Рассредоточенные выбросы периодического действия | Пылегазовое | Совершенствование технологии взрывных работ; применение невзрывных способов отбойки, дробление и рыхление горных пород | Предварительное увлажнение массива; применение специальных видов забойки; подбор ВВ по газовому балансу; пылеподавление |
|  |  | Отбойка, погрузка, транспортирование горной массы | Рассредоточенные выделения постоянного действия | Пылевое | Совершенствование техники и технологии операций | Связывание и подавление пыли |
|  |  | Самовозгорание горных пород | Рассредоточенные выделения постоянного действия | Газовое | Совершенствование технологии горных работ | Предотвращение возникновения самовозгорания и ликвидации очагов его |
| Открытый и подземный | Техногенные образования из отходов горного производства (отвалы, терриконы, хвосто- и шламо- Хранилища и пр.) | Эрозия поверхностей техногенных образований | Рассредоточенные выделения периодического действия | Пылевое | Оптимизация размещения техногенных образований и их параметров; Управление параметрами техногенных образований; Рекультивация в целях народохозяйственного использования; Комплексное использование минерального сырья, утилизация отходов производства | Санитарно-гигиеническая рекультивация отработанных территорий; связывание и подавление пыли |
|  |  | Самовозгорание горных пород в техногенных образованиях | Рассредоточенные выделения постоянного действия | Газовое | То же | Формирование отвалов с учётом предотвращения самовозгорания; подавление очагов самовозгорания |
|  | Склады продуктов горного производства | Эрозия поверхностей | Рассредоточенные выделения периодического действия | Пылевое | Оптимизация размещения складов с учётом природных факторов и условий застройки территории; Оптимизация параметров складов | Связывание и подавление пыли |
|  |  | Операции по складированию продукции Операции по загрузке | Рассредоточенные или сосредоточенные выделения постоянного действия | Пылевое | Совершенствование оборудования и технологии складских работ | Связывание и подавление пыли |
|  | Обогатительные, перерабатывающие и вспомогательные цехи горного производства | Технологические процессы производства | Сосредоточенные выбросы постоянного действия | Пылегазовое | Оптимизация размещение цехов с учётом природных факторов и условий застройки территории; Совершенствование технологии производства; Утилизация отходов производства | Очистка выбросов, регенерация воздуха |
| Геотехнологическая (скважинная добыча) | Скважины ПВС | Откачка и сбор жидкой серы | Сосредоточенные выбросы периодического действия | Пылегазовое | Совершенствование техники и технологии, усиление контроля операций по откачке и сбору жидкой серы |  |
|  |  | Выбросы воды и газа | Сосредоточенные выбросы периодического действия | Газовое | Совершенствование системы водоотлива | Подключение добычных скважин к закрытой системе водоотлива; контроль конечного момента излива воды по изменению давления |

Список литературы, рекомендуемый для использования:

- Мязин В.П., Мязина В.И., Насоловец Н.Б. Проектирование горно-обогатительного производства (охрана окружающей среды): Учеб. пособие. Чита: ЧитГУ, 2004. 198 с.

- Экология угольной промышленности России / Г.Г. Мирзаев, В.М. Щербаков, Н.М. Проскуряков. – М.: Недра, 1981- 320 с.

- Певзнер М.Е., Горная экология: Учеб. пособ. для вузов – М.: Изд-во МГГУ, 2003 – 395.

- Островский А.П. Региональное проблемы устойчивого развития: Учеб. пособие – Чита: Поиск, 2001 – 508 с.

- Охрана окружающей среды при проектировании и эксплуатации рудников / В.М. Мосинец, В.А. Шестаков, О.К. Авдеев и др.

- Каплунов Ю.В., Климов С.Л., Экология угольной промышленности России на рубеже ⅩⅩⅠ – века: М.: Изд-во Академии горных наук, 2001. – 295 с [C. 82-98].