ОП-19 Компьютерная и инженерная графика

Практика

Тема:

Графическое оформление чертежей

После утверждения преподавателем выполненного в тонких линиях чертежа производится обводка всех изображений мягким карандашом.

Обводка чертежа выполняется линиями различной толщины, а именно:

а) элементы здания, попавшие в сечение, – толстыми линиями;

б) проекции элементов здания, не попавшие в сечение, –  линиями средней толщины;

в) осевые и размерные линии – тонкими линиями;

г) проекции невидимых элементов – средней толщины пунктир-ной линией;

д) схему планировочной организации земельного участка необходимо отмыть:

– выполнение отмывки – наиболее ответственная стадия графического оформления чертежа. Перед началом отмывки с помощью мягкой резинки или мякиша белого хлеба нужно удалить ненужные карандашные линии и грязь, после чего чертеж слегка промывают водой с помощью мягкой губки или ваты. Схема, как правило, отмывается тушью или акварельными красками;

ж) после графического оформления чертежа студент заполняет основную и дополнительную надписи.

Домашнее задание:

Работа с чертежами. Выполнение СПОЗУ обогатительной фабрики.