Отчёт по лабораторной работе нужно выложить в Ваш личный кабинет до 28 января 2021 года. Название файла Электротехника Лаб.работа 3. Файл должен быть с расширениями doc, docx, pdf. Файл НЕ АРХИВИРОВАТЬ !

Лабораторная работа № 3

Исследование нелинейной цепи постоянного тока

Студент, выполняя лабораторную работу на стенде, схема которого приведена на рис. 1, снял показания вольтметров   V1 = 16,58 (В)   и  V2 = 7,417 (В).

Рис. 1

Известно сопротивление   R1 = 40 (Ом)  и  вольт-амперная характеристика (ВАХ) нелинейного сопротивления   (НЭ), которая приведена в таблице 1. Также известно, что на всех сопротивлениях цепи в виде тепла выделяется мощность 9,95 (Вт).

Таблица 1

| U; (B) | 0 | 2,12 | 5,68 | 10,68 | 17,12 | 25 | 34,32 | 45,08 | 57,28 | 70,92 | 86 | 102,5 | 120,5 | 139,9 | 160,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I; (A) | 0 | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,44 | 0,48 | 0,52 | 0,56 |

Требуется определить напряжение   U    и   ток   I    нелинейного элемента.

Проверить правильность решения, воспользовавшись методом эквивалентного генератора.