Подключаемся к учебному курсу по ссылке

https://classroom.google.com/c/MjQ3MDY4NDg5NzY3?cjc=5hj7fyw

Код курса

Учебное пособие из свободного доступа:

http://portal.tpu.ru/SHARED/a/ACH/students/Tab1/Electrical_drive.pdf

Для успешного освоения дисциплины необходимо тщательно проработать следующие разделы:

1. Основные понятия и определения

https://www.youtube.com/watch?v=DJrgma5n0oM

2. Механика электропривода

https://www.youtube.com/watch?v=QS2Zk6kttEY

https://www.youtube.com/watch?v=68L4jflRWGU

3. Электропривод с двигателями постоянного тока

https://www.youtube.com/watch?v=O6H4Ve15igM

4. Системы преобразователь-двигатель постоянного тока

https://www.youtube.com/watch?v=zAd22zPhVV8

https://www.youtube.com/watch?v=3IMBqs1HFug

https://www.youtube.com/watch?v=RhYF983_5ec

5. Электропривод с двигателями переменного тока

https://www.youtube.com/watch?v=LUhZ8qW6JjU

https://www.youtube.com/watch?v=of5vv2FetMI

https://www.youtube.com/watch?v=8NZYJsZZpwQ

6. Замкнутые системы электропривода

https://www.youtube.com/watch?v=YpcZhAwD8Vk

https://www.youtube.com/watch?v=otSKB3h9GjA

https://www.youtube.com/watch?v=2CYha9K1PTg

Лабораторное занятие №1:

Решение задачи

Определите частоту свободных колебаний ΩЭМ и коэффициент затуханий α для асинхронной машины. Напишите выражение передаточной функции и изобразите структурную схему в общем виде. Выбор варианта по двум последним цифрам зачетки.

Исходные данные:

|  | Последняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Lя, Гн | 0,005 | 0,00475 | 0,0045 | 0,00425 | 0,004 | 0,0035 | 0,00375 | 0,00325 | 0,003 | 0,0025 |
| Rя, Ом | 0,075 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,15 | 0,19 | 0,21 | 0,25 |
|  | Предпоследняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| J, кГм2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| , Нмс | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |

Рекомендации к решению:

Ωэм=1ТМ∙ТЭ-14∙ТЭ2

где ТЭ=LЯRЯ-электромагнитная постоянная времени якорной цепи,

ТМ=Jβ-электромеханическая постоянная времени двигателя.

Коэффициент затухания определяется на основании выражения:

α=12∙ТЭ

Передаточная функция:

ω(р)=αТмр+1

Лабораторное занятие №2:

Решение задачи.

Используя табличные данные определите диапазон регулирования скорости ∆ω при номинальном моменте и снижении напряжения в 2 раза, 4 раза. Напряжение возбуждения считайте независимым. Постройте графики механических характеристик.

Исходные данные:

|  | Последняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ср.н, 1/с | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| , Нмс | 250 | 220 | 200 | 180 | 160 | 190 | 180 | 150 | 130 | 100 |
|  | Предпоследняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0.мин, 1/с | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Мм, Нм | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| Ммин, Нм | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 |

Рекомендации к решению:

Лабораторное занятие №3:

Решение задачи.

Используя табличные данные определите диапазон регулирования скорости ∆ω при номинальном моменте и снижении напряжения в 2 раза, 4 раза. Напряжение возбуждения считайте независимым. Постройте графики механических характеристик. Значения параметров представлены в таблице

Исходные данные:

|  | Последняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| н, 1/с | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 |
| UЯ, В | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 |
|  | Предпоследняя цифра зачетки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| IЯ, А | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| rЯ, Ом | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,75 | 0,8 | 0,85 |

Рекомендации к решению:

Экзамен:

Экзамен будет проводиться в виде теста в системе гугл-класса. Допуск к экзамену осуществляется при наличии зачтенной контрольной и выполненных задач по лабораторным работам.