ЭЛСс-19 Теоретические основы электротехники (ТОЭ) Лабораторные работы

Лабораторная работа № 2

Исследование цепи переменного синусоидального тока при последовательном соединении R - L - C   элементов

Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения 50 Гц.

рис. 1

При замкнутом ключе  К  показания приборов были следующими :

A = 0,6 (A)  ;  W = 60 (Вт)  ;

V1 = 180 (B)  ;  V2 = 180 (B)  ;  V3 = 0 (B)  .

После размыкания ключа  К  при неизменном входном напряжении   V1 = 180 (B)  изменяя ёмкость С, была заполнена следующая таблица измерений. Выполните необходимые расчёты и заполните таблицу.

- Построить графики (на одном рисунке)

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи : до резонанса, в момент резонанса и после резонанса.

- Определить добротность контура.

- Сделать выводы по проделанной работе.

Лабораторная работа № 3

Исследование цепи переменного синусоидального тока при параллельном соединении R - L - C   элементов

Для исследования была собрана схема, представленная на рис. 1. Частота питающего напряжения 50 Гц.

рис. 1

При разомкнутом ключе  К  показания приборов были следующими :

A1 = 2 (A)  ;  A2 = 2 (A)  ;  A3 = 0 (A)  ;  W = 200 (Вт)  ;

V = 150 (B)  .

После размыкания ключа  К  при неизменном входном напряжении   V = 150 (B)  изменяя ёмкость С, была заполнена следующая таблица измерений. Выполните необходимые расчёты и заполните таблицу (предварительно определив величину резонансной ёмкости  Срез ). При этом, заполнить следующую таблицу, приняв по 4 значения ёмкости  С до резонанса  и после резонанса.

| № | С | V1 | W | А1 | А2 | А3 | QL | Qc | Q | φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | (мкФ) | (B) | (Bт) | (А) | (А) | (А) | (B·Aр) | (B·Aр) | (B·Aр) | ( ° ) |
| 1 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Cрез | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Построить графики (на одном рисунке)

- Построить векторные диаграммы токов и напряжений в цепи : до резонанса, в момент резонанса и после резонанса.

- Определить добротность контура.

- Сделать выводы по проделанной работе.

Лабораторная работа № 4

Исследование трёхфазной цепи переменного синусоидального тока при включении нагрузки в "звезду"

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) известны показания приборов

A1 = 0,8 A;   A2 = 0,8 A;   A3 = 0,8 A;   A4 = 0 A;

V1 = 180 B;   V2 = 180 B;   V3 = 180 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) в фазе "А" заменили резистор R на конденсатор   С. Показания приборов при этом стали :

A1 = 5,143 A;   A2 = 0,8 A;   A3 = 0,8 A;   A4 = 5,205 A;

V1 = 180 B;   V2 = 180 B;   V3 = 180 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошёл обрыв ( на схеме место обрыва показано крестиком) . Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной четырёхпроводной цепи (при замкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошло короткое замыкание ( R = 0 ). Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) известны показания приборов:

A1 = 0,8 A;   A2 = 0,8 A;   A3 = 0,8 A;

V1 = 180 B;   V2 = 180 B;   V3 = 180 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) в фазе "А" заменили резистор R на конденсатор   С. Показания приборов при этом стали :

A1 = 2,292 A;   A2 = 1,505 A;   A3 = 1,149 A;

V1 = 80,21 B;   V2 = 338,6 B;   V3 = 258,6 B.

Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошёл обрыв ( на схеме место обрыва показано крестиком). Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

- В трёхфазной трёхпроводной цепи (при разомкнутом ключе   К ) в фазе "А" произошло короткое замыкание ( R = 0 ). Построить векторную диаграмму токов и напряжений в данном режиме.

Лабораторная работа № 5

Исследование четырёхполюсника

Лабораторный стенд питается от источника переменного напряжения с частотой 50 Гц и состоит из четырёхполюсника и приборов, подключенных к нему.  Четырёхполюсник состоит из идеальной катушки, резистора и конденсатора. Причём, схема их включения неизвестна. Восстановите схему включения R ; L ; C   элементов, полагая четырёхполюсник    Т - образным. Определите   А - параметры четырёхполюсника и величины    R ; L ; C . Для схемы на рис. 1 были получены показания приборов

Рис. 1

A1 = 2,67 A;   A2 = 2,122 A;    V1 = 100 B;   W = 54,02 Вт;

Для схемы на рис. 2 были получены показания приборов

Рис. 2

A1 = 3,737 A;   V1 = 100 B;   V2 = 58,66 B;   W = 0 Вт;

При этом известно, что реактивная мощность схемы на рис. 2 отрицательная.