Необходимо письменно ответить на теоретические вопросы предлагаемые в данных работах. Всё оформить в рукописном виде. Выполненные работы нужно сфотографировать (сканировать), уменьшить объём, оформить в виде одного многостраничного документа word или pdf и отправить на почту: study.67@mail.ru , и в свой личный кабинет обязательно. Письма нужно подписывать: Ф.И.О., группа, название работы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА N 301

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ

ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЙ  ПЛАСТИНЫ

ЦЕЛЬ: Наблюдая и измеряя расстояния между лучами лазера, отраженными от обеих поверхностей плоскопараллельной пластины, определить показатель преломления материала,  из которого изготовлена пластина.

ПРИБОРЫ И  ОБОРУДОВАНИЕ:  источник  излучения  (лазер  ЛГН-208Б), плоскопараллельная пластина на подставке, вращающейся  столик  с  измерителем угла поворота,  шкала-  экран,  пленка-экран.

1. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

На вращающийся столик 3 (рис.1) устанавливается подставка  с закрепленной плоскопараллельной пластиной 2. Падающий луч О

6

2

3

ЛГН-208Б

0

4

1

7

5

Рис.1. Схема установки (вид сверху):

1- источник излучения - лазер ЛГН-208Б;

2- плоскопараллельная пластина на подставке;

3- вращающийся столик;

4- защитный кожух;

5- основание;

6- шкала-экран;

7- пленка-экран.

частично отражаются от первой поверхности пластины  и  падает  на шкалу-экран 6 (луч 1). Частично преломившись, луч О отражается от второй поверхности пластины и, выйдя из пластины параллельно лучу 1, падает на шкалу-экран.  Оставшаяся часть проходит сквозь пластину. Интенсивность лучей 1 и 2 достаточна для визуального наблюдения. При  изменении  угла  падения на пластину расстояние между лучами 1 и 2 изменяется.  На пути луча О перед  его  падением  на пластину помещена  пленка-экран  7.  Она  предназначена для того, чтобы зафиксировать по шкале угол, при котором плоскость пластины перпендикулярна падающему лучу.  Это положение достигается вращением столика и совмещением отраженных лучей 1,2 с падающим  лучом О. (Совмещение  на  пленке-экране  светящихся  точек от О и лучей 1,2).

2. ТЕОРИЯ МЕТОДА

Р

B

A

При падении  монохроматического  светового  луча  на плоскую границу раздела двух различных прозрачных  сред  наблюдается  отражение и преломление света.  Падающий луч АО (рис.2) разделяется на два луча:  луч, отраженный ОВ, распространяющийся в среде 1, и луч, преломленный ОС, распространяющийся в среде 2.

i'

i

Среда 1

0

Среда 2

r

С

Р

Рис.2. Прохождение монохроматического светового  луча  через

плоскую границу  раздела  двух  различных  прозрачных сред.

При этом угол , отсчитываемый от нормали РР', опущенной на поверхность раздела сред 1 и 2 в точку О к лучу АС, называется углом падения; угол , отсчитываемый от нормали РОР' к лучу ОВ называется углом отражения; угол r отсчитываемый от нормали РОР' r к лучу ОС, называется углом преломления. Отражение и преломление света подчиняется следующим законам:

- луч, падающий на границу раздела двух сред, отраженный и преломленный лучи и нормаль к поверхности раздела этих сред, опущенная в точку падения луча, лежат в одной плоскости;

- угол отражения численно равен углу падения;

- отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть для данных двух сред величина постоянная, называемая относительным показателем (коэффициентом) преломления второй среды по отношению к первой и обозначаемая

.                                         (1.1)

Явление преломления обусловлено различием скоростей распространения света в различных средах. Принято, что среда, в которой свет распространяется с меньшей скоростью, является оптически плотной. Установлено, что относительный показатель преломления второй среды по отношению к первой равен отношению скорости света в первой среде V1 к скорости света во второй среде V2

.                                        (1.2)

Если одна из сред, например 1, вакуум или воздух, то показатель преломления данной среды 2 по отношению к вакууму  называется абсолютным показателем преломления данной среды. В справочных таблицах даются величины абсолютных показателей преломления. Абсолютный показатель преломления среды 2 (рис.1)

,                                         (1.3)

где С - скорость света в вакууме (С=3108 м/с);

V2- скорость света в среде 2.

Уравнение (1.3) отражает физический смысл показателя преломления, как величины, показывающей во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в данной среде. Запишем уравнение (1.3) для двух сред ,   и сравнивая с выражением (1.2), получаем

,                                               (1.4)

то есть относительный показатель преломления двух сред равен отношению их абсолютных показателей преломления.

Абсолютный показатель преломления - величина всегда больше единицы. Относительный показатель преломления больше единицы в том случае когда среда 2 является оптически более плотной, чем среда 1 (рис.1), и меньше единицы, когда среда 1 имеет оптическую плотность большую, чем среда 2. Показатель преломления зависит от свойств среды и частоты световой волны.

В данной работе показатель преломления материала определяется при исследовании монохроматического светового луча, получаемого от лазера, через плоскопараллельную пластинку .

Рассмотрим преломление и отражение светового луча при падении на плоскопараллельную пластинку. Пусть на плоскопараллельную пластинку толщиной d (рис. 3) под углом i падает луч света I.

i

2

C

6

1

E

B

А

4

r

d

3

Д

5

Рис. 3. Ход светового луча через  плоскопараллельную пластинку

В точке А он делится на отраженный луч 2 и преломленный луч 3. Луч 3 дает отраженный от нижней грани пластинки луч 4. Луч 4, преломившись на верхней грани в точке В, дает луч 6, параллельный лучу 2. Расстояние между лучами 2 и 6, изображенное отрезком ВС, перпендикулярным лучу 2, зависит от угла падения луча i, толщины пластинки d и показателя преломления n.

В  угол ABC является прилежащим для катета ВС. АВС=i , . С другой стороны, из АВД  . Поэтому .

Из законов преломления ,

;; ;;   ;

(1.5)

По формуле (1.5), зная угол падения луча i, толщину пластинки d и расстояние между параллельными лучами, идущими от пластинки ВС, можно определить показатель преломления n.

3. ХОД  РАБОТЫ

Вращая столик 4 (рис. 3) с установленной плоскопараллельной пластиной, установить его так, чтобы плоскость пластины была перпендикулярна падающему лучу О. Для этого необходимо на пленке-экране 7 совместить светящиеся точки отраженных лучей 1 и 2 со светящейся точкой пересечения падающего луча О с пленкой-экраном. При совмещении зафиксировать угол .

Поворачивая столик 3 против часовой стрелки на некоторый угол, зафиксировать угол .

Измерить толщину плоскопараллельной пластины d.

Измерить на шкале-экране расстояние  между лучами 1, 2.

4. ЗАДАНИЕ

4.1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

- Сформулируйте законы отражения и преломления света.

- Дать определения относительного и абсолютного показателей преломления и установить связь между ними.

- Пояснить физический смысл показателя преломления.

- Построить ход светового луча при переходе из оптически менее плотной среды в оптически более плотную среду.

- Построить ход светового луча при переходе из оптически более плотной среды в оптически менее плотную среду.

4.2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- Вращая столик с установленной плоскопараллельной пластинкой, установить его так, чтобы плоскость пластинки была бы перпендикулярна падающему лучу. Это достигается тогда, когда на пленке-экране следы падающего и отраженных лучей совпадут.

- После этого фиксируется угол начальной установки .

- Повернуть столик с пластинкой на некоторый угол  и зафиксировать его.

- Измерить толщину плоскопараллельной пластины d.

- Измерить расстояние между параллельными отраженными лучами l.

- Определить угол падения луча

- По формуле

(1.6)

определить значение показателя преломления стекла.

- Исходя из формулы (1.6) оценить погрешность определения показателя преломления.