Энергосбережение в системах электроснабжения

Самостоятельно изучить разделы дисциплины. Выполнить контрольную работу и выложить ее в личный кабинет для проверки.

Краткое содержание курса

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля).

- источники энергии, вопросы производства, распределения и потребления энергии, экономики энергии, экологические аспекты энергосбережения;

- мировые и государственные показатели, программы и мероприятиями по эффективному использованию энергетических ресурсов;

- приоритетные направления энергосбережения по различным отраслям народного хозяйства;

- организация и управление энергосбережением на производстве путем внедрения энергетического менеджмента, по оценке эффективности инвестиций в энергосберегающие мероприятия на основе анализа затрат;

- основные энергосберегающие процессы, технологии, установки и аппараты, применяемые в промышленности.

Форма текущего контроля

Контрольная работа №1

- Общие положения

Целью контрольной работы является закрепление знаний, полученных при изучении курса, а также проработка вопросов, выделенных под самостоятельную работу студента. Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть представляет собой два вопроса. Номер задания выбирается в соответствии с номером студента по списку в журнале. На первый вопрос необходимо ответить кратко, то есть четко дать определение термина. Второй вопрос требует более глубокой проработки, излагается в реферативном виде с примерами. Практическая часть включает в себя задачу. Выбор исходных данных для решения задачи осуществляется по номеру, выданному преподавателем. Контрольная работа оформляется в отдельной тетради. На титульном листе контрольной работы необходимо указать: название вуза, кафедры, учебной дисциплины, фамилию и инициалы студента, номер его зачетной книжки, курс, номер группы. Теоретические вопросы оформляются следующим образом: выписывается вариант задания, затем наименование первого вопроса (четко выделяется по тексту большими буквами или другими чернилами), следом излагается суть вопроса. Второй вопрос оформляется с новой станицы аналогично, с указанием варианта задания. При оформлении задач переписывается условие полностью с выбранными числовыми данными. Производится расчет с указанием формул и расшифровкой входящих в них обозначений и указанием единиц международной системы (СИ). Текст выполняется четким почерком. На страницах оставляются поля для заметок преподавателя. Защита контрольной работы производится после возвращения ее преподавателем с пометкой «к защите».

2.Практическое задание.

Определить сечение проводов для передачи мощности P2, кВт и проверить сечение на нагрев, используя следующие данные:

Напряжение источника электроэнергии U1, В. Расстояние от источника до потребителя l, км. Напряжение в конце линии электропередачи U2, В. Исходные данные для расчетов приведены в таблице.

Данные для расчета

| Параметр | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| U1, В | 125 | 225 |  | 220 |  | 127 |  | 120 |  |  | 230 |
| U2, В | 120 | 212 |  | 215 |  | 122 |  | 115 |  |  | 225 |
| l, км | 1,0 | 2,0 |  | 3,0 |  | 2,5 |  | 2,0 |  |  | 1,5 |
| P2, кВт | 1,0 | 0,8 |  | 3,0 |  | 2,0 |  | 2,5 |  |  | 1,5 |
| Вид провода | медь | медь |  | алюминий |  | медь |  | алюминий |  |  | медь |
| Параметр | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| U1, В | 220 |  | 125 |  | 127 |  | 220 |  | 127 | 127 |  |
| U2, В | 218 |  | 120 |  | 125 |  | 215 |  | 125 | 125 |  |
| l, км | 2,0 |  | 1,5 |  | 1,0 |  | 1,5 |  | 0,8 | 1,0 |  |
| P2, кВт | 1,2 |  | 3,0 |  | 3,5 |  | 2,5 |  | 4,0 | 3,2 |  |
| Вид провода | алюминий |  | медь |  | алюминий |  | медь |  | алюминий | медь |  |

Пример решения задачи:

Пусть напряжение источника электроэнергии U1 = 127 В. Расстояние от источника до потребителя – 2,5 км; напряжение в конце линии электропередачи U2 = 122 В.  Определить  сечение  медных  проводов  для  передачи  мощности P2 = 2,0 кВт и проверить сечение на нагрев.

- Определяем допустимую потерю напряжения:

(1)

- Выражаем потерю напряжения для потребителя в процентах :

(2)

3. Зная, что удельное сопротивление медного провода ρ = 0,0175 Ом·мм2/м, определяем его сечение по формуле:

(3)

Ближайшее  к  найденному  стандартное сечение  S = 150 мм2,

4. Проверяем выбранное стандартное сечение на нагрев. Изолированный медный провод сечением 150 мм2 допускает ток 390 А.

Определяем ток в линии:

(4)

при этом  16,4 А << 390 А.

Ответ: Ток в линии значительно меньше допустимого.

- Теоретическое задание.

ВАРИАНТ № 1 1. Виды энергии и энергетических ресурсов. 2. Классификация показателей эффективности использования ТЭР.

ВАРИАНТ № 2 1. Рациональное или эффективное использование ТЭР. 2. Влияние подсосов воздуха и технологического уноса на эффективность использования теплоты отходящих газов.

ВАРИАНТ № 3 1. Топливно-энергетический баланс. Виды. 2. Энергетический паспорт потребителя энергоресурсов. Назначение и со- держание.

ВАРИАНТ № 4 1. Возобновляемые топливно-энергетические ресурсы. 2. Физический смысл коэффициента использования топлива (КИТ).

ВАРИАНТ № 5 1. Вторичные топливно-энергетические ресурсы. 2. Федеральный закон «Об энергосбережении». Основные положения.

ВАРИАНТ № 6 1. Альтернативные (нетрадиционные) топливно-энергетические ресурсы. 2. Энергетические обследования промышленных предприятий. Их виды це- ли, основные этапы.

ВАРИАНТ № 7 1. Потеря энергии. Причины потери энергии. 2. Энергосбережение в системе теплоснабжения.

ВАРИАНТ № 8 1. Полная энергоемкость продукции. 2. Теплонасосные установки. Принцип действия.

ВАРИАНТ № 9 1. Энергоемкость производства продукции. 2. Энергосбережение в промышленных котельных.

ВАРИАНТ № 10 1. Показатель экономичности энергопотребления изделием. 2. Основные виды рекуператоров и их использование в высокотемператур- ной теплотехнологии.

ВАРИАНТ № 11 1. Топливо. Условное топливо. Нефтяной эквивалент. 2. Определение выхода ВЭР и экономия топлива за счет их использования. ВАРИАНТ № 12 1. Теплотворная способность различных видов топлива. 2. Энергетический баланс предприятия. Характеристика его составляющих. ВАРИАНТ № 13 1. Что включает в себя понятие энергосбережения? 2. Технологические котлы-утилизаторы.

ВАРИАНТ № 14 1. Энергетический ресурс. Виды энергетических ресурсов. 2. Краткая характеристика автономных источников энергии.

ВАРИАНТ № 15 1. Экономия топливно-энергетических ресурсов. 2. Энергосбережение в системах вентиляции и кондиционирования.

ВАРИАНТ № 16 1. Энергетический паспорт промышленного потребителя ТЭР. 2. Потери энергии и ресурсов с утечками теплоносителя в тепловых сетях. Меры по их сокращению.

ВАРИАНТ № 17 1. Полезная энергия. Примеры определения термина «полезная энергия». 2. Способы повышения энергетической эффективности ТЭС.

ВАРИАНТ № 18 1. Приборы учета тепловой энергии. 2. Виды энергобалансов. ВАРИАНТ № 19 1. Понятие потенциала энергосбережения. 2. Мировое потребление энергоресурсов. Тенденции его изменения.

ВАРИАНТ № 20 1. Энергетический аудит. 2. Энергосбережение в зданиях. Пути уменьшения тепловых потерь через остекление.

ВАРИАНТ № 21 1. Энергосберегающая политика. 2. Основные элементы и принцип действия детандер-генераторной установки.

ВАРИАНТ № 22 1. Энергетическое обследование. 2. Потери энергии с поверхности изолированных и неизолированных трубо- проводов. Меры по их сокращению.

ВАРИАНТ № 23 1. Энергетический паспорт гражданского здания. 2. Высокотемпературные теплотехнологические установки. Методы энерго- сбережения в ВТУ.

ВАРИАНТ № 24 1. Сертификат энергопотребляющей продукции. 2. Основные мероприятия и направления по экономии энергоресурсов.

ВАРИАНТ № 25 1. Коэффициент полезного использования энергии. 2. Основные показатели эффективности использования энергии и энергосбе- режения. ВАРИАНТ № 26 1. Энергоемкость производства продукции. 2. Углубленные энергетические обследования и экспресс обследования.

ВАРИАНТ № 27 1. Непроизводительный расход топливно-энергетических ресурсов. 2. Использование технологического перепада давления пара на источниках тепловой энергии.

ВАРИАНТ № 28 1. Теплота сгорания топлива. 2.Нормативно-техническая база энергосбережения.

ВАРИАНТ № 29 1. Традиционная энергетика. 2. Эффективность использования энергоресурсов в мире и в России.

ВАРИАНТ № 30 1. Произведенный энергоноситель. 2. Уменьшение тепловых и горючих отходов через совершенствование тех- нологического процесса. ВАРИАНТ № 31 1. Гелиоэнергетика. 2. Формы учета энергии.

ВАРИАНТ № 32 1. Биоэнергетика. 2. Нормы расхода энергоресурсов. Классификация норм расхода.

ВАРИАНТ № 33 1. Ветроэнергетика. 2. Основные направления энергосбережения в промышленности.

ВАРИАНТ № 34 1. Первичные топливно-энергетические ресурсы. 2. Экономическая и тарифная политика.

ВАРИАНТ № 35 1. Энергосберегающая политика. 2. Традиционные способы получения энергии.

ВАРИАНТ № 36 1. Организация-энергоаудитор. 2. Энергосберегающие мероприятия в теплогенерирующих установках.

ВАРИАНТ № 37 1. Теплофизические свойства или теплофизические характеристики веществ. 2. Тепловые потери теплогенерирующей установки. ВАРИАНТ № 38 1. Низкопотенциальное тепло. 2. Малая гидроэнергетика. ВАРИАНТ № 39 1. Экономия ТЭР. 2. Тепловой насос.

ВАРИАНТ № 40 1. Показатель экономичности энергопотребления изделием. 2.Использование вторичных ресурсов в высокотемпературных установках.

Зачет

Зачет ставится при защите контрольной работы.

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

## Основная литература

1. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Хрестоматия энергосбережения: Справочное пособие: Кн. 1. /Под ред. В.Г. Лисиенко. – М.: Теплоэнергетик, 2003. 2. Лисиенко В.Г., Щелоков Я.М., Ладыгичев М.Г. Хрестоматия энергосбережения: Справочное пособие: Кн. 2. /Под ред. В.Г. Лисиенко. – М.: Теплоэнергетик, 2003. 3. Методические указания в помощь инспекторскому персоналу при обследовании предприятий по экономии электрической и тепловой энергии. // НИЦЭ НГТУ. - Н.Новгород, 2001. - 39 с. 4. Определение газового состава продуктов сгорания органических топлив / Л.В. Росляков, Л.Е. Егорова. М.: Изд-во МЭИ, 2001. 5. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха. - М.: Стройиздат, 1997. 6. СНиП 2.04.07-86. Тепловые сети. - М.: Стройиздат, 1987 (с изменениями от 21.01.94г.).