МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Забайкальский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «ЗабГУ»)

Кафедра Физики и техники связи

ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И СЕТЕЙ

Часть 1.

Первичные сигналы и каналы передачи. Принципы построения многоканальных систем передачи.

Методические указания по выполнению практических работ

для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавра

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»

г. ЧИТА 2018

УДК 621.391

ББК 32.88-01

Таланов С.Б.

Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей: Методические указания по выполнению практических работ Часть 1. «Первичные сигналы и каналы передачи. Принципы построения многоканальных систем передачи» / С.Б.Таланов. – Чита: ФГБОУ ВО «ЗабГУ», 2018 – 31 с.

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» предназначены для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавра 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (профили «Оптические системы и сети связи», «Цифровое телерадиовещание»).

Дисциплина «Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей» (ОПИКС и С) преподается студентам очной полной формы обучения по направлению подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» на 3 курсе в 3 и 4 семестре. Изучение дисциплины ОПИКС и С базируется на обеспечивающих курсах: теория электрической связи (ТЭС), теория электрических цепей (ТЭЦ) и цикла технических дисциплин, которые изучались студентами ранее.

В итоге изучения дисциплины студенты должны знать основные закономерности передачи информации в системах связи, основные виды сигналов, используемых в телекоммуникационных системах, особенности передачи различных сигналов по каналам и трактам телекоммуникационных систем; принципы, основные алгоритмы и устройства цифровой обработки сигналов; принципы построения инфокоммуникационных систем различных типов и способы распределения информации в сетях связи; современные и перспективные направления развития инфокоммуникационных сетей и систем.

Содержание

| Задание №1. Уровни передачи и затухания четырехполюсников | 4 |
| --- | --- |
| Задание №2. Диаграмма уровней канала передачи | 9 |
| Задание №3. Основные характеристики первичных сигналов | 11 |
| Задание №4. Построение систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК) | 15 |
| Задание №5. Построение систем передачи с временным разделением каналов (ВРК) | 17 |
| Задание №6. Импульсно-кодовая модуляция | 22 |
| Задание №7. Спектральное представление сигналов Задание №8. Скорость передачи информации в каналах связи Список литературы | 25 27 31 |

Задание №1. Уровни передачи и затухания четырехполюсников.

Задание №2. Диаграмма уровней канала передачи.

Задание №3. Основные характеристики первичных сигналов.

Задание №4. Построение систем передачи с частотным разделением каналов (ЧРК).

Методические указания к выполнению задания №4

Принцип ЧРК реализуется в аналоговых системах передачи. Телекоммуникационной системой с ЧРК называют систему, в линейном тракте которой для передачи канальных сигналов отводятся неперекрывающиеся полосы частот.

Рис. 8 – Линейный спектр частот

В качестве переносчика в телекоммуникационных системах с ЧРК используются гармонические колебания с различными частотами (Fi). Канальные сигналы формируются в результате модуляции одного из параметров переносчика первичным сигналом. Частоты несущих колебаний выбирают таким образом, чтобы спектры канальных сигналов не перекрывались. Групповой сигнал, поступающий в линию, представляет собой сумму канальных сигналов.

Рис. 9 – Структурная схема телекоммуникационной системы с ЧРК

При передаче по линейному тракту, групповой сигнал претерпевает линейные и нелинейные искажения, и на него накладывается помеха, поэтому в приемную часть поступает искаженный групповой сигнал. В приемной части системы передачи производится разделение канальных сигналов с помощью полосовых разделительных фильтров, т.е. из группового сигнала выделяются канальные сигналы. Преобразование канальных сигналов в первичные производится демодуляторами, на которые подают несущие, равные несущим передатчика. Далее, фильтрами низкой частоты выделяют первичные сигналы и подавляются высокочастотные паразитные продукты демодуляции. Сигналы на выходах фильтров приемника отличаются от первичных сигналов, поданных на вход канала, из-за линейных и нелинейных искажений, и из-за неидеальности системы передачи, а также уровня помех в линейном тракте. Ширина частотного спектра группового сигнала определяется числом каналов и шириной спектра частот канальных сигналов, а также частотными характеристи-ками затуханий полосовых разделительных фильтров.

Пример 1. Рассчитать и построить спектральную диаграмму на выходе амплитудного модулятора, если на его входы поступают исходный сигнал канала тональной частоты и несущее колебание с частотой fн = 100 кГц. Рассчитать полосу пропускания канального полосового фильтра и определить его элементную базу, если для передачи используется верхняя боковая полоса частот.

Задание №5. Построение систем передачи с временным разделением каналов (ВРК)

Методические указания к выполнению задания №5

Телекоммуникационной системой с ВРК называют систему, в линейном тракте которой каждому каналу выделены не перекрывающиеся промежутки времени , которые называют канальными интервалами. Непрерывный исходный сигнал обладает значительной избыточностью, следовательно, для его восстановления на приеме нет необходимости передавать его полностью. Достаточно передать его характерные точки (отсчеты), а на приемной стороне по отсчетам восстановить непрерывный сигнал.

В системах с ВРК линия связи на короткие промежутки времени периодически подключается к источнику и приемнику сообщений каждого канала. Т.е. отсчеты сигнала, принадлежащие данному каналу, передаются в такие промежутки времени, когда цепь свободна от передачи сигналов других каналов.

Задание №6. Импульсно-кодовая модуляция

1. Закодировать в нелинейном кодере заданные значения АИМ импульсов.

2. Рассчитать величины ошибок квантования и сравнить их с шагом квантования в выбранном сегменте.

3. Декодировать в нелинейном декодере полученные кодовые комбинации.

4. Рассчитать величины ошибок квантования на выходе декодера для двух заданных отсчетов и сравнить их с шагом квантования в выбранном сегменте.

Методические указания к выполнению задания №6

Кодеры с цифровым компандированием используют элементы цифровой логики.

Динамический диапазон 2-х полярного сигнала разбит на 16 сегментов. Внутри каждого сегмента расположены 16 уровней квантования.

Шаг квантования в первых 2-х сегментах положительной и отрицательной полярностей минимальный и равен Δ.

Стандартные кодеры используют 8-ми разрядный код.

Рис.19

При кодировании номера сегмента на первом шаге отсчет сравнивается с эталонным напряжением нижней границы 4-го сегмента.

Если отсчет больше, то второй символ кодовой группы 1, значит отсчет находится с 4-го по 7 сегмент. Если отсчет меньше 128 Δ, то второй символ кодовой группы 0, а отсчет находится с 0 по 3 сегмент и так далее. (на первом шаге кодируется символ 2-го разряда, на 2-м 3-го, на 3-м 4-го).

Качество кодирования оценивается параметром помехозащищенности от шумов квантования. При переходе от одного сегмента к другому шаг квантования увеличивается в 2 раза, а угол наклона амплитудной характеристики уменьшается в 2 раза. Таким образом осуществляется компрессия характеристики. Коэффициент компрессии равен отношению величины самого большого шага квантования к самому маленькому.

Выигрыш в помехозащищенности от шума квантования равен 24 дБ. Помехозащищенность от шума квантования:

ЗУ – запоминающее устройство запоминает АИМ отсчет на весь период кодирования.

Компаратор - определяет знак разности между амплитудой отсчета, поступающего на первый вход ,и суммы эталонных напряжений, поступающих на 2-й вход.

ИЭ - источники эталонных напряжений формируют 11 эталонных напряжений разных полярностей.

БКЭ – блок коммутации и выбора эталонных напряжений производит подключение соответствующих эталонов ко 2 входу компаратора.

ЦР - цифровой регистр производит формирование кодовой комбинации.

Ф – формирующее устройство преобразует параллельный код в последовательный.

Кодирование отсчетов осуществляется за 8 тактов. За эти 8 тактов с каждого из 8 выходов цифрового регистра единичный символ через БКЭ-блок коммутации будет подключать соответствующие эталоны ко входу компаратора. Если U аим > Uэт на выходе К – «0» Если U аим < Uэт то компаратор выдает – «1». «0» на выходе компаратора сохраняет «1» на соответствующем выходе цифрового регистра. «1» на выходе компаратора запрещает ее.

Пример 2.

1. Закодировать в нелинейном кодере заданное значение АИМ импульса: U АИМ = 247Δ.

2. Рассчитать величину ошибки квантования и сравнить ее с шагом квантования в выбранном сегменте.

3. Декодировать в нелинейном декодере полученную кодовую комбинацию.

4. Рассчитать величину ошибки квантования на выходе декодера для заданного отсчета и сравнить ее с шагом квантования в выбранном сегменте.

Решение. В кодере взвешивающего типа

1.U КВкод = 128Δ + 1∙64Δ + 1∙32Δ + 1∙16Δ + 0∙8Δ = 240Δ.

Задание №7. Спектральное представление сигналов.

1. Определить спектр (интеграл Фурье) одиночного прямоугольного импульса с амплитудой  А и интервалом  Δt = - 0.5 … 0.5 с. Определить спектр радиоимпульса

u(t) = А sin ω0t  с прямоугольной огибающей, соответствующей форме импульса.

2. Изобразить спектр бесконечной периодической последовательности прямоугольных импульсов длительностью  τ  с периодом повторения Тп

3. Вычислить и изобразить спектр одиночного импульса u(t) с амплитудой  А  и длительностью  τ :

ut=A sinπτtπτt

4. Изобразить сигнал с гармонической несущей частотой ω0, манипулированный по фазе  меандровым  сигналом с амплитудой  А и длительностью импульсов τ. Определить спектр данного сигнала.

Таблица 11

| Номер варианта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда А | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 |
| Длительность τ,с | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 8 | 9 | 12 | 4 |
| Период Тп | 8τ | 4τ | 16τ | 32τ | 8τ | 24τ | 16τ | 8τ | 32τ | 4τ |

Методические указания к выполнению задания №7

Периодическая последовательность сигналов может быть представлена в виде суммы гармонических сигналов с частотами k/ Тп (ряд Фурье), где k = 0, 1,2,...,   Тп  - период повторения сигналов. Амплитуды этих гармонических сигналов, отложенные по оси ординат как функция частоты, откладываемой по оси абсцисс, называются спектром периодического сигнала.

Аналогично, непериодический сигнал может быть представлен суммой (интегралом) бесконечно близких частот, огибающая амплитуд которых является спектром (спектральной плотностью) непериодического сигнала.

Если действительный (не комплексный) спектр сигнала есть U(F), то спектральная составляющая на частоте F может быть записана как dFU(F) cos(2πFt + φ). Сумма (интеграл) таких составляющих описывают непериодический сигнал во времени.

Аналитически непериодический сигнал U(t) представим в форме обратного преобразования Фурье:

U(t)=12π-∞+∞UΩejΩt dΩ ,

где  Ω = 2πF  крyговая частота, F -  частота в герцах.

Амплитудный спектр U(Ω) или U(F) содержит как положительные, так и отрицательные частоты, которые появляются при представлении гармонических сигналов на комплексной плоскости.

Из тождеств Эйлера

ejΩt=cosΩt+jsinΩt ,   e-jΩt=cosΩt-jsinΩt ,  где  e-jΩt

отображает колебание отрицательной частоты.

Поскольку отрицательных частот в природе не существует, то для получения реального спектра амплитуд берут действительную часть комплексного спектра (положительные частоты) и умножают его на два. Таким образом, выражение для реального спектра амплитуд записывается как 2U(Ω) для положительных частот. Колебание на частоте Ω равно 2U(Ω)cosΩt.

Так как мощность гармонического колебания UcosΩt составляет U 2/2, то спектр мощности реального сигнала для положительных частот есть S(Ω) = 2U 2(Ω) или              S(F) = 2U 2(F).

Задание №8. Скорость передачи информации в каналах связи.

1. В одном направлении в полосе телефонного канала связи от 300 Гц до 3400 Гц на поднесущей (тональной) частоте 1800 Гц (полоса канала связи 3100 Гц) обеспечивается скорость передачи 2400 бит/с при использовании фазовой манипуляции сигнала на 180         (ФМ2), т. е. Fсимв = 2400 Гц,  М = 2 (количество возможных значений сигнала).

Найти скорость передачи в канале тональной частоты для четырехфазной ФМ (ФМ-4) и восьмифазной ФМ (ФМ-8).

2. При квадратурной амплитудно-фазовой модуляции (КАМ) используются 4 градации фазы сигнала так, что образуются два независимых канала связи, синфазный и квадратурный, в каждом из которых используется L амплитудных значений сигнала (L/2 положительной полярности и L/2 отрицательной полярности), итого М = L2.

Определить скорость передачи в канале тональной частоты для модуляции сигнала методом КАМ при  L = 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128.

3. Определить максимальную скорость передачи информации без ошибок в канале связи с полосой частот ΔF = 200 кГц, если отношение мощностей сигнал-шум в этом канале  составляет 18 дБ.

4. Определить скорость передачи телефонного  сигнала методом ИКМ при следующих условиях:

-  Fд = 8 кГц;

- шум амплитудного квантования не заметен на слух при отношении средней мощности телефонного сигнала к мощности шумов квантования Uс / Uш кв =23 дБ;

- пик-фактор телефонного сигнала равен Qc = 15 дБ;

- динамический диапазон телефонного сигнала имеет разброс, равный 30 дБ.  Для уменьшения динамического диапазона использовать компандер, который уменьшает динамический диапазон среднего уровня телефонного сигнала с 30 до 10 дБ.

5. Полагая, что шумы квантования описываются равновероятной плотностью распределения вероятностей внутри интервала квантования  ±5, определить дисперсию шумов квантования  σ 2кв .

6.  Отношение амплитуды сигнала к cpeднеквадратической ошибке квантования (отношение сигнал-шум квантования по амплитуде) определяется выражением:

Uс / Uш кв  = 1/ екв = 3 *L

На сколько увеличится отношение сигнал-шум квантования, выраженное в дБ,  при увеличении числа разрядов АЦП  k на: а) один разряд; б) на два разряда?

7.  При передаче телеметрических сообщений требуется обеспечить погрешность измерений не хуже 1 %. Полагая, что ошибка квантования екв < 0,5% , определить необходимое число разрядов АЦП при оцифровке выборок телеметрического сигнала.

8.  При передаче вещательного телевизионного сигнала цифровым методом требуется обеспечить отношение сигнал-шум квантования не менее 50 дБ. Определить число разрядов АЦП, необходимых для оцифровки выборок телевизионного сигнала.

9.  Определить требуемую скорость передачи сигнала яркости телевизионного сигнала при следующих условиях:

-  Fд = 15 МГц;

- динамический диапазон средней яркости сцен составляет 30 дБ;

- человеческий глаз различает не более 10 градаций яркости в отдельной сцене.

10. Определить скорость передачи цветного ТВ сигнала при следующих условиях:

-  Fд = 13.5 МГц для сигналов как яркости, так и цветности;

- динамический диапазон сигнала яркости 42 дБ;

- динамический диапазон сигналов цветности (два цветовых сигнала) не более 24 дБ;

- при передаче ТВ сигнала используется сжатие сигнала с коэффициентом сжатия 50.

11. При передаче изображений земной поверхности качество изображения задается разрешающей способностью оптико-электронной системы наблюдения

с параметрами:

- число пикселей в одном кадре цифрового фотоаппарата равно 16 миллионов

(разрешающая способность 16 Мегапикселей);

- число градаций яркости изображения должно быть не менее 256;

- число передаваемых кадров в секунду равно 5.

Определить требуемую пропускную способность канала передачи изображений.

12.  Определить максимальную скорость передачи информации без ошибок в канале связи с полосой частот ΔF = 100 кГц, если отношение амплитуд сигнал-шум в этом канале  составляет 42,1 дБ.

13. При формировании изображения поверхности Земли на низколетящем космическом аппарате (КА) используется однострочное формирование оптического изображения в направлении, перпендикулярном вектору его скорости с числом пикселей в строке 12000.

Развертка кадра осуществляется за счет движения КА по направлению вектора его скорости.  На борту КА одновременно производится запись изображения в трех строках для двух участков спектра  в видимом и в инфракрасном диапазоне длин волн.

Определить скорость создания информационного потока бит на борту КА при следующих исходных данных:

- скорость движения КА относительно поверхности Земли - 8 км/с;

- число градаций яркости изображения должно быть не менее 256;

- требуемая разрешающая способность на поверхности Земли в продольном и поперечном направлениях равна: 1) 1 м; 2) 3 м; 3)10 м.

14. Заданы: гармоническая помеха Uп sin ωпt и фазоманипулированный  сигнал                    Uc sin[ωc t + φ(t)] , где φ(t) поочередно имеет значения φ(t) = 0 и φ(t) = π,

так, что полезный сигнал проманипулирован по фазе на π меандровым сигналом с длительностью символа  τ.

Требуется:

- изобразить векторную диаграмму фазоманипулированного сигнала  Uc sin[ωc t + φ(t)];

- изобразить векторную диаграмму суммы колебания помехи и фазоманипулированного сигнала при  Uп > Uc ;

- изобразить огибающую гармонической помехи и фазоманипулированного сигнала как функцию времени при Uп > Uc и  (ωп  - ωc) » 1/τ .

15. Задана радиолиния, работающая на длине волны λ= 50 см, со следующими параметрами:

- расстояние между неподвижным передатчиком и приемником  r = 10 км.

- высоты поднятия передающей и приемной антенн одинаковы и равны   h = 10 м;

- на вход приемной антенны поступает сигнал прямого луча и сигнал, отраженный от поверхности Земли.

- фаза сигнала при отражении от Земли меняется на 180о, коэффициент отражения сигнала от поверхности Земли равен  0,96.

Полагая поверхность Земли плоской в пределах действия радиолинии, определить:

- амплитуду суммарного прямого и отраженного сигналов на выходе приемной антенны (используя векторное представление сигналов и запаздывание по фазе отраженного сигнала);

- потери в энергетике радиолинии в дБ за счет вредного действия отраженного луча.

Методические указания к выполнению задания №8

При передаче аналогового сообщения (телефонный сигнал, изображение, телеметрический сигнал и др.) по цифровому каналу связи при малой вероятности ошибки на бит (10-6 ) цифровой канал связи практически  не вносит искажений в передаваемое аналоговое сообщение. Искажения аналогового сообщения возникают

при преобразовании аналогового сообщения в цифровое при дискретизации аналогового сообщения во времени (формировании выборок аналогового сообщения) и квантовании (оцифровке) выборок по амплитуде.

Эти отклонения переданного по каналу связи сигнала от исходного неискаженного аналогового сигнала вследствие случайного характера передаваемых аналоговых сообщений являются случайным процессом и в телеметрии характеризуются среднеквадратической ошибкой дискретизации ед сообщения по времени и среднеквадратической ошибкой квантования екв выборок по амплитуде.

Величины ед и екв являются независимыми и результирующая среднеквадратическая величина искажения аналогового сообщения при преобразовании его в цифровое сообщение равна

е =  ед2+екв2

Среднеквадратические ошибки е, ед и екв вычисляются относительно максимального значения аналогового сигнала.

Аналоговый сигнал с максимальной амплитудой  ± Uс макс делится на L » 1 амплитудных уровней с шагом квантования , который принимается одинаковым для всех амплитудных уровней сигнала, так что при  L » 1  Uс макс = L*Δ/2, где Δ – шаг квантования

Максимальная ошибка квантования не превышает величины  Δ/2, а среднеквадратическое значение шумов квантования равно Uш кв = Δ/(2*3). Отсюда, если все уровни квантования равновероятны, то ошибка квантования

екв = Uш кв / Uс макс = Δ*2 /(2*Δ*3 L) = 1/(3*L)

Отсюда отношение сигнал-шум определяется выражением

Uс макс/ Uш кв  = 1/ екв = 3*L

Скорость передачи аналоговых сообщений по цифровому каналу связи можно определить выражением

R= Fд *log 2 L ,

где  L - требуемое число уровней квантования по амплитуде выборок телефоннoгo сигнала.

Число уровней квантования L выбирается таким образом, чтобы оно было представимо двоичным кодом с числом информационных разрядов (бит) k, так, что L = 2k . Оцифровка выборок осуществляется в АЦП.

Теория информации устанавливает, что в канале связи с шумами возможна передача информации без ошибок. Шумы ограничивают скорость передачи информации без ошибок, которая для некоторого идеального помехоустойчивого кодирования определяется формулой Шеннона:

R= ΔF *log 2 (1+ Рс / Рш ),

rде  ΔF - полоса канала связи;  Рс / Рш  - отношение мощностей сигнал-шум в канале связи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004. – 510 с.

2. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для вузов / Под ред. В.Н. Гордиенко и В.В. Крухмалева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2008. – 422 с.

3. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов / В.И. Иванов, В.Н. Гордиенко, Г.Н.Попов и др./ Под ред. В.И. Иванова. – М.: Горячая линия –Телеком, 2003. – 232с.

4. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебное пособие /И.М. Тепляков – М.: Радио и связь, 2004. – 328 с.

5. Пескова Светлана Александровна. Сети и телекоммуникации : учеб. пособие / Пескова Светлана Александровна, Кузин Александр Владимирович, Волков Алексей Николаевич. -  3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352с.

6. Многоканальные телекоммуникационные системы : Рекомендовано УМО по образованию в области Инфокоммуникационных технологий и систем связи в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 210700 - "Инфокоммуникационные технологии и системы связи" квалификации (степени) "бакалавр" и "магистр" / В. Н. Гордиенко, М. С. Тверецкий; Гордиенко В.Н.; Тверецкий М.С. - Moscow: Горячая линия - Телеком, 2013. - ISBN 978-5-9912-0251-0. [Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202510.html