Дисциплина «Организация процесса создания и освоения новой техники в машиностроении»

Лекция 3    12.01.2021

Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтного хозяйства. Планирование управления производством.

Организация инструментального хозяйства

Нормирование расхода и расчет запасов

Инструментальное хозяйство создается с целью:

- обеспечения инструментами и оснасткой основного производства;

- хранения инструмента и оснастки;

- организации ремонта инструмента и оснастки.

В состав инструментального хозяйства входят:

- цех (участки) по изготовлению и ремонту инструментов;

-складские и комплектующие подразделения (ЦИС- центральный инструментальный склад, ЦИРК- цеховые инструментально-раздаточные кладовые);

- отделения по восстановлению и ремонту инструментов;

- подразделения по инструментообеспечению рабочих мест и т.п.

Основные задачи:

- определение потребностей в инструменте и оснастке;

- подготовка производства, изготовление оснастки, испытания, отладка;

- обеспечение предприятия покупными инструментами и оснасткой;

- нормирование расходов инструментов и оснастки;

-регулирование запасов инструментов;

- классификация инструментов и др.

Норма износа – время работы  инструмента в часах до окончательного его убытия. На практике используют отраслевые нормативы.

Минимальный запас инструмента равен произведению дневной потребности инструмента на количество дней его изготовления или получения со стороны.

Максимальный запас инструмента равен сумме партии одновременно заказываемого или изготавливаемого инструмента и  минимального запаса.

Самостоятельно рассмотреть виды запасов:

«Точка заказа», средний запас, переходящий запас, текущий запас, эксплуатационный запас.

Организация ремонтного хозяйства.

Система ППР Методы проведения ремонтов оборудования. Планирование ремонтных работ.

Основная задача – обеспечение бесперебойной работы оборудования предприятия.

Ремонтные службы выполняют паспортизацию и аттестацию оборудования, разрабатывают ТП ремонта оборудования, планируют и выполняют работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, его модернизации.

Для сокращения затрат  на ремонт оборудования и предупреждения нерациональных потерь в производстве создана система Планово-предупредительного ремонта (ППР).

Система ППР представляет собой совокупность работ по уходу и ремонту оборудования по заранее составленному плану с целью наиболее эффективной эксплуатации оборудования.

Малый ремонт (М) – замена отдельных деталей и узлов, проверка на точность, центровка.

Средний ремонт (С) – замена основных деталей и узлов.

Капитальный ремонт (К) – полная замена узлов, сборка (разборка) оборудования и испытания.

Ремонтный цикл – время между двумя капитальными ремонтами.

Структура межремонтного цикла легких и средних станков (до 10 т):

К1- О – М1 – О – М2 – О – С – О – М3 – О – М4 – О – К2..

Периодичность и трудоемкость ремонтных работ зависят от категории ремонтной сложности оборудования. За эталон принят станок модели 1К62, ремонтная сложность которого содержит 11 ремонтных единиц. Другим станкам сложность определяют в диапазоне от 1 до 400 единиц ремонтной сложности.

Методы проведения ремонтов оборудования:

- централизованный (ремонтные работы проводятся силами ремонтно-механического цеха);

- децентрализованный  (ремонтные работы выполняются цеховой ремонтной службой);

- комбинированный (ремонтно-механический цех выполняет капитальный ремонт, остальные виды ремонтов и осмотры осуществляют цеховые ремонтные службы).

Для планирования ремонтных работ производят расчет межремонтных и межосмотровых периодов. Составляют график проведения ремонтов и осмотров.

Литературный источник

Новицкий Н.И. Основы менеджмента: Организация и планирование производства (Задачи и лабораторные работы). – Москва: Финансы и статистика, 1998. – 208 с.

Планирование управления производством

Сетевое планирование и  управление ФСА

Планирование деятельности  машиностроительного предприятия  является важным условием их выживаемости и экономического роста.

Планирование позволяет оптимально увязывать возможности предприятия по производству выпускаемой продукции со сложившимся на нее спросом.

Процесс планирования является инструментом экономического регулирования. Эффективное планирование – это планирование, которое способствует развитию деятельности предприятия.

Планирование является важной функцией управления, которая заключается в установлении и выборе целей деятельности предприятия и путей их достижения.

В целом сущность планирования машиностроительного предприятия состоит в конкретизации целей развития на установленный период времени, определении хозяйственных задач отдельных цехов, участков и других подразделений, а также средств их достижения, сроков, последовательности реализации и выявлении материальных, трудовых, финансовых ресурсов.

Планирование подготовки  производства новой техники выражается в составлении календарных планов выполнения работ, определении финансовых затрат, трудовых и материальных ресурсов, а также в контроле за выполнением плановых показателей.

Планирование и контроль должны охватывать все этапы создания и освоение новой техники, начиная с разработки технического задания и заканчивая  выпуском опытного образца (опытной партии), первой промышленной серии.

Основные задачи планирования подготовки производства новой техники:

1.Взаимная увязка работ по созданию новой техники и установление их рациональной последовательности.

2.Определение длительности производственного цикла, контроль выполнения работ в заданные сроки.

3.Рациональное использование требуемых ресурсов.

На предприятиях крупносерийного и массового производства планированием технической подготовки производства занимается отдел планирования подготовки производства. В единичном и мелкосерийном производстве создаются цеховые бюро подготовки производства новой техники. Планирование ведется различными методами. При этом составляют:

- линейные графики подготовки новой техники;

- циклограммы с указанием циклов подготовки производства;

- сетевые графики.

Одной из основных форм плана подготовки производства новой техники является календарный план-график. Он составляется по этапам и видам работ на весь период подготовки производства. Дата окончания работ планируется в соответствии с директивными сроками по освоению новых образцов техники. В графике приводятся этапы работ, указываются исполнители (цехи, отделы, службы и т.д.), объемы работ по каждому этапу, сроки их выполнения. Особое внимание отводится параллельному выполнению отдельных этапов и видов работ, что способствует сокращению длительности подготовки производства новой техники. Календарные планы-графики позволяют проследить последовательность выполнения этапов, их взаимосвязь и взаимозависимость, а главное выявить этапы, позволяющие сократить длительность подготовки производства и, наоборот, удлинить.

Ответить на вопрос, от  каких работ и в какой степени зависят сроки завершения разработки и освоения новой техники, позволяет метод сетевого планирования и управления (СПУ).

Сетевое планирование – это метод управления, основанный на  использовании математического аппарата теории графов и системного подхода для отображения взаимосвязанных работ для достижения поставленной задачи.  При использовании метода СПУ можно оперативно рассчитывать все изменения путем ввода в ЭВМ данных о произошедших изменениях.

К преимуществам СПУ относятся:

- возможность заранее планировать последовательность и величину работ;

- следить за выполнением каждой работы;

- находить скрытые возможности выполнения работ;

- выявить критический путь, имеющий наибольшую продолжительность выполнения работ.

Задача СПУ – графически, наглядно отобразить и оптимизировать последовательность и взаимосвязь работ, обеспечивающих планомерное и своевременное достижение конечной цели. Сетевые модели позволяют проводить многовариантный анализ различных видов работ, последовательности их проведения, распределения ресурсов, а также заранее предвидеть и быстро определять последствия различных вариантов управленческих воздействий и находить лучшие из них.

Основное преимущество СПУ – оптимизация сетевой модели путем рассмотрения различных вариантов сокращения критического пути при использовании резервов ненапряженных путей.

Одним из инструментов повышения конкурентоспособности продукции является функционально-стоимостной анализ (ФСА).

ФСА изделия – это технико-экономический метод снижения затрат на производство и эксплуатацию продукции путем исследования ее функций при поиске наиболее экономичных технических решений их осуществления.

Цель ФСА – оптимизация соотношения между потребительскими свойствами (полезностью) изделия и затратами на его проектирование, производство и потребление.

Задача ФСА – оценить степень воздействия каждого фактора на уровень качества и уровень затрат и одновременно выбрать пути, новые конструктивные, технологические или организационные решения, которые приводили бы к улучшению соотношения между затратами и качеством.

Основная цель ФСА на стадии НИР, подготовки и освоения новой техники – предупреждение возможности возникновения излишних затрат.

Основная цель ФСА на стадии производства новой техники – обеспечение уровня издержек производства не выше проектных.

Основная цель ФСА на стадии эксплуатации новой техники- сокращение неоправданных эксплуатационных затрат.

## Рекомендуемая  литература

- Карпов Э..А. Организация производства и менеджмент: учеб. пособие / Э.А. Карпов .  – 4-е изд. – Старый Оскол: ТНТ, 2010. -768 с.

- Самойлович В.Г. Организация производства и менеджмент: учебник / В.Г.Самойлович. – Москва : Академия. 2008. – 336 с.

- Сачко Н.С.. Организация и оперативное управление машиностроительным производством: учебник / Н.С. Сачко. – 2-е изд., стер. – Минск: Новое знание, 2006. – 636 с.

- Сборник задач по курсу Организация производства на машиностроительном предприятии»: учеб. пособие /под ред. Н.А Чечина. -2-е изд., стер. – Москва: КНОУС, 2007. – 264 с.

- Золотогоров В.Г. Организация производства и управление предприятием: учеб.пособие / В.Г. Золотогоров.  – Минск: Книжный дом , 2003. – 448 с.

- Организация производства и менеджмент на машиностроительных предприятиях. Сборник задач: учебник /  под ред. Н.Ф. Ревенко.  – Москва: Высшая школа, 2007. – 214 с.

- Грушева, Н.Н. Проектирование машиностроительного производства (механосборочные участки и цеха): учебное пособие / Н.Н. Грушева. – Чита: РИК  ЗабГУ, 2011. – 78с.