15.03.05  Организация процесса создания и освоения новой техники

Материалы для подготовки к сдаче экзамена по курсу «Организация процесса создания и освоения новой техники» студентами группы ТМ16

Задача

Технологический цикл составляет значительную часть длительности производственного цикла изготовления деталей.

Обосновать пути сокращения длительности технологического цикла изготовления деталей. Технологический маршрут состоит из четырех операций. Длительность операций (Тшт) соответственно равна: 7; 5; 10 и 9 минут. Величина партии запуска n=30 дет., передаточная партия р=2 дет. Количество оборудования по операциям Спр =1.

Методические рекомендации

- Рассчитать длительность технологического цикла при последовательном виде движения деталей.

- Рассчитать длительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения деталей.

- Рассчитать длительность технологического цикла при параллельном виде движения деталей.

- Провести анализ данных расчетов и сформулировать предложения.

Мини-кейс № 1

Процесс создания и освоения новой техники

В машиностроении применяют несколько методов освоения выпуска новой техники:

- остановка производства старой техники;

- параллельный выпуск старой и новой техники вплоть до полного освоения;

- модернизация и замена только основных узлов

и другие.

Каждый из перечисленных методов имеет свои преимущества и недостатки.

Учитывая современное состояние машиностроительной отрасли, предложите свой метод освоения новой техники. Дайте обоснование.

Мини-кейс № 2.

Организация ремонтного хозяйства

Система планово-предупредительных ремонтов оборудования машиностроительных предприятий предусматривает проведение всех видов ремонтов и осмотров в соответствии с графиком ремонтного цикла. Существует распределение работ между ремонтно-механическим цехом и ремонтными службами.

Проанализируйте организацию ремонтного хозяйства с учетом современного финансового состояния средних и малых предприятий машиностроения и предложите свой менее затратный вариант организации ремонтных работ.

Вопросы к экзамену.

- Типы производства и их технико-экономические характеристики.

- Конструкторская подготовка производства. Содержание и стадии конструкторской подготовки.

- Технологическая подготовка производства. Содержание и основные этапы технологической подготовки.

- Технико-экономический анализ вариантов технологических процессов.

- Организация производственного процесса во времени.

- Организация производственного процесса в пространстве.

- Кадры предприятия.

- Основы организации поточного производства.

- Современные проблемы организации поточного производства

- Содержание процесса освоения новой продукции.

- Организация системы инструментообеспечения в машиностроении.

- Организационная подготовка производства. Стадии.

- Принципы  организации процесса освоения новой техники.

- Калькуляции себестоимости машиностроительной продукции.

- Организация транспортной системы.

- Организация энергетической системы.

- Понятия «прибыль» и «рентабельность».

- Экономическая эффективность и экономический эффект.

- Этапы процесса создания и освоения новой техники.

- Суть и цель функционально-стоимостного анализа (ФСА) в машиностроении.

- Нормирования труда.  Методы установления норм времени.

- Принципы организации производства и освоения новой техники.

- Длительность технологического цикла изготовления и его зависимость от вида движения партии деталей в производстве.

- Диспетчирование и учет производства.

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации

Экзамен

При определении уровня достижений обучающих на экзамене обращается особое внимание на следующее:

- дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос;

- показана  совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи;

- знание об объекте демонстрируются на фоне понимания его в системе данной дисциплины и междисциплинарных связей;

- ответ формулируется в терминах дисциплины, изложен литературным языком, логичен, доказателен,  демонстрирует авторскую позицию студента;

- теоретические постулаты подтверждаются примерами из практики.

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Номер экзаменационного билета – порядковый номер студента в экзаменационной ведомости. Время проведения и содержание экзаменационного билета будет сообщено дополнительно по электронной почте студента или по сотовой связи.