Дисциплина Технологическая оснастка

Лекция 4      14 .01.2021

Сборочные приспособления. Особенности конструкции.

Расчет на точность сборочной оснастки

Применение  сборочных  приспособлений  позволяет:

1) точно и быстро установить  и  закрепить  сопрягаемые  элементы;

2) обеспечить  высокую  производительность  и  удобство  сборки;

3) механизировать  и  автоматизировать  процесс  сборки.

Конструкция проектируемых специальных сборочных приспособлений должна отвечать принятой форме организации производства на механосборочном участке или цехе.

Различают универсальные и специальные сборочные приспособления.

К специальным относят:

-приспособления для крепления базовых деталей и узлов (одно и многоместные, стационарные и подвижные);

-приспособления для точной и быстрой установки собираемых деталей и узлов (для сварки, пайки, посадки с натягом, в том числе для установки подшипников на валы или в корпуса и др.);

- приспособления для предварительного деформирования собираемых упругих элементов (пружин и т.п.).

Исходными данными для конструирования сборочных приспособлений являются чертеж детали и (или) узла, технические условия на сборку и приемку, технологический процесс сборки.

Из технологического процесса определяют последовательность и содержание операций, принятые схемы базирования, оборудование, заданную производительность, время на установку и снятие детали (изделия).       После уточнения схемы установки базовой и сопрягаемых деталей определяют тип, размер, количество и место расположения установочных, и если имеются направляющих элементов.

Далее производят расчет силы зажима. Методика расчета аналогична методике для приспособлений механической обработки. Отличие состоит в меньшем количестве составляющих для расчета коэффициента надежности закрепления (см.Лекция 1)

K=K1∙K4∙K5∙K6.

Учитывая значения сил, возникающих при сборке, производительность и заданную точность собираемого изделия (узла) выбирают конструкцию зажимного механизма и его размеры.

Затем выявляют необходимость применения вспомогательных устройств и оформляют конструкцию корпуса.

Точность спроектированного сборочного приспособления определяют на основе анализа размерной цепи. Расчет ведут по методу полной взаимозаменяемости (метод максимума-минимума). Определяют точность замыкающего звена.

В случае проектирования сборочного приспособления в курсовом проекте по ТМ или в выпускной квалификационной работе, в пояснительной записке приводится описание обоснования выбранной конструкции, назначения, принципа работы. Дается расчетная схема для определения усилия зажима и приводится эскиз приспособления. Для расчета спроектированного приспособления на точность составляется размерная цепь, которая также приводится в пояснительной записке наряду с расчетами.

Графическое оформление спроектированного сборочного приспособления может быть представлено в виде сборочного чертежа и спецификации  или чертежа общего вида.

Сборочный чертеж должен содержать технические требования на сборку самого приспособления и собираемого узла (изделия). На общем виде кроме технических требований при необходимости могут приводиться технические характеристики.

Особые технические требования предъявляют к следующим показателям:

а) допустимым отклонениям по точности взаимного расположения или относительного движения отдельных элементов приспособления, которые оказывают влияние на погрешность  сборки. Состав этих отклонений и их численные значения определяют, исходя из технологических размерных цепей;

б) точности сборки других механизмов приспособлений для обеспечения их нормальной работы. Их состав и численные значения определяются характером работы механизмов.

На сборочном чертеже проставляют:

- габаритные размеры;

- размеры получаемых сопряжений (соединений);

- присоединительные размеры (при необходимости);

- позиции на линиях выносках на каждую деталь (узел);

- графическими условными обозначениями или пунктами технических требований допуски формы и расположения поверхностей, от которых зависит точность работы проектируемого приспособления.

На чертеже общего вида проставляют:

- габаритные и присоединительные размеры;

- позиции составных деталей (узлов, частей);

- посадки соединений (если от них зависит точность работы).

Рекомендуемые учебные пособия и учебники

1.Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2. Технологическая оснастка: учеб. пособие. / Н. Н. Грушева;  Забайкал.гос.ун-т. - Чита :ЗабГУ, 2015. - 82 с.

2.Грушева, Н.Н. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие / Н.Н. Грушева, И.М.Смирнов. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 116 с.

3.  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник/ Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. -Старый Оскол: ТНТ,2011. – 304с.

4. Белоусов, А.П. Проектирование станочных приспособлений: учебник / А.П. Белоусов. – Москва: Машиностроение, 1980. – 240 с.

.