Дисциплина Технологическая оснастка

Практическое занятие 1      13.01.21

Типовые схемы установки заготовок в приспособлениях

Для установки заготовок в приспособлениях применяют порядка девяти типовых схемы. Наиболее часто применяемыми являются:

- Установка заготовки на плоскость (плоскую технологическую базу). Установочные элементы для установки по обработанным и  необработанным поверхностям рассмотрены в Лекции 1.

- Установка по трем взаимно перпендикулярным поверхностям (базирование в угол).

- Установка заготовки на внешнюю цилиндрическую поверхность. Установка производится в примы на внешнюю цилиндрическую поверхность  с упором в торец (или без) и самоцентрирующие патроны с упором в торец или уступ.

- Установка заготовки на внутреннюю цилиндрическую поверхность. Для установки заготовки на внутреннюю цилиндрическую поверхность и торец применяют  пальцы (цилиндрические и конические) и оправки (жесткие и разжимные).

- Установка заготовки на плоскость и два отверстия, оси которых перпендикулярны плоскости. Установка заготовки осуществляется на пластины опорные и пальцы (цилиндрический и срезанный), рассмотрены в Лекции 1.

Установка заготовки на центровые отверстия (гнезда). Для установки заготовки на центровые отверстия и конические фаски используют центры (жесткие, срезанные, поводковые, плавающие, специальные). Применяют установку на два центра (сохраняется одна степень свободы – вращение вокруг оси), три центра ( полное базирование), четыре центра ( два жестких и два выдвижных).

Задание студенту: Изучить типовые схемы установки заготовок в приспособлениях по рекомендованным и другим литературным источникам, в том числе погрешности установки. Ознакомиться с конструкцией установочных элементов, не рассмотренных в материалах Лекции 1(центров, оправок и т.д.). Материалы оформить в виде отчета по практическим занятиям. Отчет своевременно выставить в личном кабинете студента.

Внимание !

Экзамен по дисциплине будет проводиться путем оценивания результатов  проверки Отчетов по практическим занятиям и Отчетов по лабораторным работам, выставленных в личном кабинете студента.

Рекомендуемые учебные пособия и учебники

1.Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2. Технологическая оснастка: учеб. пособие.  / Н. Н. Грушева;  Забайкал.гос.ун-т. - Чита :ЗабГУ, 2015. - 82 с.

2.Грушева, Н.Н. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие / Н.Н. Грушева, И.М.Смирнов. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 116 с.

3.  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник/ Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. -Старый Оскол: ТНТ,2011. – 304с.

4. Схиртладзе, А.Г. Технологическая оснастка: учеб.пособие / А.Г. Схиртладзе, В.А. Скрябин, Н.А.Симанин, В.О.Соколов, А.С.Репин, М.В.Оберталина . – Старый Оскол: ТНТ, 2014. – 828 с.

8. Проектирование технологической оснастки [Электронный ресурс] / Гусев А.А., Гусева И.А. – Москва : Машиностроение, 2013. -

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942757229.html