Дисциплина Технологическая оснастка

Практическое занятие 2  14.01.20.21

Расчет сил закрепления и выбор зажимных устройств

Пример расчета усилия закрепления заготовки при ее обработке с использованием специального фрезерного приспособления

Определить величину потребного усилия зажима заготовки Q при установке ее в  механизированном специальном приспособлении. Привод пневматический. Произвести выбор диаметра  Д  пневмоцилиндра. Фрезерование предварительное.

Исходные данные:

Силы резания Рz = 5000 Н;    Ру = 2000 Н;

длина обработки l = 0,25 м;

расстояния  h1 = 0,06 м; h2 = 0,03 м;

коэффициент трения   f = 0,15.

Расчетная схема приведена на рисунке1.

h2

h1

О

l

Q

Pz

Py

Рис. 1. Расчетная схема

Решение: условие равновесия заготовки относительно точки О при установке ее на плоскость с упором в торец запишется как сумма моментов:

Вес заготовки и силу трения на опорах не учитываем из-за их малых значений.

При  f = 0,15 получим

Определим коэффициент запаса усилия зажима:

К = К0 · К1 · К2 · К3 · К4 · К5 · К6  ,

где К0 -  гарантированный коэффициент запаса, К0 = 1,5;

К1 -  коэффициент, учитывающий состояние технологической базы,

К1 = 1,2;

К2 - коэффициент, учитывающий увеличение силы резания при                   затуплении инструмента, К2 =1,4;

К4 - – коэффициент, учитывающий стабильность силового привода К4 = 1,0;

К5 – коэффициент, характеризующий удобство расположения рукояток в зажимных устройствах, К5 = 1;

### К6 - коэффициент, учитывающийся при наличии моментов, стре-

мящихся сдвинуть заготовку , К6  = 1.

К= 1,5 · 1,2 · 1,4 · 1,0 · 1,0 · 1,0  = 2,5

Потребное усилие на штоке пневмоцилиндра

Q = W · К

Q = 6500 · 2,5 = 16250 (Н).

Диаметр пневмоцилиндра

где    η – коэффициент полезного действия, η = 0,9;

ρ – давление сжатого воздуха в пневмосети,  ρ = 0,58 Мн/м2

(6 кгс/см2),

откуда получаем  Д = 19,6 см.

После округления имеем Д = 20 см.

По найденному значению диаметра цилиндра  по справочным данным находим исполнительные размеры цилиндра, способ крепления (установки в приспособлении).

Задание студенту:  выполнить расчет силы закрепления заготовки, при установке ее в приспособлении, применяемом   на 005 операции технологического процесса механической обработки Детали. Выбрать вид и параметры привода. Способ базирования заготовки на 005 операции взять из курсовой работы по «Основам технологии машиностроения». Данные расчетов выставить в личном кабинете студента.

Внимание !

Экзамен по дисциплине будет проводиться путем оценивания результатов  проверки Отчетов по практическим занятиям и Отчетов по лабораторным работам, выставленных в личном кабинете студента.

Рекомендуемые литературные источники

1.Грушева Н.Н. Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства. Часть 2. Технологическая оснастка: учеб. пособие.  / Н. Н. Грушева;  Забайкал.гос.ун-т. - Чита :ЗабГУ, 2015. - 82с.

2.Грушева, Н.Н. Проектирование технологической оснастки: учебное пособие / Н.Н. Грушева, И.М.Смирнов. – Чита: ЧитГУ, 2005. – 116 с.

3.  Горохов В.А. Проектирование и расчет приспособлений: учебник/ Горохов В.А., Схиртладзе А.Г. -Старый Оскол: ТНТ,2011. – 304с.

Рекомендации по расчету сил закрепления, выбору типа привода и более полный список учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины приведены в Лекции 1.