Дисциплина Проектирование машиностроительного производства

Лекция №3

22.01.2021

Проектирование автоматизированной складской системы. Принципы построения, структура. Расчет основных параметров

Для обеспечения работы механосборочных цехов в их составе предусматривают несколько видов   складов:

- склады металлов и заготовок;

-межоперационные склады;

-склады  комплектующих изделий;

-склады готовых изделий;

-инструментально-раздаточные кладовые;

-кладовые технологической оснастки и др.

Структура складской системы зависит от организационной формы и технологических особенностей производства, транспортной системы цеха.

Площадь  складов заготовок и готовых деталей определяется по одной и той же зависимости

где        mΣ  - масса заготовок полуфабрикатов, деталей, переходящих через цех в течение года, т;

t - нормативный запас хранения грузов на складе, дн.;

q - средняя грузонапряженность пола склада, т/м2;

Д – число календарных дней в году;

Ки – коэффициент использования площади склада.

Значения t и q определяют по табл.1.

Таблица 1

Нормы запаса хранения

| Склад | Запас хранения в днях для производства |  | Грузонапряженность, т/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточного | Непоточного | В штабелях | На стеллажах |
| Склад заготовок: крупные отливки и поковки средние и мелкие отливки и поковки | 1-3 0,5-5 | 8-15 12-20 | 3,0 4,2 | - 2,0-2,8 |
| Промежуточный склад: крупные отливки и поковки средние и мелкие отливки и поковки | 3 3 | 10-15 12-20 | - - | - - |
| Склад готовых деталей: крупные детали средние и мелкие детали | 0,25-4 0,5-5 | 7-10 15-20 | - 2,5 | - 1,2-1,8 |
| Склад готовых узлов: крупные узлы средние и мелкие узлы | 0,25-4 0,5-4 | 7-10 12-15 | 1,5 - | - 1-1,5 |
| Склад комплектующих изделий: крупные изделия средник и мелкие изделия | 1-2 3-4 | 6-7 5-7 | 1,5 - | - 1,0-1,5 |

Коэффициент использования площади Ки равен: Ки = 0,25-0,3 при обслуживании склада напольным конвейером, Ки = 0,35-0,4 при обслуживании стеллажными и мостовыми кранами – штабелерами.

Склады готовых узлов в сборочных цехах непоточного производства совмещают со складом готовых деталей.  Склад комплектующих изделий размещают смежно со складом готовых деталей.

Площадь межоперационного склада определяют с учетом количества доставок заготовок на склад после операций обработки

где        m - масса деталей, обрабатываемых в цехе (на участке) в течение года;

t - запас хранения, сут;

i - число доставок полуфабрикатов деталей, (i=n-1, где n – число операций техпроцесса).

Склад готовых изделий в состав сборочного цеха не входит, т.к.  является общезаводским.

Кладовые приспособлений и оснастки создаются  в  цехах  единичного,  мелко – и среднесерийного  производства  при количестве станков более 50 ед.,  в цехах крупносерийного и массового производства – более 200. В противном случае создают общую кладовую инструментов и приспособлений. Площадь кладовых определяют по нормам, приведенным в табл. 2.

Таблица 2

Нормы для расчета площади кладовых цеха

| Наименование кладовой или участка | Норма площади м на один производственный станок механического цеха или на одного производственного рабочего сборочного цеха при производстве |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | единичном и мелкосерийном | средне- серийном | крупно- серийном | массовом |
| Механический цех Кладовая приспособлений и оснастки Участок УСП Сборочный цех Кладовая приспособлений | 1-2,2 0,35-0,45 0,6-1,0 | 0,6-1,3 0,3-0,45 0,35-0,6 | 0,45-1,2 0,05-0,2 0,3-0,45 | 0,35-0,5 - 0,3-0,35 |

Литература

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учеб.пособие /Схиртладзе А.Г. [и др.]; под ред. В.В.Морозова. -2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол: ТНТ, 2009.- 452с.

2. Проектирование машиностроительных производств (механические цеха) : учеб. пособие / В.М. Балашов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 200 с.

3. Грушева Н.Н. Проектирование машиностроительного производства (механосборочные участки и цеха) : учеб. пособие / Н.Н. Грушева. - Чита :

ЗабГУ, 2011. - 80 с.