Дисциплина Проектирование машиностроительного производства

Лекция №4

22.01.2021

Проектирование транспортной системы. Компоновочно-планировочные решения

Выбор транспорта и подъемно-транспортного оборудования зависит от характера изготавливаемой продукции, ее массы, типа производства, грузооборота, назначения. Широко применяют крановое оборудование.

К крановому оборудованию относят мостовые краны, краны консольные, тельферы и краны-штабелеры.

Мостовые краны желательно применять грузоподъемностью более 5 т.

Подвесные и опорные кран-балки применяют в качестве технологического оборудования для выполнения подъемно-транспортных работ.

Консольные (поворотные) краны с электроталями и подъмниками используют для обслуживания рабочих мест. Устанавливаются на колоннах или стойках. Грузоподъемность 0,25-3 т, вылет стрелы 3-6 м.

Тельферы электрические и пневматические тали применяют при обслуживании рабочих мест при переносе груза на значительные расстояния. Грузоподъемность электротельферов – 0,1-10 т, высота подъема до 6 м.

Грузоподъемность пневматических талей – 0,10 т,  краны-штабелеры имеют грузоподъемность 125 кг … 5 т при высоте подъема груза до 12,4 м.

Для внутрицеховых, межцеховых, межкорпусных перевозок применяют конвейеры подвесного и напольного типов.

Наиболее распространенными видами подвесного транспорта являются грузонесущие, толкающие, грузотянущие конвейеры. Применяются как в массовом, так и в серийном производстве.

Для межоперационного обслуживания широко применяются различные типы напольных конвейеров: пластинчатые, роликовые, горизонтально и вертикально-замкнутые, лотки, склизы и скаты.

Транспортные роботы широко применяются в автоматизированном производстве.

Компоновочно-планировочные решения

После определения состава участков, принимают решение о взаимном их размещении. Данный  выбор определяет компоновочную схему цеха, которая определяется принятой организационной формой механосборочного производства.   Варианты компоновочных схем механосборочных цехов приведены на рис.1.

. Рис.1. Схемы компоновки механосборочных цехов

Состав участков механической обработки определяется характером изготавливаемых изделий, принятыми технологическими процессами и формой организации производства.

Общую сборку с конвейером размещают перпендикулярно к линиям обработки после узловой сборки в конце корпуса или в его середине (рис.1 а), б)).

В серийном и единичном производстве применяют компоновочные схемы размещения цеха (отделения) общей сборки в отдельном пролете перпендикулярно  или   параллельно   пролетам   или   участкам   механических   цехов (рис.1 в), г)).

В пролете, оборудованном мостовым краном, сосредотачивают обработку наиболее крупных базовых деталей (рис.1 г). При параллельном расположении пролетов (рис.1в) участок базовых деталей целесообразно располагать рядом с пролетом сборочного цеха с тем, чтобы облегчить передачу  наиболее тяжелых деталей на сборку.

Техника выполнения компоновок состоит из следующих этапов:

- в масштабе выполняют сетку колонн, наносят стены здания, помечают границы цеха, магистральных проездов для грузового транспорта;

- определяют границы производственных участков и отделений проектируемого цеха, при этом исходят из требуемой последовательности осуществления технологических процессов и оптимального расположения вспомогательных подразделений, необходимых для обеспечения нормального хода основного производства;

- выбирают направление грузопотоков, устанавливают внутрицеховые и внутриучастковые проезды и проходы;

- определяют местоположения вспомогательных подразделений и наносят его на план цеха.

На основании расчетов площадей производственной и вспомогательных подразделений  устанавливают основные строительные параметры  цеха : ширину  пролета L, шаг  колонн t и высоту  пролета Н цеха.  Поперечный разрез  пролета показаны на рис.2.  размеры выбирают из унифицированного ряда величин, приведенных в табл.1 .

Рис.2 .  Поперечный разрез пролета

Н – высота кранового пролета, Н1 – высота подкранового пути, Н2 – габарит крана, А – габаритная высота крана, m – расстояние между верхней точкой крана и нижней поверхностью перекрытия, L – ширина пролета, k – высота наиболее  высокого станка, z – промежуток между грузом и верхней точкой наиболее высокого станка, e – высота транспортируемого груза, f - высота стропальных устройств, с – расстояние от верхнего положения крюка до головки подкрановых рельсов.

Варианта расположения оборудования определяется организационной формой производственного процесса,  длиной участков, числом станков и другими факторами. Рассмотрим эти условия.

Организационная форма.

В непрерывно- и переменно-поточных линиях размещение оборудования определяется последовательностью выполнения операций технологического процесса. Расположение оборудования сводится к выбору варианта размещения станков относительно: транспортного средства, числа рядов станков  и общей конфигурацией поточной линии.

Таблица 1

Размеры унифицированных пролетов и грузоподъемность

подъемно-транспортных средств

| Ширина пролета, м | Высота Н цеха до нижнего пояса ферм, м | Высота Hголовки кранового рельса, м | Тип кранов | Грузоподъ- емность кра на, т* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 24 30 18 24 18 24 30 | 6,0; 7,2; 8,4 7,2; 8,4 7,2; 8,4 8,4; 9,6 10,8 12,6; 14,4 | - 6,15; 6,95; 8,16 9,65; 11,45 | Подвесные Электричес- кие мостовые То же | 0,25 – 5,0 10; 20/5 10; 20,5 |

| 30 36 30 36 30 | 16,2; 18,0 16,2; 18,0 19,8 19,8 | 12,65; 14,45 12,0; 13,8 12,0; 13,8 15,6 11,2; 13,0 14,8 | Электричес- кие мостовые То же » | 30/5 30,5; 50/10; 75,25 100/20 150/30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * В числителе и знаменателе указаны значения грузоподъемности двухкрюковых кранов. |  |  |  |  |

Возможные варианта размещения станков приведены на рис.3.

Рис.3.  Варианты расположения станков относительно транспортных средств

а – продольное; б – поперечное; в – угловое; г – кольцевое

Вариант а) обеспечивает наиболее благоприятные условия для механизации и автоматизации межоперационного транспортирования и обслуживания рабочих мест.

Во втором случае ( поперечное расположение) условия обслуживания станка  ухудшаются в связи с его удалением от роликового конвейера.  Это противоречие можно решить при использовании роботов или манипуляторов, что обеспечивает компактность планировки. Угловое расположение станков к проезду применяют для продольно-строгальных, расточных, продольно-фрезерных станков, прутковых автоматов и других, длина которых значительно больше ширины. Для облегчения загрузки прутковые автоматы располагают загрузочным устройством к проезду.

Кольцевое расположение станков удобно для многостаночного обслуживания, но затрудняет использование межоперационного транспорта и инженерных коммуникаций.

Необходимо учитывать взаимное расположение станочных и цеховых стружко-уборочных конвейеров при использовании автоматизированных систем уборки стружки.

В зависимости от длины технологического потока и длины станочного участка применяют однорядное или многорядное размещение станков. Начало линии располагают со стороны одного проезда, а конец линии – с противоположной стороны с учетом дальнейшего направления деталей на сборку.

Литература

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учеб.пособие /Схиртладзе А.Г. [и др.]; под ред. В.В.Морозова. -2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол: ТНТ, 2009.- 452с.

2. Проектирование машиностроительных производств (механические цеха) : учеб. пособие / В.М. Балашов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 200 с.

3. Грушева Н.Н. Проектирование машиностроительного производства (механосборочные участки и цеха) : учеб. пособие / Н.Н. Грушева. - Чита :

ЗабГУ, 2011. - 80 с.