Дисциплина Проектирование машиностроительного производства

Практическое занятие №3

26.01.2021

Система инструментообеспечения

- Инструментально-раздаточная кладовая (ИРК) предназначена для  обеспечения производственных участков инструментами в соответствии с производственной программой.

Площадь ИРК состоит из суммы площадей для хранения режущих инструментов, кладовой абразивного инструмента и кладовой слесарно- сборочных инструментов. Площадь для хранения режущих инструментов

где    Nс  - число обслуживаемых станков;

Кс - коэффициент, учитывающий хранение инструментов на высотных стеллажах;

f2  - площадь, необходимая для хранения инструмента для одного станка,   f2 = 0,7 – 2,2 м2.

Кладовую абразивных инструментов создают при наличии в цехе шлифовальных, отрезных, заточных и полировальных станков. Ёе  площадь  определяют  из расчета 0,4-0,5 м2 на один  станок  поточного и 0,5-0,8 м2  непоточного производства.

Площадь кладовой слесарно-сборочных инструментов определяется из расчета 0,15 м2 на одного слесаря-сборщика основного производства.

Секция настройки и сборки инструмента организуется в цехах автоматизированного производства, а также при применении высокопроизводительного оборудования в  серийном производстве. Площадь секции

где   fн - удельная площадь для настройщика одного прибора;

Nп - число приборов для настройки инструментов,

где  Nc  - число обслуживаемых станков;

nсм - число настраиваемых инструментов на один станок;

tн -  норма времени на настройку одного инструмента, tн = 5 мин;

Фсм -  время одной смены;

Кз - коэффициент загрузки прибора, Кз = 0,8;

Ка - коэффициент, учитывающий возможность автоматизации настройки на станке, Ка=0,5.

Отделение по ремонту оснастки организуется в цехах при числе станков более 100-200 ед.  При меньшем количестве станков ремонт оснастки производит инструментальный цех.

При наличии 160-400 ед. оборудования в механическом цехе и  260-630 рабочих мест с механизированным оснащением в сборочном, количество станков для ремонтных работ составляет 4-8 ед., в том числе токарных - 1-3; фрезерных или поперечно-строгальных - 1-2; вертикально-сверлильных - 1; шлифовальных - 1; плоскошлифовальных - 1.

Площадь отделения определяется по норме fр=22…24 м2 на один станок. При размещении нескольких цехов в  корпусе, создается объединенное отделение по ремонту оснастки. Норма удельной площади в этом случае  fр=0,7fр.

Заточное отделение организуют при числе станков  более 150 ед., при меньшем количестве заточку производят в инструментальном цехе.   Число заточных станков в отделении ( в % от числа обслуживаемых станков) принимают 3-5 в поточном и  3-4  -  в непоточном производстве. Большие значения берут при числе обслуживаемых станков до 200, меньшие- при более 500 единиц.

Площадь отделения берется из расчета: 12-14 м2  -  при выпуске крупных изделий, 10-12 м2 -  при средних изделиях, 8-12 м2 - при мелких изделиях, выпускаемых цехом.

Заточное  отделение  следует располагать рядом с ИРК для минимизиации длины потоков инструментов.

Задание студенту:

Предложить состав системы инструментообеспечения цеха, в котором расположен  участок по изготовлению  Узла (Детали), подобранного на практике в 6 семестре для выполнения курсовых проектов (работ) и ВКР.

Выполненную работу выставить в  личном кабинете студента для проверки.

Литература

1. Проектирование участков и цехов машиностроительных производств: учеб.пособие /Схиртладзе А.Г. [и др.]; под ред. В.В.Морозова. -2-е изд., доп. и перераб. - Старый Оскол: ТНТ, 2009.- 452с.

2. Проектирование машиностроительных производств (механические цеха) : учеб. пособие / В.М. Балашов [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. – Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 200 с.

3. Грушева Н.Н. Проектирование машиностроительного производства (механосборочные участки и цеха) : учеб. пособие / Н.Н. Грушева. - Чита :

ЗабГУ, 2011. - 80 с.