Дисциплина Проектирование машиностроительного производства

Практическое занятие №4

26.01.2021

Расчет площадей складов при проектировании участка механического цеха

При проектировании участка механической обработки (механосборочного, предметно-замкнутого  или специализированного участка) необходимо определить площадь склада заготовок и площадь склада готовых деталей (изделий).

Расчет производится по одной и той же представленной ниже формуле, однако значения составляющих различаются в зависимости от вида склада, вида заготовок, формы производства (поточное и непоточное) и способа хранения на складе (в штабелях или на стеллажах).

Площадь цеховых складов заготовок и готовых деталей

(1)

где        mΣ  - масса заготовок полуфабрикатов, деталей, переходящих через цех в течение года, т;

t - нормативный запас хранения грузов на складе, дн.;

q - средняя грузонапряженность пола склада, т/м2;

Д – число календарных дней в году;

Ки – коэффициент использования площади склада.

Значения t и q определяют по табл.1.

Например, площадь  складов заготовок (средних отливок, деталь Крышка редуктора)

где    mΣ  - масса заготовок, переходящих через участок  в течение года,  т;

t - нормативный запас хранения грузов на складе,  дн.;

q - средняя грузонапряженность пола склада, т/м2;

Д – число календарных дней в году;

Ки – коэффициент использования площади склада.

Из табл.1 выбираем  t =12 дн.,   q = 4,2 т/м2.  Обратите внимание, что значение массы заготовок   mΣ  подставляют в формулу в тоннах. Ки = 0,25-0,3. Производим расчет.

Далее определяют площадь  склада готовых деталей по формуле (1),                                                                                                                     где   mΣ  - масса деталей, переходящих через участок в течение года в тоннах. Копируем формулу(1).  Из табл.1 выбираем   t =15 дн.,   q = 2,5 т/м2.  Ки = 0,25-0,3. Подставляем недостающие данные. Производим расчет. Если полученные расчетом значения площадей малы, используют их принятые значения при выполнении планировки участка.

Таблица 1

Нормы запаса хранения

| Склад | Запас хранения в днях для производства |  | Грузонапряженность, т/м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поточного | Непоточного | В штабелях | На стеллажах |
| Склад заготовок: крупные отливки и поковки средние и мелкие отливки и поковки | 1-3 0,5-5 | 8-15 12-20 | 3,0 4,2 | - 2,0-2,8 |
| Промежуточный склад: крупные отливки и поковки средние и мелкие отливки и поковки | 3 3 | 10-15 12-20 | - - | - - |
| Склад готовых деталей: крупные детали средние и мелкие детали | 0,25-4 0,5-5 | 7-10 15-20 | - 2,5 | - 1,2-1,8 |
| Склад готовых узлов: крупные узлы средние и мелкие узлы | 0,25-4 0,5-4 | 7-10 12-15 | 1,5 - | - 1-1,5 |
| Склад комплектующих изделий: крупные изделия средник и мелкие изделия | 1-2 3-4 | 6-7 5-7 | 1,5 - | - 1,0-1,5 |

Коэффициент использования площади Ки равен: Ки = 0,25-0,3 при обслуживании склада напольным конвейером, Ки = 0,35-0,4 при обслуживании стеллажными и мостовыми кранами – штабелерами.

Задание студенту

Определить площадь склада заготовок и площадь склада готовых деталей (изделий) для Детали, подобранной на практике в 6 семестре для выполнения курсовых проектов (работ) и ВКР. Полученные значения площадей использовать при выполнении планировки проектируемого участка (в соответствии с темой ВКР).

Результаты проведенных расчетов будут использованы при выполнении организационной части ВКР, поэтому к их выполнению следует отнестись внимательно и ответственно.

Выполненную работу выставить в своем личном кабинете для ее оценивания.

## Рекомендуемые учебные пособия

- Грушева  Н.Н. Проектирование механосборочных участков и цехов: Учеб. пособие/ Н.Н.Грушева, В.В.Грушев, В.В.Капшунов.- Чита: ЧитГТУ, 2001.-119с.

2.Капшунов, В.В. Автоматизация технологической подготовки САПР ТП производства. Расчет технико-экономических показателей производствав с использованием системы ОргТехПро 2.0.0/ Капшунов В.В. – Чита РИК ЧитГУ,2009. – 75с. .

3.Грушева  Н.Н.Проектирование машиностроительного производства(механосборочные участки и цеха):учеб. пособие/ Н.Н.Грушева.- Чита: РИК ЗабГУ, 2011. -80 с.