Лекции по курсу

Испытания подъемно-транспортных, строительных

и дорожных средств и оборудования

1. Испытание компонентов колесной машины

# Испытания сцеплений

К основным параметрам и размерам сцепления в соответствии с ГОСТ Р 53409-2009 относят:

- максимальный крутящий момент, передаваемый сцеплением;

- ход выключения сцепления;

- усилие выжима сцепления при указанном в конструкторских документах (КД) ходе концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков);

- монтажный размер (расстояние от поверхности трения махо- вика до опорной поверхности муфты выключения сцепления, с кото- рой контактирует вилка выключения сцепления).

К основным параметрам и размерам отдельных составляющих (ведущие диски, ведомые диски, муфты выключения, тросы приводов, гидроцилиндры приводов), входящих в комплекты сцеплений, относят:

- для нажимного диска с кожухом в сборе:

- дисбаланс;

- усилие выжима сцепления при указанном в КД ходе концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков);

- торцовое биение концов рычагов (упорного кольца, пяты, кон- цов лепестков);

- расстояние от концов рычагов (упорного кольца, пяты, концов лепестков) до поверхности трения маховика;

- перемещение нажимного диска при выключении сцепления;

- для среднего ведущего диска двухдискового сцепления:

- дисбаланс;

- погрешность величины перемещения диска к положению рав- новесия после прижатия диска к опорной поверхности;

- для ведомого диска сцепления:

- дисбаланс;

- торцовое биение диска;

- расстояние от головок заклепок до поверхностей трения на- кладок;

- момент трения демпфера сцепления;

- максимальное относительное угловое перемещение ведущего и ведомого звеньев демпфера сцепления;

- момент замыкания демпфера сцепления;

- толщина ведомого диска по накладкам при включенном сце- плении;

- наружный диаметр накладки;

- внутренний диаметр накладки;

- для троса привода – перемещение троса в оболочке;

- для гидроцилиндров привода – перемещение поршня главно- го и рабочего цилиндров в осевом направлении.

Параметры определяют следующим образом:

- контроль линейных размеров осуществляют средствами ли- нейных измерений;

- торцовое биение ведущего (нажимного), ведомого дисков и муфты выключения сцепления определяют при установке в центрах на специальных приспособлениях;

- для определения дисбаланса объекта испытаний (ведущего диска с кожухом в сборе, среднего ведущего и ведомого дисков сцеп- ления) осуществляют его балансировку на специальном стенде или приспособлении;

- крутящий момент, передаваемый сцеплением, момент замы- кания и момент трения демпфера сцепления определяют на крутиль- ной машине;

- момент замыкания демпфера сцепления определяют с помо- щью регистрируемой при испытаниях диаграммы «крутящий момент – угловое перемещение», и он соответствует крутящему моменту, при котором рост углового перемещения резко уменьшается;

- момент трения демпфера сцепления определяют с помощью регистрируемой при испытаниях диаграммы «крутящий момент – уг- ловое перемещение» как полуразность моментов для ветвей нагру-

жения и разгружения при угле закручивания, соответствующем мак- симальному ее значению;

- усилие выжима сцепления и ход выключения сцепления, пе- ремещение нажимного и среднего дисков определяют на стенде «рас- тяжение–сжатие»;

- погрешность перемещения нажимного диска при установлен- ном перемещении концов рычагов (упорного кольца, пяты, лепестков) измеряют в трех точках, расположенных по наибольшей окружности нажимного диска через 120°;

- шероховатость поверхности скольжения муфты выключения сцепления определяют с помощью профилометра;

- плавность перемещения муфты выключения сцепления в осевом направлении, плавность относительного углового перемеще- ния элементов муфты выключения сцепления, перемещений троса в оболочке, поршней главного и рабочего цилиндров привода выключе- ния сцепления определяют при зафиксированном положении соот- ветствующего контртела.

# Испытания коробок передач

Испытания механических коробок передач осуществляются на специальных стендах и включают: определение статической прочности (по нагрузкам, разрушающим наиболее слабое звено), установление величины и положения пятен контактов зубьев шестерён всех передач под нагрузкой, построение температурной характеристики (по времени непрерывной работы в режиме максимальной мощности двигателя), оценку уровня вибрации и шума, качества работы синхронизаторов и механизма управления, коэффициента полезного действия (КПД).

При испытаниях надёжности коробок передач определяют дол- говечность шестерён (по изгибной и контактной усталости зубьев), подшипников качения (по контактной усталости и износу), подшипни- ков скольжения, муфт переключения передач (синхронизаторов, тор- цевых поверхностей зубьев шестерён), сальников, картера коробки

передач. Исследуется влияние различных конструктивных и техноло- гических факторов на работу коробки передач и её механизмов.

При испытаниях автоматических коробок передач дополнительно исследуются: зависимость момента переключения от скорости движе- ния машины и нагрузки на ведомом валу, характеристики управляющих систем, моменты трения в тормозах и фрикционах коробки.

Стенды, применяемые для испытаний коробок передач, должны создавать требуемые нагрузочные и скоростные режимы, дозировать и контролировать их во всём рабочем интервале, а также обеспечи- вать регулировки температурных условий работы агрегатов. Для таких испытаний используются стенды разомкнутого типа (с прямым пото- ком мощности), в которых нагружение осуществляется тормозными устройствами (рис.1а), а также стенды замкнутого типа (с замкну- тым потоком мощности) с нагружением внутренними силами, возни- кающими в результате предварительного и принудительного закручи- вания валов кинематического контура (рис.1б).

1

2

3

4

6

9

5

а)

5

5

1 8

7

б)

2

8

На стендах первого типа обычно проводятся кратковременные испытания, а стенды второго типа, как более экономичные, использу- ются для длительных испытаний.

Рис. 1. Схемы стендов для определения КПД коробки передач: а – разомкнутого типа; б – замкнутого типа;

1 – электродвигатель; 2 – коробка передач; 3, 8 – редуктор;

4 – электротормоз; 5 – динамометр; 6 – гидроцилиндр; 7 – преобразователь; 9 – карданный вал

# Испытания амортизаторов

Для проведения испытаний амортизаторов применяют стенды, обеспечивающие прямолинейное возвратно-поступательное движе- ние поршня или рабочего цилиндра по закону колебаний, близкому к синусоидальному (рис. 2). Стенды должны обеспечивать возмож- ность регулировки амплитуды и частоты колебаний поршня или ци- линдра амортизатора.

Стенды должны быть оснащены аппаратурой для записи рабо- чих диаграмм амортизаторов.

Стенд для определения плавности перемещения подвижных де- талей амортизатора должен иметь:

- механизм, обеспечивающий возвратно-поступательное пере- мещение подвижных деталей амортизатора с постоянной скоростью на длине не менее 80% максимального хода;

- устройство для замера усилий сдвига подвижных деталей в начале ходов отбоя и сжатия, а также при их движении.

Рис. 2. Стенд для испытания амортизаторов

Точность стендов должна соответствовать требованиям ГОСТ Р

53816-2010.

Амортизаторы испытываются в вертикальном положении (кро- ме испытаний на герметичность, которые выполняются при горизон- тальном положении амортизатора с полностью вдвинутым штоком). Шток амортизатора должен находиться в положении, близком к среднему. При испытаниях амортизаторы устанавливаются на стенд с применением резиновых деталей, используемых на соответствую- щих автомобилях.

Рис. 3. Статические характеристики амортизаторов:

S – ход штока; F – сила; Fс – сила сопротивления ходу сжатия;

Fо – сила сопротивления ходу отбоя; Т – сила механического трения; Рв – выталкивающая сила газа газонаполненных амортизаторов;

Fп – предельное значение сил сопротивления

Амортизаторы должны соответствовать требованиям, изложен- ным в ГОСТ Р 53816-2010 и в конструкторской документации, утвер- ждённой в установленном порядке. Амортизаторы должны работать без стуков, скрипов и заеданий на всей длине полного хода поршня при любом относительном повороте подвижных деталей. Уровень шума амортизаторов при работе не должен превышать значений, ука- занных в ГОСТе. Рабочие диаграммы амортизаторов (рис. 3–7), полученные при испытаниях, и долговечность амортизаторов должны соответствовать значениям, приведённым в ГОСТе и конструкторской документации.

Из графика, приведённого на рис. 3, определяют:

- максимальные значения сил сопротивления хода сжатия и от- боя при среднем положении поршня амортизатора;

- силы механического трения;

- выталкивающую силу газа газонаполненных амортизаторов.

Рис. 4. Рабочая диаграмма испытаний амортизатора

с открывающимися клапанами отбоя и сжатия: S – ход штока; F – сила; Fс – сила сопротивления ходу сжатия; Fо – сила сопротивления ходу отбоя

Рис. 5. Рабочая диаграмма испытаний амортизатора с закрытыми клапанами отбоя и сжатия: S – ход штока; F – сила; Fс – сила сопротивления ходу сжатия; Fо – сила сопротивления ходу отбоя

По характеристикам, приведённым на рис. 4 и 5, определяют максимальные сопротивления ходов отбоя и сжатия, а также энергию (работу), поглощаемую амортизатором в течение полного цикла или отдельно энергию ходов отбоя и сжатия. Энергия представляет собой площадь рабочей диаграммы (или её части).

Характеристику амортизатора, являющуюся зависимостью сопро- тивления амортизатора от скорости перемещения поршня (рис. 6), строят по рабочим диаграммам, записанным на ходах поршня, и часто- тах, обеспечивающих максимальные скорости поршня в пределах от 0,08 до 1 м/с. В этом диапазоне должно быть записано не менее 10 ра- бочих диаграмм при температурах, указанных в ГОСТе. По записанным рабочим диаграммам определяют максимальные сопротивления отбоя и сжатия, а по величинам хода и частотам колебаний поршня – макси- мальные его скорости. По этим данным строят характеристику зависи- мости сопротивления амортизатора от скорости перемещения поршня.

Рис. 6. Зависимость сопротивления амортизатора

от скорости перемещения поршня: Fс – сила сопротивления ходу сжатия; Fо – сила сопротивления ходу отбоя; Vс – скорость перемещения поршня

Температурную характеристику амортизатора (зависимость со- противления амортизатора от температуры) строят по рабочим диа- граммам испытаний амортизатора с открывающимися клапанами от- боя и сжатия при температурах, приведённых на рис. 7. Амортизатор перед началом испытаний охлаждают до температуры –60°С, а затем работой на стенде постепенно доводят температуру до указан- ных значений и записывают рабочие диаграммы при постоянной мак-

симальной скорости. Место замера температуры приводится в конст- рукторской документации. По полученным максимальным сопротив- лениям отбоя и сжатия строят температурную характеристику.

Рис. 7. Температурная характеристика амортизатора:

Fс – сила сопротивления ходу сжатия; Fо – сила сопротивления ходу отбоя; t – температура амортизатора

# ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ ПОЛИГОНЫ

# Виды испытательных полигонов

Проверка функциональности, конструктивной безопасности и надежности транспортных средств в дорожных условиях проводится на испытательных полигонах. На специальных дорогах полигонов кон- структоры имеют возможность моделировать различные дорожные ситуации и создавать необходимые условия для испытаний.

Практически все крупнейшие иностранные производители авто- мобилей и его компонентов (шин, агрегатов трансмиссии, тормозных систем) имеют хотя бы один, а некоторые даже несколько таких поли- гонов. Помимо заводских полигонов существуют независимые испы- тательные центры, на территории которых возможно проводить сер- тификационные испытания. В случае необходимости на независимых полигонах также проводят испытания и автомобильные производите- ли, если характеристики испытательных дорог заводских полигонов не соответствуют данному виду испытаний или это выгоднее по экономи- ческим или логистическим соображениям.

Испытательные полигоны шинных компаний ориентированы на оценку управляемости, устойчивости, тормозной эффективности ав- томобилей, поперечного и продольного аквапланирования шин, слаш- плэнинга, шума шин и комфортности езды. Шинные производители имеют, как правило, дополнительные испытательные площадки для проверки шин в зимних условиях (рис. 1).

Испытательное оборудование полигонов включает в себя ком- плекс специальных дорог, а также технологическое лабораторное и вспомогательное оборудование для обеспечения процесса испытаний.

Типичный испытательный полигон представляет собой огоро- женную территорию, по периметру которой прокладывается скорост- ная кольцевая дорога для проведения пробеговых испытаний при вы-

соких скоростях движения. Внутри скоростного кольца располагаются различные испытательные трассы, участки специальных дорог, вод- ные бассейны, подъёмы разной крутизны и т.п. Полигон имеет обяза- тельно длинную прямолинейную горизонтальную дорогу (динамомет- рическую) для оценки тягово-скоростных, тормозных свойств и топ- ливной экономичности. Лабораторные корпуса полигона могут распо- лагаться как внутри периметра скоростного кольца, так и снаружи.

Рис. 1. Полигоны компании YOKOHAMA: а – летний в провинции Районг, Таиланд (площадь 169 га); б – зимний в г. Наттберге, Швеция (площадь – 40 га)

Ниже будут подробно рассмотрены особенности дорожных со- оружений и лабораторий крупных независимых испытательных поли- гонов: российского Центра испытаний НАМИ (Научный автомоторный институт) и испанского полигона IDIADA.

# Центр испытаний НАМИ (Дмитровский автополигон)

На территории РФ крупнейшим и единственным независимым по- лигоном для испытаний колесных транспортных средств является Центр испытаний НАМИ. Испытательный полигон располагается рядом с посёл- ком Автополигон недалеко от города Дмитрова (Московская область).

На полигоне НАМИ можно проводить исследования практически всех технических свойств автомобилей, прицепов, мотоциклов, вклю- чая активную и пассивную безопасность, экологию, эргономику, топ- ливную экономичность, тягово-скоростные свойства, надежность, кор- розионную стойкость и др.

Центр испытаний НАМИ является аккредитованной технической службой в рамках Женевского соглашения 1958 года и может прово- дить сертификационные испытания на соответствие  требованиям следующих международных и национальных стандартов:

- Правил ЕЭК ООН;

- ГОСТ и ГОСТ Р;

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Разнообразные климатические условия в РФ обеспечивают воз- можность проведения испытаний автомобилей и шин как в летних, так и в зимних условиях.

Площадь полигона НАМИ составляет 2500 га. Схема полигона представлена на рис. 2.

Скоростная дорога представляет собой кольцевую дорогу, пред- назначенную для проведения длительных пробеговых испытаний на форсированных по скорости режимах движения. Длина её составляет

14 км, ширина – 10 м, покрытие – асфальтобетон. Виражи дороги имеют поперечные уклоны от 4% до 10%, что позволяет двигаться ав- томобилям с равномерными скоростями более 200 км/ч. Направление движения по скоростной дороге изменяется раз в сутки для обеспече- ния равномерного износа компонентов автомобиля.

Булыжная дорога представляет собой кольцевую дорогу, пред- назначенную для проведения пробеговых испытаний автомобилей всех типов при повышенных нагрузках на подвеску, несущую систему, мосты, колеса. Движение по этой дороге обеспечивает 10–15-кратное ускорение испытаний при оценке надежности конструкции в пределах заданного ресурса. Длина её составляет 8,3 км, ширина – 7,5 м, по- крытие – валунный булыжный камень. Булыжная дорога состоит из двух полос движения. Внутренняя полоса имеет ширину 3,5 м и ими- тирует движение по обычным булыжным дорогам в хорошем состоя- нии. Внешняя полоса общей шириной 4 м имеет две колеи шириной 1,75 м с булыжным покрытием специального профиля.

Равнинная грунтовая дорога представляет собой кольцевую до- рогу, предназначенную для испытаний автомобилей в условиях, ими-

тирующих перевозки местного значения по дорогам без покрытия. Длина её составляет 18,5 км, ширина – 15 м, покрытие – глинистый и суглинистый грунт, улучшенный песчано-гравийной смесью. Равнин- ная грунтовая дорога огибает по контуру скоростную и динамометри- ческую дороги.

Рис. 2. Полигон НАМИ:

1 – лабораторно-производственная база; 2 – грунтовая дорога равнинная, кольцевая; 3 – скоростная дорога; 4 – булыжная дорога кольцевая, профилированного мощения; 5 – комплекс специальных испытательных дорог; 6 – трек со сменными неровностями (кольцевой);

7 – динамометрическая дорога; 8 – подъемы малой крутизны 4, 6, 8, 10 %;

9 – подъемы большой крутизны 30, 40, 50, 60 %; 10 – песчаный участок;

11 – бункерный участок; 12 – трасса автокросса; 13 – комплекс для испытаний автомобилей на пассивную и активную безопасность; 14 – горная дорога;

15 – грунтовая дорога тяжелая; 16 – грязевой участок; 17 – мелководный бассейн; 18 – глубоководный бассейн; 19 – щебёночная дорога; 20 – аэродинамическая труба; 21 – участок для испытаний дорожных ограждений

Тяжёлая грунтовая дорога предназначена для проведения испы- таний полноприводных грузовых автомобилей в тяжелых условиях пересеченной местности с глубокими колеями, ухабами, часто повто- ряющимися поворотами малых радиусов и крутыми подъемами. Дли- на её составляет 14,13 км, ширина – 15 м, включает 45 поворотов с радиусами 30–50 м.

Динамометрическая дорога предназначена для испытаний авто- мобилей на тягово-скоростные и тормозные свойства, топливную эко- номичность, управляемость и устойчивость. Общая длина динамо- метрической дороги составляет 5,4 км, покрытие – асфальтобетон. Основной участок дороги длиной 4,7 км прямолинейный и горизон- тальный. С одной стороны основного участка имеется круговая гори- зонтальная площадка диаметром 104 м для определения манёврен- ности, управляемости и устойчивости автомобилей. С другого конца расположены небольшой подъём (уклон до 3,5%) и разворотные пет- ли. Подъём используется для увеличения интенсивности торможения испытываемых автомобилей и облегчения их разгона по динамомет- рической дороге после разворота. Динамометрическая дорога по обе- им сторонам защищена от ветра лесными насаждениями.

Комплекс специальных испытательных дорог (рис. 3) включает участки с короткими волнами типа «стиральная доска», «бельгийская мостовая», шумосоздающий участок, булыжную мостовую с покрыти- ем специального профиля, булыжную мостовую с ровным замощени- ем, базальтовый участок, два участка с асфальтобетонным покрыти- ем, круговую площадку для оценки управляемости и устойчивости, мелководную ванну.

На дороге типа «стиральная доска» (рис. 4) определяют влия- ния резонансных колебаний и вибраций на работу и надежность раз- личных узлов автомобиля, особенно амортизаторов и упругих элемен- тов подвески, а также рулевого управления. На «бельгийской мосто- вой», воспроизводящей старинные мощеные дороги Европы, прово- дят испытания на усталостную прочность и надежность в условиях сильной тряски и вибраций. При движении по шумосоздающей дороге,

полученной специальной укладкой камней в цементобетонное осно- вание, создаются вибрации и шумы подрессоренных и неподрессо- ренных частей и шин автомобиля (рис. 5).

Рис. 3. Комплекс специальных дорог

Рис. 4. Дорога типа «стиральная доска»

Рис. 5. Шумосоздающая дорога

Булыжная дорога с ровным замощением предназначена для ис- пытаний на плавность хода автомобилей всех типов, а специального профиля – грузовых автомобилей всех типов и автомобилей повы- шенной проходимости. На двух дорогах с асфальтобетонным покры- тием проверяют тягово-скоростные и тормозные свойства, управляе- мость, по ним могут двигаться вспомогательные автомобили с наблю- дателями, аппаратурой  или с устройствами  для дистанционного управления при испытании автомобилей.

Для оценки тормозных свойств автомобилей с АБС комплекс специальных испытательных дорог включает в себя участки дорог с различным коэффициентом сцепления.

Для искусственного создания покрытия с низким коэффициентом сцепления используется участок дороги, покрытый базальтовой плит- кой и увлажняемый водой (рис. 6).

Рис. 6. Искусственное покрытие с низким коэффициентом сцепления – увлажнённая базальтовая плитка

Базальтовая плитка прямоугольной формы отлита из магмати- ческой породы – базальта, расплавленного при 1400°C. Плитки раз- мером 200×200 мм толщиной 40 мм (производство – Чехия) имеют две дренажные канавки, расположенные крестообразно, которые слу- жат для отвода избытка влаги с целью предотвращения эффекта ак- вапланирования. Ориентировочный коэффициент сцепления, дости- гаемый на таком покрытии, составляет 0,23–0,30. Прямолинейный го-

ризонтальный участок, покрытый базальтовой плиткой, имеет длину

250 м, ширину 5 м.

Параллельно участку, покрытому базальтовой плиткой, имеется такой же ширины участок с покрытием «заглаженный бетон». Коэф- фициент сцепления, развиваемый на увлажнённом «заглаженном бе- тоне», составляет 0,50–0,60. Устанавливая объект испытаний одним бортом на участок, покрытый базальтовой плиткой, другим – на «за- глаженный бетон», имитируется покрытие типа «микст». Покрытие до- рог с различным коэффициентом сцепления нужно поддерживать во влажном состоянии. При любых условиях толщина водяной пленки должна оставаться постоянной, при этом не допускается образование сухих «островков» при высокой температуре окружающего воздуха или слоя воды на поверхности дороги при выпадении осадков или от чрезмерной интенсивности полива.

На автополигоне для этого установлена система водополива (рис. 6). Вода из артезианской скважины подается в глубоководную ванну рабочим объемом 190 м3 и закачивается двумя последователь- но включенными насосами в магистральный трубопровод диаметром 150 мм под избыточным давлением 0,6 МПа. Насосы модели ЦНСА 60–132, производительность одного насоса 63 м3/час. Из магистраль- ного трубопровода протяженностью 1330 м вода распределяется че- рез задвижки по четырем секциям с помощью отводных рукавов диа- метром 80 мм. Четыре секции с трубами диаметром 70 мм оснащены стаканами с внутренней резьбой 11/4" под установку форсунок, шесть на секцию с шагом 10,4 м. Каждая секция может включаться раздель- но. Площадь орошаемого дорожного покрытия с различными коэффи- циентами сцепления составляет 2250 м2. Протяженность увлажняе- мой дороги – 250 м.

Для распыления воды применены форсунки американской фир- мы T-BIRD моделей Т-30 или Т-40. Форсунки Т-BIRD (рис. 6) создают одноструйное распыление воды с помощью сопла, перемещающегося по сектору на угол 180°, при этом обеспечивается равномерное осаж- дение воды на единицу поверхности дороги. Количество выпавшей

воды на поверхность дороги равняется объему стока, при этом покры- тие остается мокрым при расходе воды через одну  форсунку 1,8÷  1,9 м3/ч и давлении 0,4 МПа. Обеспечивается полив дороги по всей ширине проезжей части. При использовании 24 форсунок Т-BIRD ван- ны объемом 190 м3 хватит на 4 часа непрерывной работы.

Круговая площадка для оценки управляемости и устойчивости имеет диаметр 120 м, асфальтобетонное покрытие и базальтовый сектор радиусом 50 м и шириной 5 м.

Мелководный бассейн (рис. 7) максимальной глубиной 20 см предназначен для проверки эффективности работы тормозов автомо- биля в увлажненном состоянии, герметичности основания кузова и работы электрооборудования в случае забрызгивания его водой.

Рис. 7. Мелководный бассейн	Рис. 8. Глубоководный бассейн

Глубоководный бассейн (рис. 8) максимальной глубиной 1,8 м служит для испытаний автомобилей на преодоление брода, оценки герметичности агрегатов и других эксплуатационных свойств при дви- жении с погружением разного уровня. Общая длина бассейна – 78 м, ширина – 4,5 м.

Грязевой участок (грязевая ванна) переменной глубины со сло- ем грязи различной консистенции предназначен для имитации тяже- лых дорожных условий. В грязевой ванне проводятся испытания на проходимость, качество сцепления шин с грунтом, эффективность и надежность тормозных механизмов. Общая длина – 40 м, глубина слоя грязи – до 50 см, ширина – 5 м.

Песчаный участок имитирует местность с песчаным грунтом и предназначен для сравнительной оценки проходимости автомобилей на подвижных песках и рыхлых грунтах, а также для пробеговых испы- таний автомобилей повышенной проходимости.

Пылевую камеру используют для оценки герметичности кабин, кузовов автомобилей и их агрегатов.

Трек со сменными препятствиями предназначен для испытаний рам и несущих систем автомобилей на прочность и долговечность при действующих знакопеременных скручивающих моментах. Коэффици- ент ускорения, получаемый при испытаниях на этом треке, составляет

150. Трек имеет два горизонтальных отрезка шириной 5 м, соединён- ных друг с другом в кольцевую трассу. Сменные препятствия устанав- ливаются на поверхности трека в «шахматном порядке» и фиксируют- ся от смещения штифтами в полотне дороги. Для двухосных автомо- билей используются препятствия в виде сегментов цилиндра, для трёхосных – трапециевидной формы (рис. 9).

Рис. 9. Трек со сменными препятствиями

Комплекс подъемов малой крутизны предназначен для опреде- ления тягово-скоростных свойств автомобилей всех типов, а также для испытаний на долговечность, надежность тормозных  систем, трансмиссий и других агрегатов в условиях, имитирующих сильно пе-

ресеченную местность. В этот комплекс входят подъемы крутизной 4, 6, 8 и 10%. На подъеме с уклоном 8% имеется базальтовый участок для оценки противобуксовочных систем.

На комплексе подъемов большой крутизны (30, 40, 50 и 60%) оп- ределяют максимальные подъемы, преодолеваемые автомобилями, эффективность тормозных систем, работоспособность систем пита- ния и смазки двигателей на уклонах, испытывают лебедки и проводят ряд других экспериментов (рис. 10). Два подъема крутизной 12 и 16% предназначены для проверки эффективности стояночных тормо- зов автомобилей и автопоездов.

Рис. 10. Комплекс подъемов большой крутизны

С подъемами объединена в общий испытательный маршрут так называемая «горная дорога замкнутого контура», состоящая из ряда криволинейных участков с различными радиусами закруглений  (20– 80 м). Трасса предназначена для проведения пробеговых испытаний на надежность (долговечность) автомобилей в условиях повышенных нагрузок на узлы трансмиссии, тормозные системы, шины, испытания по общей оценке устойчивости и управляемости автомобилей, а также топливной экономичности и тягово-скоростных свойств в условиях ав- тотранспортных перевозок на горных маршрутах. Общая протяжен- ность дороги – 1517 м, ширина полосы покрытия – 7…9 м.

Дорожно-бункерный комплекс предназначен для испытаний ав- томобилей-самосвалов	путем	многократно	повторяющихся	циклов

«погрузка–движение»	на	коротком	участке	«разгрузка–движение–

погрузка».

В комплекс для испытаний автомобилей на пассивную и активную безопасность (Отделение безопасности автомобилей – ОБА) входят:

- лаборатория тормозной динамики;

- лаборатория управляемости;

- лаборатория шин и колёс;

- лаборатория пассивной безопасности;

- лаборатория эргономики.

Рис. 11. Испытание на фронтальное столкновение с деформируемым препятствием

Лаборатория пассивной безопасности имеет специальный уча- сток для  испытаний  автомобиля  на фронтальное  столкновение («краш-тест») (рис. 11). Участок оснащён разгонной полосой, де- формируемым или жестким препятствием, аппаратурой для видео- фиксации процесса испытаний. Разгон автомобиля перед столкнове- нием осуществляется с помощью буксирного тросового устройства. Также в лаборатории для испытаний имеются:

- специальная тележка заданной массы с ударной поверхностью для испытаний при боковом столкновении или наезде сзади;

- стенд для статических испытаний крепления ремней и сидений;

- маятниковый копер для исследования ударно-прочностных свойств кабин грузовых автомобилей;

- разгонная катапульта для испытаний детских удерживающих сидений.

В лаборатории управляемости для оценки статической устойчи- вости автомобилей имеется стенд-опрокидыватель (рис. 12).

Рис. 12. Испытание автомобиля на статическую устойчивость