Практические занятия

# 1. СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

# Особенности стендовых испытаний

Преимущества стендовых испытаний:

- Возможность точного соблюдения условий испытаний и хоро- шая воспроизводимость результатов испытаний. Доступность интер- фейса между испытательным стендом и объектом испытаний с точки зрения измерительной техники позволяет достичь высокой прозрач- ности условий испытаний. К уже имеющимся датчикам, которыми ос- нащён стенд, можно установить дополнительные датчики, чтобы точ- но фиксировать условия испытаний (например, температуры деталей, окружающей среды и контактных поверхностей в дополнение к изме- рениям углов, перемещений, сил и моментов, осуществляемыми дат- чиками стенда). Кроме того, измерительная техника, используемая во время стендовых испытаний, как правило, дешевле, чем приборы, ис- пользуемые во время дорожных испытаний.

- Точная настройка и поддержание эксплуатационного режима. Это обеспечивает необходимую полноту получаемой эксперимен- тальной информации. Например, поддержание постоянных скоростей и моментов при стендовых испытаниях, что при дорожных испытаниях или недостижимо или связано с более высокими, чем при стендовых испытаниях, затратами.

- Исключение помех. В условиях стендовых испытаний можно исследовать только те характеристики автомобиля, которые требуют- ся экспериментатору, исключая влияние окружающей среды, других характеристик автомобилей и т.д. на результаты эксперимента.

- Воспроизводимость результатов измерений. Важное свойство, которое позволяет при повторном выполнении эксперимента точно воссоздать условия его проведения.

- Экономия средств. Значительные инвестиции, которые необ- ходимо вложить в испытательное оснащение и специально оборудо- ванные помещения, окупаются благодаря интенсификации испыта-

ний (например, циклов, которые могут продолжаться 24 часа и бо- лее). Возможны испытания, которые не требуют постоянного наблю- дения за их ходом.

Недостатки стендовых испытаний:

- Недостаточная достоверность воспроизведения реальных ус- ловий эксплуатации. Это основной недостаток стендовых испытаний. Испытательные стенды никогда точно не отражают условия эксплуа- тации реального автомобиля. Если бы можно было точно воссоздать условия дорожных испытаний, тогда стендовые испытания полноком- плектных автомобилей не были бы экономически выгодны. При про- ведении стендовых испытаний приходится учитывать заранее уста- новленные отклонения от реальных условий. Например, это касается работы упругих элементов, исследований характеристик шин, способа крепления автомобиля на стенде, который нарушает работу подвески.

- Не всегда возможно перенесение результатов испытаний ком- понентов на характеристики полнокомплектного автомобиля. Напри- мер, характеристики амортизаторов, которые испытываются отдель- но, меняются при установке на автомобиль из-за работы остальных элементов подвески.

- Невозможно добиться правильной работы динамических сис- тем автомобиля на статических стендах. Это относится к активным подвескам или системам стабилизации.

Лабораторно-исследовательские испытательные  стенды предназначены для проведения исследовательских и конструкторско- доводочных испытаний.

Технологические испытательные стенды предназначены для испытаний и контроля качества продукции на всех этапах ее изго- товления.

Диагностические испытательные стенды предназначены для проверки и анализа состояния автомобилей и его агрегатов в процес- се эксплуатации.

На стендах испытываются:

- полнокомплектные автомобили;

- отдельные детали, узлы и агрегаты автомобиля в отдельности;

- отдельные детали, узлы и агрегаты автомобиля в составе пол- нокомплектного автомобиля.

# Испытания автомобилей

# на стендах с беговыми барабанами или роликами

Наиболее широко в настоящее время стендовые испытания применяются для определения соответствия вновь выпускаемого ав- томобиля экологическому классу, который устанавливается после оп- ределения суммарного содержания вредных веществ в отработавших газах за время определенного ездового цикла. В этом случае наибо- лее ярко проявляются преимущества стендовых испытаний, такие как: точные настройка и поддержание эксплуатационного режима, исклю- чение помех, воспроизводимость результатов измерений. Выбросы вредных веществ определяются в процессе ездового цикла, который включает в себя пуск двигателя при определённой температуре с дальнейшим чередованием разгонов, остановок, замедлений, движе- ний с постоянной скоростью различной длительности.

Для того чтобы обеспечить ездовой цикл, стенд должен обла- дать определёнными характеристиками:

- Соответствовать автомобилю по тяговым и скоростным харак- теристикам. Если тяговые характеристики автомобиля размещаются внутри поля, ограниченного внешней характеристикой стенда, то он обеспечит необходимые тяговый и скоростной режимы.

- Имитация инерционных масс автомобиля при неустановив- шихся режимах движения, которые возникают при динамических ис- пытаниях. Возможность имитировать инерционные массы определя- ется таким параметром стенда, как имитируемые маховые массы. Важно, чтобы их диапазон и плавность регулирования соответствова- ли инерционным массам испытываемых автомобилей. Обеспечивает- ся системой управления стендом.

- Имитация на стенде реальных дорожных нагрузок. Обеспечи- вается системой управления стендом.

На стендах для испытаний полнокомплектных автомобилей их колёса устанавливаются на вращающиеся круглые катки (барабаны или ролики), а кузов удерживается от смещения относительно непод- вижного основания расчалками (рис. 1).

Все многообразие стендов с беговыми барабанами можно раз- делить на группы по способу поглощения энергии, вырабатываемой автомобилем и его силовой установкой:

- инерционный;

- с гидродинамическим тормозом;

- с вихретоковым (индукторным) тормозом;

- с гидронасосом;

- с фрикционным тормозом;

- с электродвигателем-генератором.

Рис. 1. Установка автомобиля на стенд с беговыми барабанами

Инерционный стенд не имеет нагрузочного устройства для по- глощения мощности. Вычисление мощности происходит на основе времени, которое затрачивает автомобиль, раскручивая барабаны, преодолевая момент инерции этих барабанов. Барабаны обычно большого диаметра – от 700 мм и больше, поэтому стенды данного типа размещаются ниже уровня пола. Время раскрутки барабанов прямо пропорционально крутящему моменту, развиваемому двигате-

лем, поэтому их вес подбирают в зависимости от мощности двигате- лей испытываемых автомобилей. Инерционный стенд не имеет воз- можности регулировки нагрузки на колёса в стационарном режиме, поэтому может использоваться только для замера крутящего момента на колесах и в настоящее время практически не применяется.

Нагрузочное устройство в виде гидродинамического тормоза представляет собой статор из алюминиевого сплава, внутри которого вращается ротор, создающий движение жидкости. При компактном объёме может создавать нагрузку несколько сот киловатт. В качестве рабочего тела часто используется вода. В зависимости от количества подаваемой и сливаемой воды меняется нагрузка, создаваемая рото- ром. Вода при этом нагревается, и важно избежать накипи внутри на- грузочного устройства. Объём подаваемой воды должен быть доста- точно большим, а температура низкой, чтобы избежать кавитацию и поломку насоса. Использование данных динамометрических стендов целесообразно при наличии в помещении воды и канализации, а так- же отсутствия отрицательных температур воздуха (мороза).

Вихретоковый (индукторный) тормоз представляет собой не- сколько дисков, расположенных на роторе тормоза. В статоре тормоза располагаются электромагниты. Они создают магнитное поле, которое порождает вихревые токи в дисках ротора. Вихревые токи противо- действуют изменению магнитного поля, что приводит к появлению тормозящего эффекта. В зависимости от подаваемого тока на катушки изменяется сопротивление вращению дисков. В результате действия вихревых токов происходит разогрев дисков и обмоток электромагни- тов. При малых мощностях охлаждение диска обычно воздушное, за счёт вентилируемых перегородок внутри него. При больших мощно- стях применяется  жидкостное  охлаждение. Напряжение питания стенда – 220–380 вольт. Имеет компактную систему управления с ма- лыми токами потребления.

Нагрузка на стенды с гидронасосом выполняется с помощью гидравлического масляного насоса. Данные стенды более устойчивы к перегреву, чем стенды с водяными насосами.

Фрикционный тормоз представляет собой обычные дисковые или барабанные тормоза от грузового автомобиля. При большой на- грузке они перегреваются, что требует дополнительного охлаждения. Из-за небольшого срока службы практически не применяются в со- временных стендах.

Роль нагрузочного устройства для мощностного стенда с элек- тродвигателем-генератором (электромашинный агрегат) выполняет либо асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и частотно регулируемым питанием обмоток статора или двигатель по- стоянного тока с регулированием тока в обмотках возбуждения. В ре- жиме торможения электромашинный агрегат работает в генераторном режиме. Энергия торможения рекуперируется в сеть. Главным досто- инством электромашинных агрегатов является их обратимость, т.е. возможность работы как в генераторном, так и в моторном режиме. Необходимость работы в моторном режиме возникает, например, при имитации торможения автомобиля двигателем, при определении ме- ханических потерь в трансмиссии, определении эффективности тор- мозных механизмов. Беговые барабаны соединены с электродвигате- лями через понижающий редуктор с возможностью переключения пе- редач. В зависимости от требований передач может быть одна или две. Передаточные  отношения  подбираются  под конкретный вид транспортного средства. В зависимости от включенной передачи ме- няется внешняя характеристика стенда. Первая передача обеспечи- вает испытания грузовых автомобилей с меньшими скоростями и большим тяговым усилием, на второй передаче увеличивается скоро- стной диапазон и уменьшается тяговое усилие.

Требования к автомобилю, топливу, режимам испытаний и точности измерений указываются в соответствующих нормативных документах.

Скорость транспортного средства определяется  по скорости вращения барабана или ролика (переднего барабана или ролика в том случае, если стенд имеет два барабана или ролика). Фактически пройденное транспортным средством расстояние измеряется по дви- жению вращающегося барабана или ролика (переднего барабана или

ролика в том случае, если стенд имеет два барабана или ролика). Инерционная система регулируется таким образом, чтобы можно бы- ло получить общую инерцию вращающихся масс, соответствующую контрольной массе испытываемого автомобиля.

Во время испытания транспортное средство должно находиться примерно в горизонтальном положении, чтобы избежать любых ано- малий в распределении топлива. На транспортное средство направ- ляется с переменной скоростью поток воздуха. Скорость подачи воз- духа является такой, чтобы в рабочих пределах от 10 км/ч до, по крайней мере, 50 км/ч линейная скорость воздуха на выходе воздухо- дувки составляла приблизительно ± 5 км/ч от скорости соответствую- щего барабана. Ускорение должно выполняться таким образом, чтобы его величина была по возможности постоянной на всем протяжении данной фазы ездового цикла. Любое замедление в рамках городского цикла выполняется снятием ноги с педали акселератора, причем сце- пление остается включенным. Сцепление следует выключать без ис- пользования рычага переключения передач на более высокой из ука- занных ниже скоростей: 10 км/ч или скорость, соответствующая часто- те вращения коленчатого вала двигателя в режиме холостого хода. Любое замедление в рамках внегородского цикла выполняется сняти- ем ноги с педали акселератора, причем сцепление остается включен- ным. Для последующего замедления сцепление следует выключать без использования рычага переключения передач на скорости 50 км/ч. Режим постоянной скорости достигается путем удержания акселера- тора в неизменном положении. На рис. 2 показан пример испыта- тельного цикла.

Динамометрический стенд должен воспроизводить общее со- противление поступательному движению по дороге между скоростями 10 км/ч и 120 км/ч.

Усилие, поглощённое тормозами и в результате внутреннего трения динамометрического стенда при скоростях в пределах 0-120 км/ч, определяется расчётным способом.

Поскольку испытательный цикл имеет фазы движения накатом, необходимо так отрегулировать нагружение автомобиля на стенде,

чтобы он замедлялся так же, как и на реальной дороге. Для этого про- водятся дорожные испытания, в которых по определённой методике определяется время движения накатом в установленном диапазоне скоростей, затем по формулам, приведённым в нормативных доку- ментах, регламентирующих проведение  испытаний, определяется мощность потерь на движение автомобиля. Затем автомобиль уста- навливается на стенд, мощность потерь корректируется с учетом ис- ходных условий окружающей среды и с помощью системы управления стенда добиваются получения такого же времени выбега автомобиля, как в дорожных условиях.

Скорость (км/ч)

Первая часть

Вторая часть

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

BS 0

Простой городской цикл

ЕS

195

195

195

195

Время (с)

1180

BS: Начало отбора проб; запуск двигателя	ЕS: Окончание отбора проб

400

Рис. 2. Пример испытательного цикла, реализуемого на стенде

После выполнения вышеперечисленных подготовительных опе- раций проводятся испытания на определение массы выбросов вред- ных веществ.

# 2. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Сертификация – определение и официально подтверждение со- ответствия показателей эксплуатационных свойств и качества авто- мобиля требованиям и нормативам международных и (или) нацио- нальных нормативно-технических документов с целью выдачи разре- шения установленной формы на эксплуатацию автомобиля в соответ- ствующей стране.

Цель сертификации – подтверждение соответствия качествен- ных характеристик автомобиля или его запасных частей стандартам качества: соблюдение требований по безопасности, экологической чистоте, охране здоровья и имущества граждан от вредных воздейст- вий, нанесения ущерба.

Сертификационные испытания – испытания автомобиля или его компонентов, выполняемые уполномоченными организациями при их сертификации.

На территории РФ действует технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств ТР ТС 018/2011 (далее по тексту Технический регламент). Технический регламент уста- навливает перечень требований к новым автомобилям, ввозимым или изготавливаемым на территории нашей страны. Технический регламент также устанавливает требования к автомобилям, находящимся в экс- плуатации или подвергаемым процедуре переоборудования.

Разрешающий эксплуатацию документ на компонент автомоби- ля носит название «Сертификат соответствия» и оформляется Орга- нами по сертификации после прохождения сертификационных испы- таний или этого компонента, или всего автомобиля в целом.

Разрешающий эксплуатацию документ на новый автомобиль се- рийного производства носит название «Одобрение типа транспортно- го средства» (ОТТС) и оформляется Органами по сертификации по- сле прохождения автомобилем сертификационных испытаний.

«Тип транспортного средства (шасси, компонента)» – транспорт- ные средства (шасси, компоненты) с общими конструктивными при-

знаками, зафиксированными в техническом описании, изготовленные одним изготовителем.

Разрешающий эксплуатацию документ на единичный автомо- биль носит название «Свидетельство о безопасности конструкции» и оформляется Испытательными лабораториями после прохождения автомобилем сертификационных испытаний.

В настоящее время на долю сертификационных испытаний при- ходится до 70% всего объема испытаний.

Объём сертификационных испытаний новых автомобилей опре- деляется исходя из установленного перечня технических требований к различным механическим транспортным средствам (табл. 4.1). Пере- чень технических требований включает в себя Правила ЕЭК ООН (Ев- ропейская экономическая комиссия организации объединённых на- ций), Глобальные технические правила и пункты Приложения № 3 к Техническому регламенту.

Правила ЕЭК ООН представляют собой специально разрабо- танные технические правила для гармонизации требований к автомо- бильной технике в европейских странах. Соответствие автомобилей Правилам ЕЭК ООН подтверждается в странах, подписавших Женев- ское соглашение 1958 года о принятии единообразных условий офи- циального утверждения предметов оборудования и частей механиче- ских транспортных средств. Россия также присоединилась к Женев- скому соглашению в 1987 г.

Каждое Правило ЕЭК ООН включает в себя область примене- ния, определения терминов, содержание, нормативы, методы испыта- ний и процедуры оформления.

Глобальные технические правила представляют собой даль- нейший этап разработки единообразных технических требований к механическим транспортным средствам во всем мире. Структура их соответствует структуре Правил ЕЭК ООН.

3. Метрологическое обеспечение

испытательного процесса

Под измерением понимается нахождение опытным путём с по- мощью технических средств значений физической величины, которые выбираются из принятой шкалы делений.

При измерении сложных процессов, быстротекущих явлений не- посредственное сравнение со шкалой затруднительно. В таких случа- ях измеряемые параметры преобразуются в другие величины (пре- имущественно в электрические) и сравниваются с новыми единицами измерения.

Измеряемая величина, определяемая функционированием объ- екта измерения, воздействует на первичный элемент, где происходит преобразование её в пропорциональный электрический сигнал. С вы- хода первичного преобразователя сигнал поступает последовательно в ряд промежуточных преобразователей, в которых выполняются дальнейшие масштабные, функциональные и другие преобразования с обработкой и вычислением конечного результата. Конечным эле- ментом измерительной системы является устройство запоминания, хранения и выдачи (при необходимости) полученной информации.

Путь, который проходят электрические сигналы полезной ин- формации в процессе своего преобразования, называется измери- тельным трактом, измерительным каналом или каналом информации. В общем случае в процессе измерения определяется числовое значение «X», показывающее во сколько раз или насколько измеряе-

мая величина «A» отличается от единицы измерения «a»:

Х = А/а или Х = А – а.

По способу получения числового значения «X» различаются прямые, косвенные и совокупные методы измерения.

Прямые измерения заключаются в непосредственном сравнении измеряемой величины с мерой, в том числе путём использования из-

мерительных приборов, проградуированных в единицах измерения данной физической величины.

В практике измерений прямые методы осуществляются:

    - методом непосредственной оценки с помощью мер или изме- рительных приборов (например, длину – линейкой, давление – мано- метром, температуру – термометром и т.д.);

    - дифференциальным (разностным) способом, когда числовое значение получают как разность между измеряемой и известной ве- личинами (например, разность давлений – дифференциальным ма- нометром и т.д.);

    - нулевым методом, когда действие измеряемой величины уравновешивается действием известной физической величины (на- пример, падение напряжения на тензодатчике – потенциометром, ве- са детали – гирями на весах и т.д.);

    - методом совпадений или совмещений, когда равномерно че- редующиеся сигналы, характеризующие измеряемую величину, срав- ниваются с сигналами заранее известной физической величины (на- пример, частоту и амплитуду колебательного процесса можно сравни- вать с таблицей, в которую занесены уже измеренные такие характе- ристики для различных процессов).

Косвенные методы заключаются в определении числового зна- чения измеряемой величины путём математической обработки пря- мых измерений нескольких величин, связанных с искомой величиной известным математическим выражением. Например, для определения скорости автомобиля прямыми методами определяют пройденный путь S (км) и время t (ч), за которое автомобиль прошёл этот путь, а затем вычисляют скорость (км/ч).

Косвенные методы используются, когда искомую величину не- возможно или сложно измерить непосредственно. Большинство изме- рений в автомобилях – косвенные.

Совокупные методы заключаются в определении числового зна- чения измеряемой величины путём вычислений по результатам пря- мых измерений одной или нескольких величин, выполненных в раз- личных условиях эксперимента.

Даже самое тщательное проведение измерений не позволяет получать истинное значение измеряемой величины. Любой результат измерения содержит определённые искажения из-за наличия погреш- ностей, присущих самому средству измерений, выбранному методу и методике измерения, внешних воздействий и т.д.

Погрешности измерений подразделяются по следующим при- знакам:

- по способу выражения – абсолютные и относительные;

- по характеру проявления – систематические и случайные;

- по условиям изменения измеряемой величины – статические и динамические;

- по способу обработки данных – среднеарифметические и среднеквадратические.

Погрешность результата измерений в значительной мере зави- сит от погрешности средств измерений – так называемая приборная составляющая суммарной погрешности.

Теоретически погрешность X средств измерений – это раз- ность между показанием прибора и истинным значением измеряе- мой величины:

X = Xn – X,

где Xn – показание прибора, а X – истинное значение измеряемой величины.

Наибольшее значение (по абсолютной величине) погрешности называется абсолютной погрешностью. На практике, в связи с тем что истинное значение величины остается неизвестным, вместо него пользуются действительным значением величины, полученной при помощи более точного средства измерений.

Погрешности средств измерений классифицируются по:

- характеру проявления – систематические и случайные;

- отношению к условиям применения – основные и дополни- тельные;

- отношению к измеряемой величине – динамические и стати- ческие;

- способу выражения – абсолютные, относительные и приве- денные.

Основная погрешность – это погрешность средств измерений в нормальных условиях применения (условиях, установленных норма- тивно-технической документацией).

Дополнительная погрешность – это составляющая погрешности средств измерений, возникающая вследствие отклонения одной из влияющих величин от её нормального значения.

Относительная погрешность – это погрешность средств измере- ний, выраженная отношением абсолютной погрешности к действи- тельному значению физической величины.

В общем виде относительную погрешность n можно предста- вить следующим выражением:

n = ±Xn/Xn,

где Xn – абсолютная погрешность прибора; Xn – показание прибора.

Приведенная погрешность – это относительная погрешность, определяемая отношением абсолютной погрешности измерительного прибора к нормирующему значению XN. Нормирующее значение – это условно принятое значение, равное или верхнему пределу измерений, или диапазону измерений, или длине шкалы, или другим значениям.

Приведенная погрешность Z определяется по выражению:

Z = ±Xn/XN.

Оборудование для измерения физической величины подбирает- ся с учётом его метрологических и динамических характеристик.

Метрологическими характеристиками называются тестируемые числовые показатели точности прибора, которые должны учитываться при его выборе и при составлении измерительной схемы. Метрологи- ческие характеристики определяют погрешности статических измере- ний, а динамические характеристики обеспечивают необходимое бы- стродействие для измерения процессов, изменяющихся во времени.

К основным метрологическим характеристикам измерительных устройств относятся:

- класс точности;

- вариация показаний;

- чувствительность;

- пределы измерения;

- перегрузочная способность;

- собственное потребление энергии.

Класс точности системы или прибора – это обобщённая харак- теристика, определяемая пределами основных и дополнительных по- грешностей, а также другими свойствами средств измерений, влияю- щих на точность результатов. В общем случае класс точности прибо- ра показывает допустимую статическую погрешность средства изме- рений при нормальных условиях (окружающая температура должна быть в пределах 20°С ± 5°С, атмосферное давление – в пределах  760 мм рт. ст. ± 20 мм рт. ст., влажность – около 60% ± 20%, напряже- ние, частота и др. должны соответствовать значениям, указанным в нормативно-технической документации). Эта погрешность выражается через приведённую погрешность.

Основная погрешность прибора – это наибольшая разность ме- жду показаниями прибора и действительным значением измеряемой величины. Она определяется образцовыми приборами (эталонными мерами) при нормальных условиях.

Общетехнические приборы делятся на 4 класса точности: 0,2; 0,5; 1,5; 2,5. Электроизмерительные приборы делятся на 8 классов

точности: 0,05;  0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0. Информационно- измерительные и  радиотелеизмерительные   системы   делятся   на 7 классов точности: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5. Класс точности, на- пример, 1,5, показывает, что для данного прибора приведенная по- грешность допускается в пределах 1,5%.

Погрешности, вызванные изменениями условий опыта по срав- нению с нормальными, называются дополнительными.

Вариацией показаний называется наибольшая разность показа- ний прибора относительно образцового при многократных повторени- ях статических измерений.

Вариация  показаний  характеризует  степень  устойчивости  (ста-

бильности) показаний прибора, изменение которой объясняется необра-

тимыми процессами в механизмах прибора – трением в опорах подвиж- ных частей, остаточной деформацией пружин, люфтами и т.п. Вариация показаний не характеризует погрешность статических измерений.

В мостах переменного тока, компенсаторах, магазинах сопро- тивлений и ёмкостей дополнительно присутствуют статические по- грешности, пропорциональные значению измеряемой величины. Они вызываются изменением коэффициента усиления усилителя, недо- компенсацией, изменением сопротивления и т.п.

Статические погрешности выражаются в единицах измерения и называются погрешностями чувствительности.

Чувствительностью K прибора или измерительной цепи называется отношение приращения показания прибора da к изменению приращения измеряемой величины dx, вызвавшему это приращение: K = da/dx.

С чувствительностью нельзя отождествлять порог чувствитель- ности, то есть наименьшее значение измеряемой величины, которое вызывает отклонение указателя прибора. Например, для силоизмери- телей порог чувствительности – это наименьшая нагрузка, выводящая прибор из равновесия, а для оптических приборов показателем, тож- дественным порогу чувствительности, является разрешающая спо- собность прибора, то есть число делений единицы измерения, укла- дывающееся в полосу погрешности прибора.

Чувствительность измерительной цепи представляет собой про- изведение чувствительностей всех элементов системы.

Пониженная чувствительность увеличивает погрешности изме- рения, а излишне высокая чувствительность усложняет измерение, увеличивает время настройки и успокоения приборов, понижает поме- хозащищённость.

Пределы измерения, то есть рабочий диапазон шкалы прибора, всегда следует учитывать при выборе аппаратуры.

Класс точности прибора определяется относительно верхнего предела шкалы. Поэтому для небольших значений измеряемой вели- чины нельзя использовать прибор с большим пределом измерений, ибо это увеличивает погрешность.

Перегрузочная способность прибора – это уровень, выше ко- торого нельзя допускать возникающие перегрузки измеряемой ве- личины.

Каждый прибор потребляет энергию на трение в механизмах, на перемагничивание сердечников, на рассеяние энергии в сопротивле- ниях и токоведущих цепях. Эта энергия отбирается от объекта изме- рения и нарушает режим его работы. Собственное потребление энер- гии колеблется от нескольких микроватт до нескольких десятков  ватт в электроизмерителях, и поэтому его необходимо учитывать при со- ставлении измерительных схем для уменьшения потерь.

Все электронные приборы имеют малое собственное потребле- ние энергии, так как они имеют большое входное сопротивление при малой ёмкости. Иногда в таких приборах предусматриваются собст- венные источники питания.

Большинство процессов, измеряемых при испытаниях автомо- билей, имеют случайный или детерминированный колебательный ха- рактер. Поэтому в практике испытаний часто приходится измерять ве- личины, изменяющиеся во времени.

При прохождении измеряемого сигнала через измерительную систему происходит потеря энергии, сопровождающаяся уменьшени- ем амплитуды выходного сигнала (если отсутствуют резонансные яв- ления). Инерционность электрических, механических, гидравлических, пневматических и других устройств, а также наличие нелинейных элементов измерительных систем задерживает сигнал, в результате чего происходит сдвиг фазы колебательного процесса на выходе из- мерительной системы относительно входного сигнала.

Амплитудные и фазовые искажения ведут к динамическим по- грешностям измерений. Характер и величина этих погрешностей оп- ределяются динамическими характеристиками измерительных уст- ройств. При подготовке аппаратуры к испытаниям необходимо оцени- вать динамические характеристики переходного процесса и частотные характеристики (амплитудно-частотную и фазочастотную) измеряемо- го колебательного процесса.

Числовыми параметрами отдельных динамических характери- стик измерительной системы служат:

- параметры переходного (временного) процесса;

- параметры колебательного процесса;

- коэффициент усиления системы;

- полоса пропускаемых частот, частота среза, частота собствен- ных колебаний.

Переходная (временная) характеристика измерительной цепи представляет собой реакцию на выходе системы, вызванную подачей на её вход единичного ступенчатого воздействия. Единичное ступен- чатое воздействие – это сигнал, который мгновенно возрастает от ну- ля до единицы и далее остаётся неизменным. В зависимости от инер- ционности и параметров системы измерения переходный процесс может протекать различно, как показано на рис. 1 (постепенно воз- растая или в виде затухающих колебаний).

Рис. 1. Переходная характеристика: Т – постоянная времени; Тп – время переходного процесса;

 – статическая ошибка установившегося режима

Реакция системы на единичный импульс носит название им- пульсной (весовой) характеристики. Единичный импульс – это мате- матическая идеализация предельно короткого импульсного сигнала,

то есть это импульс, площадь которого равна единице при длительно- сти, равной нулю, и высоте, равной бесконечности.

Время переходного процесса Тп определяет промежуток време- ни, в течение которого измерительная система отображает изменив- шееся установившееся значение сигнала.

Характеристикой быстродействия измерительной системы явля- ется постоянная времени Т. Это время, равное времени переходного процесса, протекающего с максимальной для данного измерительного устройства скоростью. Эта характеристика определяется инерционно- стью системы, на рис. 7.1 она графически получается пересечением касательной к кривой переходного процесса с горизонталью на уровне единичной амплитуды процесса. Статическая ошибка установившего- ся режима определяется величиной .

Частотные характеристики описывают установившиеся, вынуж- денные колебания сигнала на выходе, вызванные гармоническим воз- действием на входе.

Когда на вход системы поступает гармонический сигнал, то по окончании переходного процесса на выходе системы получится сиг- нал гармонической формы с той же частотой, что и входные колеба- ния, но с другой амплитудой и фазой.

Если при фиксированной амплитуде входных колебаний посте- пенно изменять частоту и определять установившиеся значения ам- плитуды и фазы выходных колебаний для различных частот, можно получить зависимость от частоты отношения амплитуд и сдвига фаз выходных колебаний. Эти зависимости называются соответственно амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) и фазо-частотной ха- рактеристикой (ФЧХ).

При статических испытаниях, когда частота колебаний входного сигнала равна нулю, амплитудно-частотная характеристика представ- ляет собой коэффициент усиления системы. По мере увеличения час- тоты коэффициент уменьшается до нуля, то есть происходит значи- тельное уменьшение сигнала на выходе.

При равенстве амплитуд колебаний измеряемого сигнала на входе и выходе частота колебаний называется частотой среза. При

дальнейшем увеличении частоты сигнал на входе затухает и при ка- кой-то высокой частоте полностью теряется, то есть система не про- пускает сигнал.

В информационно-измерительных системах частотой среза счи- тается частота, при которой произошла 5-процентная потеря сигнала.

Диапазон частот, который ограничивается частотой среза, назы- вается полосой пропускания частот.

В измерительных системах модулем амплитудно-частотной ха- рактеристики называется отношение амплитуды на выходе при дина- мическом режиме работы к амплитуде на выходе при статическом ре- жиме, то есть динамической погрешностью системы.