Лабораторные работы

по дисциплине СДМ и О

1. Изучение конструкций валковых дробилок

1.1. Область применения и классификация

Основным рабочим элементом валковой дробилки является вращающийся на горизонтальной оси цилиндрический валок. Подлежащий дроблению материал подается сверху, затягивается между валками или валком и футеровкой камеры дробления и в результате этого дробится.

Валковые дробилки бывают одно-, двух-, трех- и четырех- валковые. Четырехвалковую дробилку в ряде случаев можно рассматривать как две двухвалковые, смонтированные в одном корпусе.

Поверхности валков бывают гладкие, рифленые, ребристые и зубчатые длинно- и короткозубчатые (длиннозубчатые — при высоте зуба более 0,1 диаметра, валка, короткозубчатые при высоте зуба менее 0,1 диаметра валка). Сочетание дробящих поверхностей может быть различным: например, оба валка могут иметь гладкую поверхность или один гладкую, другой — рифленую. Дробилки с гладкими и рифлеными валками обычно применяют для дробления материалов средней прочности (до МПа); дробилки е зубчатыми валками применяют для измельчения каменного угля и подобных материалов малой прочности (до МПа). Крупность продукта дробления валковой дробилки зависит как от размера выходной щели между валками, так и от типа поверхности рабочих органов. В мировой практике валковые дробилки используют, как правило, на заключительных стадиях дробления (среднее и мелкое дробление).

Существенным недостатком валковых дробилок является интенсивное и неравномерное изнашивание рабочих поверхностей валков (бандажей) при обработке прочных и абразивных горных пород. Бандаж изнашивается в основном в средней части валка, что не дает возможности поддерживать стабильный размер выходной щели по всей ее длине. Кроме того, валковые дробилки обладают сравнительно невысокой удельной производительностью.

Тем не менее анализ зарубежного опыта показывает большое распространение валковых дробилок различных конструкций для дробления самых разнообразных материалов, особенно в составе передвижных дробильно-сортировочных установок. Это объясняется тем, что валковые дробилки наиболее приспособлены для переработки очень распространенных материалов, склонных к налипанию или содержащих липкие включения. Во время работы дробилок налипший на поверхность валков материал срезается очистными скребками и при необходимости отводится в сторону. Применение дробилок других типов на переработке таких материалов или вообще невозможно, или вызывает частые простои, связанные с длительной и трудоемкой работой по очистке камеры дробления. Возможность перерабатывать материалы, склонные к налипанию на рабочих органах, выгодно отличает валковые дробилки от других типов дробильного оборудования.

1.2. Основные конструктивные схемы

Одновалковые дробилки

Основные конструктивные схемы валковых дробилок приведены на рис.1.

Схему 1, где камера дробления образована поверхностями валка и неподвижной футеровки, применяют при зубчатом валке. Одновалковую зубчатую дробилку используют для дробления угля, агломерата и др. Дробилка состоит из зубчатого валка и колосниковой решетки, шарнирно подвешенной в верхней части рамы. Нижний конец колосниковой решетки притянут пружиной к регулируемому упору, что позволяет изменять зазор между зубьями и колосниковой решеткой и предохраняет дробилку от полосок при попадании недробимых предметов.

Для дробления агломерата на агломерационных фабриках в ряде случаев длиннозубчатые валки устанавливают непосредственно над колосниковой решеткой, по которой движутся пласты агломерата, причем зубья валка проходят в зазоры между колосниками (рис. 2).

Рис. 1 Основные конструктивные схемы валковых дробилок

В табл. 1 приведена техническая характеристика отечественных одновалковых длиннозубчатых дробилок.

Указанные в таблице дробилки предназначены для дробления горячего агломерата температурой 600—850°С и поэтому для отвода теплоты, поступающей к цапфам вала при непосредственном контакте ротора с горячим агломератом, вал выполняют полым, и в нем предусмотрена циркуляция воды для охлаждения.

Таблица 1

Одновалковые длиннозубчатые дробилки

| Показатель | СМД-1 | СМД-2А | СМД-3Б |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры валка, мм: диаметр длина Частота вращения валика, об/мин Наибольшие размеры куска питания (агломерата), мм Размер куска после дробления, мм Ориентировочная производительность, т/ч Мощность двигателя, кВт Масса дробилки, т (без электродвигателя) | 1200 2100 3,2 250х1000х х2000 200 80 30 22,3 | 1300 2700 4,7 250х1300х х2500 До 150 200 55 27,8 | 1300 4200 3; 4,5; 6; 9 400х1500х х4000 До 150 800-900 40; 60; 90; 125 52,7 |

Станина представляет собой сварную конструкцию из листового проката, в нижней ее части расположены сменные колосники, а боковые стенки облицованы износостойкими плитами. Вал ротора установлен на подшипниках качения. На валу насажены звездочки и дистанционные втулки.

Рис. 2. Одновалковая зубчатая дробилка

1-корпус; 2-вал; 3-отбойная плита; 4-зубчатый венец; 5-колосники

При работе дробилки ротор захватывает звездочками поступающий в дробилку «пирог» агломерата, дробит его на куски и продавливает в зазоры колосниковой решетки.

По схемам 2 и 3 (см. рис. 1) выполнены валковые дробилки, принципиально отличающиеся от всех других конструкций. Валки этих дробилок связаны с валом не жестко, а укреплены шарнирно на эксцентричной его части.

По схеме 2 выполнена валково-щековая дробилка-гранулятор «Гравилор» фирмы АБМ (Франция). На эксцентриковом валу на роликовых подшипниках закреплен валок, облицованный бандажом с треугольными рифлениями. Верхняя часть неподвижной щеки подвешена на оси, соединенной с боковыми стенками корпуса. Нижняя часть щеки опирается на распорную плиту, состоящую из двух частей, которые соединены между собой болтами. Болты служат предохранителями и срезаются при попадании в камеру дробления недробимых предметов. Распорная плита упирается в регулировочное устройство, что позволяет регулировать зазор между ней и валком. Машина предназначена для приготовления мелкого щебня с повышенным содержанием зерен кубообразной формы.

Фирма АБМ рекламировала две модели валковой дробилки-гранулятора «Гравилор» с загрузочным отверстием длиной 400 и 800 мм и одинаковым для обеих моделей валков диаметром 550 мм. Частота вращения вала 500 об/мин.

В схеме 3 две камеры дробления, поверхность рабочих органов гладкая. По сравнению с дробилкой, выполненной по схеме 2, узел крепления валка не имеет принципиальных отличий, а наличие двух камер дробления примерно в 2 раза увеличивает производительность машины.

Фирма Визерхютте (ФРГ) одно время усиленно рекламировала дробилку «Ротекс», выполненную по данной схеме. Дробилка «Ротекс» снабжена двойным предохранительным устройством: приводной шкив связан с эксцентриковым валом посредством фрикционной муфты, ограничивающей момент, а между щекой и корпусом дробилки расположены предварительно напряженные спиральные пружины, сжимающиеся при попадании недробимых предметов. Фирма освоила производство трех моделей дробилки «Ротекс» (D x L): 300 x 330,  500 x 540 и 800 x 850 мм.

Фирма Вестингауз (США) также изготовила подобную дробилку с валками размерами 800 x 600 мм, в которой использовалась гидравлика как для изменения размера выходной щели, так и для предохранения машины при попадании недробимых предметов.

ВНИИстройдормаш провел исследования дробилки данной конструкции. Эксперименты показали, что при определенных режимах такая дробилка может обеспечить приготовление щебня размером до 20 мм с содержанием лещадных зерен до 15%, что соответствовало требованиям действующего в то время ГОСТа на щебень. Однако было установлено, что дробилка легко запрессовывается влажным материалом, а в продукте дробления содержится до 40—45% зерен переизмельченного материала (меньше 5 мм), что для конкретных условий производства товарного щебня нежелательно.

Схема 4 (см. рис. 6.1) применена в валково-щековой дробилке, впервые предложенной фирмой Даймонд (США) для передвижных дробильно-сортировочных установок. На общей раме смонтированы подвижная и неподвижная щеки, а также валок. Подвижная щека имеет сложное движение. Привод валка связан цепной передачей с эксцентриковым валом подвижной щеки. Материал поступает в камеру дробления, образованную неподвижной и подвижной щеками, раздробленный материал поступает на вторую стадию дробления — между вращающимся валком и нижней частью той же подвижной щеки. В эту же камеру дробления может дополнительно подаваться мелкий материал.

По данным фирмы, использование такой дробилки на 30—40% снижало вес всей установки. Фирма освоила выпуск трех моделей дробилок размерами B x L x D; 250x510x510; 250x760x510 и 250x 1000x560 мм, однако эксплуатация показала, что данные дробилки имеют низкую надежность и поэтому выпуск их ограничен.

2. Двухвалковые дробилки

Наиболее распространена двухвалковая дробилка, принципиальная схема которой показана на рис. 1 (схема 5). По ней изготовляют большинство отечественных и зарубежных валковых дробилок. Валки вращаются навстречу один другому, захватывают и дробят попавший между ними материал, раздавливая его и частично истирая. Иногда для увеличения истирающего эффекта, необходимого при измельчении некоторых материалов, валкам сообщают разную окружную скорость.

Корпуса подшипников вала одного из валков опираются на пружины и могут перемещаться. В результате этого при попадании недробимого предмета один валок может отойти от другого и пропустить недробимый предмет, после чего под действием пружин возвратиться в исходное положение. Имеются конструкции, в которых предпружинены оба валка. Их применяют там, где в исходном материале много недробимых включений. Техническая характеристика отечественных двухвалковых дробилок приведена в табл. 2.

Привод валков осуществляется так, как показано на рис. 3.

Широко распространенная до последнего времени «традиционная» двухвалковая дробилка (рис. 4), выполнена по схеме, приведенной на рис. 3, а. Шкив 2 (см. рис. 4) дробилки приводится во вращение электродвигателем, далее через одноступенчатый редуктор, закрытый кожухом 8, вращение передается первому рифленому валку 3, корпуса подшипников которого неподвижно прикреплены к раме 1 дробилки. Подшипники 7 второго гладкого валка 4 прижаты к упору амортизационными пружинами 5 и могут перемещаться, сжимая пружины, увеличивая зазор между валками и пропуская недробимый предмет. Вращение от первого (ведущего) валка передается второму (ведомому) валку с помощью шестерен с удлиненными зубьями, допускающими изменение межцентрового расстояния между валами валков. Шестерни вращаются в масляной ванне и закрыты кожухом 6.

Таблица 2

Техническая характеристика отечественных

двухвалковых дробилок

| Показатель | Валковые дробилки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с гладкими валками |  |  |  |  | с рифлеными и гладкими валками |
| Размер бандажа, мм: диаметр длина Максимальная крупность исходного материала, мм Пределы регулирования выходной щели, мм Частота вращения валком, об/мин Окружная скорость валков, м/с Мощность электродвигателя, кВт Производительность, м3/ч, не менее при выходной щели: минимальной максимальной Масса, т | 400 250 20 2-12 200 4,2 2х4,5 2,7 16,2 2,2 | 600 400 30 2-14 180 5,6 2х7,5 4,3 30,2 3,4 | 800 500 40 4-16 150 6,2 28 10,8 43,0 12,5 | 1000 550 50 4-18 100 5,2 40 11,9 53,5 15,9 | 1500 600 75 4-20 83 6,5 55 13,0 65,0 32,4 | 600 400 60 10-30 175 5,5 20 18 54 3,33 |

В последнее время появилось конструктивные решения, в которых каждый валок приводится от электродвигателя или через редуктор  и карданные вали. Есть и другие решения.

Отечественная валковая дробилка, выполненная по схеме, приведенной на рис. 3, б, имеет два валка, один из которых гладкий, другой — рифленый. Подшипники одного из валков прикреплены к корпусу 5 дробилки, подшипники другого — к подвижной раме 3, соединенной шарниром 4 с корпусом.

В верхней части корпус и рама связаны между собой предохранительным механизмом 1, состоящим из системы тяг и пружин, позволяющих регулировать зазор между валками, а также допускающих расхождение валков при попадании недробимого предмета. В этом случае валок вместе с подвижной рамой и установленным на ней электродвигателем поворачивается вокруг шарнира, и зазор между валками увеличивается. После прохождения недробимого предмета пружины возвращают валок в первоначальное положение. Усилие, необходимое для дробления материала, обеспечивается предварительным поджатием пружин.

Рис. 3. Варианты привода валков двухвалковых дробилок: 1-шкив; 2-шестеренчатая передача; 3-редуктор; 4-кардан; 5-электродвигатель

Привод каждого валка осуществляется клиноременной передачей от индивидуальных электродвигателей 2, установленных на корпусе и подвижной раме, поэтому при расхождении валков межцентровое расстояние клиноременной передачи не изменяется.

Рис. 4. Двухвалковая дробилка с рифленым

и гладким валками

3. Изучение конструкций грохотов и классификаторов

Исходная горная масса, поступающая из карьеров на дробильно-сортировочное предприятие, и продукт дробления дробилок представляют собой зерновые смеси, состоящие из различных по размеру частиц – от пылевидных до кусков размером 300…1200 мм. Зерновые смеси разделяют на фракции по крупности частиц. Разделение осуществляется двумя методами: сортировкой на просеивающей поверхности с калиброванными отверстиями – грохочением; сортировкой в жидкой или газообразной среде в результате различной скорости осаждения частиц разной крупности – классификацией.

Грохочение применяется в промышленности для разделения частиц и кусков размером более 3 мм, редко до 1 мм; классификация – для разделения песков на фракции, т.е. для частиц размером менее 3 мм. Соответствующее этим процессам оборудование получило название грохоты и классификаторы.

В нерудной промышленности применяют одномассовые инерционные грохоты с дебалансным вибровозбудителем. Грохоты предназначаются для грохочения сыпучих материалов с насыпной плотностью до 2,8 т/м3.

В зависимости от насыпной плотности сортируемого материала 1,4; 1,8 и 2,8 т/м3 грохоты соответственно разделяют на три типа: лёгкие (Л), средние (С) и тяжелые (Т). Грохоты также принято подразделять по траектории движения: с круговыми или близкими к ним (И) колебаниями, с прямолинейными (С) колебаниями. Грохоты с круговыми колебаниями или близкими к ним выполняют наклонными (10…30º), а с прямолинейными и близкими к прямолинейным – горизонтальными или слабонаклонными (0…5º).

1.1. Грохоты

Общий вид колосникового инерционного грохота тяжелого типа (ГИТ) СМД-113 приведен на рис. 1.

Рис. 1. Колосниковый инерционный грохот тяжёлого типа (ГИТ) СМД-113

Грохот состоит из короба 1; колосников 2; установленных двумя ступенями; вибровозбудителя 5; привода 4 и пружинных опор 3. Короб металлический, коробчатой формы; боковые стенки соединены между собой поперечными связями и трубой вибровозбудителя. Последняя также служит защитой вала от изнашивания.

Колосники крепят в коробе специальными скобами, обеспечивающими быстрый их съем и установку. Щель между колосниками в направлении движения материала расширяется, благодаря чему они не забиваются камнями.

Грохот приводится в колебательное движение дебалансным вибровозбудителем, состоящим из горизонтального вала 3, вращающегося в подшипниках, и дебалансов 4, установленных на концах вала. Привод осуществляется через клиноременную передачу 5. Шкив 1 вибровозбудителя устанавливают эксцентрично относительно оси вала грохота 2 таким образом, чтобы при работе в установившемся режиме его ось оставалась в пространстве неподвижной.

Подвеска из цилиндрических пружин расположена в специальных поворотных кронштейнах, закрепленных на коробе, этим достигается возможность установки грохота под различным углом наклона.

Наклонные среднего типа виброгрохоты (ГИС) предназначены для окончательной сортировки щебня. Их конструкция отличается просеивающей поверхностью и способами ее крепления. В качестве просеивающих поверхностей используют проволочные из металлической сетки сита или решета из синтетических материалов.

Грохоты с прямолинейными колебаниями типа ГСС и горизонтальным расположением сит отличаются в основном конструкцией вибровозбудителя, который состоит из двух валов с дебалансными грузами, вращающимися синхронно и синфазно в противоположных направлениях.

Валы могут быть связаны между собой с помощью зубчатой передачи (рис. 1) или чисто динамически. В первом случае такие грохоты называются самобалансными и имеют привод на один из валов; во втором – самосинхронизирующимися и имеют привод на каждый из валов. При вращении валов на коробе грохота возбуждаются гармонические прямолинейные колебания, направленные под углом к поверхности сита 35…45º.

Грохоты типа ГСС благодаря меньшим установочным размерам по высоте получили применение на передвижных дробильно-сортировочных установках. Техническая характеристика грохотов приведена в табл. 1.

Таблица 1

Техническая характеристика грохотов

| Показатели | ГСС-32 (СМД-107) | ГИТ-42 (СМД-113) | ГИС-42 (СМД-148) | ГИС-52 (СМД-121) | ГИС-62 (СМД-125) | ГИС-72 (СМД-157) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры просеивающей поверхности, мм: ширина длина Размеры загружаемого материала, мм Число ярусов сит Угол наклона просеивающей поверхности Частота колебаний, Гц Амплитуда колебаний, мм Установленная мощность, кВт Габаритные размеры, мм длина ширина высота Масса, кг | 1250 3000 до 100 2 0 12,5 9 5,5 3750 1930 1500 2200 | 1500 3000 до 1000 1 10-30 13,3 3,5-4 17 3050 2200 1500 5600 | 1500 3750 200 2 10-25 16,0 4-4,2 10 4500 2400 1300 3300 | 17500 4500 200 2 10-25 15,0 4-4,2 17 5080 2440 1230 3800 | 2000 5000 150 2 10-25 15,0 4-4,2 17 5880 2620 1390 5650 | 2500 6000 150 2 10-25 16,5 4 30 6700 3036 3250 9000 |

Виброгрохоты широко используют для промывки материалов от засорения илистыми и пылевидными частицами, а также для обезвоживания щебня. Выпускают также специальные вибрационные виброобезвоживатели.

1.2. Классификаторы

Классификаторы предназначены для разделения исходного материала на две или несколько фракций различной крупности с помощью жидкой или газообразной среды. Процесс разделения материала происходит благодаря различию скоростей стесненного падения крупных и мелких частиц, взвешенных в покоящейся или движущейся среде. Водная классификация осуществляется в механических и гидравлических классификаторах; классификация в воздушной среде – в пневматических классификаторах или воздушных сепараторах.

Классификаторы в промышленности нерудных строительных материалов предназначены в основном для разделения песков по крупности или выделения из песков мелкой фракции (0,14 мм), а также для промывки и обезвоживания мелкозернистого материала.

Среди механических получили наибольшее распространение спиральные классификаторы, которые состоят из промывочной ванны, устанавливаемой наклонно, и одной или двух спиралей, размещаемых в ванне. На верхнем конце вала спирали устанавливают привод, на нижнем - механизм подъема спирали. Подъем спирали позволяет производить пуск классификатора под нагрузкой без очистки ванны от песков. Техническая характеристика спиральных классификаторов приводится в табл. 2.

Исходный материал подают вместе с водой в нижнюю часть ванны. Крупные частицы оседают на дне ванны; мелкие, взмучиваемые вращением спирали, - непрерывно выносятся с потоками воды через порог ванны в слив. Крупные частицы спиралью перемещаются в верхнюю часть ванны, обезвоживаются и разгружаются через отверстие на дне ванны.

Производительность (т/ч) спиральных классификаторов для песка определяют по формуле

где m - число спиралей; D - диаметр спирали, м; n - частота вращения спирали, мин-1; - плотность классифицируемого материала, т/м3;  - коэффициент, учитывающий угол наклона ванны :

º, ………………………14      15      16      17      18     19      20

, ……………………   1,12   1,10   1,06   1,03   1,00  0,97  0,94

Таблица 2

Техническая характеристика спиральных классификаторов

| Показатели | КС1-3х30 | КС1-48х45 | КС1-7,5х55 | КС1-12х65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр спирали, мм Длина ванны, мм | 300 3000 | 480 4500 | 750 5500 | 1200 6500 |
| Число спиралей | 1 |  |  |  |
| Частота вращения спирали, мин-1 | 25,0 | 12,0 | 7,8 | 8,5 |
| Крупность зерен, поступающих в слив, мм | 0,83-0,155 |  |  |  |
| Установленная мощность, кВт | 1,1; 0,55 | 3,0; 0,55 |  | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 3920 795 942 | 5440 985 1292 | 7100 1280 1542 | 7610 1675 1675 |
| Масса, кг | 775 | 1230 | 2250 | 5480 |