Лекции

по дисциплине СДМ и О

Введение

Подъем промышленного и сельскохозяйственного производства, непрерывное увеличение грузовых и пассажирских перевозок, рост производственных, административных и культурных связей требуют значительного развития автомобильного транспорта и дорожной сети. Для выполнения этих работ необходимо огромное количество дорожно-строительных материалов. Для устройства только 1 км дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием (при ширине проезжей части 7 м) необходимо примерно 2200 м3 щебня, 1500 м3 песка, 100 т минерального порошка, 90 т битума.

Для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и сооружений применяют разнообразные природные и искусственные материалы. Природные строительные материалы добывают в местах их образования, обычно в верхних слоях земной коры. В большинстве случаев они могут быть использованы без сложной дополнительной переработки например, глина, песок, гравий, природные асфальты и др. Сравнительно несложная добыча и механическая обработка имеют цель придать материалу только нужные размеры, форму, состояние поверхности.

Искусственные строительные материалы изготавливают по специальной технологии из природного сырья или отходов промышленности, из смеси разных материалов, причем свойства исходных составляющих претерпевают физико-химические изменения, в результате чего получается новый материал с новыми свойствами, отличающийся от исходного сырья. Так, в результате обжига отформованных изделий из глин получают кирпич, черепицу, трубы; обжигом мергеля и последующим помолом продуктов обжига изготовляют цемент; после уплотнения смеси щебня, песка, цемента и воды и последующего отвердевания смеси получают цементобетон.

В процессе работы инженеру приходится систематически решать задачи, связанные со строительными материалами, так как скорость строительства, качество и стоимость работ связаны с их наличием и правильным применением. Необходимо отметить, что большинство случаев (более 70 %) преждевременного разрушения сооружений обусловлено низким качеством и неправильным применением строительных материалов, нарушением технологии их переработки, изготовления из них конструкций и изделий.

При приемке материалов, поступающих на объекты в готовом виде, задача инженера сводится к умению проверить качество, организовать их правильную перевозку, хранение и использование. При добыче, переработке и изготовлении материалов на месте строительства (например, каменных материалов, различных бетонов) инженер организует и руководит работами в карьерах, на бетонных заводах, полигонах и базах. В этом случае необходимо не только глубоко знать свойства исходного сырья, но и умело организовать технологию производства материалов. Наряду с этим инженер обязан организовать систематический текущий контроль производства материалов и изделий, их хранение и использование. На основе глубоких знаний свойств материалов, опираясь на законы физики, химии, механики, он в каждом конкретном случае должен правильно выбрать материал, определить наиболее целесообразные технологические приемы, обеспечивающие создание прочного, долговечного и экономного сооружения. Это достаточно сложные инженерные задачи, требующие творческого подхода к ним.

Лекция 1

2. Машины и оборудование для измельчения

нерудных материалов

2.1. Общие сведения

Процесс измельчения характеризуется крупностью исходного материала, поступающего на измельчение, крупностью и зерновым составом продукта измельчения и степенью измельчения. Крупность каждого куска смеси характеризуется его линейными размерами: длиной l, шириной b и толщиной c, а также диаметром д. Он может равняться среднеарифметическому значению длины, ширины и толщины куска, т. е. d = (а + b + с)/3, среднегеометрическому значению этих величин, т. е. d = (аbс)1/3, или диаметру окружности, описанной вокруг ширины и толщины куска

d = (b2 + c2)1/2.

Крупность массы горной породы, поступающей на измельчение, зависит от процентного содержания в ней кусков различного размера, т. е. от ее зернового состава. Зерновой состав массы может определяться по ее поверхности путем использования планограмм и фотопланограмм, по которым определяется суммарная площадь, занимаемая кусками различной крупности. При этом относительная площадь (в %), занимаемая кусками определенного размера, принимается равной относительному содержанию кусков той же крупности в горной массе. Тогда крупность исходной массы будет характеризоваться средневзвешенным размером (м)

Dсв = (d1ɤ1 + d2ɤ2 + …+ dnɤn)/100,

где di — крупность кусков, м;  ɤi — содержание этих кусков в горной массе, %.

Зерновой состав продукта измельчения определяется рассевом материала на наборе сит с круглыми отверстиями, шаг которых равен 5 мм при Dmax=40 мм и 10 мм при Dmax=100 мм. Масса материала (кг), подвергаемого рассеву, связана с наибольшим размером кусков dтах зависимостью Мпр=0,02d2тах + 0.5dтак. В результате рассева материал разделяется на классы, каждый из которых взвешивается, после чего определяется его процентное содержание в общей массе продукта. Для получения более точных результатов рассев производят несколько раз и затем определяют среднеарифметические значения одномерных классов. По полученным выражениям строят кривую зернового состава (рис. 2.1). По оси абсцисс откладывают размер отверстий сит, по оси ординат — содержание материала, крупнее данного диаметра.

Рис.2.1. График зернового состава готового продукта

По крупности исходного материала D и продукта измельчения d различают следующие виды измельчения:

Дробление:                     D, мм                                     d, мм

крупное…………………..1200…1500                             100…300

среднее……………………100…300                                  30…100

мелкое……………………..30…100                                     5…30

Помол:

грубый……………………  5…30                                        0.1…5

тонкий……………………..0.1…5                                     0.05…0.1

сверхтонкий …………… менее 0.1                                 менее 0.05

Степень измельчения материала i представляет собой отношение размера кусков исходного материала к размеру кусков продукта измельчения:

i = D/d,

причем величинами D и d могут быть как максимальные размеры кусков, так и средневзвешенные размеры исходного материала и продукта измельчения. В последнем случае значения i поручаются наиболее точными. Степень измельчения изменяется в широких пределах: при дроблении — от 3 до 20, а при помоле достигает 1000.

2.2. Основы теории процесса измельчения

Горные породы, подвергаемые измельчению, представляют собой сложные полиминеральные среды, в которых зерна отдельных минералов связаны между собой силами сцепления. Различают два вида сил сцепления — силы, действующие внутри зерен (внутрикристаллические), и силы, действующие между зернами (межкристаллические). Наибольшее влияние на эффективность измельчения оказывает вторая группа сил, так как разрушение отдельных кусков происходит по наиболее слабым местам — плоскостям спайности. Значение этих сил определяется разнообразными факторами и не поддается точному определению. Кроме того, энергоемкость процесса измельчения в дробильных машинах зависит от размеров, формы и однородности кусков, их физико-механических свойств, влажности и т. д. Поэтому конечной целью теоретических исследований процессов измельчения является получение (в общем виде) зависимостей между расходуемой энергией и отдельными  характеристиками измельчаемого материала.

Наиболее известными гипотезами, устанавливающими такие зависимости, являются теории дробления Риттингера и Кирпичева — Кика. Теория Риттингера (1867) устанавливает взаимосвязь между работой, затраченной на измельчение материала, и вновь образованной при этом поверхностью кусков, т.е.

A = k∙ΔS,

где А — работа, затраченная на измельчение, Н∙м, k — коэффициент пропорциональности, Н/м; ΔS — величина вновь образованной поверхности, м2.

Экспериментального подтверждения данной гипотезы Риттингер не привел, но предложил методику определения величины вновь образованной поверхности. С этой целью измельчению подвергались куски кубической формы, разрушение которых происходило по взаимно перпендикулярным плоскостям. Обозначив длину ребра исходного куска через D и степень измельчения через i, получим: при i1 = 2 (рис. 1.3,а) кусок разделяется тремя взаимно перпендикулярными плоскостями. В результате деления получится 23=8 кубиков. Следовательно, вновь образованная поверхность ΔS = 8∙6(D/2)2-6D2=6D2 и может быть записана в виде ΔS=6D2(i1 – 1). Работа измельчения А1=k∙6D2(i1-1) = k1∙(i1-1). При i=3 (рис. 1.3,6) кусок разделяется шестью взаимно перпендикулярными плоскостями. В результате деления получается 33=27 кубиков. Вновь образованная поверхность ΔS = 27∙6(D/3)2-6D2=12D2 и может быть записана в виде ΔS=6D2(i2 – 1). Работа измельчения А2=k∙6D2(i2-1) = k1∙(i2-1). Следовательно, при степенях измельчения in и im следует

An/Am = (in-1)/(im-1).

При больших степенях измельчения получим

An/Am = in/im.

При измельчении объема материала V (м3) в кусках, средневзвешенный размер которых Dсв, число таких кусков равно         V/ D3св. Учитывая, что на разрушение одного куска затрачивается работа А=k∙6D2св(i-1), на измельчение объема материала потребуется работа А=k∙6D2св(i-1)/ V/ D3 св = k∙6(i-1)/ V/ D св. Приняв плотность материала равной ρ, на разрушение материала массой m затратится работа

A = 6k ∙(i-1) ∙ m  / ρ ∙ Dсв

или

A = kR ∙(i-1) ∙ m  /  Dсв .

Рис. 2.2 Схема разрушения куска по теории Риттингера:

а – при i =2; б – при i =3

В этой зависимости является необходимым определение коэффициента kR , что снижает ее практическое значение.

Теория Кирпичева — Кика устанавливает зависимость между расходуемой на измельчение работой А и объемом V (массой т) разрушаемых тел.

В 1874 г. проф. В. Л. Кирпичев впервые сформулировал закон подобия для тел, находящихся в упругом состоянии, согласно которому

А1/А2 = V1/V2 = т1/т2.

В 1885 г. проф. Кик опубликовал работу, в которой закон подобия В. Л. Кирпичева был распространен на область пластических деформаций хрупких материалов, что вполне допустимо. Согласно ей работа, затрачиваемая на измельчение, А=σ2V/(2Е), где σ — напряжение, возникающее при разрушении материала, Н/м2; V — объем измельчаемого куска, м3; Е — модуль упругости, Н/м2.

Учитывая, что физико-механические свойства конкретного материала являются величиной постоянной, закон Кирпичева — Кика может быть записан в следующем виде:

А=kV.

Согласно этому закону работа измельчения одного куска кубической формы с длиной ребра D равна А=kD3. При измельчении материала массой т и плотностью ρ в кусках крупностью Dсв методика определения работы разрушения аналогична рассмотренной ранее в теории Риттингера. Следовательно, А = kD2cвт/(ρD3св)=kт/ρ=kV.

Ввиду того что k/ρ для данного материала является величиной постоянной,

А=k1т.

Общим недостатком рассмотренных теорий является то, что каждая из них учитывает лишь часть затрачиваемой в процессе измельчения энергии: первая — на непосредственное образование новых поверхностей, возникающих за пределом упругости (пластичности); вторая — на упругую деформацию измельчаемого материала. Поэтому в последующем было распространено мнение, что каждая из гипотез справедлива для различных стадий измельчения: теория Риттингера не учитывает затрат энергии на упругую деформацию материала и поэтому справедлива для процесса помола, где происходит интенсивное образование новых поверхностей; наоборот, теория. Кирпичева — Кика предполагает, что основная часть работы измельчения затрачивается на упругую деформацию материала,  происходящую  при дроблении.

Эти теории дополняют друг друга, так как в реальном процессе измельчения горных пород одновременно происходят процессы деформации материала и образования новых поверхностей. В 1940 г. П. А. Ребиндер предложил формулу расхода энергии при измельчении материала, которая объединяет рассмотренные выше теории:

А=k1ΔV + k2ΔS,

где k2 и k1 — коэффициенты пропорциональности; ΔV — объем деформированного материала; ΔS — вновь образованная поверхность. Недостатком данной формулы является отсутствие методики определения коэффициентов.

В 1951 г. Ф. Бонд выдвинул гипотезу процесса измельчения, в которой математически объединил теорию Риттингера и Кирпичева — Кика. Теория Ф. Бонда была представлена А.К.Рундквистом в виде следующей зависимости:

A = kpin-1m/Dcрn-1.

Подставляя в эту зависимость значения п, равные 2; 1,5 и 1, можно получить выражения законов Риттингера, Бонда и Кирпичева — Кика соответственно.

Анализируя рассмотренные гипотезы, следует отметить, что ни одна из них не является универсальной: одни учитывают расход энергии на преодоление упругих деформаций в материале (гипотеза Кирпичева — Кика), другие увязывают расход энергии с конечными результатами процесса — степенью измельчения (гипотезы Риттингера и Бонда). Условностью рассмотренных гипотез является исследование процесса разрушения тел правильной геометрической формы под действием равномерно распределенных сжимающих нагрузок. Однако, как показывают многочисленные исследования процесса измельчения, в дробильно-помольных машинах разрушение материала происходит под действием сосредоточенных нагрузок, что значительно меняет ход процесса. В связи с этим непосредственное использование гипотез измельчения для технико-экономического и конструктивного расчета дробильно-помольных машин весьма затруднено и требует введения поправочных коэффициентов, получаемых, как правило, экспериментально.

2.3. Классификация машин и оборудования для измельчения материалов

Измельчение горных пород может производиться механическим, физическим и химическим способами. Наиболее распространен механический способ, при котором материал разрушается в машине под воздействием движущегося рабочего органа. На материал могут действовать нагрузки от раздавливания, излома, удара, раскалывания и истирания. При раздавливании происходит сжатие материала между двумя плоскими дробящими органами (рис. 2.3,а); при ударе — столкновение материала с дробящим органом (рис. 2.3,6); при раскалывании — сжатие материала между расположенными напротив друг друга острыми гранями дробящих органов (рис. 2.3,в); при разламывании — сжатие материала между расположенными в шахматном порядке острыми гранями дробящих органов (рис. 2.3,г); при истирании — трение разрушаемого материала о дробящий орган (рис. 2.3,д).

Рис. 2.3. Схемы воздействия внешних нагрузок на

измельчаемый материал

Рис. 2.4 Схемы дробилок

В реальных условиях эти нагрузки действуют на материал в различных сочетаниях.

Измельчение механическим способом производится в дробилках и мельницах в зависимости от крупности исходного материала. Дробилки

Рис.2.5 Схемы мельниц:

а – барабанная, вращающаяся с мелющими телами; б – тоже, вибрационная; в – барабанная, вращающаяся с самоизмельчение частиц о стенки барабана; г – роликомаятниковая

Измельчение механическим способом производится в дробилках и мельницах в зависимости от крупности исходного материала. Дробилки классифицируются по конструкции и принципу действия на следующие типы: щековые (рис. 2.4, а), в которых дробление материала происходит между двумя щеками под действием раздавливающих, раскалывающих и истирающих нагрузок; конусные (рис. 2.4, б), в которых материал дробится между двумя коническими поверхностями, одна из которых совершает круговые колебательные движения эксцентрично по отношению к другой под действием раздавливающих, изламывающих и истирающих нагрузок; валковые (рис. 2.4, в), в которых материал дробится между вращающимися навстречу друг другу валками под действием раздавливающих и истирающих нагрузок; ударного действия, которые подразделяются на две группы: молотковые (рис. 2.4, г) и роторные (рис. 2.4, д). В первых материал дробится под ударами шарнирно подвешенных молотков, а также истиранием о стенки корпуса и колосниковую решетку. В роторных дробилках материал дробится под ударами билов, жестко закрепленных на роторе, при ударе кусков об отбойные плиты, а также при соударении кусков.

Помольное оборудование (мельницы) по конструкции и принципу действия классифицируются на следующие виды: барабанные (рис. 2.5,а...в), в которых материал измельчается внутри вращающегося или вибрирующего барабана с помощью мелющих тел (шары, стержни, ролики) или при соударении частиц материала между собой под действием ударных и истирающих нагрузок, с повышенной скоростью движения рабочих органов (рис. 2.5,г) — среднеходовые шаровые, валковые и роликомаятниковые, в которых измельчение материала происходит между рабочим органом мельницы и каким-либо основанием путем раздавливания и частичного истирания.

Лекция 2

3. Щековые дробилки

3.1. Классификация и область применения

Щековые дробилки применяются для крупного и среднего дробления пород высокой и средней прочности (σв250 МПа). Рабочий процесс щековых дробилок происходит в камере дробления - замкнутом пространстве, образованном подвижной и неподвижной щеками. Разрушение кусков материала осуществляется при сближении подвижной и неподвижной щек (рабочий ход); продвижение кусков по высоте камеры дробления и выход раздробленного материала из нее происходят при отходе подвижной щеки от неподвижной (холостой ход). Следовательно, щековые дробилки являются машинами циклического действия, у которых цикл соответствует одному обороту приводного вала.

Рис.3.1 Кинематические схемы щековых дробилок

В зависимости от кинематической схемы щековые дробилки подразделяются на две основные группы: с простым (рис. 3.1,а) и сложным (рис.3.1,6) движением подвижной щеки. У дробилок с простым качанием щеки вращательное движение эксцентрикового приводного вала преобразуется с помощью шатуна и распорных плит в качательное движение подвижной щеки, подвешенной на неподвижной оси; при этом траектории точек подвижной щеки представляют собой дуги окружностей с центром в точке подвеса. У дробилок со сложным качанием щеки последняя подвешена непосредственно на эксцентриковом приводном валу, а в нижней части шарнирно соединена с распорной плитой, что обеспечивает точкам ее поверхности движение по замкнутым траекториям. В верхней части камеры дробления траектории представляют собой эллипсы, близкие по форме к окружности; в нижней части —вытянутые эллипсы. Для сравнения кинематических особенностей обоих типов щековых дробилок рассмотрим составляющие хода подвижных щек в горизонтальном и вертикальном направлениях. За базу отсчета принята величина проекции хода нижней части подвижной щеки в направлении, перпендикулярном неподвижной щеке — х.

У дробилок с простым качанием щеки вертикальные составляющие хода подвижной щеки весьма малы и составляют (0,3 ... 0,15) х, что обеспечивает ее малый износ и длительный срок эксплуатации. В то же время горизонтальная составляющая хода подвижной щеки в верхней части невелика (0,5 х), что ухудшает условия разрушения крупных кусков материала и снижает производительность дробилки. В дробилках со сложным качанием вертикальное перемещение щеки велико (2,5 ... 3) х, что приводит к быстрому износу рабочих органов и невозможности дробления абразивных и высокопрочных материалов. В то же время наличие большого хода сжатия в верхней части камеры дробления позволяет разрушать, в этих машинах крупные куски материала.

К достоинствам дробилок с простым качанием щеки следует отнести также значительный выигрыш в силе при дроблении кусков больших размеров и высокой прочности и рациональное распределение действующих усилий в элементах машины. Недостатками этого типа дробилок являются значительные металлоемкость, энергоемкость, габариты машины, отсутствие побуждающего действия при разгрузке материала, громоздкость конструкции. Дробилки со сложным качанием щеки более компактны, обладают меньшей массой и мощностью приводного двигателя, высокой уравновешенностью подвижных частей, большей производительностью, однако узел эксцентрикового вала работает в тяжелых условиях и требует сложного конструктивного решения. У этих машин наблюдается повышенный износ дробящей плиты.

Общим недостатком щековых дробилок является их цикличность работы, что вызывает пульсирующие нагрузки на двигатель и требует установки уравновешивающих устройств (маховиков). Кроме того, качательные движения деталей машин, обладающих значительной массой, вызывают динамические нагрузки в узлах машины и в фундаменте.

Основным параметром щековых дробилок являются размеры приемного отверстия  (горизонтальное сечение камеры дробления в самой широкой верхней части): ширина В и длина L. Другим важным параметром этих дробилок является ширина выходного отверстия b, определяемая как наименьшее расстояние между дробящими плитами в камере дробления при максимальном отходе подвижной щеки. Этот параметр - переменный: значение b можно регулировать специальным устройством для изменения крупности продукта или в случае износа дробящих плит.

3.2. Конструкции дробилок с простым качанием щеки

Рис. 3.2 Дробилка с простым качанием щеки

Дробилка с простым качанием щеки (рис. 3.2) состоит из станины 1, подвижной щеки 4, распорных плит 16 и 15, шатуна 7, приводного эксцентрикового вала 5, шкива 6, привода 10 (основного и вспомогательного), узлов жидкой и густой смазки. Станина является ограждающим элементом дробилки, воспринимающим возникающие при работе усилия и обеспечивающим жесткость конструкции. Станина образуется передней, задней и двумя боковыми стенками.

Передняя и задняя стенки имеют коробчатую форму, боковые — ребристую. Станины выполняются цельными и составными. Цельные станины изготовляются в виде отливки или цельносварной конструкции. Составные станины состоят из двух-трех частей, имеющих горизонтальный разъем и соединенных болтами. Такие станины более удобны при транспортировке и монтаже. На станине монтируются основные узлы дробилки. Камера дробления образуется неподвижной и подвижной щеками и боковыми стенками станины, которые футеруются сменными износоустойчивыми плитами 2. Форма камеры дробления оказывает существенное влияние на процесс измельчения. При криволинейной форме нижней части камеры производительность машины увеличивается за счет более равномерного прохождения материала от приемного отверстия до выходной щели; одновременно повышается срок службы дробящих плит.

Основной рабочий орган дробилки — подвижная щека — представляет собой отливку коробчатой  формы. В верхней части щека подвешена на оси 3, а в нижней — имеются паз для установки передней распорной плиты 16 и прилив для крепления тяги 14 замыкающего устройства. Щека футеруется сменными дробящими плитами 17 с рифленой рабочей поверхностью. В крупных дробилках плиты — составные и крепятся к щекам болтами с потайной головкой. Дробящие плиты изготовляются из высокомарганцовистой стали, способной к упрочнению в холодном состоянии в результате наклепа. Такими же дробящими плитами 18 футеруется неподвижная щека. Движение подвижной щеки осуществляется от приводного вала через шатун 7 и распорные плиты. Приводной вал размещен в коренных подшипниках, закрепленных в выемках боковых стенок станины. На центральной (эксцентриковой) части вала  подвешен шатун, преобразующий вращательное движение вала в возвратно-поступательное. В крупных дробилках шатун состоит из головки и корпуса, стягиваемых болтами при сборке с главным валом. В нижней части шатуна размещены пазы с вкладышами для установки передней 16 и задней 15 распорных плит. Приводной вал и шатун установлены в специальных подшипниках качения, выдерживающих значительные динамические нагрузки. Распорные плиты соединяют шатун с подвижной щекой и задней стенкой станины. При движении шатуна концы распорных плит совершают колебательное движение: при движении шатуна вверх угол между плитами увеличивается и они раздвигаются, перемещая подвижную щеку к неподвижной — происходит рабочий ход; при движении вниз расстояние между концами плит уменьшается и подвижная щека отходит от неподвижной — совершается холостой ход. Отходу подвижной щеки способствуют пружины 12, надетые на тягу 14.

Цикличность работы щековой дробилки (наличие рабочего и холостого ходов) вызывает неравномерную нагрузку на двигатель и неравномерную частоту вращения приводного вала. Для выравнивания этих параметров на концах вала установлены массивные детали вращения — маховики, один из которых одновременно выполняет функцию ведомого шкива в ременной передаче привода. Маховики установлены на подшипниках скольжения и  аккумулируют энергию во время холостого хода щеки, отдавая ее при рабочем ходе. С эксцентриковым валом маховики связаны фрикционными муфтами, играющими роль предохранительных устройств. Ширина выходной щели дробилки регулируется путем изменения расстояния между задней стенкой станины и упором 9 с помощью прокладок 8. Отжим упора производится гидродомкратом 13, смонтированным в задней стенке дробилки и работающим от передвижной насосной станции 11.

Рис. 3.3. Схема привода крупной щековой дробилки

Крупные дробилки с простым качанием щеки имеют два привода — главный и вспомогательный. Главный привод, состоящий из электродвигателя 2 (рис. 3.3), упругой муфты и ведущего шкива 3 клиноременной передачи, используется для запуска дробилки на холостом ходу и при ее длительной работе. Вспомогательный привод, состоящий из электродвигателя 6 малой мощности (7 ... 14 кВт), редуктора 5 с большим передаточным числом и обгонной муфты 4, обеспечивает пуск дробилки 1 под завалом. Вспомогательный привод «трогает с места» механизм дробилки. Когда частота вращения вала главного электродвигателя превысит частоту вращения ведомого вала редуктора, вспомогательный привод с помощью муфты 4 автоматически отключается. Наличие вспомогательного привода позволяет значительно снизить мощность главного электродвигателя, что улучшает технико-эксплуатационные показатели машины.

На дробилках устанавливаются две станции смазки: жидкой — для непрерывной смазки коренных и шатунных подшипников эксцентрикового вала и густой — для периодической смазки втулки оси подвижной щеки и опор распорных плит.

Дробилки с простым качанием щеки предназначены для первичного дробления прочных и особо прочных пород при большой крупности исходного материала и применяются на стационарных дробильно-сортировочных предприятиях большой мощности.

3.3. Конструкции дробилок со сложным качанием щеки

Дробилка со сложным качанием щеки (рис. 3.4) имеет цельносварную станину, ее боковые стенки выполнены из стального листа и сварены с передней стенкой 1 коробчатого сечения и задней стенкой 6. Подвижная щека 3, выполненная в виде стальной отливки, установлена в двухрядных сферических подшипниках на эксцентриковом приводном валу 4, от которого получает движение. Вращение вала 4 осуществляется шкивом-маховиком 5 от электродвигателя с помощью клиноременной передачи. В нижней части щеки имеются паз, куда вставляется упор распорной плиты 9, и выступ для установки тяги 8 замыкающего устройства, в состав которого входит также пружина 7. Подвижная и неподвижная щеки футеруются дробящими плитами 10 и 11. Боковые стенки камеры дробления оснащены футеровкой 12. Для предотвращения вылета кусков материала из камеры дробления под приемным отверстием дробилки установлен защитный кожух 2. Регулировка ширины выходной щели производится клиновым механизмом, расположенным в задней балке станины и состоящим из ползуна 1 (рис. 3.5), двух клиньев 2, упирающихся скосами на ползун, вала 5 с левой и правой резьбой, привода — электродвигателя 3 и

Рис. 3.4. Дробилка со сложным качанием щеки

червячного редуктора 4. На противоположном конце вала закреплен храповой рычаг 6 ручного привода. При вращении вала в одну или другую сторону клинья будут сходиться или расходиться, перемещая ползун, который упирается в распорную плиту. Соответственно размер выходной щели будет уменьшаться или увеличиваться. Этот механизм может также использоваться для отвода щеки при попадании в машину недробимого предмета.

Рис. 3.5 Механизм регулирования ширины выходной щели

Предохранительными элементами в дробилках со сложным качанием щеки могут быть распорная плита (разрушающийся предохранитель) или рычажно-пружинный механизм, встроенный в шкив-маховик (неразрушающийся предохранитель). В последнем случае шкив-маховик свободно посажен на приводной вал 9 (рис. 3.6) дробилки. На ободе маховика 4 расположен упор 5, в паз которого входит ролик 6 рычага 7, шарнирно укрепленного на водиле 8. Водило жестко соединено с приводным валом. В направляющих рычага размещен ползун 2, который, с одной стороны, упирается в пружину 3, а с другой — через распорное звено 1 присоединен к водилу. При работе дробилки без перегрузок механизм благодаря соответствующей затяжке пружины жестко фиксирует шкив-маховик по отношению к приводному валу. При возникновении в машине перегрузок ролик выжимается из паза упора и, преодолевая сопротивление пружины, поворачивает рычаг и распорное звено относительно водила на некоторый угол, а пружина фиксирует их в этом положении. Шкив-маховик отсоединяется от водила и свободно вращается на валу. В этот момент срабатывает конечный выключатель, и отключается электродвигатель дробилки.

Рис. 2.6 Предохранительное устройство

Равномерность вращения приводного вала дробилок со сложным качанием щеки обеспечивается установкой маховиков, один из которых одновременно является шкивом. На небольших дробилках вместо двух маховиков устанавливается один с увеличенным маховым моментом. В этом случае для обеспечения динамической балансировки машины на противоположном конце вала закреплен противовес. Дробилки со сложным качанием щеки применяются в основном для среднего дробления горных пород на передвижных дробильно-сортировочных установках и заводах небольшой мощности.

Лекция 3

4. Конусные дробилки

4.1. Классификация и область применения

Конусные дробилки применяются для всех видов дробления пород высокой и средней прочности и устанавливаются как на стационарных дробильных предприятиях, так и на передвижных дробильно-сортировочных установках. Камера дробления конусных дробилок образуется двумя усеченными коническими поверхностями, одна из которых (внешняя) неподвижная, а другая (внутренняя) — подвижная, причем расположена эксцентрично по отношению к неподвижной. Измельчение материала в конусных дробилках происходит при сближении конических поверхностей, а выгрузка готового продукта — при удалении их друг от друга, причем эти процессы происходят непрерывно в разных зонах камеры дробления. Разрушение материала происходит под действием сжимающих, истирающих и изгибающих нагрузок;  последние весьма велики из-за круговой  поверхности камеры дробления.

Являясь машинами непрерывного действия, конусные дробилки обеспечивают высокую уравновешенность подвижных частей. К их достоинствам относятся также возможность запуска машин под завалом, высокая степень измельчения материала, надежность в работе и другие, что предопределяет их широкое распространение. В зависимости от назначения и кинематической схемы конусные дробилки бывают крупного (ККД), среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления.

В дробилках для крупного дробления (рис. 4.1,а) образующие дробящих конусов направлены в противоположные стороны, что обеспечивает им высокую степень измельчения. Подвижный конус 2 жестко крепится на валу 3, нижний конец которого вставлен в эксцентриковую втулку 4. Верхний конец вала конуса 2 шарнирно крепится к траверсе 1. Втулка 4 получает вращение от электродвигателя через коническую передачу.

Рис. 4.1 Кинематические схемы конусных дробилок

В дробилках для среднего и мелкого дробления (рис. 4.1,6) подвижный конус 2 опирается на сферический подпятник 5. Вал 3 подвижного конуса не имеет верхнего крепления, поэтому их называют дробилками с консольным валом. Дробящее пространство КСД и КМД находится между коническими поверхностями, образующие которых направлены в одну сторону, что уменьшает степень измельчения материала, но одновременно создает благоприятные условия для получения оптимальной (кубообразной) формы кусков готового продукта.

Основным параметром ККД является ширина приемного отверстия, а КСД и КМД — диаметр основания подвижного конуса. Отечественные конусные дробилки крупного дробления имеют следующий ряд типоразмеров: 500, 900, 1200 и 1500 мм; среднего и мелкого дробления — 600, 900 мм (КСД), 1200, 1750, 2200мм (КСД и КМД).

4.2. Конструкция конусных дробилок

крупного дробления

Рис. 4.2. Конусная дробилка крупного дробления

Конусная дробилка крупного дробления (рис. 4.2) состоит из корпуса, неподвижного наружного конуса, подвижного внутреннего конуса с верхним подвесом вала, привода и вспомогательных устройств. Корпус является ограждающим элементом машины, воспринимающим рабочие усилия и обеспечивающим необходимую жесткость конструкции. Нижняя часть корпуса — станина 1, на которую устанавливаются три кольца — нижнее 2, среднее 6 и верхнее 15, соединены между собой болтами 16 и 5. К фланцу верхнего кольца прикреплена траверса 8. Внутренние поверхности корпуса футерованы пятью рядами сменных плит из высокомарганцовистой стали, образующими дробящую поверхность неподвижного конуса. Второй (снизу) ряд 4 плит имеет переход наклона образующей конуса, а нижний ряд 3 имеет наклон, близкий к вертикали, что улучшает условия измельчения и выхода материала. Лапы траверсы защищены от износа плитами 9. В средней части траверсы расположен узел подвески вала подвижного конуса, защищенный сверху колпаком 10. На главный вал 17 жестко насажен подвижный конус 14, футерованный дробящими плитами на цинковой заливке. Верхний конец вала 17 помещен в подвеске, а нижний — свободно вставлен в эксцентриковую втулку 19. Верхний подвес вала включает опорную втулку 13, обойму 12 и гайку 11. Смазка к подвесу подводится маслопроводом 7.

На рис. 4.3 показан узел подвески. В центральной части траверсы под колпаком 1 имеется цилиндрическое гнездо, в котором установлены неподвижная втулка 6 и плоская опорная шайба 5. На опорную шайбу опирается конусная втулка 4. Положение втулки фиксируется обоймой 3 и разрезной гайкой 2. Последней можно регулировать высоту установки подвижного конуса и, следовательно, изменять ширину выходной щели дробилки. При работе дробилки конусная втулка 4 торцом обкатывается по шайбе 5, а конической поверхностью — по втулке 6, а так как вал подвижного конуса обкатывается также и вокруг своей оси, то втулка 4 одновременно проскальзывает по шайбе 5 и втулке 6. Эксцентриковая втулка 19 (см. рис. 4.2) вставлена в стакан эксцентрика 20, расположенный в центре станины. К эксцентриковой втулке прикреплена коническая  шестерня 21, находящаяся в зацеплении с конической шестерней приводного вала 22, соединенного через муфту с приводным шкивом 23.

Эксцентриковый узел является наиболее нагруженным элементом дробилки. Для обеспечения нормальных условий работы наружную и внутреннюю поверхности втулки 19 заливают баббитом или устанавливают баббитовые или биметаллические вкладыши. Смазка трущихся поверхностей узла осуществляется от насосной станции по маслопроводу. Эксцентриковый узел защищается от попадания пыли (установка под подвижным конусом трех колец 18). Приводной вал устанавливается в разъемном корпусе, который может монтироваться без разборки других узлов машины. Втулка приводного вала и ступица приводного шкива соединены болтами, выполняющими роль предохранительного звена. При попадании в машину недробимых предметов болты срезаются, предотвращая поломку ответственных деталей машины. Наиболее крупные дробилки ККД оснащены двухдвигательным приводом. При этом один из двигателей предназначен для пуска дробилки под завалом (камера дробления заполнена материалом).

При работе дробилки нижний конец вала 17 описывает окружность, радиус которой равен эксцентриситету втулки, а геометрическая ось этого вала — коническую поверхность с вершиной в точке подвеса. При таком движении образующие подвижного конуса поочередно приближаются к неподвижному конусу, а затем удаляются от него, т. е. подвижный конус как бы об катывается по неподвижному (через слой материала), производя непрерывное измельчение материала. При этом вал 17 не вращается. Однако в реальных условиях силы трения в кинематической паре вал — эксцентриковая втулка могут быть выше, чем в паре вал — коническая втулка в узле подвеса. Тогда подвижный конус начнет вращаться относительно вала 17 в том же направлении, что и эксцентриковая втулка. В зависимости от соотношения сил трения в этих парах частота вращения конуса относительно вала может меняться от 0 до п частоты вращения эксцентриковой втулки.

Рис. 4.3. Узел подвески подвижного конуса

Для повышения надежности работы предохранительного устройства, упрощения и облегчения регулирования ширины выходной щели и пуска машины под завалом, обеспечения дистанционного управления машиной в некоторых моделях ККД применяется гидроопора вала подвижного конуса.

Рис. 4.4. Гидравлическая опора подвижного конуса ККД

При этом нижний торец вала конуса опирается на скалку (короткий цилиндрический стержень), расположенную внутри полого поршня, и вместе с ним перемещающуюся в гидроцилиндре. Конструкция такой опоры (рис. 4.4) состоит из цилиндра 2, поршня 3, скалки 6 и контактных деталей. Цилиндр с крышкой 1 и поршнем крепят болтами 9 к станине 10. В проточках поршня и торца вала 11 устанавливаются опорные шайбы 4 и 8, а также кольца 5 и 7. Шайбы контактируют с торцовыми поверхностями скалки, имеющими конусность, а внутренние поверхности колец — со сферическими боковыми поверхностями скалки. Трущиеся поверхности непрерывно смазываются и охлаждаются маслом. Для подъема поршня скалки и вала масло подается через сверления в крышке цилиндра. Изменяя положение поршня по высоте (за счет изменения давления в гидросистеме), можно регулировать зазор между подвижным и неподвижным конусами.

Недостатком рассмотренной конструкции является сложность монтажа и демонтажа опоры, поэтому более широкое распространение получила система с верхним гидравлическим подвесом, при котором опорная шайба вместе с закрепленной на конусе вала конусной втулкой может подниматься крестовиной, соединенной с плунжерами гидроцилиндров.