Практические занятия

по дисциплине СДМ и О

1. Расчет основных параметров режима

работы щековых дробилок

Рис. 1. Схемы к расчету угла захвата (а), частоты вращения приводного вала и производительности

щековой дробилки (б)

К параметрам, характеризующим рабочий процесс щековых дробилок и эффективность их работы, относятся угол захвата, ход подвижной щеки, оптимальная частота вращения приводного вала, производительность и мощность привода машины.

Углом захвата ɑ щековых дробилок называется угол между неподвижной и подвижной щеками. Величина угла захвата оказывает влияние на интенсивность процесса измельчения материала: чрезмерные значения ɑ приводят к снижению производительности дробилки, а недостаточные— к снижению степени измельчения материала. Для определения оптимального значения ɑ рассмотрим силы, действующие на кусок материала в дробящем пространстве (рис. 1,а): силы Р, действующие на кусок со стороны дробящих щек, и силы трения fР. Равнодействующая усилий сжатия Р стремится вытолкнуть кусок из дробящего пространства, а силы трения fР препятствуют этому (f — коэффициент трения скольжения между дробящей плитой и куском). Предельным значением ɑ является такой угол, при котором кусок будет дробиться, не выталкиваясь (массой куска пренебрегаем из-за ее малости по сравнению с силами Р), т. е. R ≤ ∑F. Сила R = 2Psin ɑ/2, а ∑F = 2fPcos а/2. Следовательно, условием равновесия куска при предельном а является выражение . 2Psin ɑ/2 ≤ 2fPcos а/2. Преобразуя  выражение, получим sinɑ/2 ≤ fcos а/2 или f ≥ tg ɑ/2.

Коэффициент трения скольжения можно выразить через угол трения φ, тогда, окончательно, получаем условие дробления: ɑ ≤ 2φ.

Коэффициент трения скольжения камня по металлу равен 0,3, что соответствует углу 16°40'. Отсюда угол захвата щековых дробилок может достигать 33°, однако в реальных условиях это значение  значительно ниже (19 ... 24°) ввиду неправильной формы кусков материала и динамического характера приложения нагрузки.

Ход подвижной щеки (мм) должен быть больше значения линейной деформации куска материала, необходимой для его разрушения, т. е. S>eD, где е=σсж/Е — относительное сжатие куска; D — диаметр куска. В реальных условиях, когда куски материала имеют неправильную форму с многочисленными уступами, для их разрушения требуется значительно больший S. Следовательно, пользуясь эмпирическими формулами, получим: для дробилок с простым качанием щеки SВ=(0,01 ... 0,03)В, SН = 8+0,26B; для дробилок со сложным качанием щеки SВ  = (0,06 ... 0,03)В, SН=7+0,1b, где SВ и SH —ход сжатия в верхней и нижней точках камеры дробления; В и b — размеры загрузочного отверстия и выходной щели, мм.

Оптимальная частота вращения приводного вала (об/с) определяется из условия обеспечения наибольшей производительности дробилки. Если предположить, что материал выпадает из машины под действием силы тяжести при отходе подвижной щеки от неподвижной, то частота вращения приводного вала должна быть такой, что за время t1 отхода щеки раздробленный материал, находящийся на высоте h (рис. 1,б) от выходной щели, должен выпасть из машины (высота h соответствует уровню, при котором ширина камеры дробления равна ширине разгрузочной щели b во время наибольшего отхода подвижной щеки SН).

При частоте вращения вала дробилки меньше оптимальной число кусков выпадаемого материала в единицу времени уменьшится и, следовательно, снизится производительность дробилки. То же произойдет и при чрезмерной частоте вращения, когда время выпадения материала будет уменьшено. Следовательно, при оптимальной частоте вращения приводного вала время t1 отхода подвижной щеки должно быть равным времени t2 выпадения материала под действием силы тяжести с высоты h, т. е. t1 = . t2. Время отхода щеки принимаем равным половине оборота  вала, тогда при частоте вращения вала п (об/с) t1=1/(2п). Из рис. 3.7,б следует, что h=Sн/tgа. Это же значение h из условия свободного падения куска равно h=gt2/2, где g — ускорение свободного падения. Приравняв значения h, получим SH/tga = gt2/2, откуда t2=(2SH/gtga)1/2. Следовательно, из условия t1 =t2 получим 1/(2n) = (2SH/(gtga), откуда оптимальная частота вращения приводного вала

n=1/2(gtga/(2SH).

Производительность щековых дробилок (м3/с) рассчитывается из предположения, что выгрузка материала из машины происходит только при отходе подвижной щеки. За это время выпадает готовый продукт объемом V (м3), заключенный в призме трапецеидального сечения (на рис. 2.7,6 — заштрихованный участок). Производительность дробилки П=μVп, где μ — коэффициент разрыхления материала в объеме V (μ=0,4 ... 0,75); n — частота вращения, об/с.

Окончательно

П = μnLSH(e+b)/(2tga),

где L – ширина камеры дробления..

Мощность приводного электродвигателя (кВт) определяется по формуле, выведенной на основе теории Кирпичева — Кика:

N = σвnL(D2-d2)/103E,

где σв — предел прочности разрушаемого материала на сжатие, Па; п — частота вращения приводного вала, об/с; D — крупность загружаемых кусков, м; d — крупность готового продукта, м; Е — модуль упругости разрушаемого материала, Па.

2. Расчет нагрузок в элементах

конструкции щековых дробилок

Прочностный расчет щековых дробилок сводится к определению действующих в деталях машины напряжений и сравнению их с допускаемыми напряжениями для материала этих деталей.

При расчете на прочность необходимо определить действующие в элементах машины нагрузки (величину, направление и характер действия) на основании известной мощности электродвигателя привода дробилки или известного усилия дробления (суммарной нагрузки на дробящую плиту). У большинства строительных машин (в том числе и у щековых дробилок) усилия, действующие в деталях машин, изменяются по величине, что влечет за собой возникновение переменных во времени напряжений. Известно, что в условиях многократного действия переменных напряжений детали машин разрушаются при напряжениях, меньших не только предела прочности их материала (σв), но и часто меньших предела текучести (σт).

Таблица 1

Определение пределов выносливости для симметричного и пульсирующего циклов нагружения

Свойство металлов разрушаться под действием переменных напряжений через определенный промежуток времени называют усталостью металлов, а предельное напряжение, которое деталь выдерживает без разрушения заданное число циклов, — пределом выносливости. Величина предела выносливости для каждой марки металла определяется путем непосредственных испытаний образцов этих металлов на выносливость или по эмпирическим зависимостям. В табл. 1 приведены зависимости, по которым определяют пределы выносливости для симметричного и пульсирующего циклов.

Одним из методов определения коэффициента запаса является метод частных коэффициентов. Сущность его заключается в том, что коэффициент запаса определяют как произведение ряда коэффициентов:

п=К1 К2 К3∙К4 К5,

где К1 — коэффициент, учитывающий отношение σT/σв материала детали:

К2 — коэффициент, учитывающий точность расчета. При высокой точности расчета К2=1. Если расчет приводит к заведомо заниженным напряжениям, то К2>1 и в этом случае можно рекомендовать К2 = 1,1 ... 1,2;

Таблица 2

Определение значений коэффициента динамики

К3 — коэффициент, учитывающий динамику нагрузки (табл. 2);

К4 — коэффициент концентрации напряжений ;

К5 – коэффициент, учитывающий работу деталей в условиях высоких температур.

Для инженерных расчетов деталей из чугуна и легких сплавов рекомендуется принимать n = 3…3.5.

Расчет шатуна. При движении шатуна от точки А к точке А′ (по часовой стрелке) (рис. 2, а) в нем возникает растягивающее усилие Pt, изменяющееся по линейному закону от 0 до Pmax. Исходным параметром для определения Рt является мощность приводного двигателя. При этом работа, совершаемая электродвигателем за один оборот приводного вала, должна равняться работе, совершаемой за это же время шатуном. Среднее значение усилия Рt  за один оборот вала

Pср= (0+Pmax)/2=Pmах/2.

Рис. 2,а. Общая схема к прочностному расчету

дробилки с простым качанием щеки

Следовательно,

А=N/ω=Pср2r=Pmaxr,

где N — мощность двигателя, Вт; ω—угловая скорость приводного вала, рад/с; r — эксцентриситет приводного вала, м; Pmax— наибольшее усилие в шатуне за один оборот приводного вала, Н.

Учитывая возможные перегрузки и динамику процесса измельчения, вводится коэффициент превышения номинальной нагрузки, равный 1,5, т. е. Pрасч=1,5Pmax/.

Напряжение в шатуне от действия  растягивающих  нагрузок (МПа)

σ=Pрасч/S≤[σ]р

где S — площадь поперечного сечения шатуна, м2; [σ]р — допускаемое напряжение материала шатуна на растяжение, МПа.

Кроме растягивающих усилий при движении шатуна от его качания возникают инерционные силы, вызывающие изгибающие усилия. Для их определения применяется упрощенный метод расчета со следующими допущениями: 1) масса шатуна распределена равномерно по его длине; 2) наибольшее значение изгибающих нагрузок в шатуне возникает при расположении его перпендикулярно эксцентриковой части приводного вала; 3) значения ускорений точек шатуна изменяются вдоль длины по линейному закону. При этих допущениях расчет шатуна сводится к расчету двухопорной балки, нагруженной распределенной нагрузкой (рис. 2,б).

Рис. 2,б. Схема инерционных сил, действующих

на шатун

Угловое ускорение точки А шатуна jA=rω2, а сила инерции в этой точке Pi,A=m1rω2=Grω2/glш,, где т1 — единичная масса шатуна, т. е. масса, приходящаяся на единицу его длины, кг/м; G — сила тяжести шатуна, Н; lш — длина шатуна, м; ω — угловая скорость шатуна, рад/с.

Равнодействующая сил инерции (Н) Ri=Pi,Alш/2 = G/(2grω2). При инерционной нагрузке, распределенной по закону треугольника, наибольший изгибающий момент Mmax (Н∙м) будет в сечении, отстоящем от точки В на расстоянии z= 0,577lш:

Mmax=0/128Rilш.

Подставляя в эту формулу значение Ri, получим

Mmax=0.064(G/g)∙rω2.

Рис. 2,  в. Силы, действующие в распорных плитах

Суммарное напряжение, возникающее в опасном сечении шатуна (МПа),

σ=Ррасч/S+(−)Mmax/W,

где W — момент сопротивления поперечного сечения шатуна, м3.

3. Расчет распорных плит щековых дробилок

Производится по наибольшему значению сжимающего усилия Ттаx и изгибающему моменту М, возникающему от внецентренного приложения этой силы (рис. 2,в) при изменении положения опорных поверхностей сухарей или при износе распорных плит и сухарей. Сила (Н), возникающая в распорной плите при расположении шатуна в точке А' (рис. 2,а),

Ттаx=Pmax/(2cosβ),

где β — угол между шатуном и распорной плитой (β=80 ... 88°). Напряжение в распорной плите (МПа)

σ= Ттаx/S+(−) Ттаxa/W≤[σ],

где S — площадь расчетного сечения распорной плиты, м2; а — расстояние от продольной оси распорной плиты до линии действия силы Ттах, м; W — момент сопротивления сечения плиты, м3.

При использовании распорной плиты только как кинематического элемента машины она рассчитывается на выносливость в условиях пульсирующего цикла нагружения; если же она дополнительно играет роль предохранительного устройства, расчет производится на предельную прочность материала. В первом случае [σ]=σ0/n; во втором — [σ]=σв/n (σ0— предел выносливости материала плиты при пульсирующем цикле нагрузки; σв — предел прочности на изгиб; п — коэффициент запаса прочности)'.

Расчет подвижной щеки. Усилие Ттах, передаваемое распорной плитой подвижной щеке, можно разложить на две составляющие (Н): Т1 — нормальную к поверхности щеки и Т2, действующую вдоль щеки (рис. 3.8,г):

T1=Tmaxcosɤ, Т2=Тmaxsinɤ, где ɤ= (90—δ)—(90—ɑ)=ɑ−δ. Усилие дробления Q(Н) определяется из условия равновесия системы действующих на щеку сил относительно точки С ее подвеса ∑МС=Ql1−T1L=0, где l1 — расстояние от точки приложения силы Q до точки С, м; L — длина подвижной щеки от точки С до точки соединения с распорной плитой, м. Отсюда Q=T1L/l1=Tmaxcos(ɑ−δ)L/l1/

Суммарное напряжение в щеке (МПа)

σ=MH/W+(−)T2/S≤ [σ],

где МH — изгибающий момент в опасном сечении щеки, Н∙м; W—момент сопротивления сечения щеки, м3; S — площадь поперечного сечения щеки, м2.

Расчет маховиков заключается в определении их суммарной массы т (кг) и диаметра D (м) исходя из заданных значений неравномерности вращения маховиков δ (обычно δ=0,015... 0,035). Во время холостого хода подвижной щеки происходит нарастание угловой скорости маховиков с ωmin  до ωmax  и накопление их кинетической энергии, а во время рабочего хода  накопленная энергия маховиков совместно с энергией двигателя расходуются на дробление материала, при этом угловая скорость маховиков снижается с ωmax до ωmin.

Рис. 2, г. Силы, действующие в подвижной щеке

Энергия (Дж), накапливаемая маховиками за период холостого хода, Эм=Jм((ω2max−ω2min)/2, где Jм — момент инерции масс маховиков, кг∙м2. Приняв энергию, накопленную маховиками, равной половине работы дробления, т.е. Эм=Aдр/2, можно определить значение момента инерции масс маховиков по формуле Jм=Aдр/( ω2max−ω2min), кг∙м2. При известной мощности двигателя дробилки N работа дробления (Дж) за один оборот вала А=Nη/п, где η — КПД дробилки; п — частота вращения приводного вала, об/с.

Тогда

Jм= Nη/(ω2max−ω2min)n

После преобразований получим

Jм= Nη/(2ω 2 срδn).

Принимая форму маховиков в виде диска, окончательно, находим их массу

m== Nη/(2π2D2n3δ).

4. Расчет основных параметров режима работы конусных

дробилок крупного дробления

Дробление материала в ККД во многом аналогично дроблению в щековых дробилках, что позволяет использовать ранее изложенную методику при определении технологических параметров режима работы конусных дробилок.

Угол захвата в конусных дробилках, равный углу между поверхностями подвижного и неподвижного конусов, не должен превышать двойного угла трения, т. е. β=ɑ1+ɑ2≤2φ. Обычно для ККД величина β=21 ... 23°.

Частота вращения эксцентриковой втулки определяется, как и для щековых дробилок, из условия свободного выпадения раздробленного материала за время отхода дробящих поверхностей друг от друга, т. е. материал должен пройти путь h за время t, равное половине оборота эксцентриковой втулки. Следовательно, h=gt2/2;

t=(2h/g)1/2=1/2n,

где п — частота вращения втулки, об/с. Из принятого условия следует

n=0.5(g/(2h))1/2,

Рис.1. Схема к расчету параметров режима работы ККД: а – частоты вращения эксцентриковой втулки производительности дробилки; б – мощности приводного двигателя

Величина h определяется из схемы на рис. 1,a:

h=(s1+s2)/(tgɑ1+tgɑ2)=2r/( tgɑ1+tgɑ2), где s1+s2 — величина отхода подвижного конуса от неподвижного за одно качание, м; r — эксцентриситет качаний подвижного конуса, м (расстояние между осями дробилки и подвижного конуса); ɑ1 и ɑ2 — углы образующих неподвижного и подвижного конусов с вертикалью соответственно. Подставляя значение h в формулу  (   ), получим частоту вращения втулки (об/с):

Учитывая торможение материала о стенки конусов при измельчении, полученное значение п обычно уменьшают на 10%.

Производительность ККД определяется объемом материала V, выпадающего из дробилки за один оборот эксцентриковой втулки, и частотой вращения втулки в рассчитываемое время. За один оборот втулки из дробилки выпадает материал, объем которого равен кольцу сечением АВDС (см. рис. 1,а):

где Dср — средний диаметр кольца щебня, м. Зная, что s1+s2=2r и h=2r/(tga1+tga2), . получим объем АВDС (м3):

Производительность дробилки (м3/с): П=μnV, где μ — коэффициент разрыхления материала; п — частота вращения втулки, об/с. Подставив значение V из формулы, получим

Мощность двигателя дробилок ККД определяется на основании теории Кирпичева — Кика по методике, изложенной выше при расчете мощности привода щековых дробилок. Согласно ей

где VD — объем загружаемого материала, м3; VD— объем готового продукта, м3.

(рис.1,б), где D и d — наибольшие диаметры кусков исходного материала и готового продукта соответственно, м; Dср и dср — средние диаметры загрузочного и разгрузочного кольцевых отверстий, м. Принимая Dср=dср=Dн (где Dн — диаметр неподвижного конуса в нижней части), получим А=σв2π2Dн(D2-d2)/12E Дж, где (σв — предел прочности дробимого материала, Па; Е — модуль упругости дробимого материала, Па. Отсюда мощность привода ККД (кВт)

где ω — угловая скорость эксцентриковой втулки, рад/с.

Мощность привода ККД рассчитывают также по эмпирическим формулам. Наиболее часто пользуются формулой проф. В. А. Олевского:

N=60Kdн2,

где К — коэффициент, учитывающий прочность измельчаемого материала (для прочных пород К=24); dн — диаметр основания
подвижного конуса, м; r — эксцентриситет качаний подвижного
конуса, м; п — частота вращения эксцентриковой втулки, об/с. С
учетом действия пиковых нагрузок (при пуске дробилки под завалом) значение мощности (кВт) увеличивается в 1,5 раза, т. е.

Nуст=1.5N.

5. Расчет дробилок ударного действия

При ударном измельчении материала энергия расходуется на разрушение кусков, на деформацию молотков (бил), отражательных и колосниковых плит, причем количество и распределение энергии зависят от физико-механических свойств и крупности исходного материала, массы, формы, скорости вращения рабочих органов, степени измельчения и особенностей конструкции дробилок.

Для разрушения материала в дробилках ударного действия необходимо, чтобы куски получали определенное количество энергии, которое зависит от характеристики горной породы.

Исследования показали, что критерием оценки ударного воздействия на горную породу является зависимость

где d - размер куска, м;  - скорость удара, м/с; z - показатель степени (); с - константа, характеризующая горную породу (определяется опытным путем). Если , материал не разрушается, если , то происходит разрушение материала. Анализ формулы показывает, что при данной скорости удара существует граничный размер куска dкр (м), ниже которого частицы разрушаться не будут:

где  - предел прочности материала на растяжение, Па;  - плотность дробимого материала, кг/м3;  - скорость удара, принимаемая равной окружной скорости ротора, м/с.

На основании зависимости можно также определить критическую скорость вращения ротора (м/с) для разрушения кусков крупностью d и имеющих определенные значения  и :

Молотковые дробилки. Расчет ведется по эмпирическим формулам, связывающим производительность и мощность машин с линейными размерами ротора и скоростью его вращения. Диаметр (м) ротора (диаметр окружности, описываемой молотками),  где d—наибольший размер кусков исходного материала, м. Длина (м) ротора Lp=(0,8 ... 1,2)Dр. Длина молотка (от оси подвеса до бойка) принимается равной (0,2 ... 0,25).Dp. Длина бойка равна 0,5 длины молотка.

Рис. 1. Схема к расчету производительности

роторной дробилки

Ширина щели между колосниками решетки должна быть в 1,5...2 раза больше требуемого наибольшего размера готового продукта.

Производительность (м3/ч) молотковых дробилок при Dр>Lp

П= (0,36... 0,54)

при Dр<Lp

П= (0,36... 0,54)

где  - угловая скорость вращения ротора, рад/с.

Мощность (кВт) молотковых дробилок

или

Производительность, потребляемая мощность молотковых дробилок, качество готового продукта, долговечность деталей машины во многом зависят от конструкции молотков — их размеров, массы и окружной скорости вращения. Измельчение материала в молотковых дробилках происходит в результате соударений молотков с отдельными кусками, причем работа, производимая од ним молотком, зависит от его кинетической энергии (Дж): , где m — масса молотка, кг;  — окружная скорость вращения молотка, м/с.

При соударении молотка с куском материала возникает импульс удара, в результате которого молоток теряет первоначальную скорость и отклоняется назад. Отклонение молотка (угол поворота после соударения) зависит от его массы и размеров и не может быть чрезмерным, так как при этом нарушится работа дробилки и повысится износ молотков. Допустимый угол поворота молотка определяется в зависимости от изменения окружной скорости молотка до и после удара и не может превышать 80 … 90 % максимально возможного угла поворота молотка.

Долговечность деталей рабочего органа (подшипников ротора) зависит от величины удара, передаваемого на вал ротора при работе дробилки. Для повышения долговечности подшипников ротора необходимо обеспечить уравновешивание молотков, при котором ударный импульс, передаваемый на ось подвеса молотка и подшипники ротора, был бы равен нулю. Это достигается созданием определенной формы молотков, при которой момент инерции (кг·м2) молотка относительно оси подвеса  где  — расстояние от оси подвески до центра масс молотка, м;  — расстояние от центра масс молотка до точки приложения импульса удара при соударении с куском материала, м.

Роторные дробилки. Главными параметрами дробилки являются диаметр и длина ротора. Диаметр ротора Dр (м) зависит главным образом от крупности исходного материала d (м). Для однороторных ДРК Dр =(1,5 ... 3,0)d для двухроторных Dр = 1,2d, дробилки среднего дробления имеют Dр =(3... 10)d, мелкого дробления - . Длина ротора LР (м) зависит от его диаметра: LР = (0,5 .. 1,5)DР. Производительность роторной дробилки (м3/с)

где — окружная скорость вращения ротора, м/с; z — число рядов бил;  — коэффициент, зависящий от положения отражательной плиты (=1,3...5,2).

Мощность привода роторной дробилки (кВт)

где WДР — энергетический показатель (затраты электроэнергии на измельчение 1 м3 материала), Вт·ч/м3, WДР = (2,53...40); П — производительность дробилки, м3/ч; i — степень измельчения; Dсв — средневзвешенный диаметр исходного материала, м; — КПД дробилки (=0,75... 0,95); — КПД привода (при клиноременной передаче = 0,92... 0,96).