Практическая работа №1

Измерение продольной ровности дорожного покрытия

Цель работы: научиться измерять продольную ровность дорожного покрытия.

Материалы: трехметровая рейка, дорожный знак, светоотражающие жилеты.

Ход работы

- Сплошные или выборочные измерения выполняют в соответствии с ГОСТ Р 56925-2016. (выбрать условия, когда измерения сплошные, а когда выборочные)

- Подготовка к измерению проводится в соответствии с ГОСТ Р 56925-2016. (выбрать требования к длине участков и  поверхности, как проводятся измерения рейкой, как обрабатываются данные т представляются результаты измерений)

- Оценку технического состояния автомобильной дороги, проведение диагностики осуществляют в соответствии с ОДМ 218.4.039-2018 «Рекомендации по диагностике и оценке технического состояния автомобильных дорог».

- Значения показателей продольной ровности покрытия указаны в таблице 5.2 ГОСТ Р 50597-2017 (вставить)

- Категорию дороги определяем по ГОСТ Р 52398-2005 (вставить таблицу как определить)

- Выборочные измерения заносим в ведомость

Участок № 1; Длина – 300 м;  Категория дороги  -  3.

| № полосы | № замера | Величина продольной ровности по точкам измерения |  | Число просветов больше 6 мм | Число просветов меньше 6 мм | Максимальный просвет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Точки измерения | Глубина, мм |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 | 4 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 | 5 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | 6 |  |  |  |
|  |  | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 0 |  |  |  |
|  |  | 2 | 9 |  |  |  |
|  |  | 3 | 5 |  |  |  |
|  |  | 4 | 2 |  |  |  |
|  |  | 5 | 2 |  |  |  |
| 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 |  |  |  |
|  |  | 5 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | 1 | 5 |  |  |  |
|  |  | 2 | 9 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 5 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | 1 | 7 |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3 | 2 |  |  |  |
|  |  | 4 | 3 |  |  |  |
|  |  | 5 | 0 |  |  |  |
|  | 4 | 1 | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | 5 |  |  |  |
|  |  | 5 | 0 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Вывод о необходимости ремонта:

По таблице 5.2 ГОСТ Р 50597-2017

1.определить для данной категории дороги как регламентируется число просветов под рейкой и сколько у нас (вычислить в % от 100%)

2.максимальный просвет под рейкой сколько должен быть и сколько у нас

3. сделать заключение соответствует ли продольная ровность нормативным значениям.

|  |  | СТ(СА)з-17 Дорожные условия и безопасность движения | дистант | Кто сдал контрольную и практические на почту в ответном письме получит свое время для сдачи зачета на 17.01.2020 | Контрольную работу и практическую отправлять на почту filena78@mail.ru до 16.01.2020 до 17-00 ( в теме письма указывать группу и предмет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |