Гр. СТ(са)з-17

ПРОЕКТИРОВАНИЕ   АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ

(преподаватель доц. Емельянович В.В.)

Выполнить тесты

Тест №1

(Выбрать один из трех ответов)

1.Что положено в основу классификации дорог?

А) часовая интенсивность движения автомобилей;

Б) суточная интенсивность движения автомобилей;

В) годовая интенсивность движения автомобилей.

2. Ширина полосы движения дорог III категории?

А) 3,5м;

Б) 3,0м;

В) 3,75м.

3. Линия сопряжения поверхности откоса и обочины называется…?

А) берма;

Б) кромка;

В) бровка земляного полотна.

4.Что характеризует коэффициент заложения?

А) высоту откоса;

Б) крутизну откоса;

В) размер проекции откоса.

5.Метод проектирования плана трассы?

А) метод Антонова;

Б) метод полигонального трассирования;

В) метод косоугольного трассирования.

6.Что такое рабочая отметка для насыпи?

А) возвышение бровки над уровнем земли;

Б) высота кромки проезжей части над уровнем земли;

В) разность между отметкой земли и проектной отметкой по оси дороги.

7. Расчетная скорость для дорог II категории?

А) 150 км/час;

Б) 100 км/час;

В) 120км/час.

8.Что такое кавальер?

А) отвал грунта геометрической формы;

Б) неглубокая выработка;

В) водоотводная канава.

9. Какие факторы влияют на поперечный уклон проезжей части?

А) категория дороги;

Б) дорожно-климатическая зона;

В) количество полос движения.

10. От чего зависит тип укрепления кюветов?

А) глубина кювета;

Б) продольный уклон дна кювета;

В) вид грунта.

Тест №2

1. Какая кривая чаще всего используется в качестве переходной?

А) парабола;

Б) клотоида;

В) лемниската.

2. Минимальная ширина разделительной полосы?

А) 6,0м;

Б) 3,0м;

В) 2,0м.

3. Ширина дополнительной полосы движения?

А) 3,5м;

Б) 3,0м;

В) 3,75м.

4. Что принимается за начало координат вертикальных кривых?

А) начало кривой;

Б) конец кривой;

В) вершина кривой.

5.Банкет- вал треугольной формы, предназначен?

А) для укрепления внешнего откоса выемки;

Б) для перехвата воды, стекающей по косогору;

В) для удержания воды в случае переполнения нагорной канавы.

6.В каких случаях в переломы проектной линии продольного профиля следует вписывать вертикальные  кривые для дорог III категории?

А) если алгебраическая разность уклонов ≥ 10‰;

Б)  ≥ 5‰;;

В) ≥ 20‰.

7.Из каких условий определяется минимальный радиус кривой в плане?

А) удобство и безопасность движения автомобиля по кривой с расчетной скоростью;

Б) видимость поверхности дороги;

В) видимость встречного автомобиля.

8.Функции отгона виража?

А) участок с односкатным профилем;

Б) длина кривой ;

В) участок, на котором происходит переход от двускатного профиля к односкатному и наоборот.

9.Поперечное сечение нагорной канавы?

А) треугольное;

Б) трапецеидальное с шириной по дну 0,6м;

В) прямоугольное.

10.  Какой способ нанесения проектной линии продольного профиля выбирается при пересеченном рельефе местности?

А) обертывающая проектировка;

Б) по секущей;

В) полигональный метод.

Тест №3

1.Минимальный радиус выпуклой  вертикальной кривой принимается исходя из условия?

А) обеспечение видимости в продольном профиле дороги;

Б) обеспечение плавности и удобства движения автомобиля;

В) обеспечение минимального объема земляных работ.

2.Как зависит коэффициент продольного сцепления от скорости движения?

А) увеличивается;

Б) уменьшается;

В) остается постоянным.

3.Что больше объем насыпи или выемки  при равных рабочих отметках?

А) объем насыпи;

Б) объемы равны;

В) объем выемки.

4.Ширина укрепленной краевой полосы для дорог II категории?

А) 0,5м;

Б) 0,75м;

В) 1,0м.

В) бровка земляного полотна.

5. Ширина земляного полотна - это?

А) расстояние между кромками проезжей части;

Б) ширина основания земляного полотна;

В) расстояние между бровками земляного полотна.

6. Какова минимальная глубина кювета?

А) 0,3м;

Б) 0,6м;

В) 0,4м.

7.Что такое румб?

А) угол между направлением на север и направлением трассы по часовой стрелке;

Б) угол между направлением на юг и направлением трассы;

В) острый угол между направлением на север или юг и направлением трассы .

8.От чего зависит уширение проезжей части на кривых?

А) от категории дороги;

Б) от радиуса кривой;

В) от ширины проезжей части.

9.Основной фактор, определяющий значение коэффициента сопротивления качению?

А) вид покрытия;

Б) продольный уклон дороги;

В) вес автомобиля.

10.Какое сопротивление движению автомобиля не зависит от дорожных условий?

А) сопротивление движению на подъем;

Б) сопротивление качению;

В) аэродинамическое сопротивление.

Тесты отправить на проверку на эл.адрес : emelyanovitch.valentina@yandex.ru