13.1.21

Лабораторная работа №2

Тема «Основные физико-механические свойства арматуры»

Письменно (от руки) ответить на вопросы задания 1 и тесты 1 и 2, обязательно указывать задание и номер теста, номер вопроса, ответы разместить  в личном кабинете.

Задание 2

Поясните следующие обозначения:

Rs,

Rs,ser

Rsw -

Rsc –

Es -

α =

sw

Asw

μs

σsp

Δσsp

Тест № 3

Выбрать правильный ответ:

- Что понимают под термином «арматура конструктивная»?

а) это арматура, устанавливаемая без расчета из конструктивных соображений;

б) это арматура, устанавливаемая по расчету;

в) это любая арматура,  применяемая для армирования конструкций.

2. Что понимаю под термином «Арматура рабочая»?

а) это арматура, устанавливаемая без расчета из конструктивных соображений;

б) это арматура, устанавливаемая по расчету;

в) это любая арматура,  применяемая для армирования конструкций.

3. Что понимают под термином «арматура предварительно напряженная»?

а) это арматура, получающая начальные (предварительные) напряжения в процессе изготовления конструкций до приложения внешних нагрузок в стадии эксплуатации;

б) это арматура, получающая при ее изготовлении начальные напряжения, которые используются в стадии эксплуатации;

в) это любая арматура, используемая для армирования железобетонных конструкций.

4. Какие виды арматуры, установленные соответствующими стандартами, следует применять для железобетонных конструкций?

а) горячекатаную гладкую и периодического профиля с постоянной и переменной высотой выступов (кольцевой и серповидный профиль соответственно) диаметром 6 - 50 мм; термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6 - 50 мм; холоднодеформированную периодического профиля диаметром 3 - 16 мм; арматурные канаты диаметром 6 - 18 мм;

б) листовую и профильную сталь по соответствующим нормам и стандартам;

в) стальные канаты (спиральные, двойные свивки, закрытые), арматурную сталь класс А800 с диаметром профиля 10-32 мм, термомеханически упрочненную периодического профиля диаметром 6-40мм.

5. К какому классу по прочности на растяжение относится горячекатаная термомеханически упрочненная арматура?

а) к классу А;

б) к классу В

в) к классу К.

6. Кроме требований по прочности на растяжение какие еще требования предъявляются к арматуре?

а) по свариваемости, пластичности, хладостойкости, коррозионной стойкости, характеристике сцепления с бетоном и др.;

б) по щелочестойкости и адгезии к бетону;

в) не регламентируется.

7. Классы арматуры по прочности на растяжение отвечают гарантированному значению….., с обеспеченностью не менее 0,95, определяемому по соответствующим стандартам. Вставьте пропущенное слово или слова.

а) предела текучести, физического или условного;

б) предел прочности;

в) физический предел текучести.

8. Что понимают под термином «защитный слой бетона»?

а) это толщина слоя бетона от грани элемента до ближайшей поверхности арматурного стержня;

б) это расстояние от грани элемента до середины арматурного стержня;

в) это расстояние от грани элемента до грани любого стержня.

9. Что понимают под термином «конструкции железобетонные»?

а) это конструкции, выполненные из бетона с рабочей и конструктивной арматурой (армированные бетонные конструкции): расчетные усилия от всех воздействий в железобетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном и рабочей арматурой;

б) это конструкции, выполненные из бетона, расположенного в сжатой зоне и стальных профильных элементов – в растянутой зоне, работающих совместно;

в) это конструкции, выполненные из бетона с арматурой, устанавливаемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; расчетные усилия от всех воздействий в бетонных конструкциях должны быть восприняты бетоном.

10. Какой толщины должен быть защитный слой бетона для арматуры в железобетонных конструкциях?

а) не менее диаметра арматуры и не менее 10 мм;

б) равным диаметру арматуры;

в) не более 10 мм.

11. Для железобетонных конструкций без предварительного напряжения арматуры в качестве устанавливаемой по расчету арматуры следует преимущественно применять ……в сварных сетках и каркасах. (Вставьте пропущенное слово или слова).

а) арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500;

б) более высоких классов;

в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.

12. Для поперечного и косвенного армирования следует преимущественно применять….(Вставьте пропущенное слово или слова).

а) гладкую арматуру класса А240, а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500;

б) арматуру периодического профиля классов А400, А500 и А600, а также арматуру классов В500 и Вр500;

в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.

13. Для предварительно напряженных железобетонных конструкций следует предусматривать в качестве напрягаемой арматуры….(закончите предложение).

а) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000; холоднодеформированную периодического профиля классов от 1200 до 1600; канатную 7-проволочную (К7) классов 1400, К1500, К1600, К1700;

б) гладкую арматуру класса А240, а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500;

в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.

14. Для монтажных (подъемных) петель элементов сборных железобетонных и бетонных конструкций следует применять….(закончите предложение).

а) горячекатаную арматурную сталь класса А240 марок Ст3сп и Ст3пс;

б) б) гладкую арматуру класса А240, а также арматуру периодического профиля классов А400, А500, В500 и Вр500;

в) горячекатаную и термомеханически упрочненную периодического профиля классов А600, А800 и А1000.

15. Что является  основной прочностной характеристикой арматуры при растяжении (сжатии)?

а) нормативное значение сопротивления растяжению Rs,n, принимаемое в зависимости от класса арматуры;

б) относительных деформаций удлинения арматуры εs0 при достижении напряжениями расчетного сопротивления Rs;

в) нормативные значения модуля упругости арматуры Еs.

Рекомендуемая литература

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- СП 63.13330. 2018 Актуализированная редакция СНиП 52 – 01 – 2003  Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения

- СП 20.13330.2016  Нагрузки и воздействия.  Актуализированная редакция СНиП 2.01.07. – 85*. - М.: Министерство регионального развития Российской Федерации, 2011.

- СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-22-81* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 29.12.2011 № 635,5) – М.: Минрегион России, 2013.

- ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения.

- Электронная библиотека учебников http://studentam.net/

- Библиотека строительства http://www.zodchii.ws

- Библиотека технической литературы http://techlib.org

- База данных нормативных документов для строительства http://www.norm-load.ru

- Бесплатная информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов РФ http://gostrf.com.

- Техноэксперт. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. http://docs.cntd.ru

- Железобетонные и каменные конструкции : учебник / Бондаренко В.М. [и др.]; под ред. В.М. Бондаренко. - 6-е изд., стер. - Москва:Высшая школа, 2010. - 887 с.

- Евстифеев В.Г.   Железобетонные и каменные конструкции: учебник. В 2 ч. Ч.1 : Железобетонные конструкции / Евстифеев Владимир Георгиевич. - М.: Академия, 2011. – 432 с.