Лекция 10.11.2021

Лекция 3. Комплексное использование природных ресурсов. Энергосбережение

Комплексное использование природных ресурсов  это удовлетворение потребностей общества в определенных видах природных ресурсов, основанное на экономически и экологически оправданном использовании всех их полезных свойств, на максимально полной переработке и всестороннем вовлечении их в хозяйственный оборот с учетом перспектив развития различных отраслей хозяйственной деятельности, природоохранных норм и требований, интересов настоящего и будущих поколений людей. Этот принцип составляет основу рачительного и экономного использования природных богатств, максимального ограничения возможных негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду.

Сущность комплексного использования заключается в последовательной переработке сырья сложного состава в различные ценные продукты с целью наиболее полного использования всех компонентов сырья. Примером комплексного использования органического сырья является термическая переработка топлива – угля, нефти, сланцев. Так, при коксовании угля кроме целевого продукта – металлургического кокса – получают коксовый газ и смолу, перерабатывая которую выделяют сотни ценных веществ: ароматические углеводороды, фенолы, пиридин, аммиак, водород, этилен и др. Комплексная переработка сырья наиболее эффективно реализуется при комбинировании производств и предприятий в виде комбинатов или территориально-производственных комплексов (ТПК). При этом отходы (твердые, жидкие, газообразные) одних производств используются в виде сырья на других производствах. Экономический эффект подобной связи обусловлен применением дешевого сырья – отходов и возможностью ведения совместного общезаводского хозяйства (транспорт, энергетика, складирование материалов, очистные сооружения, централизованное подсобное обслуживание и т. п.). При этом на 60 – 70 % сокращаются капиталовложения в общезаводское хозяйство, что в конечном итоге приводит к снижению себестоимости продукции.

Вследствие несовершенства технологических процессов на предприятиях ежегодно образуются миллионы тон твердых отходов, на удаление которых расходуются значительные средства. Под складирование и захоронение отходов отводятся огромные площади земельных угодий.

В связи с этим комплексное использование сырья, более глубокая его переработка, увеличение ассортимента и объема выхода готовой продукции из единицы исходного сырья, всемерное сокращение потерь материально-сырьевых ресурсов, снижение объемов образования отходов и вовлечение их в производство является важнейшей экологической задачей. Ее решение способствует не только повышению эффективности общественного производства, но и сохранению запасов природного сырья, снижению негативной антропогенной нагрузки на окружающую среду.

Состояние экономики любого государства во многом определяются наличием запасов топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) и эффективностью их использования. Энергосбережение заключается в совершенствовании технологии и аппаратурного оформления с целью максимального использования первичных и утилизации вторичных энергоресурсов.

Под вторичными энергетическими ресурсами (ВЭР) принято понимать энергетический потенциал продукции, отходов и промежуточных продуктов, образующихся в технологических агрегатах (установках, процессах), который не используется в самом агрегате, но может быть частично или полностью использован для энергосбережения других агрегатов (процессов).

ВЭР по видам делятся на три основные группы:

- горючие (топливные), представляющие собой побочные горючие газы, жидкости, твердые отходы, которые в дальнейшем могут использоваться в качестве топлива;

- тепловые, представляющие физическое тепло отходящих газов, сточных вод, основной и побочной продукции, рабочих тел систем охлаждения и т. п.;

- избыточного давления, представляющие собой потенциальную энергию газов и жидкостей, выходящих из технологического агрегата с избыточным давлением, которое необходимо снижать перед их использованием или выбросом в атмосферу.

В настоящее время наиболее широко используются на производстве тепловые ВЭР, которые чаще всего применяют для предварительного подогрева реагентов, поступающих в реактор. Для этого используются различные теплообменники и рекуператоры теплоты. Для утилизации теплоты высокотемпературных потоков, например дымовых газов, применяют регенераторы - камеры, заполненные насадкой из огнеупорного кирпича. При этом утилизация тепла осуществляется за счет попеременного переключения потоков дымовых газов и дутьевого воздуха из одного регенератора в другой.

Теплота химических реакций снимается в котлах-утилизаторах и экономайзерах, в которых производится водяной пар либо нагревается вода или воздух.

Энергию сжатых газов можно использовать для вращения турбин насосов, подающих жидкость в реактор или магистральную сеть.

Перспективна возможность использования тепловых насосов для обогрева помещений. Принцип действия и устройство тепловых насосов аналогичны холодильным машинам, но они предназначены для выработки теплоты. Тепловые насосные станции обогревают объекты, где требуется умеренная температура, не выше +60…+80 °С. Эти устройства не загрязняют окружающую среду и экономичны, так как используют незначительное количество электроэнергии.

Кроме того, энергосбережение может быть достигнуто за счет совершенствования технологических процессов, выбора рациональных видов сырья и методов его подготовки, комплексного использования сырья, применения энергосберегающего оборудования, установки приборов учета и контроля.

Перспективным направлением рационального использования энергоресурсов является организация энерготехнологических систем – агрегатов, установок, производств, в которых теплота химических реакций и физико-химических процессов используется полностью. Примерами могут служить установки синтеза аммиака и производств слабой азотной кислоты, карбамида, метанола. В этих системах низко- и высокопотенциальная теплота дымовых и технологических газов утилизируется с максимальной полнотой, в том числе с подачей выработанного пара другим потребителям.

В целях более рационального использования энергоресурсов можно предложить следующий комплекс мероприятий:

- разработка и внедрение новых энергосберегающих технологий, материалов, оборудования;

- модернизация промышленно-отопительных котельных;

- повышение уровня использования нетрадиционных, возобновляемых источников энергии и вторичных энергетических ресурсов;

- производство и применение для теплотрасс труб с предварительной тепловой изоляцией;

- применение автоматических систем управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств.

Задание: внимательно прочитать лекцию и письменно в тетради ответить на вопросы по лекции 3:

Обязательно пишем название лекции

– дать определение «комплексное использование природных ресурсов;

– раскрыть сущность комплексного использования природных ресурсов, привести примеры;

– дать определение «энергосбережение»;

– дать определение «вторичные энергоресурсы», на какие группы подразделяются ВЭР;

– перечислите комплекс мероприятий по рациональному использованию природных ресурсов.

Выполненное задание загрузить в личный кабинет

Подписываем файл правильно:

Промышленная экология (лк) 10.11.2021

Файл должен быть один