Лекция 16.11.2021

Лекция 4. Нормирование качества окружающей природной среды

Под качеством природной среды понимают такое состояние ее экологических систем, при котором постоянно обеспечиваются обменные процессы энергии и веществ между природой и человеком на уровне, обеспечивающем воспроизводство жизни на Земле.

Качество среды до вмешательства человека обеспечивалось самой природой путем саморегуляции, самоочищения от загрязнений не техногенного происхождения. Воздействие человека на природную среду и негативные последствия его деятельности создали в цивилизованном обществе проблему регулирования качества среды, в которой живет и проявляет себя человек.

Нормирование качества окружающей природной среды определяется как деятельность уполномоченных государственных органов по установлению экологических нормативов (показателей предельно допустимых воздействий человека на окружающую природную среду) в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Нормативы качества окружающей природной среды подразделяются на три группы.

1. Санитарно-гигиенические – предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и предельно допустимые уровни (ПДУ) физических, биологических и других воздействий, определяющие численные показатели качества окружающей среды относительно здоровья человека.

2. Производственно-хозяйственные (экологические) – нормативы допустимых выбросов и сбросов (НДВ, НДС), временных допустимых концентраций (ВДК) вредных веществ, технические (технологические), строительные и другие правила, содержащие экологические требования к источнику вредного воздействия, ограничивающие его негативное воздействие пороговой величиной.

3. Комплексные – нормативы, сочетающие признаки первой и второй групп. Предельно допустимая (критическая) нагрузка (ПДН) является показателем воздействия одного или нескольких вредных веществ на окружающую природную среду: превышение ее может привести к вредному воздействию на природные ресурсы и человека.

Задание: внимательно прочитать лекцию и письменно в тетради ответить на вопросы по лекции 4:

Обязательно пишем название лекции

– дайте определение «качество окружающей природной среды»;

– дайте определение «нормирование качества окружающей природной среды», какие три группы нормативов качества выделяют.

Выполненное задание загрузить в личный кабинет

Подписываем файл правильно:

Промышленная экология (лк) 16.11.2021

Файл должен быть один