Рынок транспортных услуг и качество транспортного обслуживания

Для сдачи экзамена в дистанционной форме необходимо:

- Выполнить и сдать курсовую работу  в соответствии с установочными заданиями (см. на сайте в разделе ЗабГУ / Студенту  / Установочные Задания / Факультет строительства и экологии / 23.03.01 Технология транспортных процессов / Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте / 7 семестр / Рынок транспортных услуг

Реферат в формате PDF выложить в личный кабинет. Файл назвать: Рынок трансп.услуг_КР

- Ответить письменно на два вопроса (см. Вопросы к экзамену в Установочных заданиях). Номера вопросов выбираются по трем последним цифрам номера зачетной книжки. Например, три последние цифры 319, значит надо ответить на вопросы 3 и 19 или 31 и 9 (на выбор).

Сканкопию письменных ответов выложить в личный кабинет.

- Решить следующие задачи:

Задача 1. Определить потребное количество автомобилей для перевозки 2000 т. руды. Грузоподъемность автомобиля 20 т., время в наряде 8 ч, средняя техническая скорость 25 км/ч, длина ездки с грузом 5 км, коэффициент использования пробега 0,5, время погрузки 10 мин, разгрузки 5 мин.

Задача 2. Рассчитать годовую программу работы парка подвижного состава АТП: грузооборот, общий пробег, автомобиле-часы работы. Списочное количество автомобилей 10 ед., среднесуточный пробег автомобиля 120 км, коэффициент выпуска автомобилей на линию 0,8, суточный объем перевозки одного автомобиля 50 т, среднее расстояние перевозки 20 км, время в наряде 7 часов.

Задача 3. Емкость рынка пассажирских перевозок на данном маршруте составляет около 230 тыс. пасс.  в год. Объем перевозок АТП составляет 120 тыс. пасс в год, из которых 80 % составляют перевозки на данном маршруте. Определить долю рынка АТП на данном маршруте.

Задача 4. Постоянные затраты АТП составляют 5000000 руб. в год, удельный вес грузовых перевозок составляет в общей сумме постоянных затрат 55%. Переменные затраты на 1 т-км составляют 9 руб. Средний тариф рассчитывается исходя из того, что маржа фирмы составляет 45 % от переменных затрат на единицу. Точка безубыточности составит ________ т-км.

Условие задачи не переписывать. Указывать только номер задачи.

Сканкопии решений задач выложить в личный кабинет. Все задания (кроме курсовой работы) должны быть выполнены в письменном виде (ручкой в тетради).

На сканкопиях с письменными заданиями обязательно должна быть вверху написана фамилия студента и группа.

Выложить в личный кабинет теорию и задачи единым файлом. Файл в личном кабинете назвать: Рынок трансп.услуг_экзамен

Файлы не архивировать, они не открываются.

Вопросы можно задавать по почте kelena2@yandex.ru