## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТОЛЬКО В КАЧЕСТВЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

## ВЫСТВЛЯТЬ ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ТЕСТЫ

## В СЕТЬ НЕ НУЖНО

## ЛЕКЦИИ

ТЕМА 1: "Рациональное использование и охрана недр

при недропользовании"

Это один из основных принципов недропользования в РФ.

Государство как собственник недр устанавливает требования для рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды и, в частности, при использовании минеральных ресурсов и для охраны недр.

Рациональное использование недр – это система требований, реализация которых обеспечивает полное и комплексное использование ресурсов недр для удовлетворения материальных потребностей общества. Это система мероприятий научного, производственно-технического и организационного характера, обеспечивающих экономически обоснованное максимально полное и комплексное использование ресурсов недр.

Комплексное использование недр - элемент рационального недропользования, предлагающий извлечение из недр как основных, так и попутных компонентов.

В Закон РФ "О недрах" вопросам рационального использования и охране недр посвящен Раздел 3.

Рациональное использование и охран недр - это комплекс правовых, экономических, экологических, технических и технологических мер по обеспечению наиболее полного использования ресурсов недр и находящихся в них ПИ в целях удовлетворения экономических потребностей страны, обеспечения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и на возмещение причиненного в процессе пользования недрами здоровью и имуществу граждан.

В статье 23 Закона "О недрах" определены основные требования по рациональному использованию и охране недр:

1) соблюдение установленного законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение самовольного пользования недрами (предоставление участков недр в пользование только через систему лицензирования);

2) обеспечение полноты геологического изучения, рационального комплексного использования и охраны недр (ведение государственного баланса запасов, государственного кадастра месторождений и проявлений, государственная регистрация геологоразведочных работ и участков, обеспечение передачи в госфонды геологической информации);

3) проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых (реализация государственных программ геологического изучения как за счет гос. средств, так и за счет средств недропользователей);

4) проведение государственной экспертизы и государственный учет запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

5) обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

6) достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

7) охрана месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

8) предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

9) соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

10) предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

11) предотвращение размещения отходов производства и потребления на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

В случае нарушения требований по рациональному использованию и охране недр право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством.

Перечень требований по рациональному использованию и охране недр в статье 23 Закона РФ "О недрах" не является абсолютно полным.

Рациональное использование недр решается в следующих направлениях: геологическом, технологическом, горнотехническом, экономическом и организационном.

В геологическом направлении для рационального пользования недр предъявляются следующие требования (ст. 23 Закона РФ «О недрах»):

•     обеспечение полноты геологического изучения недр;

•     проведение опережающего геологического изучения недр, обеспечивающего достоверную оценку запасов полезных ископаемых или свойств участка недр, предоставленного в пользование в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

•     проведение государственной экспертизы и государственного учета запасов полезных ископаемых, а также участков недр, используемых в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых.

В технологическом направлении основными требованиями являются (ст. 23-3 Закона РФ «О недрах»):

•     строгое соблюдение технологических схем переработки минерального сырья, обеспечивающих рациональное, комплексное извлечение содержащихся в нем полезных компонентов, учет и контроль распределения полезных компонентов на различных стадиях переработки и степени их извлечения из минерального сырья;

•     дальнейшее изучение технологических свойств и состава минерального сырья, проведение опытных технологических испытаний с целью совершенствования технологий переработки минерального сырья;

•     наиболее полное использование продуктов и отходов переработки; складирование, учет и сохранение временно не используемых продуктов и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

Требования в рамках горнотехнического направления включают (ст. 23 Закона РФ «О недрах»):

•     обеспечение наиболее полного извлечения из недр запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов;

•     достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых.

В экономическом направлении установлены следующие требования (ст. 23-1 Закона РФ «О недрах»): для определения промышленной ценности месторождений полезных ископаемых, наиболее эффективных и безопасных способов их отработки при геологическом изучении недр и при постановке запасов на государственный баланс осуществляется геолого-экономическая оценка месторождений на основе критериев и требований, устанавливаемых федеральным органом управления государственным фондом недр.

Специфической системой мер, направленных на обеспечение рационального пользования, являются также антимонопольные требования (ст. 17 Закона РФ «О недрах»), в соответствии с которыми запрещаются или в установленном порядке признаются неправомочными действия органов государственной власти и управления, а также любых хозяйственных объектов (пользователей недр), направленные на ограничение вопреки условиям данного конкурса или аукциона доступа к участию в них юридических лиц и граждан, желающих приобрести право пользования недрами в соответствии с Законом РФ «О недрах» и уклонение от предоставления лицензий победителям в конкурсе, дискриминацию пользователей недр в предоставлении доступа к объектам транспорта и инфраструктуры.

Охрана недр

Под охраной недр понимают систему производственно-технических, экономических и административно-правовых мероприятий, обеспечивающих соблюдение установленного порядка пользования недрами при их геологическом изучении, добыче полезных ископаемых, строительстве и эксплуатации подземных сооружений, захоронении промышленных стоков и отходов производства и удовлетворении иных государственных и общественных потребностей.

Основные требования по охране недр включают (ст. 23 Закона РФ «О недрах»):

•    охрану месторождений полезных ископаемых от затопления, обводнения, пожаров и других факторов, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождений или осложняющих их разработку;

•    предотвращение загрязнения недр при проведении работ, связанных с пользованием недрами, особенно при подземном хранении нефти, газа или иных веществ и материалов, захоронении вредных веществ и отходов производства, сбросе сточных вод;

•    соблюдение установленного порядка консервации и ликвидации предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

•    предупреждение самовольной застройки земельных участков, залегающих на месторождении полезных ископаемых, и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

•    предотвращение накопления промышленных и бытовых отходов на площадях водосбора и в местах залегания подземных вод, используемых для питьевого или промышленного водоснабжения.

В случае нарушения требований по охране недр право пользования недрами может быть ограничено, приостановлено или прекращено специально на то уполномоченными государственными органами в соответствии с законодательством. Министерство природных ресурсов РФ и Министерство РФ по налогам и сборам с участием органов исполнительной власти субъектов РФ при выявлении юридических и физических лиц, осуществляющих пользование недрами без лицензии, выдаваемой в соответствии с законодательством РФ о недрах, применять в установленном порядке с участием правоохранительных органов и судов предусмотренные законодательством РФ меры, в том числе по обеспечению взносов в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты в целях возмещения убытков, причиненных государству в результате самовольного пользования недрами (Распоряжение МПР РФ № 1214-рот22.08.98г.).

Ликвидация и консервация горного производства

Организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятие по добыче полезных ископаемых или подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых, может быть как юридическое лицо ликвидировано на следующих основаниях (ст. 61 Гражданского Кодекса РФ):

•     по решению ее учредителей (участников) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, в том числе в связи с истечением срока, на который создано юридическое лицо, с достижением цели, ради которой оно создано, или с признанием судом недействительной регистрацию юридического лица в связи с допущенными при его создании нарушениями закона или иных правовых актов, если эти нарушения носят неустранимый характер;

•     по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо деятельности, запрещенной законом, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов. Кроме случаев ликвидации горного предприятия как юридического лица ликвидация горного производства происходит при следующих горнотехнических основаниях (ст. 26 Закона РФ «О недрах»):

•     при полной отработке запасов полезных ископаемых и отсутствии их прироста в пределах горного отвода и прилегающих площадях:

•     при технико-экономическом обосновании нецелесообразности дальнейшей разработки месторождения;

•     при возникновении непосредственной неустранимой угрозы жизни или здоровью людей, работающих или проживающих в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами;

•     при возникновении чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия, катастрофы), выведших из строя предприятия или объекты.

При возникновении перечисленных ситуаций горное предприятие полностью или частично подлежит ликвидации или консервации, осуществляемых за счет средств предприятий – пользователей недр.

Ликвидация предприятия или его части – это комплекс мероприятий, направленных на полное и окончательное прекращение работ, связанных с добычей и обогащением полезных ископаемых, решение вопросов, связанных с оставшимися запасами, с последующим обязательным осуществлением мероприятий, исключающих доступ в открытые и подземные горные выработки и обеспечивающих безопасность населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений, сохранность недр.

Консервация предприятия или его части – комплекс мероприятий, направленных на временное прекращение работ, при условии обеспечения готовности всех объектов в будущем к разработке месторождений полезных ископаемых и долговременной сохранности горных выработок.

При полной или частичной ликвидации или консервации предприятия либо подземного сооружения горные выработки и буровые скважины должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей природной среды, зданий и сооружений, а при консервации – также сохранность месторождения, горных выработок и буровых скважин на все время консервации (ч. 3 ст. 26 Закона РФ «О недрах»).

Ликвидация и консервация горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, осуществляются за счет средств предприятий – пользователей недр (ст. 26 Закона РФ «О недрах»). Если пользование недрами прекращено в случаях возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей, работающих или проживающих в зоне вредного влияния работ, связанных с пользованием недрами (при отсутствии вины предприятия), и возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия и другие), расходы на ликвидацию и консервацию несет государство (ст. 21).

Консервация и ликвидация горных выработок и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в соответствии с соглашением о разделе продукции, осуществляются за счет средств создаваемого инвестором ликвидационного фонда, размер, порядок формирования и использования которого определяются таким соглашением в соответствии с законодательством РФ (ч. 7 ст. 26 Закона РФ «О недрах»).

Процедура ликвидации и консервации горных предприятий регулируется «Инструкцией о порядке ведения работ по ликвидации и консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием недрами», утвержденной Госгортехнадзором России (Постановление № 33 от 02.06.99 г.). Ликвидация или консервация объекта производится по проектам с соблюдением требований промышленной безопасности, охраны недр и окружающей природной среды.

Другие федеральные законы и нормативные правовые акты также могут содержать различные требования, нормы и правила по рациональному использованию и охране недр:

- ФЗ "б охране окружающей среды";

- Правила охраны недр, утв. Госгортехнадзором России.

Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте основные цели рационального использования недр.

2. Каковы основные пути рационального использования и охраны недр?

3. Какие законы регулируют рациональное использование и охрану недр?

4. Какие государственные организации осуществляют контроль за использованием и охраной недр в России?

5. Какие меры необходимо предпринимать по охране недр?

6. Значение рационального использования минеральных ресурсов недр для современного общества.

Тема 2: "Основные требования по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недр"

Безопасное ведение работ, связанных с пользованием недрами - это система требований, реализация которых обеспечивает состояние защищенности жизненно важных интересов общества и государства от аварий и инцидентов при производстве работ, связанных с пользованием недрами.

В соответствии со статьёй 24 Закона РФ "О недрах" строительство и эксплуатация предприятий по добыче ПИ, подземных сооружений различного назначения, проведение геологического изучения недр допускаются только при обеспечении безопасности жизни и здоровья работников этих предприятий и населения в зоне влияния работ, связанных с пользование недрами.

Обеспечение государственного нормативного регулирования вопросов безопасности работ, связанных с пользованием недрами, а также осуществление контрольных функций возложено на органы государственного горного надзора - Ростехнадзор.

Положение о геологическом и маркшейдерском обеспечении промышленной безопасности и охраны недр, утвержденное постановление Госгортехнадзора РФ от 22 мая 2001 года №18.

Инструкция по производству маркшейдерских работ РФ 07-603-03, утвержденная постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июля 2003 года №73.

Непосредственную ответственность за обеспечение безопасных условий работ, связанных с пользованием недрами,  несут руководители предприятий, независимо от того, проводят эти предприятия работы в соответствии с предоставленной им лицензией или привлекаются для выполнения работ по договору.

Основные требования по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами:

1) допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку и квалификацию, а к руководству горными работами - лиц, имеющих соответствующее специальное образование;

2) обеспечение лиц, занятых на горных и буровых работах, специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3) применение машин, оборудования и материалов, соответствующих требованиям правил безопасности и санитарным нормам;

4) правильное использование взрывчатых веществ и средств взрывания, их надлежащий учет, хранение и расходование;

5) проведение комплекса геологических, маркшейдерских и иных наблюдений, достаточных для обеспечения нормального технологического цикла работ и прогнозирования опасных ситуаций, своевременное определение и нанесение на планы горных работ опасных зон;

6) систематический контроль за состоянием рудничной атмосферы, содержанием в ней кислорода, вредных и взрывоопасных газов и пылей;

7) запрещение ведения горных работ, если температура воздуха, а также содержание в рудничной атмосфере действующих горных выработок кислорода, вредных, взрывоопасных газов и пылей не соответствуют требованиям норм и правил безопасности, санитарных норм и правил;

8) осуществление специальных мероприятий по прогнозированию и предупреждению внезапных выбросов газов, прорывов воды, полезных ископаемых и пород, а также горных ударов;

9) управление деформационными процессами горного массива, обеспечивающее безопасное нахождение людей в горных выработках;

10) разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих охрану работников предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения в зоне влияния указанных работ от вредного влияния этих работ в их нормальном режиме и при возникновении аварийных ситуаций.

Все работы, связанные с повышенной опасностью при пользовании недрами, проводятся на основании лицензий на соответствующий вид деятельности.

Пользователи недр, ведущие подземные горные работы, должны обслуживаться профессиональными горноспасательными службами, а ведущие буровые работы при разведке и разработке нефтяных и газовых месторождений - профессиональными службами по предупреждению и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов.

Руководители предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, иные уполномоченные на то должностные лица при возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью работников этих предприятий обязаны немедленно приостановить работы и обеспечить транспортировку людей в безопасное место.

При возникновении непосредственной угрозы жизни и здоровью населения в зоне влияния работ, связанных с пользованием недрами, руководители соответствующих предприятий обязаны незамедлительно информировать об этом соответствующие органы государственной власти и органы местного самоуправления.

Мероприятия по выполнению основных требований по обеспечению безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, включаются в планы развития горных работ, которые подлежат согласованию с органами государственного горного надзора. Установление порядка подготовки и согласования планов развития горных работ возлагается на Правительство Российской Федерации. Предлагается также установить обязанность органов государственного горного надзора или органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в распоряжении которых находятся участки недр местного значения, по оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы горного отвода в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а по участкам недр местного значения - в порядке, установленном в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации.

Обратить особое внимание!

Правильное использование взрывчатых веществ и средств взрывания, их надлежащий учет, хранение и расходование

Общественная опасность нарушения установленных правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий заключается в том, что это может повлечь их хищение или утрату, использование при совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а также создает состояние опасности для жизни и здоровья многих людей, их имущества, для нормального функционирования городских и иных объектов жизнеобеспечения, может повлечь за собой разрушения и пожары.

Основным объектом данного состава преступления является общественная безопасность, защищенность личности, общества и государства от угроз в связи с нарушением установленных правил обращения с общеопасными веществами и изделиями. Дополнительным объектом может выступать жизнь или здоровье людей, имущественные интересы граждан, а равно государственных и коммерческих организаций.

Предметом этого преступления являются взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также пиротехнические изделия. По УК 1996 г. круг предметов рассматриваемого состава преступления по сравнению с предусмотренным ст. 217 УК 1960 г. дополнен легковоспламеняющимися веществами. Рассматриваемое преступление выражается в нарушении установленных правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, а также в незаконной пересылке этих веществ по почте или багажом. Эти правила разрабатываются соответствующими министерствами и ведомствами, утверждаются либо постановлениями Правительства РФ, либо другими нормативными правовыми актами, регистрируемыми в Министерстве юстиции РФ, в министерствах либо управлениях (отделах) юстиции субъектов РФ. Обязательным элементом объективной стороны этого состава является причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью или смерти человека. Эти последствия должны находиться в необходимой причинной связи с допущенными нарушениями правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий.

Под взрывчатыми веществами понимаются химические соединения или смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, тепла и т.п.) к самораспространяющейся с большой скоростью химической реакции с образованием газообразных продуктов и выделением тепла. Различают инициирующие взрывчатые вещества (гремучая ртуть, азид свинца, тетразен др.) и бризантные вещества (аммиачно-селитровые, а также тротил, гексаген, тетрил и др.). Гексаген, тетрил, тротил, нитроглицерин, аммоний могут включаться в качестве составляющих в аммиачно-селитровые смеси. К числу легковоспламеняющихся относятся горючие вещества, способные к возгоранию под воздействием внешних факторов: воды, кислорода, огня, других несовместимых с ними веществ. Это алюминиевая пудра, азотная кислота, белый фосфор, бензин, карбиды отдельных веществ, перекиси калия и натрия, скипидар и др. Под пиротехническими изделиями понимаются различные устройства заводского и кустарного производства, содержащие огневые составы для имитации световых и дымовых эффектов (взрыва, дымовых завес, подачи световых сигналов, организации фейерверков и т.п.).

Пиротехнические изделия - это различные устройства, содержащие взрывчатые вещества и смеси (гранаты, патроны, мины и другие боеприпасы, а также взрывные устройства).

Тема 3: «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ»

ВОПРОСЫ

1. Система платежей при пользовании недрами

2.  Порядок взимания платежей

3.  Распределение платежей по бюджетам

4. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

1. Система платежей при пользовании недрами

Платное пользование ресурсами недр является одним из принципиально новых положений в горном праве современной России.

Все платежи, предусмотренные Законом РФ “О недрах”, могут быть разделены на две основные группы:

• платежи, не зависящие от вида пользования недрами;

• платежи, зависящие от вида пользования недрами.

Платежи, не зависящие от вида пользования недрами

Сбор за участие в конкурсе (аукционе) вносится всеми их участниками и определяется исходя из стоимости прямых затрат на подготовку, проведение и подведение итогов аукциона, подготовку, оформление и регистрацию выдаваемой лицензии на поль-зование недрами.

Плата за геологическую информацию о недрах, полученная за счет государственных средств (статья 43-1). В Постановлении Правительства РФ от 3 августа 1992 г. № 540 “О мерах по регулированию экспорта геологической информации о недрах” указано, что геологическая информация о недрах (за исключением информации регионального, науч-ного или методического содержания), полученная в результате проведения геологоразве-дочных работ, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Российской Федерации.

Плата за право пользования земельными участками.

В Положении о порядке лицензирования пользования недрами, указано, что плата за право пользования земельными участками, предоставляемыми совместно с лицензиями на право пользования недрами, устанавливается в соответствии с Законом РСФСР “О плате за землю” и другими законодательными актами РФ и субъектов РФ. Плата за право поль-зования земельным участком взимается с пользователя недр в следующих видах:

• земельный налог (для собственников земли, землевладельцев и землепользователей);

• арендная плата (для арендаторов).

Земельный налог и арендная плата поступают на специальные бюджетные счета соответствующих органов местного самоуправления, органов государственной власти городов и районов, на чьей территории находится данный земельный участок. Земельный налог исчисляется:

• исходя из площади земельного участка (облагаемой налогом) и утвержденных ставок земельного налога;

• в трехкратном размере средних ставок земельного налога на сельскохозяйственные угодья административного района за земли промышленности, расположенные вне населенных пунктов.

Арендная плата за землю определяется условиями аренды земельного участка.

Платежи, зависящие от вида пользования недрами

1января 2002 г. вступила в силу новая редакция раздела V “Платежи при пользовании недрами” Закона Российской Федерации “О недрах” от 21.02.1992 года № 2395-1 (в ред. Федерального закона от 08.08.2001 № 126-ФЗ).

Система платежей при пользовании недрами указана в ст.39 названного закона, это:

- разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии;

- регулярные платежи за пользование недрами;

- плата за геологическую информацию о недрах;

- сбор за участие в аукционе;

- сбор за выдачу лицензий.

Регулярный платеж за пользование недрами взимается за площадь лицензионного участка, предоставленного недропользователю, за вычетом возвращенной части лицензионного участка.

Ставка регулярного платежа за пользование недрами устанавливается за один км2 площади участка недр.

Размеры регулярных платежей за пользование недрами определяются в зависимости от экономико-географических условий, размера участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, степени геологической изученности территории и степени риска.

Минимальный и максимальный размеры ставки, а также условия уплаты регулярного платежа за пользование недрами установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 926 “Об утверждении минимальных и максимальных ставок регулярных платежей за пользование недрами и правил уплаты регулярных платежей за пользование недрами” (данные приведены ниже).

Конкретный размер ставки регулярного платежа за пользование недрами устанавливается исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации по представлению территориального органа в области управления государственным фондом недр отдельно по каждому участку недр, на который в установленном порядке выдается лицензия на пользование недрами, имеющего местонахождение на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в пределах, установленных Правительством Российской Федерации.

Не взимаются регулярные платежи за пользование недрами с пользователей недр, осуществляющих:

1) пользование недрами для регионального геологического изучения;

2) пользование недрами для образования особо охраняемых геологических объектов, имеющих научное, культурное, эстетическое, санитарно-оздоровительное и иное значение.

3) пользование недрами для сбора минералогических, палеонтологических и других геоло-гических коллекционных материалов;

4) разведку полезных ископаемых на месторождениях, введенных в промышленную эксплуатацию, в границах горного отвода, предоставленного пользователю недр для добычи этих полезных ископаемых;

5) разведку полезного ископаемого в границах горного отвода, предоставленного пользо-вателю недр для добычи этого полезного ископаемого.

2.  Порядок взимания платежей

Платежи за право пользования недрами взимаются следующим образом:

1. Платежи за право проведения поисковых и разведочных работ взимаются в форме разовых или регулярных взносов за единицу использованного участка недр или площади. Величина платежей зависит от экономико-географических условий, размеров участков недр, вида полезного ископаемого, продолжительности работ, геологической изученности территории и степени риска. Размеры ставок платежей за право поиска и оценки ме-сторождений полезных ископаемых устанавливаются за один км2 площади участка недр. Платежи за разведку полезного ископаемого в границах горного отвода, предоставленного пользователю недр для добычи этого полезного ископаемого, не взимаются.

Минимальные и максимальные ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска и разведки месторождений полезных ископаемых установлены в рублях за 1 км2 участка недр, приведены в табл. 1, 2.

Таблица 1

Ставки регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска

и оценки месторождений полезных ископаемых

Показатели	Ставки

min	max

Углеводородное сырье	120	360

Углеводородное сырье на континентальном шельфе РФ	50	150

Драгоценные металлы	90	270

Металлические полезные ископаемые	50	150

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов	45	135

Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие сланцы и торф	27	90

Прочие твердые полезные ископаемые	20	50

Подземные воды	30	90

Таблица 2

Ставки регулярных платежей за пользование недрами

в целях разведки полезных ископаемых

Показатели	Ставки

min	max

Углеводородное сырье	5000	20000

Углеводородное сырье на континентальном шельфе РФ	4000	16000

Драгоценные металлы	3000	18000

Металлические полезные ископаемые	1900	10500

Россыпные месторождения полезных ископаемых всех видов	1500	12000

Неметаллические полезные ископаемые, уголь, горючие сланцы и торф	1500	7500

Прочие твердые полезные ископаемые	1000	10000

Подземные воды	800	1650

2. Платежи за право добычи полезных ископаемых взимаются в форме разового, а также последующих регулярных платежей после начала добычи. Размеры платежей опреде-ляются видом полезного ископаемого, количеством и качеством запасов, природно-географическими, горнотехническими и экономическими условиями освоения месторож-дения, степенью риска. Эти платежи включаются в себестоимость добычи полезных ис-копаемых и определяются как доля от стоимости добытых полезных ископаемых и потерь при добыче, превышающих нормативы, которые ежегодно устанавливаются планами горных работ данного предприятия и согласовываются с органами государственного гор-ного надзора. Платежи за добычу полезных ископаемых с объемов сверхнормативных по-терь взимаются в двойном размере.

Инструкцией о порядке и сроках внесения в бюджет платы за право на пользование недрами, разработанной Государственной налоговой службой РФ в 1993 г., установлены следующие предельные уровни платежей за право на добычу полезных ископаемых (в % от стоимости добытого минерального сырья): черные металлы — 1-5, цветные и редкие металлы — 2-6, горно-химическое сырье — 1-5 и т.д. Постановлением Правительства России от 3 ноября 1994 г N 1212 “Об изменении предельного уровня регулярных плате-жей за право на добычу угля” с 1 января 1995 г. установлен предельный уровень регуляр-ных платежей за право на добычу угля в размере 1-3% от стоимости добытого угля. Раз-меры ставок платежей за право разработки месторождений общераспространенных по-лезных ископаемых и минеральной воды устанавливаются субъектами РФ. Размеры ставок платежей за право использования отходов добычи и переработки полезных ископаемых составляют от 25 до 50% от размеров ставок платежей за право на добычу соответ-ствующих полезных ископаемых [9, 11].

3. Платежи за право пользования недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе для строительства и эксплуатации подземных сооружений, взи-маются в форме разовых взносов и/или регулярных платежей. Размеры этих платежей определяются размерами участка недр, представленного в пользование, полезными свой-ствами участка недр и степенью экологической опасности при его использовании. Разме-ры ставок платежей составляют 1-3% сметной стоимости объекта (табл. 3).

Таблица 3

Ставки регулярных платежей за пользование недрами при строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых

Показатели	Ставки

min	max

Хранение нефти и газоконденсата (рублей за 1 тонну)	3,5	5

Хранение природного газа и гелия (рублей за 1000 м3)	0,2	0,25

При осуществлении пользования недрами в целях геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, минимальная ставка регулярного платежа за пользование недрами составляет 30 рублей за 1 км2 площади участка недр, максимальная ставка - 80 рублей за 1 км2 площади участка недр.

3.  Распределение платежей по бюджетам

Плата за пользование недрами распределяется между соответствующими местными бюджетами, бюджетами субъектов РФ и федеральным бюджетом (статья 42).

В местный бюджет поступают:

• платежи за поиски и разведку месторождений всех полезных ископаемых и за добычу общераспространенных полезных ископаемых на территориях соответствующих районов и городов;

• платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых;

• часть суммы платежей за добычу полезных ископаемых.

В бюджеты субъектов РФ и в федеральный бюджет поступает часть суммы платежей за добычу полезных ископаемых, за исключением сумм, поступающих только в местные бюджеты.

При пользовании недрами на территориях автономных округов или в районах проживания малочисленных народов и этнических групп схема распределения платежей может быть изменена.

Пользователю недр может быть предоставлена скидка с платежей, связанная с исто-щением недр (статья 48) в случаях, когда осуществляется добыча: дефицитного полезного ископаемого при низкой экономической эффективности разработки месторождения; • полезного ископаемого из остаточных запасов пониженного качества).

Закон допускает (статья 40) освобождение от платежей за пользование недрами некоторых категорий пользователей, а именно:

• собственников (владельцев) земельных участков, осуществляющих в установленном порядке добычу общераспространенных полезных ископаемых или подземных вод на принадлежащих им или арендуемым ими участках непосредственно для своих нужд;

• пользователей, ведущих геологическое, гидрогеологическое, геоэкологическое изучение недр и другие работы, выполняемые без существенных нарушений целостности недр;

• пользователей, получивших участки недр для образования особо охраняемых геологических объектов;

• пользователей, осваивающих месторождения со сложными горно-геологическими и горнотехническими условиями или внедряющие экологически безопасные технологии с комплексным использованием минерального сырья. В целях стимулирования такой дея-тельности органы, выдавшие лицензию, могут полностью или частично освобождать пользователей от платежей и предоставлять им отсрочку.

4. Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы производят все пользо-ватели недр, осуществлявшие добычу полезных ископаемых, разведанных за счет государственных средств (статья 44). Эти отчисления по существу стали основным централизованным источником финансирования работ по выявлению новых месторождений и приросту запасов полезных ископаемых. Установление этой правовой нормы связано с тем, что финансирование геолого-разведочных работ постоянно сокращается, а это в свою очередь ведет к снижению темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы.

Ставки отчислений ( СВ ) на воспроизводство минерально-сырьевой базы являются еди-ными для всех пользователей недр, добывающих данный вид минерального сырья, а раз-меры отчислений в соответствии с Законом РФ “О недрах” устанавливаются Федераль-ным Собранием РФ по представлению Правительства РФ.

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы поступают в федеральный бюджет и используются для целевого финансирования работ, предусмотренных феде-ральными программами геологического изучения недр; в бюджеты субъектов РФ (по представлению федерального органа управления государственным фондом недр и орга-нов исполнительной власти субъектов РФ) для целевого финансирования работ по вос-производству минерально-сырьевой базы в соответствии с территориальными програм-мами геологического изучения недр.

Пользователи недр, которые за счет собственных средств провели поиски и разведку раз-рабатываемых ими месторождений и возместили расходы государства на поиски и раз-ведку соответствующего количества запасов полезных ископаемых освобождаются от от-числений на воспроизводство МСБ при разработке этих месторождений.

Плата за право пользования акваторией и участками морского дна. Размеры платежей зависят от арендуемой площади, ее конфигурации, мощности водной толщи, цели поль-зования недрами (статья 47).

Законом РФ “Об акцизах” введены акцизы – косвенные налоги, включаемые в цену това-ра (продукции). В соответствии с этим Законом акцизами облагаются отдельные виды минерального сырья по перечню, утверждаемому Правительством РФ. Ставки акцизов по подакцизным видам минерального сырья утверждаются Правительством Российской Фе-дерации дифференцированно для отдельных месторождений в зависимости от их горно-геологических и экономико-географических условий.

Вопросы для самоконтроля

1. На какие основные группы разделяются платежи при пользовании недрами?

2. Какие обязательные платежи необходимо производить не зависимо от видов пользова-ния недрами?

3. От чего зависит величина платежей за право проведения поисковых и разведочных работ?

4. В какой форме взимаются платежи за право добычи полезных ископаемых?

Тема 4: «ГОРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

ВОПРОСЫ

1. Основные понятия и определения горно-экологического мониторинга

2. Воздействие горного предприятия на окружающую среду

3. Организация горно-экологического мониторинга на горном предприятии

1. Основные понятия и определения горно-экологического мониторинга

Для всех способов разработки месторождений полезных ископаемых характерно существенное негативное воздействие горного производства на биосферу, затрагивающее, по существу, все ее элементы: водный и воздушный бассейны, землю, недра, растительный –  и животный мир. Это воздействие проявляется в двух основных формах:

– выделение в атмосферу веществ и энергии;

– потребление ресурсов биосферы.

Для первой формы характерны выделения твердых веществ различного фракционного состава, жидкой фазы, газов и различных видов энергии (тепловой, механической и др.).

Вторая форма включает отчуждение земельных ресурсов, потребление полезных ископаемых, водных и растительных ресурсов.

Различают непосредственное (прямое) воздействие горного производства на биосферу и косвенное, являющееся следствием первого. Размеры зоны косвенного воздействия значительно превышают размеры зоны прямого воздействия и, как правило, в эту зону попадает не только элемент биосферы, подвергающийся непосредственному воздействию, но и другие элементы.

Анализ состояния биосферы в зоне расположения предприятий горнодобывающей промышленности показывает, что проведение эффективных мероприятий по минимизации воздействия горного производства на окружающую среду не представляется возможным без разработки и промышленной реализации горно-экологического мониторинга. Понятие «горно-экологический мониторинг» было впервые предложено в 1994 г. М.Е. Певзнером, который определил горно-экологический мониторинг как специальную информационно-аналитическую систему контроля и оценки состояния окружающей среды в зоне деятельности предприятий горнодобывающей промышленности.

Система горно-экологического мониторинга основывается на ряде базовых положений.

1. Система должна быть открытой для использования ее в качестве элемента системы более высокого уровня, т.е. Единой государственной системы экологического мониторинга, которая создается в нашей стране в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О создании Единой государственной системы экологического мониторинга России» от 24 ноября 1993 г. № 1229. В то же время система горно-экологического мониторинга должна допускать использование в своем составе подсистем более низкого уровня, в том числе достаточно автономных.

2. Система должна охватывать все горные предприятия, находящиеся в пределах административно-территориальной единицы, — района. Это дает ряд преимуществ как в организации сбора необходимой информации о суммарном воздействии этих предприятий на окружающую среду, так и в эффективности реализуемых природоохранных мероприятий.

## 2. Воздействие горного предприятия на окружающую среду

При организации системы горно-экологического мониторинга необходимо учитывать, что цеха и производства, входящие в состав горного предприятия, оказывают различные виды воздействия на окружающую среду, а каждый элемент биосферы подвергается суммарному воздействию различных источников.

Наблюдательные сети создаются на каждом объекте (цехе) горного производства в соответствии с присущими ему видами воздействия на окружающую среду.

По условиям производства на каждом объекте следует различать два типа воздействий.

1. Воздействия в условиях соблюдения технологических режимов. Такие воздействия предусматриваются проектом, в котором регламентируются количественные показатели (размеры) каждого вида воздействия. В этом случае производится предусмотренный проектом выборочный контроль (измерение) соблюдения проектных показателей на основе заложенной в проекте сети наблюдательных станций (пунктов) и согласованных экологической экспертизой проекта методик. Величина допустимых показателей экологического воздействия также согласуется экологической экспертизой.

2. Воздействия в условиях нарушения проектных технологических режимов.

2.1. Запланированные нарушения. Эти нарушения связаны с проведением плановых ремонтов, с совершенствованием ранее спроектированной технологии или другими прогнозируемыми изменениями. Например, ухудшение качества руды может потребовать увеличения тонкости помола, что при установленном обезвоживающем оборудовании приведет к периодическим залповым выбросам твердых частиц в сливах, а в промежутках между выбросами в сливах значительно повысятся пылевыбросы в топочных газах сушильных печей. В этом случае потребуется существенно увеличить частоту замеров твердой взвеси и проводить их вплоть до принятия соответствующих технологических мер по локализации выбросов. Поэтому система мониторинга должна включать не только сбор и обработку информации по результатам традиционных для данной устоявшейся технологии замеров экологического воздействия, но и получение своевременной информации об изменениях технологических режимов на всех переделах (или технологических узлах) всей технологической цепи.

2.2. Незапланированные нарушения технологии (аварийные ситуации). Подавляющее большинство таких ситуаций (по их виду и месту свершения) потенциально поддается прогнозу, трудно прогнозируется, как правило, лишь точный момент наступления события. Поэтому система мониторинга должна предусматривать установку в потенциально опасных местах специальных пунктов получения информации, позволяющей по возможности прогнозировать возникновение аварийной ситуации и оценивать размеры экологического воздействия в момент и после возникновения аварийной ситуации. Например, организация на поверхности шахтного поля (в его границах) пунктов регулярного наблюдения за динамикой выделения радона позволит за 3-5 суток прогнозировать катастрофические провалы поверхности, а организация по периметру основания хвостохранилищ сети скважин для гидрохимических наблюдений позволяет предотвратить возможность аварийного дренажа жидкой фазы в какой-либо зоне ложа (днища) хвостохранилища и оценить последствия этой аварии.

При организации системы мониторинга на объектах горного производства необходимо учитывать специфику каждого объекта.

3. Организация горно-экологического мониторинга на горном предприятии

Система горно-экологического мониторинга должна включать, как минимум, четыре подсистемы наблюдений:

1-я подсистема, предусматривающая организацию (построение) сети стационарных постов наблюдений, укомплектованных приборами для метео- и гидрологических измерений: температуры, давления, влажности атмосферного воздуха, скорости и направления ветра, колебаний уровня грунтовых вод, скорости и направления грунтовых потоков, изменения дебита подземных и наземных коллекторов, температуры воды и поверхности грунта и др.;

2-я подсистема — сеть стационарных постов наблюдений, укомплектованных приборами для измерения характеристик окружающей природной среды еще не подвергшейся техногенному воздействию, с целью оценки ее исходного состояния, на фоне которого осуществляется техногенное воздействие горного производства. Система включает приборы для измерения газового состава и запыленности атмосферного воздуха, химического состава почв и элементов водного бассейна (грунтовых вод, наземных водоемов, донных отложений), приборы для измерения содержания твердых взвесей в водной среде и содержания влаги в почвах, радиометрические приборы (для оценки радиационного фона), приборы для измерения напряженно-деформированного состояния массива горных пород.

Приборы 1 и 2-й подсистем должны работать в автоматическом режиме, частота выдачи показаний прибора (периодичность замеров) устанавливается для каждого показателя методикой измерений, учитывающей свойства наблюдаемого объекта и конкретные местные условия (определяющие естественную возможную частоту измерения данного показателя). Диапазон измерения применяемых приборов должен периодически перекрывать пределы возможного изменения величин каждого показателя, а в случае отсутствия такого прибора наблюдательный пост должен быть оснащен двумя (или более) приборами с разными диапазонами измерений;

3-я подсистема включает две сети постов наблюдений.

Первая – сеть стационарных постов, оснащенных приборами для оценки выбросов непосредственно на источниках. Сюда входят приборы для измерения концентрации вредных веществ и приборы (типа расходомеров) для измерения потока выброса (объемов выброса в единицу времени), поскольку количество попадающих в окружающую среду вредных веществ и их накопление в осадках (или во взвешенном состоянии в локальных точках пространства) определяется не только их концентрацией, но и величиной выбросного потока (мощностью выброса).

Вторая – сеть передвижных станций, оснащенных приборами для измерения концентраций вредных веществ на различных расстояниях от источника в зоне преобладающего (господствующего) направления выбросного потока и в местах вероятного накопления компонентов выброса.

Приборы первой сети работают в автоматическом режиме круглосуточно, приборы второй сети применяют выборочно с периодичностью, установленной методикой наблюдений для конкретных условий объекта. В случае выявления особо опасных мест накопления вредных веществ или длительного поддержания их опасных концентраций возможна установка в этих местах на какое-то время стационарных постов наблюдений с помощью приборов второй сети;

4-я подсистема, в которую входит сеть стационарных постов, укомплектованных приборами и другими средствами наблюдений за такими изменениями состояния отдельных элементов природной среды, которые, сами по себе не являясь в данный момент экологически опасными, позволяют прогнозировать существенные техногенные нарушения (аварийные ситуации, залповые выбросы и т.п.).

Приборы этой подсистемы должны работать в автоматическом режиме круглосуточно.

Во «Временном положении о горно-экологическом мониторинге», утвержденном Госгортехнадзором России, Министерством природных ресурсов РФ и Госкомэкологией России, указано, следующее:

– горно-экологический мониторинг на горном предприятии осуществляется службой, состав которой, основные обязанности, права и порядок работы определяются Положением о системе горно-экологического мониторинга, утверждаемом руководителем предприятия по согласованию с территориальными органами Госгортехнадзора России и Министерства природных ресурсов России;

– работы по горно-экологическому мониторингу могут выполняться на договорной основе специализированными организациями, имеющими лицензии на виды деятельности, связанные с ведением наблюдений, выдаваемые в установленном порядке органами Госгортехнадзора России, МПР России, Госкомэкологии России, Госкомзема России.

Создание эффективной системы горно-экологического мониторинга обусловлено необходимостью получения надежной и своевременной информации о состоянии природной среды, изменениях, происходящих в ней под воздействием горного производства, и последующего использования этих данных для разработки комплекса мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в горнопромышленных регионах. Данные горно-экологического мониторинга имеют также определяющее значение для определения размеров платежей горного предприятия за загрязнение окружающей среды.

Тема 5: «ГОРНЫЙ АУДИТ»

1. Общая характеристика горного аудита

В дополнениях к Закону «О недрах» предусмотрены новые правовые нормы, посвященные аудиту недропользования, который осуществляется с целью проверки текущей деятельности пользователей недр, соответствия совершенных ими хозяйственных операций условиям лицензий на пользование участками недр, законодательству о недрах и действующим нормативным актам.

Как известно, Законом РФ «О недрах» предусмотрено 6 видов пользования недрами:

1) региональное геологическое изучение и другие работы, направленные на общее геологическое изучение недр;

2) геологическое изучение, включающее в себя поиски и оценку месторождений полезных ископаемых;

3) разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающих и связанных с ним перерабатывающих производств;

4) строительство и эксплуатация подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

5) образование особо охраняемых геологических объектов;

6) сбор минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов.

Естественно, что аудит предприятий, занимающихся этими видами пользования недрами, имеет свои характерные особенности. Однако в новой статье Закона РФ «О недрах», посвященной аудиту недропользования, кратко рассмотрен лишь ряд аспектов проверки хозяйственной деятельности предприятий, ведущих добычу полезных ископаемых. Таким образом, аудит недропользования фактически сведен к горному аудиту, а ведь эти понятия отнюдь не адекватны. В связи с этим необходимо более подробно рассмотреть сущность горного аудита и стоящие перед ним задачи.

Под горным аудитом понимается процесс (процедура) оценки достоверности технической отчетности горного предприятия и соответствия его производственной деятельности существующим нормативно-правовым актам и техническим требованиям и разработки рекомендаций по устранению нарушений, вскрытых в процессе аудиторской проверки.

Горный аудит должен применяться для проверки технической отчетности:

• рентабельных горных предприятий;

• предприятий (юридических лиц), не способных удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены ими в течение трех месяцев с момента наступления даты их исполнения, т.е. имеющих признаки банкротства;

• предприятий, намеченных по тем или иным причинам (не обязательно экономического характера) к консервации или ликвидации.

Естественно, что содержание горного аудита во всех перечисленных случаях будет различаться.

Горный аудит может быть добровольным (инициативным) или обязательным. Добровольный горный аудит проводится по заказу пользователя (пользователей) недрами. Масштабы и содержание такого аудита определяются заказчиком. Обязательный горный аудит проводится по поручению государственных органов (или их территориальных подразделений), осуществляющих контроль за рациональным использованием и охраной недр.

2. Блоки вопросов, которые подлежат проверки.

Горный аудит должен охватывать следующие основные аспекты деятельности горного предприятия:

1. Общие вопросы деятельности горного предприятия:

• изучение лицензии на право добычи полезных ископаемых, выданной данному юридическому лицу;

• проверка документации о предоставлении юридическому лицу горного и земельного отводов, о застройке площадей залегания полезных ископаемых;

• оценка технического проекта горнодобывающего предприятия, проверка соответствия фактического положения горных работ плану развития горных работ и техническому проекту;

• проверка выполнения указаний геологической и маркшейдерской служб горного предприятия, контрольных и надзорных органов об устранении, вскрытых ранее нарушений.

2. Рациональное использование минеральных ресурсов и охрана недр:

• анализ состояния минерально-сырьевой базы предприятия и его обеспеченности разведанными запасами полезных ископаемых;

• проверка технической отчетности горного предприятия, связанной с определением и учетом объемов добычи полезных ископаемых, их потерь и разубоживания, объемов вскрышных и горно-подготовительных работ;

• проверка технической отчетности горного предприятия о сохранности попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные компоненты.

3. Экологическая безопасность горного предприятия:

• проверка выполнения мероприятий, разработанных горным предприятием на основе данных горно-экологического мониторинга;

• проверка технической отчетности горного предприятия о выполнении планов рекультивационных работ.

4. Промышленная безопасность горного предприятия:

• проверка наличия и выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность горных работ и земной поверхности при сдвижении горных пород;

• проверка наличия и выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность горных работ в опасных зонах;

• проверка наличия и выполнения мероприятий по обеспечению устойчивости уступов, бортов карьеров и отвалов;

• проверка наличия и выполнения мероприятий по обеспечению безопасного состояния горных выработок.

Если горное предприятие ведет не только добычу, но и переработку полезного ископаемого, то в процессе горного аудита должны быть проверены данные о потерях и извлечении полезных ископаемых и полезных компонентов (плановых и фактических) при обогащении и технологическом (металлургическом) переделе.

По решению контрольных и надзорных органов горное предприятие может подвергаться комплексной проверке, включающей в себя горный и обычный (финансовый) аудит.

Горно-аудиторские проверки проводятся за период деятельности горного предприятия, следующий за проверенным при предыдущей горно-аудиторской проверке, а также в случаях ликвидации или банкротства предприятия. При необходимости или при наличии постановления следственных органов горно-аудиторские проверки проводятся за более длительный период.

Проведению горно-аудиторской проверки предшествует изучение материалов предыдущей проверки, имеющихся сведений о выданных лицензиях на пользование недрами, о сверхлимитном и нерациональном использовании природных ресурсов, поступивших сигналов о нарушении природоохранного законодательства и другой информации, характеризующей работу предприятия-недропользователя.

3. Обязанности, права и ответственность горного предприятия

Горнодобывающие предприятия, на которых проводится горный аудит, имеют определенные обязанности, права и ответственность:

Руководители и иные должностные лица проверяемого горнодобывающего предприятия обязаны:

• создавать горному аудитору (горно-аудиторской фирме) условия для своевременного и полного проведения горного аудита, предоставлять всю документацию, необходимую для его проведения, а также давать по запросу горного аудитора разъяснения и объяснения в устной и письменной формах;

• выделять по просьбе горного аудитора (горно-аудиторской фирмы) безвозмездно необходимое число работников для участия в полевых или камеральных работах, связанных с проведением горного аудита;

• оперативно устранять выявленные горно-аудиторской проверкой нарушения действующих нормативно-правовых актов и технических требований.

Запрещается предпринимать любые действия с целью ограничения круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении горно-аудиторской проверки.

Руководители и иные должностные лица проверяемого горнодобывающего предприятия имеют право:

• получать от горного аудитора (горно-аудиторской фирмы) исчерпывающую информацию о требованиях законодательства, касающихся проведения горного аудита, правах и обязанностях сторон, а после ознакомления с заключением горного аудитора (горно-аудиторской фирмы) — о нормативных актах и технической документации, на которых основываются замечания и выводы горного аудитора (горно-аудиторской фирмы);

• обращаться в случае обнаружения неквалифицированного проведения горного аудита с просьбой пересмотреть результаты горного аудита в органы, назначившие проведение данного горного аудита.

Горнодобывающее предприятие несет ответственность за проведение обязательного горного аудита. Уклонение горнодобывающего предприятия от проведения обязательного горного аудита либо препятствование его проведению должно повлечь за собой взыскание на основании решения суда или арбитражного суда по искам, предъявляемым прокурором или государственными органами, осуществляющими контроль за рациональным использованием и охраной недр, в виде штрафа, налагаемого на предприятие и (или) руководителя предприятия.

Результатом горно-аудиторской проверки является заключение горного аудитора (горно-аудиторской фирмы) — документ, имеющий юридическое значение для всех юридических и физических лиц, органов государственной власти и управления, органов местного самоуправления и местных органов.

Заключение горного аудитора (горно-аудиторской фирмы) по результатам проверки, проведенной по поручению государственных органов, приравнивается к заключению экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. Горный аудитор несет полную ответственность за достоверность сведений в выданном заключении.

В заключении должны также содержаться рекомендации по устранению нарушений, вскрытых в процессе аудиторской проверки.

Заключение по результатам добровольного горного аудита передается горнодобывающему предприятию, материалы обязательного горного аудита передаются государственному органу, по чьей инициативе проводился аудит.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие данные о горном предприятии необходимо предоставить для аудиторской проверки лицензии на право пользования недрами?

2. На каких основаниях выданная лицензия может быть признана недействительной?

3. Какую из видов проверок на горном предприятии осуществляет горный аудит?

а) проверки бухгалтерской отчетности

б) проверки технической отчетности

в) проверки финансовой отчетности

4. Руководитель проверяемого горнодобывающего предприятия обязан выделять работников для помощи в проведении горно-аудиторской проверки.

а. Согласен

б. Не согласен

в. Частично согласен

5. Может ли являться основанием для прекращения права пользования недрами неправильное переоформление лицензии:

а. Согласен

б. Не согласен

в. Частично согласен

6. Горный аудитор несет полную ответственность за достоверность сведений в выданном заключении, которые используются при дальнейших аудиторских проверках. Так ли это?

ГЛОССАРИЙ

АДМИНИСТРАТИВНАЯ   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ    -   одна   из   форм

юридической ответственности граждан и должностных лиц за совершенное ими

административное  правонарушение,  т.е.  посягающее  на  государственный  или

общественный      порядок,    права   и   свободы     граждан,   собственность,

установленный     порядок    управления     и   другие   деяния,   за   которые

законодательством предусмотрена административная ответственность.

АКЦИЗ  НА  МИНЕРАЛЬНОЕ  СЫРЬЕ   -  вид  платы  за  пользование

недрами,  который  вводится  Постановлением  Правительства  РФ  на  отдельные

виды  минерального  сырья,  добываемого  из  месторождений  с  относительно

лучшими  горно-геологическими   и  экономико-географическими  характеристиками.

АРЕНДА ТЕРРИТОРИИ  (международная)  - предоставление по договору

одним  государством  другому  государству  права  пользования  участком  своей

территории на определенный срок, в определенных  целях и  за  установленную

плату.  Арендованная  территория  остается  под  суверенитетом  государства-

арендатора,  которое  лишь  ограничивает,  согласно  договору,  осуществление

некоторых своих прав и предоставляет на этой территории определенные права

государству-арендатору  (Словарь  международного  права.  М.:  Международные

отношения, 1986).

БАЛАНСОВЫЕ   ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОПАЕМОГО -  запасы,

использование которых экономически целесообразно и которые удовлетворяют

кондициям, устанавливаемым для подсчета запасов в недрах.

БОНУС  -    вид  платы  за  пользование  недрами,  представляющий  собой

единовременную  денежную   выплату  субъектом  предпринимательской

деятельности собственнику участка недр за получение лицензии, подписание ми

(тракта, достижение определенного объема добычи и т.д.

ВОДНОЕ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО   -   совокупность   источников   права,

регулирующих общественные отношения по использованию и охране вод.

ВЫБОРОЧНАЯ  ОТРАБОТКА  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ    -

первоочередная   разработка   наиболее   богатых   или   легкодоступных   участков

месторождения,   эксплуатация   которых   наиболее   экономична   (Горное   дело.

Терминологический словарь. М.: Недра, 1990).

ВЫЕМОЧНАЯ  ЕДИНИЦА  -   участок    месторождения      полезного

ископаемого  с  относительно  однородными  горно-геологическими  условиями,

отработка  которого осуществляется     одной     системой    разработки     и

технологической   схемой    выемки,   в   пределах   которого    с  достаточной

достоверностью  подсчитаны    балансовые   запасы   полезного   ископаемого    и

возможен первичный учет полноты извлечения из недр полезного ископаемого.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ   ИНФОРМАЦИЯ  О   НЕДРАХ   -  информация  о  геологическом

строении  недр,  находящихся  в  них  полезных  ископаемых,  об

условиях   их   разработки,   а   также   иных   качествах   и   особенностях   недр,

содержащихся      в  геологических     отчетах,   геологических     картах   и   иных

материалах. Геологическая информация может находиться в государственной

собственности      или    в   собственности     пользователя     недр.   Пользование

геологической информацией может быть платным.

ГОРНАЯ   РЕНТА  -  дополнительный   доход,   образующийся    при

эксплуатации  месторождений  полезных  ископаемых.  Различают  следующие

формы горной ренты: дифференциальная (1 и 2), абсолютная, монопольная.

ДИФ ФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  ГОРНАЯ   РЕНТА-1  образуется     на

предприятиях,   характеризующихся   более   благоприятными   климатическими,

горно-геологическими  и  гидрогеологическими  условиями  эксплуатируемых

месторождений, местоположением и качеством полезных ископаемых.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ  ГОРНАЯ   РЕНТА -2  образуется    на

предприятиях, применяющих более совершенную технику и технологию добычи

и переработки полезных ископаемых.

АБСОЛЮТНАЯ    ГОРНАЯ  РЕНТА  - добавочная  при  получаемая  на

горном  предприятии  за  счет  превышения  стоимости  над  ценой  производства,

приносящей  обычную  среднюю  норму  прибыли  на  любых,  в  т.ч.  и  на  худших

месторождениях.

МОНОПОЛЬНАЯ  ГОРНАЯ  РЕНТА  -  добавочная  прибыль,  получаемая

при  эксплуатации  тех  месторождений  (или  их  участков),  где  добываются

редкие полезные  ископаемые, продающиеся по  монопольным ценам. (Горная

энциклопедия, т. 4, М, изд. «Сов. энциклопедия». 1989)

ГОРНОЕ ПРАВО  - совокупность установленных государством правовых

норм,  регулирующих  общественные  отношения  в   области    изучения,  использования

и охраны недр.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ - единый порядок

предоставления   лицензий,  и включающий   информационную,   научно- аналитическую,

экономическую  и  юридическую  подготовку  материалов  и  их  оформление.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   БАЛАНС   ЗАПАСОВ   ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ

- форма государственного учета запасов полезных ископаемых,  выявленных  в  недрах

РФ  по  состоянию  на  1  января  каждого  года.  Баланс  содержит  сведения

о  количестве,  качестве  и  степени  изученности  запасов  полезных  ископаемых

по месторождениям, имеющим промышленное значение,  их   размещении,

степени  промышленного  освоения,    добыче,   потерях    и  обеспеченности

промышленности разведанными  запасами  полезных  ископаемых,  а  также

об  изменениях  запасов  за  отчетный  год  в  результате  их  переоценки или проведения

геолого-разведочных работ. Составляется и ведется  федеральным органом

управления государственным фондом недр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КАДАСТР  МЕСТОРОЖДЕНИЙ   И ПРОЯВЛЕНИЙ

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ -   государственного учета месторождений и проявлений

полезных ископаемых, выявленных в недрах РФ.

Кадастр   включает     в  себя  сведения    по   каждому    месторождению,

характеризующие   количество   и   качество   основных   и   совместно   с   ними

залегающих     полезных     ископаемых,     содержащиеся     в   них    компоненты,

горнотехнические,     гидрогеологические,     экологические     и  другие    условия

разработки месторождения, данные о геолого-экономической оценке каждого

месторождения, а также сведения о каждом проявлении полезных ископаемых.

Составляется   и   ведется   федеральным   органом   управления   государственным

фондом недр.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  КОНТРОЛЬ  ЗА  РАЦИОНАЛЬНЫМ  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И  ОХРАНОЙ  НЕД  -  система   мер,   позволяющих  обеспечить

соблюдение  всеми  пользователями  недр  на  территории  РФ  и  ее  континентального

шельфа установленного порядка пользования недрами при  их  геологическом

изучении,  добыче  полезных  ископаемых,  использовании  и  захоронении отходов,

строительстве и  эксплуатации подземных сооружений, не  связанных с добычей

полезных ископаемых.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ,

СВЯЗАННЫХ  С  ПОЛЬЗОВАНИЕМ  НЕДРАМИ  -  система  мер,  позволяющих

обеспечить  соблюдение  всеми  пользователями  недр  на  территории  РФ  и  ее

континентального  шельфа  законодательства  о  недрах  и  утвержденных  в

установленном   порядке   правил   и   норм   по   безопасному   ведению   работ,

предупреждению      и   устранению     их  вредного    влияния    на   население,

окружающую природную среду, здания и сооружения, а также по охране недр.

Надзор  осуществляется  органами  государственного  горного  надзора  во  взаимодействии с  органами    государственного    геологического    контроля,  природоохранными

и   иными   контрольными   органами,   профессиональными  союзами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ФОНД  НЕДР   -    используемые  и  неиспользуемые

части недр РФ и ее континентального шельфа.

ГРАНИЦА  ГОСУДАРСТВЕННАЯ   -  линии,  отделяющие  территории

государств  друг  от  друга  и  от  открытого  моря  и  определяющие  пределы

территориального    верховенства государства Юридический  энциклопедический

словарь. М., изд. «Сов.энциклопедия», 1984).

ДОГОВОР  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  -  соглашение  между  государствами  и

другими    субъектами   международного   права  по   различным    вопросам   их

взаимных и международных отношений,  устанавливающее для его участников

международные   права   и   обязанности   (Юридический  энциклопедический

словарь. М., изд. «Сов. энциклопедия», 1984).

ЗАБАЛАНСОВЫЕ   ЗАПАСЫ  -  запасы    полезного     ископаемого,

использование  которых  при  достигнутом  техническом  уровне  экономически

нецелесообразно  вследствие  их  малого  количества,  малой  мощности  залежей

(пласта), низкого содержания ценных компонентов, особой сложности условий

эксплуатации   или   необходимости   применения  очень   сложных   процессов

переработки,  но  которые  в  дальнейшем  могут  быть  объектом  промышленного

освоения.

ЗАКАЗНИК   ПРИРОДНЫЙ   -   выделенный   в   установленном   порядке

участок земли или водного пространства, в пределах которого ограничивается

природопользование    и   другие   виды    деятельности  человека    в   целях

сохранения,    восстановления     и  воспроизводства   одного    или  нескольких

компонентов    природного  комплекса,  представляющих   исключительную

научную,   культурную  или   хозяйственную  ценность. (Юридический

энциклопедический словарь. М.., изд. «Сов. энциклопедия», 1984).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ  - совокупность источников горного

права, регулирующих отношения недропользования.

ЗАПОВЕДНИК  ПРИРОДНЫЙ  -  выделенный  в  установленном  порядке

участок  земли или водного  пространства, в пределах  которого  весь  природный

комплекс   полностью   и   навечно   изъят   из   хозяйственного   использования   и

находится   под   охраной  государства  (Юридический  энциклопедический

словарь. М., изд. «Сов. энциклопедия», 1984).

ИНСТИТУТ  ГОРНОГО  ПРАВА      -    совокупность    правовых     норм,

регулирующих самостоятельную часть отношений недропользования.

КОМПЕТЕНЦИЯ   -  совокупность  полномочий,  прав  и  обязанностей

государственного   органа,  должностного  лица,    органа    общественной

организации   или   общественной   самодеятельности   граждан.   (Юридический

энциклопедический словарь. М, изд.«Сов. энциклопедия», 1984).

КОНДИЦИИ НА МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ  - совокупность экономически

обоснованных  требований  к  качеству  и  количеству  полезных  ископаемых,

горно-геологическим  и  иным  условиям  разработки  месторождения.  Кондиции

разрабатываются  для  определения  промышленной  ценности  месторождений  и

подсчета в них запасов полезных ископаемых (Горное дело. Терминологический

словарь, М: Недра, 1990).

КОНСЕРВАЦИЯ   ГОРНОГО   ПРЕДПРИЯТИЯ  -  временное     или

постоянное прекращение работ, связанных с добычей  полезных ископаемых, с

обязательным осуществлением мер по обеспечению  возможности приведения

основных  горных  выработок,  буровых  скважин  и  сооружений  в  состояние,

пригодное  для  их  эксплуатации  в  будущем,  и  обеспечивающее  безопасность

жизни  и  здоровья  населения,  охрану  окружающей  природной  среды,  зданий  и

сооружений.

КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ  ШЕЛЬФ   -  морское  дно  и  недра  подводных

районов    прибрежного     государства,    находящиеся     за   пределами   его

территориального  моря  на  всем  протяжении  естественного  продолжения  его

сухопутной  территории  до  внешней  границы  подводной  окраины  материка.

Подводной окраиной материка является продолжение континентального массива

РФ,  включающего  в  себя  поверхность  и  недра  континентального  шельфа,

склона  и  подъема.  Внутренней  границей  континентального  шельфа  является

внешняя  граница  территориального  моря.  Внешняя  граница  континентального

шельфа  находится  на  расстоянии  200  морских  миль  от  исходных  линий,  от

которых отмеряется ширина территориального моря, при условии, что внешняя

граница подводной окраины материка не простирается на расстояние более чем

200   морских   миль.  Если   подводная    окраина   материка   простирается   на

расстояние более  200  морских  миль  от  указанных  исходных  линий,  внешняя

граница  континентального  шельфа  совпадает  с  внешней  границей  подводной

окраины  материка,  определяемой  в  соответствии  с  нормами  международного

права.

ЛИКВИДАЦИЯ  ГОРНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ  -  полное  и  окончательное

прекращение     работ,   связанных    с   добычей    полезных    ископаемых,    с

последующим     обязательным    осуществлением     мероприятий,    исключающих

доступ   в  подземные    и  открытые   горные    выработки   и  обеспечивающие

безопасность жизни и здоровья населения, ох рану окружающей природной среды,

зданий и сооружений.

ЛИЦЕНЗИЯ  НА  ПРАВО  ПОЛЬЗОВАНИЯ  НЕДРАМИ  - государственное

разрешение на предоставление недр в пользование, оформленное на специальном

бланке с государственным гербом РФ и включающее текстовые, графические и

иные    приложения,     которые    являются    неотъемлемой     составной    частью

лицензии и определяют основные условия пользования недрами.

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - каталоги координат, планшеты

горных  работ,  поперечные  и  продольные  разрезы  горных  выработок,  планы

земной  поверхности,  планы  горных  и  земельных  отводов,  проекции  горных

выработок  на  вертикальную  и  горизонтальную  плоскости,  профили  горных

выработок, исполнительные  чертежи  и  схемы,  акты  о  выполненных  горных

работах   и   другая   маркшейдерская   документация,   полученная   в  результате

маркшейдерских и геодезических работ и оформленная в установленном порядке.

Маркшейдерская документация является юридическим документом и не требует

нотариального  или  какого-либо  иного  подтверждения.  Состав,  оформление,

способы получения, периодичность пополнения маркшейдерской документации

регламентируется соответствующими инструктивно-нормативными документами.

МОРСКОЕ  ДНО  ЗА  ПРЕДЕЛАМИ  КОНТИНЕНТАЛЬНОГО  ШЕЛЬФА  -

глубоководное     морское    дно,   расположенное      за   внешними     границами

континентального  шельфа.  Принципы  и  нормы   международного  правового

режима   этого   района   морского   дна,   как   общего   наследия   человечества,

установлены  в  Конвенции  ООН  по  морскому  праву  1982  года  (Словарь

международного права. М.: Международные отношения, 1986).

НЕДРА - часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя, а при

его  отсутствии  -  ниже  земной  поверхности  и  дна  водоемов  и  водотоков,  и

простирающаяся до глубин, доступных для геологического изучения и освоения.

НОРМА  ГОРНОГО  ПРАВА  -  первичный    элемент    горного   права,

представляющая  собой санкционированное  государством  обязательное  правило

общего характера, регулирующее отношения недропользования.

НОРМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА - юридически обязательное правило

поведения    государств   и  других   субъектов    международного      права   в  их

международных  отношениях  (Словарь международного   права.    М.:

Международные отношения, 1986).

НОРМАТИВНЫЕ  ПОТЕРИ  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОМОГО  ПРИ  ДОБЫЧЕ  -

эксплуатационные  потери  полезных  ископаемых  при  добыче,  уровень  которых

обоснован   при   современном   состоянии   горной   техники   и   технологии   для

определенных горно-геологических условий разработки месторождения.

ОБЪЕКТЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ - недра

и  содержащиеся  в  них  ресурсы.  От  вида  ресурса  недр  и  его  особенностей

зависят   права   и   обязанности,   которые   возникают   у   субъектов   правовых

отношений недропользования.

ОБЩЕШАХТНЫЕ   (ОБЩЕРУДНИЧНЫЕ,  ОБЩЕКАРЬЕРНЫЕ;

ОБЩЕПРИИСКОВЫЕ)  ПОТЕРИ  -  запасы  полезных  ископаемых  в  охранных

целиках    около   капитальных    горных    выработок,   скважин,   под   зданиями,

техническими     и  хозяйственными     сооружениями,     водоемами,   водоносными

горизонтами,   коммуникациями,   заповедными   зонами,   в  барьерных  целиках

между шахтными полями и других целиках  специального назначения, отработка

которых не предусмотрена проектом.

ОТВОД   ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ   -  участок   недр,   предоставленный      в

соответствии   с   лицензией   для  геологического  изучения  без  существенного

нарушения целостности недр.

ОТВОД   ГОРНЫЙ    -   участок    недр,   предоставленный      в   виде

геометризованного   блока   недр   в   соответствии   с   лицензией   для   добычи

полезных ископаемых, строительства и эксплуатации подземных сооружений,

не   связанных с  добычей    полезных    ископаемых,   и  образования    особо

охраняемых геологических объектов.

ОТВОД   ЗЕМЕЛЬНЫЙ   -  земельный   участок,   предоставляемый   после

оформления  горного  отвода  для  проведения  работ,  связанных  с  пользованием

недрами.

ОТХОДЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  - твердые, жидкие и пылегазовые

продукты,   образующиеся   в   процессах  добычи,   обогащения     и   химико-

металлургической переработки  минерального  сырья,  использование которых в

настоящее    время   и   на  ближайшую  перспективу  является   экономически

нецелесообразным.

ОХРАНА НЕДР - система производственно-технических, экономических

и   административно-правовых  мероприятий,    обеспечивающих      соблюдение

установленного порядка пользования  недрами  при  их  геологическом изучении,

добыче    полезных    ископаемых,    строительстве   и   эксплуатации    подземных

сооружений,   не   связанных   с   добычей   полезных   ископаемых,   захоронении

промышленных  стоков   и  отходов    производства   и   удовлетворении    иных

государственных и общественных потребностей.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ  - различные формы

платы,   взимаемые   с   субъекта   предпринимательской   деятельности   за   право

пользования недрами.

Различают  две   группы  платежей:   не   зависящие  от  вида  пользования

недрами  (сбор  за  право  участия  в  конкурсе  или  аукционе,  сбор  за  выдачу

лицензии,  плата  за  право  пользования  геологической  информацией  и  др.)  и

зависящие от вида пользования недрами (платежи за право поиска, оценки и

разведки  месторождений  полезных  ископаемых,  платежи  за  право  добычи

полезных  ископаемых,  отчисленных  на  воспроизводство  минерально-сырьевой

базы  и  др.). Платежи  за  пользование  недрами  могут  взиматься  в  форме

денежной  платы;  части  объема  минерального  сырья  или  иной  продукции,

производимой  пользователем  недр;  выполнения  работ  или  предоставления

услуг.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ  - минеральные образования земной коры,

химический  состав  и   физические  свойства  которых  позволяют  эффективно

использовать их в сфере материального производства.

ПОЛЬЗОВАНИЕ  НЕДРАМИ  -  выполнение  в  соответствии  с  лицензией

работ   по   геологическому   изучению   недр,   добыче   полезных   ископаемых,

использованию      и  захоронению      отходов    производства,    строительству    и

эксплуатации    подземных    сооружений,    не   связанных   с  добычей    полезных

ископаемых.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ НЕДР - субъекты предпринимательской деятельности

независимо от форм собственности, в том числе юридические лица и граждане

других   государств,   если   они   в   установленном   порядке   наделены   правом

заниматься соответствующим видом деятельности при пользовании недрами.

ПОТЕРИ   ПОЛЕЗНОГО   ИСКОПАЕМОГО  ПРИ  ДОБЫЧЕ  -  часть

балансовых   запасов   полезного   ископаемого,   не   извлеченная   из   недр   при

разработке   месторождения,   добытая   и   направленная   в   породные   отвалы,

оставленная (потерянная) в местах складирования, погрузки и на транспортных

путях    технологического    цикла    горного   производства. Различают  потери

общешахтные  (общерудничные,  общекарьерные,  общеприисковые)  и

эксплуатационные ,

ПРЕДМЕТ   ГОРНОГО   ПРАВА   -  общественные   отношения   в   сфере

взаимодействия   общества с   недрами.  Эти  отношения  (отношения

недропользования)  возникают   и   развиваются     в   связи    с  изучением,

использованием, воспроизводством и охраной ресурсов недр.

РАЗУБОЖИВАНИЕ  - изменение     (снижение)    содержания    полезных

компонентов   в   добытом   из   недр   полезном   ископаемом   по   сравнению   с

содержанием их в запасах в недрах вследствие примешивания к ним пород или

некондиционного  полезного  ископаемого,  а  также  вследствие  потерь  части

полезного компонента.

РАЦИОНАЛЬНОЕ   ИСПОЛЬЗОВАНИЕ   МИНЕРАЛЬНЫХ   РЕСУРСОВ   -

система  производственно-технических,   экономических   и  административно-

правовых  мероприятий,  обеспечивающих  полное  и  комплексное  использование

минеральных ресурсов.

РЕНТАЛС  - ежегодные арендные платежи за проведение поисковых и

разведочных   работ,   установленные   за   единицу   площади   использованного

участка  недр  в  зависимости  от  экономико-географических  условий,  размера

участка недр, вида полезного ископаемого, продолжительности указанных работ,

степени геологической изученности участка недр и степени риска.

РЕСУРСЫ НЕДР  - твердые, жидкие, газообразные полезные ископаемые,

энергетические     ресурсы     и   полости     естественного     и    техногенного

происхождения  в  недрах.  Выделяют  6  видов  ресурсов  недр:  месторождения

полезных  ископаемых;  отвалы  вскрышных  и  вмещающих  пород,  терриконы

угольных  шахт,  отвалы  и  склады  забалансовых  полезных  ископаемых;  отходы

горно-обогатительного и металлургического производства; глубинные источники

пресных,  минеральных  и  термальных  вод;  внутреннее  глубинное  тепло  недр

Земли; природные и техногенные полости в массиве горных пород.

РОЯЛТИ   -  рентные   платежи   за   право   разработки   месторождения

полезных ископаемых, размер которых представляет определенный процент от

стоимости  добытого  полезного  ископаемого.  В  соответствии с

законодательством  страны  роялти  могут  взиматься  либо  продукцией  (нефтью,

газом и др.), либо ее денежным эквивалентом.

СВЕРХНОРМАТИВНЫЕ  ПОТЕРИ  - превышение  фактических  потерь  над

нормативными  потерями  полезного  ископаемого  при  добыче,  определяемые  по

выемочной единице.

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ - договор, в соответствии с

которым  государство-собственник  недр  предоставляет  субъекту

предпринимательской  деятельности  (инвестору)  на  возмездной  основе  и  на

определенный   срок   исключительные  права   на  поиски,   разведку,   добычу

минерального сырья на  участке недр, указанном в соглашении, и на ведение

связанных   с   этим   работ,   а   инвестор   обязуется   осуществить   проведение

указанных работ за свой счет и на свой риск.

СУБЪЕКТЫ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НЕДРО-ПОЛЬЗОВАНИЯ:

- государство, в чьей собственности находятся недра, Российская Федерация

совместно с субъектами РФ осуществляют владение, пользование и распоряжение

государственным фондом недр;

- органы  местного  самоуправления,  которые  обладают  определенным

объемом компетенции в сфере регулирования отношений недропользования;

- субъекты предпринимательской деятельности независимо от форм

собственности, в том числе юридические лица и граждане других государств.

СУВЕРЕННОЕ   ПРАВО  ГОСУДАРСТВА   -   право    государства,

проистекающее  из  сущности  его  суверенитета,  распространять  свою  власть  на

объекты и действия физических и юридических лиц не только в пределах своей

национальной    территории,    но  и  за  ее  пределами.   В   последнем   случае

уверенное   право  государства  закрепляется   международными договорами

(Словарь международного права. М.: Международные отношения, 1986).

ТЕНДЕР  -   особая  форма  выдачи  заказов  на  поставку  товаров  или

подрядов    на   выполнение     определенных     работ,   которая   предполагает

привлечение  предложений  от  нескольких  поставщиков  или  подрядчиков  с

целью  обеспечения  наиболее  выгодных  коммерческих  или  других  условий

сделки для организаторов торгов (Словарь терминов рыночной экономики, часть

2. М.: Менеджер, 1992).

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  МОРЕ  -  примыкающий  к  сухопутной  территории

или   внутренним   морским   водам    прибрежного    государства   морской   пояс

шириной  12  морских  миль,  входящий  в  состав  территории  государства  и

находящийся под его суверенитетом, осуществляемым с учетом и соблюдением

общепризнанных       норм     международного       права.    Внешняя      граница

территориального    моря    является   государственной    границей   прибрежного

государства.

Отсчет ширины территориального моря производится:

- от линий наибольшего отлива;

- от  прямых  исходных  (базисных)  линий,  соединяющих  выступающие  в

- море точки побережья (на следующих общему направлению берега);

- от внешней границы внутренних морских вод.

УЧАСТОК  НЕДР  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗНАЧЕНИЯ      -  участок   недр,

представляющий  особую  ценность    для   гарантированного обеспечения

государственных  потребностей   РФ  в  стратегических   дефицитных     видах

ресурсов   недр,   определяющие  основы   суверенитета  РФ,   а  также  для

выполнения е  обязательств по международным договорам. Порядок отнесения

участков к объектам федерального значения, условия пользования ими и порядок

отнесения   их   к   федеральной собственности   устанавливаются   федеральными

законами.

ФАКТИЧЕСКИЕ  ПОТЕРИ  ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО  ПРИ

ДОБЫЧЕ  -  потери  полезного  ископаемого,  определенные  маркшейдерской  и

геологической   службами   горного   предприятия   прямым методом   по   месту

образования этих потерь или косвенным (расчетным) методом.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ПОТЕРИ  ПОЛЕЗНОГО  ИСКОПАЕМОГО  ПРИ

ДОБЫЧЕ  - потери  при  добыче  полезного  ископаемого  в  массиве  (в  недрах)  и

потери  отделенных  (отбитых)  от  массива  полезны  ископаемых,  связанные  с

системой  разработки  и  применяемой  технологией  добычи