Практические работы

К решению практических работ следует приступать только после изучения соответствующего раздела курса. Решать задания, строго придерживаясь своего варианта. Номера вариантов заданий в практических работах определяются по таблице вариантов в зависимости от последней цифры номера зачетной книжки студента.

При выполнении задания соблюдать следующие условия:

- выписывать условия задачи и исходные данные;

- решение задач сопровождать кратким пояснительным текстом, в котором указывать, какая величина определяется и по какой формуле, какие величины подставляются в формулу, и откуда они берутся;

- вычисления производить в единицах системы СИ;

- после решения задачи нужно дать краткий анализ полученных результатов и сделать выводы.

Практические работы оформляются согласно МИ -01-02-2018 Общие требования к построению и оформлению учебной текстовой документации.

Раздел «Тепловые свойства горных пород и расчет термодинамических

параметров их состояния»

Задание № 1: Построить графики зависимостей удельной теплоемкости, тепло- и температуропроводности горной породы заданного состава (табл. 1) от температуры Т при ее изменении от 293 К (20 °С) до 773 К (500 °С). Теплофизические свойства породообразующих минералов при температуре 293 К (20 °С) приведены в табл. 2.

Таблица 1

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Минеральный состав куска, % (по объему): - гранит - известняк - песчаник | 35 65 - | 40 60 - | 30 70 - | 75 25 - | - 35 65 | - 60 40 | - 70 30 | - 20 80 | 20 80 - | 40 60 - |

Таблица 2

| Наименование показателя | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гранит | Известняк | Песчаник |
| Плотность i, кг/м3 | 2722 | 2478 | 2630 |
| Удельная теплоемкость ci, Дж/(кгК) | 916,9 | 887/6 | 963,0 |
| Удельная теплопроводность i, Вт/(мК) | 1,637 | 0,724 | 1,482 |
| Константы, входящие в формулы зависимостей величин ci и i от Т: - A - n, Дж/(кгК°С) - b, 1/°С | 0,20 1,40 0,00027 | 0,38 2,40 0,00035 | 0,70 2,33 0,00025 |

Рекомендации к расчету

Удельная теплоемкость ci, (Дж/(кг·К)) минералов при температуре породы от 20 °С до 500 °С определяется по выражению

ci=ci20+nTC-20,

где ci20 – удельная теплоемкость минерала при Т = 20 °С, Дж/(кг·К);

п – константа, зависящая от типа породы, Дж/(кг·К·°С);

TC – температура породы в °C;

i =1, 2, 3 – п орядковый номер минерала.

Удельная теплопроводность i, (Вт/(м·К)) породообразующих минералов в диапазонах температур ТC от 20 °С до 200 °С (200i) и от 200 °С до 500 °С (500i) определяется по выражениям

λ200i=λ20iK1ATC-202,15TC-exp-TC200,

λ500i=λ200i1-bTC-200,

где 20i – удельная теплопроводность i-го минерала при T = 20 °С, Вт/(м·К);

K1 – коэффициент, учитывающий слоистость пород (принять равным 1);

b – константа, зависящая от типа породы, 1/°С.

Удельную теплоемкость c (Дж/(кг·К)) и удельную теплопроводность  (Вт/(м·К)) горной породы определить, учитывая, что они обладают свойством аддитивности. Например:

c=cimi,

где mi – относительное массовое содержание i-го минерала в породе.

Удельное тепловое сопротивление  ((м·К)/Вт) горной породы определяется по выражению

ξ=1λ.

Удельная температуропроводность породы  (м2/с) при заданных значениях температуры определяется по выражению

α=λcγ

где  – плотность горной породы, кг/м3.

Величину  определить, как и величины  и c, используя ее свойство аддитивности.

По полученным значениям , c, , , при TC равной 20, 200 и 500 °С, построить графики их зависимости от температуры. Сделать вывод по полученным данным.

Задание № 2: Определить удельное тепловое сопротивление гп ((мК)/Вт) и удельную теплопроводность гп (Вт/(мК)) горной породы ранее заданного состава (таблица 1) при Т = 20 °С с учетом ее пористости П и водонасыщенности порового пространства Кв (табл. 3).

Таблица 3

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| П, отн.ед. | 0,04 | 0,09 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,12 | 0,05 |
| Кв, отн.ед. | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,45 | 0,70 | 0,35 | 0,80 | 0,25 | 0,40 | 0,15 |

Рекомендации к расчету

Величины гп и гп = l/гп определить, считая породу двухфазной изотропной и однородной, по выражению

ξгп=3+Пξзξ-13ξξз-2Пξзξ-1ξз,

где  и з = 1/з – удельное тепловое сопротивление горной породы без учета ее пористости и водонасыщенности заполнителя порового пространства (смеси воздуха и воды), (мК)/Вт.

Величина з определяется по выражению

λз=λвод K в+λв1-Kв,

где вод, в – удельная теплопроводность воды (вод = 0,599 Вт/(мК)) и воздуха (в = 0,0257 Вт/(мК)) при T = 20 °С.

Значение удельного теплового сопротивления  горной породы при TC = 20 °С определено ранее (задание № 1).

Задание № 3: Определить энтальпию I (Дж) и энтропию S (Дж/К) куска горной породы заданного состава и объема V (м3) при температуре Т (табл. 4). Изменение изобарной удельной теплоемкости СР (Дж/(кгК)) от стандартной температуры Т = 298 К (25 °С) до заданной температуры происходит по закону

CP=4,187x+yT+zT-2μ,

где x, y, z – постоянные коэффициенты;

– молекулярная масса минерала, кг/моль.

Значения теплофизических констант породообразующих минералов приведены в табл. 5.

Таблица 4

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Минеральный состав куска, % (по объему): - магнетит Fe3O4 - гематит Fe2O3 - кварц SiO2 | 35 30 35 | 40 25 35 | 40 20 40 | 35 25 40 | 30 25 45 |  | 35 25 40 | 35 20 45 | 30 20 50 | 32 18 50 | 36 22 42 |
| Объем куска V, м3 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 1,8 | 1,4 |  | 1,1 | 1,5 | 1,0 | 1,6 | 1,2 |
| Температура Т, К | 404 | 422 | 402 | 420 | 404 |  | 418 | 406 | 416 | 408 | 414 |

Таблица 5

| Наименование показателя | Величина |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Магнетит | Гематит | Кварц |
| Плотность i, кг/м3 | 5200 | 5274 | 2648 |
| Молекулярная масса i, кг/моль | 0,23155 | 0,15970 | 0,06009 |
| Стандартная удельная : - энтальпия i298, Дж/кг - энтропия s298, Дж/(кгК) | 106199 651,512 | 97504 547,692 | 115458 688,427 |
| Значения констант: - x - y - z10-5 | 39,22 0,01886 -10,01 | 23,49 0,01860 -3,55 | 11,22 0,00820 -2,7 |

Рекомендации к расчету

Энтальпия I (Дж) куска горной породы объема V при температуре Т определяется по выражению

I=I298+IT=i298+iTVγ,

где I298 и IT – энтальпия куска горной породы при стандартной температуре Т = 298 К (25 °С) и заданной температуре Т, Дж;

i298 и iT – удельная энтальпия горной породы заданного состава при стандартной температуре Т = 298 К (25 °С) и заданной температуре Т, Дж/кг;

– плотность куска горной породы, кг/м3.

Величины i298 и iT определяются с учетом их свойства аддитивности.

Величины iTi для каждого минерала определяются путем численного интегрирования следующего выражения

iTi=298TCPTdT,

где СP(Т) – заданная функция изменения изобарной удельной теплоемкости СP от стандартной температуры 298 К до заданной температуры Т.

Энтропия S (Дж/К) куска горной породы объема V при температуре Т определяется по выражению

S=S298+ST=s298+sTVγ,

где S298 и ST – энтропия куска горной породы объема V при стандартной температуре Т = 298 К и заданной температуре Т, Дж/К;

s298 и sT – удельная энтропия горной породы заданного состава при стандартной температуре Т = 298 К (25 °С) и заданной температуре Т, Дж/кг.

Величины s298 и sT определяются также с учетом их свойства аддитивности.

Величины sTi для каждого минерала определяются путем численного интегрирования следующего выражения

sTi=298TCPTTdT.

Задание № 4: Определить работу разрушения и изменение внутренней энергии негабаритного куска горной породы объема V (табл. 6) с начальной температурой Т1 = 293 К при его термическом дроблении путем разогрева по поверхности пробуренного в нем шпура.

Считать, что при заданном способе дробления другие виды работ, кроме работы расширения куска породы, отсутствуют; удельная объемная теплоемкость CV и коэффициент теплового расширения  в данном диапазоне температур постоянны; разрушение куска негабарита происходит в тот момент, когда давление расширения породы, направленное перпендикулярно радиуса шпура, достигнет при нагреве величины р.

Таблица 6

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем куска V, м3 | 0,8 | 1,6 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 1,6 | 1,4 |
| Среднее значение объемной теплоемкости СV, Дж/(м3К) | 1600 | 1620 | 1640 | 1660 | 1680 | 1580 | 1610 | 1630 | 1650 | 1670 |
| Среднее значение коэффициента теплового расширения горной породы 105, 1/К | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 1,8 |
| Температура негабарита при его разрушении Т2, К | 313 | 311 | 309 | 307 | 305 | 303 | 301 | 306 | 312 | 310 |
| Предел прочности породы на растяжение р 10-5, Па | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 165 | 160 | 155 | 150 | 145 |

Рекомендации к расчету

Согласно первому закону термодинамики:

Q1-2=U1-2+A1-2,

где Q1-2 – количество тепла, затраченного на разрушение негабарита, Дж;

U1-2 – изменение внутренней энергии негабарита, Дж;

А1-2 – работа разрушения (расширения) куска негабарита, Дж.

С учетом принятых допущений:

U1-2=VCVT2-T1;

A1-2=σрVωT2-T1.

Раздел «Расчет процессов тепло- и массообмена в горных выработках»

Задание № 5: Определить коэффициент теплоотдачи горной выработки конвекцией  (Вт/(м2К)) при исходных данных, приведенных в табл. 7, для следующих вариантов:

A) выработка сухая, стенки гладкие, крепь круглая деревянная (диаметр стоек крепи d, расстояние между осями стоек по длине выработки l);

Б) выработка влажная, стенки гладкие, без крепи;

B) выработка сухая, крепь – набрызгбетон (толщина крепи , удельная теплопроводность набрызгбетона ).

Плотность воздуха  = 1,29 кг/м3, его температура Тв = 20 °С.

Таблица 7

| Наименование показателя | №варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Площадь поперечного сечения выработки S, м2 | 4,5 | 5,6 | 8.6 | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 6,0 | 8,2 | 5,2 | 9,6 |
| Средний периметр сечения выработки в свету П, м | 8,5 | 10,0 | 12,0 | 10,8 | 11,2 | 11,5 | 10,4 | 11,8 | 9,6 | 12,5 |
| Расход воздуха Q, м3/с | 11,2 | 15,5 | 22,8 | 18,4 | 19,3 | 20,9 | 18,0 | 20,6 | 12,7 | 24,3 |
| d, м | 0,20 |  | 0,25 |  | 0,20 |  | 0,20 |  | 0,25 |  |
| l, м | 1,6 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 2,2 | 1,5 | 2,0 |
| , м | 0,05 |  | 0,20 |  | 0,10 |  | 0,15 |  | 0,10 |  |
| , Вт/(мК) | 1,6 | 2,5 | 1,3 | 2,2 | 1,2 | 1,8 | 1,4 | 2,0 | 2,2 | 2,6 |
| Барометрическое давление В, Па | 96000 |  | 99000 |  | 102000 |  | 98000 |  | 100000 |  |

Рекомендации к расчету

Для сухих выработок типа А расчетное значение коэффициента теплоотдачи конвекцией а рассчитывается по выражению

α=2εG0,8П0,2S,

где  - коэффициент, учитывающий влияние шероховатости стенок выработки на параметры теплообмена (для выработок без крепи  = 1, для выработок с крепью определяется по табл. 8, где Dэкв=1,128S – эквивалентный диаметр горной выработки, м);

G=ρQ – массовый расход воздуха, кг/с.

Таблица 8

| d/Dэкв | Коэффициент при значении l / d |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3,5 | 7 | 14 |
| 0,06 | 2,15 | 2,00 | 1,85 |
| 0,09 | 2,50 | 2,30 | 2,15 |
| 0,12 | 2,80 | 2,60 | 2,40 |

Для влажных выработок типа Б определяется приведенный коэффициент теплоотдачи пр с учетом теплового коэффициента массоотдачи  (Вт/(м2Па)). Для ориентировочных расчетов:

αпр=α+1,3β,

где α=2εG0,8П0,2S – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К).

Коэффициент массоотдачи  рассчитывается по формуле

β=4,16∙10-6G0,8П0,2S∙273+TвBr,

где В – барометрическое давление воздуха, Па;

r – удельная теплота испарения влаги, Дж/кг (при Тв = 20 °С r = 2,445106 Дж/кг).

Для выработок, закрепленных всплошную бетоном (типа В), кирпичом или деревом, определяется коэффициент теплоотдачи ´, учитывающий процессы теплообмена на границах «горная порода - крепь» и «крепь - шахтный воздух», по выражению

α'=11α+δλ,

где α=2εG0,8П0,2S – коэффициент теплоотдачи при  = 1, Вт/(м2К).

Задание № 6: Определить основные термодинамические параметры состояния шахтного воздуха и параметры влагообмена по условиям предыдущей контрольной работы (вариант Б – выработка влажная). Относительная влажность воздуха  = 0,96.

Рекомендации к расчету

Влагосодержание d (кг/кг) шахтного воздуха:

d=0,623φPнпB-φPнп,

где Рнп – парциальное давление водяных паров, насыщающих воздух при данной температуре, Па (Рнп = 17,53 мм рт. ст. = 2337 Па при Tв = 20°С).

Теплоемкость шахтного воздуха:

C=Cс+dCп,

где Сс – теплоемкость сухого воздуха, Сс = 1005 Дж/(кгК);

Сп – теплоемкость водяных паров, Сп = 1926 Дж/(кгК).

Теплосодержание (удельная энтальпия) I (Дж/кг) воздуха:

I=TвCс+dr+dCп.

Коэффициент массоотдачи в единицах массы о (кг/(м2сПа))

βо=βr.

Коэффициент массотеплопередачи  (отн. ед.):

ε=βmα+βm,

где m - коэффициент, зависящий от Тв (m = 0,88 мм рт. ст./°С = 117 Па/К при Тв = 20 °С).

Тепловой коэффициент влагообмена А:

A=11+2,4φn,

где n – коэффициент удельного влагоприращения, определяеммый по выражению

n=0,3BоBe0,056Tв,

где Во = 760 мм рт. ст. = 101300 Па.

Задание № 7: Определить значение коэффициента нестационарного теплообмена k (Вт/(м2К)) и температуру стенки выработки с при расчетном времени охлаждения горных пород 1 и 2. Исходные данные приведены в табл. 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчетное время охлаждения горных пород: - 1, ч - 2, лет | 1 5 | 5 4 | 10 3 | 5 6 | 1 7 | 10 8 | 1 5 | 5 4 | 5 9 | 10 2 |
| Коэффициент теплоотдачи , Вт/(м2К) | 18,5 | 20,0 | 22,0 | 17,8 | 21,2 | 15,5 | 20,4 | 18,8 | 19,6 | 16,5 |
| Площадь поперечного сечения выработки S, м2 | 8,2 | 6,5 | 11,8 | 9,4 | 9,3 | 7,9 | 8,0 | 6,6 | 5,7 | 10,3 |
| Коэффициент теплопроводности пород , Вт/(мК) | 2,4 |  | 1,6 |  | 2,2 |  | 1,8 |  | 2,0 |  |
| Коэффициент температуропроводности пород а106 м2/с | 1,8 |  | 1,2 |  | 3,0 |  | 2,4 |  | 3,8 |  |
| Температура пород в массиве tn, °С | 27 | 23 | 21 | 19 | 25 | 28 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| Температура воздуха tв, °С | 12 | 14 | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 18 |

Рекомендации к расчету

Необходимо определить коэффициент теплообмена и температуру стенки выработки в с по трем различным методикам.

1. По «Единой методике прогнозирования температурных условий в шахтах» коэффициент теплообмена k равен:

kτ=α1-BifzBi',

где Bi=αRоλ – критерий Био;

Bi'=Bi+b, где b – коэффициент, равный 0,375 для выработок, проветриваемых до одного года, или 0,5 для выработок, проветриваемых от одного до 10 лет;

f(z) - значение функции, определяемое по табл. 10 для величины z=BiFo, где Fo=ατRо – критерий Фурье, для каждого заданного значения ;

Rо=0,564S – эквивалентный радиус выработки, м.

Таблица 10

| z | f(z) | z | f(z) | z | f(z) | z | f(z) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1,2 | 0,6214 | 5,5 | 0,8974 | 14 | 0,9597 |
| 0,1 | 0,1036 | 1,4 | 0,6614 | 6,0 | 0,9060 | 16 | 0,9647 |
| 0.2 | 0,1910 | 1,6 | 0,6975 | 6,5 | 0,9139 | 18 | 0,9686 |
| 0,3 | 0,2654 | 1,8 | 0,7217 | 7,0 | 0,9194 | 20 | 0,9718 |
| 0,4 | 0,3202 | 2,0 | 0,7434 | 7,5 | 0,9248 | 30 | 0,9812 |
| 0,5 | 0,3843 | 2,5 | 0,7928 | 8,0 | 0,9295 | 40 | 0,9859 |
| 0,6 | 0,4323 | 3,0 | 0,8207 | 8,5 | 0,9336 | 50 | 0,9887 |
| 0,7 | 0,4741 | 3,5 | 0,8454 | 9,0 | 0,9373 | 70 | 0,9919 |
| 0,8 | 0,5109 | 4,0 | 0,8634 | 9,5 | 0,9406 | 100 | 0,9944 |
| 0,9 | 0,5435 | 4,5 | 0,8777 | 10,0 | 0,9436 | 150 | 0,9962 |
| 1,0 | 0,5724 | 5,0 | 0,8872 | 12,0 | 0,9450 | 200 | 0,9971 |

Температура стенки выработки с (°С) при  = 1 и  = 2:

θс=tп-tп-tвBifzBi'.

2. По А.Н. Щербаню и др.:

- для выработок, проветриваемых до одного года (до 31,5106 с)

kτ=λRо0,375+Rоπατ;

- для выработок, проветриваемых от одного до 10 лет (3,15108 с)

kτ=2αRоλ+2αRоλ2Rо+λπατ2αRоλ+2αRо.

Температура стенки выработки с (°С):

θс=tп-tв kτα+tв.

3. Сравнить полученные данные между собой и с полученными на основе критериальных графических зависимостей Ки = f1 (Fo, Bi) и с = f2 (Fo, Bi), где Ки = k Rо /  – критерий Кирпичева (безразмерный коэффициент нестационарного теплообмена), ´с = (с – tв) / (tп – tв) – безразмерная температура стенки выработки.

Задание № 8: Определить значение коэффициента гармонического теплообмена kгт (Вт/(м2К)) для заданного месяца года (1 - январь, 2 - февраль и т.д.) и исходных данных, приведенных в табл. 11. Максимальное отклонение сезонной температуры от среднегодовой г = 42 °С.

Таблица 11

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Месяц года | 2 | 12 | 5 | 10 | 11 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| Среднегодовая температура воздуха tcp, °С | -2 | -4 | +5 | -6 | +2 | -5 | +4 | -3 | +6 | -1 |
| Температура горной породы в массиве п, °С | 16 | 27 | 18 | 21 | 20 | 17 | 24 | 15 | 28 | 30 |
| Коэффициент теплопроводности горной породы , Вт/(мК) | 3,2 | 4,5 | 3,3 | 4,4 | 3,2 | 4,3 | 3,1 | 4,2 | 3,0 | 3,8 |
| Коэффициент температуропроводности горной породы а10-6, м2/с | 0,83 | 0,98 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,10 | 1,12 | 0,80 | 0,85 | 0,92 |
| Коэффициент теплоотдачи горной выработки 0, Вт/(м2К) | 12,4 | 8,4 | 14,6 | 7,5 | 10,7 | 6,9 | 10,3 | 13,4 | 12,0 | 9,8 |

Рекомендации к расчету:

Величина kгт определяется по выражению

kгт=αо1-ηωгθп-tсрcos2πτz,

где  – коэффициент, учитывающий уменьшение температурной волны на поверхности стенки выработки;

z – количество часов в году (z = 8760 ч).

Значения функций αо1-η и cos2πτz для z = 8760 ч приведены в табл. 12 и 13.

Таблица 12

| о, Вт/(м2К) | αо1-η, Вт/(м2К), при λa, Дж/(м2с0,5К) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 |
| 2,326 | 0,477 | 0,826 | 1,047 | 1,256 | 1,489 | 1,500 |
| 4,652 | 0,500 | 0,965 | 1,314 | 1,663 | 1,930 | 2,163 |
| 6,978 | 0,512- | 1,012 | 1,396 | 1,849 | 2,186 | 2,489 |
| 11,630 | 0,535 | 1,058 | 1,477 | 2,000 | 2,419 | 2,811 |
| 18,608 | 0,547 | 1,105 | 1,535 | 2,093 | 2,570 | 3,012 |
| 34,890 | 0,547 | 1,105 | 1,570 | 2,163 | 2,675 | 3,059 |

Таблица 13

| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cos2πτz | 1,0 | 0,87 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,87 | -1,0 | 0,87 | -0,5 | 0 | 0,5 | 0,8 |

Задание № 9: Определить амплитуду колебаний годовой температуры воздуха L (°С) в воздухоподающем стволе глубиной L и диаметром D (м) в свету и исходных данных, приведенных в табл. 14.

Приращение температуры движущегося по стволу воздуха от сжатия и влагообмена  = 0,0048 °С/м; плотность воздуха  = 1,2 кг/м3.

Таблица 14

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L, м | 400 | 600 | 800 | 960 | 980 | 500 | 700 | 450 | 900 | 650 |
| D, м | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 6,2 | 7,2 | 8,2 |
| Количество подаваемого воздуха Q, м3/с | 60 | 90 | 100 | 125 | 140 | 150 | 180 | 80 | 110 | 140 |
| Амплитуда колебаний температуры воздуха на поверхности 0, °С | 42 | 46 | 38 | 37 | 48 | 52 | 60 | 44 | 55 | 66 |
| Удельная теплопроводность стенки ствола , Вт/(мК) | 1,44 | 4,12 | 2,08 | 3,76 | 1,85 | 2,43 | 3,90 | 4,34 | 3,56 | 3,38 |
| Коэффициент температуропроводности стенки ствола 10-6 м2/с | 0,85 | 1,02 | 0,95 | 0,88 | 1,46 | 0,78 | 0,90 | 0,92 | 1,25 | 1,36 |

Рекомендации к расчету

Величина L определяется по выражениям:

ωL=kωωо,

kω=e-αоПL1-ηCPG-1-e-αоПL1-ηCPGθ'CPGαоПωо1-η,

αо=3,373ω0,8D0,2,

где о – коэффициент теплоотдачи стенки ствола, Вт/(м2К);

k – коэффициент затухания амплитуды колебания годовой температуры воздуха в стволе;

П=πD – периметр поперечного сечения ствола, м;

G - массовый расход воздуха, кг/с;

СP - изобарная теплоемкость воздуха (СP = 1005 Дж/кг).

Величина αо1-η определяется по табл. 12.

Раздел «Тепловые расчеты процессов горного производства»

Задание № 10: Определить толщину однослойной изоляции из (м) из пенополиуретана, не допускающую протаивания стенок выработки более чем на Rд = 2 м за срок ее эксплуатации  = 105 ч (~ 10 лет) при отсутствии конвективного теплообмена при граничных условиях первого рода и исходных данных, приведенных в табл. 15. Коэффициент теплопроводности пенополиуретана из = 0,035 Вт/(мК), начальная температура горных пород Т0 = -2 °С; температура плавления льда Tпл, = 0 °С; удельная теплота плавления льда Lпл = 0,32106 Дж/кг. Определить допускаемую глубину протаивания стенок выработки, при которой условие протаивания на глубину не больше допускаемой Rд (м) будет выполняться без изоляции.

Таблица 10

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Плотность породы , кг/м3 | 2200 | 2500 | 2150 | 2450 | 2230 | 2400 | 2250 | 2350 | 2100 | 2300 |
| Влажность породы W, отн.ед. | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,04 |
| Удельная теплопроводность талой породы п, Вт/(мК) | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,60 | 1,18 | 1,40 | 1,53 | 1,32 | 1,56 | 1,30 |
| Коэффициент температуропроводности мерзлой породы 106, м2/с | 0,695 | 0,766 | 0,630 | 0,565 | 0,745 | 0,662 | 0,724 | 0,587 | 0,612 | 0,684 |
| Температура воздуха в выработке Тв, °С | +2 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 | +3 | +2 |

Рекомендации к расчету

Расчет выполнить в соответствии с методикой приближенного расчета толщины изоляции:

σиз=λизλпRд2kFо-11+1+2kβ22kFо-1,

k=λпTв-TплaLплγW,

Fо=aτRд2,

где  – коэффициент, определяемый по табл. 16.

Таблица 16

| -TоTв | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0,75 | 1,50 | 2,20 | 2,80 |

Условие протаивания не больше, чем на величину R´д за срок эксплуатации без изоляции, имеет вид

2kFо-1<0.

Подставив в данное выражение значения коэффициента k и критерия Фурье Fо, определить величину Rд´

R'д=2kaτ.

Задание № 11: Определить основные технологические показатели процесса искусственного замораживания горных пород рассольным способом (нагрузку на ледопородное ограждение, толщину его стенки, схему расположения замораживающих скважин) перед проходкой вертикального ствола диаметром вчерне D (м) при исходных данных, приведенных в табл. 17.

Тип пород – обводненные пески средней крупности. Диаметр замораживающей колонки dк = 0,15 м; температура рассола Тр = -26 °С; температура стенки замораживающей колонки Тст = -18 °С; конечная температура замороженной горной породы Тп = -12 °С. Коэффициент запаса прочности k = 2,5.

Таблица 17

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Dсв, м | 5,5 | 9,0 | 6,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 6,0 |
| Глубина замораживания Н1, м | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 65 | 75 | 45 |
| Мощность водоносных пород H2, м | 20 | 22 | 18 | 24 | 16 | 25 | 15 | 23 | 17 | 21 |
| Плотность горной породы , кг/м3 | 1400 | 1550 | 1350 | 1300 | 1450 | 1500 | 1320 | 1480 | 1420 | 1360 |
| Пористость пород n, % | 3,0 | 3,2 | 4,5 | 4,4 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 4,2 | 3,4 |
| Угол внутреннего трения талых пород т, град. | 15 | 30 | 18 | 27 | 20 | 25 | 23 | 17 | 26 | 19 |
| Прочность замороженных пород на сжатие сж, МПа | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | 10,8 | 11,4 | 12,3 | 11,2 | 12,4 | 10,6 |
| Расстояние между замораживающими скважинами l, м | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
| Плотность льда л, кг/м3 | 920 | 880 | 850 | 910 | 900 | 940 | 870 | 890 | 930 | 860 |
| Удельная теплоемкость породного скелета Cn, Дж/(м3К) | 750 | 920 | 780 | 900 | 800 | 880 | 820 | 860 | 840 | 720 |
| Удельный земной теплоприток U, кДж/м2 | 16 | 17 | 25 | 24 | 18 | 19 | 23 | 22 | 20 | 21 |
| Удельная теплопроводность замороженной породы , Вт/(мК) | 3,50 | 2,80 | 3,35 | 2,95 | 3,20 | 3,10 | 2,90 | 3,05 | 2,75 | 2,85 |
| Удельная теплота ледообразования r, кДж/кг | 314 | 296 | 284 | 276 | 256 | 224 | 244 | 308 | 265 | 237 |
| Начальная температура горной породы Т0, °С | 8,0 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 6,5 |

Рекомендации к расчету

1. Определяем глубину замораживающих скважин (Lскв, м) по формуле

Lскв=i=1nhi+6…10,

где hi – мощность i-го отдельного слоя грунта, м;

n – количество отдельных слоев грунта;

(6…10) – величина заглубления скважин в водоупорный слой, м.

2. При глубине (Н, м) до 500 м допускаемое отклонение замораживающих скважин (а, м) от вертикали рассчитывают по упрощенной формуле

a=0,5+0,002Lскв,

3. Определяем максимальное давление на внешнюю поверхность цилиндра ЛПО (Pmax, МПа), передаваемое от окружающих грунтов и взвешивающего давления воды по формуле

Pmax=Pг+Pгст,

где Pг – горизонтальное давление грунтов, МПа (100 т/м2 = 1 МПа);

Pгст – величина полного гидростатического давления воды, МПа.

Горизонтальное давление грунтов (Pг, т/м2) определяем по формуле профессора П.М. Цимбаревича

Pг=Aпi=1nγihi,

где ɣi – плотность (объёмный вес) грунта i-го слоя, кг/м3;

hi – мощность i-го отдельного слоя грунта, м;

n – количество отдельных слоев грунта;

Аn – коэффициент бокового распора отдельных слоев грунта n.

An=tg290-φ2,

где  - угол внутреннего трения пород, град.

Значения коэффициента бокового распора (Ап) для отдельных видов грунта приведены в табл. 18.

Таблица 18

Коэффициент бокового распора для различного грунта

| Виды грунта | Коэффициент бокового распора Aп |
| --- | --- |
| Мелкозернистые пески и плывуны, а также разжиженные грунты | 0,757 |
| Галька, щебень, гравий, песок | 0,526 |
| Наносы, слежавшиеся грунты, пластичные глины | 0,387 |
| Гипс, бурый и неплотный каменный уголь, глинистые сланцы | 0,164 |
| Плотные сланцы, средней плотности известняки и песчаники | 0,017 |
| Кварцевые породы, габбро | 0,004 |
| Плотные кварциты, кремний, базальт | 0,0012 |

Величина полного гидростатического давления (Pгст, т/м2) определяется по формуле

Pгст=γвhв,

где ɣв – объёмный вес воды, ɣв = 1 т/м3;

hв – высота водяного столба, м.

4. Необходимая толщина (Е, м) цилиндрического ЛПО ствола шахты круглого сечения глубиной до 100 м определяется по формуле Ляме-Годолина

E=Rвчσдопσдоп-2Pmax-1,

где Rвч – радиус ствола в вчерне, м

Rвч=Rсв+dкр=Dсв2+dкр;

Rсв, Dсв – соответственно радиус и диаметр ствола в свету, м;

dкр – толщина крепи, м;

σдоп – допускаемое напряжение на сжатие для замороженного грунта, МПа

σдоп=13…15σсж;

σсж – предел прочности замороженного грунта на сжатие, МПа (см. табл. 19);

Pmax – максимальное давление на внешнюю поверхность цилиндра, передаваемое от окружающих грунтов и взвешивающего давления воды, МПа.

Таблица 19

Пределы прочности при сжатии замороженного грунта и льда

в зависимости от температуры

| Грунты, насыщенные водой | Пределы прочности при сжатии (кгс/см2)* при температуре, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | -1…-5 | -5…-10 | -10…-15 | -15…-20 | -20…-25 |
| Чистый лед |  |  | 18 |  |  |
| Песок | 25-85 | 85-127 | 127-144 | 144-152 | 152-180 |
| Супесь | 20-65 | 65-88 | 88-105 | 105-122 | 122-140 |
| Глинистый | 15-45 | 45-60 | 60-75 | 75-95 | 95-100 |
| Пылеватоилистый | 10-15 | 15-35 | 35-45 | 45-65 | 65-70 |
| Лед | - | - | 13-18 | 18-20 | 20-30 |

* 1 кгс/см2 = 0,0980665 МПа

Толщина цилиндрического ЛПО шахты (E, м)глубиной свыше 100 м может быть определена по формуле Домке

E=Rвч0,29Pmaxσсж+2,3Pmaxσсж2.

5. Диаметр окружности (Dзам, м), на которой располагают центры замораживающих скважин с учетом среднего отклонения скважин, определяется по формуле

Dзам=Dвч+1,2E+2a,

где Dвч – диаметр ствола вчерне, м

Dвч=Dсв+2dкр.

6. Определяем необходимое количество скважин (Nобщ) по формуле

Nобщ=Nскв+Nтерм+Nгидр,

где Nскв – количество основных замораживающих скважин, шт.

Nсвк=πDзамl ,

l – расстояние между двумя соседними замораживающими скважинами (зависит от многих факторов и принимается по опыту замораживания, но не менее 1,2 м для стволов шахт)

Nтерм – количество термометрических скважин, шт. (не менее двух для измерения температур грунта);

Nгидр – количество гидрогеологических скважин, шт. (не менее 10% общего количества основных замораживающих скважин для наблюдения за колебаниями уровня грунтовых вод).

7. Фактическая толщина ЛПО будет больше E за счёт намерзания породы не только в замковых, но и в главных плоскостях ограждения. Она определяется внутренним (rвн, м) и наружным (rн, м) радиусами промерзания пород вокруг каждой замораживающей колонки.

rвн=l2+a2+0,6E2.

rн=l2+a2+0,4E2

8. Определяем фактические внутренний (Dвн, м) и наружный (Dн, м) диаметры ЛПО вокруг ствола по формулам

Dвн=Dзам-2rвн.

Dн=Dзам+2rн

Задание № 12: Определить химический КПД  (%) подземной газификации углей (ПГУ) при исходных данных, приведенных в табл. 20.

Таблица 12

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Тип исходного угля | каменный |  |  |  |  | бурый |  |  |  |  |
| Содержание углерода в угле С, % | 73,3 | 73,5 | 73,7 | 73,9 | 74,1 | 40,0 | 40,2 | 40,5 | 39,6 | 39,2 |
| Удельная теплота сгорания угля Qy, кДж/кг | 28570 | 28590 | 29610 | 29630 | 29650 | 15020 | 15100 | 15200 | 15000 | 14950 |
| Концентрация кислорода в дутье, % | 21 | 55 | 95 | 21 | 95 | 21 | 45 | 95 | 45 | 21 |

Расчетный состав получаемого газа ПГУ (в объемных процентах) приведен в табл. 22.

Таблица 22

| Концентрация кислорода в дутье, % | Состав газа, % (объемных) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CmHn | СО2 | H2 | H2S | СО | СН4 | n2 |
| Из бурого угля |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,2 | 18,9 | 17,2 | 0,4 | 5,5 | 2,5 | 54,5 |
| 45 | 0,2 | 22,3 | 26,3 | 0,2 | 12,5 | 3,0 | 35,5 |
| 95 | 0,2 | 28,0 | 40,8 | 0,6 | 24,3 | 4,1 | 2,0 |
| Из каменного угля |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0,1 | 6,6 | 13,1 | - | 22,2 | 2,1 | 55,9 |
| 55 | 0,1 | 11,8 | 25,0 | - | 42,0 | 4,0 | 17,0 |
| 95 | 0,1 | 18,6 | 33,7 | - | 37,1 | 4,1 | 6,7 |

Рекомендации к расчету

Химический к.п.д. ПГУ  (%) рассчитывается по формуле

η=VгQгQу100,

где Vг - теоретический выход газа с 1 кг угля, м3/кг;

Qг – удельная теплота сгорания получаемого газа, кДж/кг.

Величины Vг и Qг определяются по выражениям

Vг=22,4C12C г,

Cг=CO2+CO+CH4+2CmHn,

Qг=4,18728,1CO+24H2+79,4CH4+132CmHn+52,8H2S,

где Cг – суммарное содержание углеродсодержащих компонентов в получаемом газе, %

Задание № 13: Определить основные технологические параметры процесса подземной выплавки серы (ПВС) при исходных данных, приведенных в табл. 22.

Таблица 22

| Наименование показателя | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Пористость серного пласта П, отн. ед. | 0,12 | 0,20 | 0,19 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,15 | 0,17 | 0,11 | 0,10 |
| Объем серы в 1 м3 руды , м3/м3 ) | 0,15 | 0,22 | 0,21 | 0,15 | 0,20 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,13 | 0,12 |
| Начальная температура пород Т0, °С | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 20 |
| Плотность руды , кг/м3 | 2360 |  | 2480 |  | 2540 |  | 2650 |  | 2450 |  |
| Удельная теплоемкость руды СP, Дж/кг | 854 | 820 | 812 | 864 | 947 | 843 | 835 | 795 | 928 | 776 |
| Мощность серного пласта h, м | 15 | 14 | 1210 | 16 | 18 | 20 | 13 | 11 | 17 |  |
| Объемный расход перегретой воды qв, м3/с | 0,005 |  | 0,010 |  | 0,006 |  | 0,008 |  | 0,007 |  |
| Радиус зоны плавления серы R, м | 6 | 13 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 7 | 14 | 15 |

Плотность серы с = 2060 кг/м3; плотность перегретой воды в = 960 кг/м3; температура перегретой воды, подаваемой в серный пласт, Tв = 160 °С (433 К); необходимая температура нагрева серного пласта Тп = 157 °С (430 К); температура плавления серы Тп = 119 °С (392 К); удельная теплоемкость серы Сс = 1860 Дж/(кгК); удельная теплоемкость перегретой воды Св = 4200 Дж/(кгК); удельная теплота плавления серы Lп = 49370 Дж/кг; коэффициенты извлечения серы при ПВС – технологический т = 0,85, общий  = 0,45.

Рекомендации к расчету

Удельный объемный расход теплоносителя (перегретой воды) на выплавку 1 кг серы Vm (м3/кг):

Vm=n+n'Пυ1-Пγсεm,

n=lnTв-TпTв-Tоln1-a,

n'=Lпγсυ1-ПγвCвПTв-Tпл,

a=γвCвПγвCвП+γCP1-П.

Количество тепла, необходимое для плавления серы в единице объема руды, Qпл (Дж/м3):

Qпл=υγсLпл+CсTп-Tо.

Количество серы, добываемое в единицу времени (производительность серодобычной скважины) Мс (кг/с):

Mс=υγвCвγсqвεm1-ПγрCP+QплTв-Tо.

Скорость движения фронта плавления серы Vпл (м/с):

Vпл=γвCвqв2πRhγрCP+QплTв-Tо.

Коэффициент использования тепла при ПВС Ки (%):

Kи=Qплε1-П100υγсLпTв-Tп-γрCPTв-TоlnTв-TпTв-Tо.