Раздел «Изучение физических величин по стандарту СИ»

Задание №1. Для единообразия в единицах измерений в 1978 г. был утвержден Международный стандарт «Единицы физических величин» (СИ), который введен с 1 января 1979 г. как обязательный во всех областях производства, науки, техники и при преподавании.

СИ содержит семь основных единиц, которые затрагивают измерения всевозможных параметров: механических, тепловых, электрических, магнитных, световых, акустических и ионизирующих излучений и в области химии.

Основными единицами установлены: метр (м) – для измерения длины; килограмм (кг) – для измерения массы; секунда (с) – для измерения времени; ампер (А) – для измерения силы электрического тока; Кельвин (К) – для измерения температуры; кандела (свеча) кд – для измерения силы света, моль – для измерения количества вещества.

В России действует ГОСТ 8.417-2002, предписывающий обязательное использование СИ. В нем перечислены единицы измерения, приведены их русские и международные названия и установлены правила их применения. По этим правилам в международных документах и на шкалах приборов допускается использовать только международные обозначения. Во внутренних документах и публикациях можно использовать либо международные либо русские обозначения (но не те и другие одновременно).

Производные единицы Международной системы единиц образуются с помощью простейших уравнений между величинами, в которых числовые коэффициенты равны единице. Так, для линейной скорости в качестве определяющего уравнения можно воспользоваться выражением для скорости равномерного движения v = l/ t.

При длине пройденного пути (в метрах) и времени t, за которое пройден этот путь (в секундах), скорость выражается в метрах в секунду (м/с). Поэтому единица скорости СИ – метр в секунду – это скорость прямолинейно и равномерно движущейся точки, при которой она за время t, с перемещается на расстояние 1 м.

Раздел «Математическая обработка результатов технических измерений»

Задание №2. Пример.

1. Значения результатов наблюдения упорядочивают по возрастающим значениям в вариационный ряд х1, х2, ..., xn. Вариационный ряд результатов наблюдений при измерении сопротивления R (число наблюдений  n = 10): 9,992; 9,995; 9,997; 9,999; 10,000; 10,001; 10,003; 10,005; 10,007; 10,121 Ом.

2. Определяется среднее арифметическое значение результатов наблюдений как

.

3. Вычисляется оценка среднего квадратичного отклонения результатов наблюдений, то есть

4. Если значения хi резко отличаются от других членов вариационного ряда (промах, грубая погрешность), то их отбрасывают и в обработке результатов наблюдений не учитывают. Для проверки вида погрешности (грубая или значительная случайная) используется статистический критерий обнаружения грубых погрешностей (ГОСТ 11.002-73).

Суть статистического способа оценки результатов наблюдений заключается в том, что грубыми признают те погрешности, вероятность появления которых не превышает некоторого, заранее выбранного критерия.

Воспользуемся отбраковкой некоторых результатов измерений по критерию превышения отклонения среднего удвоенного значения среднего квадратичного отклонения результатов наблюдений .

В случае обнаружения грубых погрешностей результаты наблюдений, их содержащие, исключаются, и математическая обработка повторяется. Для данного ряда проверим значение R10 = 10,121 Ом.

Ri = 10,121 -10,012=0,109 Ом;     Ri = 0,109>20,04.

Отбрасываем R10 , принимаем n = 9 и повторяем пп.2 и 3:

;   .

5. Определяется доверительный интервал (границы) случайной погрешности результатов наблюдений как

Е = tS,

где t - коэффициент (квантиль нормального распределения) Стьюдента, который в зависимости от вероятности Р и числа результатов наблюдений берется из таблицы 6.

Таблица 6

| Число наблюдений n | Значение коэффициента Стьюдента t при доверительной вероятности Р |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,9 | 0.95 | 0,98 | 0,99 | 0,998 | 0,999 |
| 1 | 6,31 | 12,7 | 31,8 | 63,7 | 318,3 | 637,0 |
| 2 | 2,92 | 4,30 | 6,96 | 9,92 | 22,33 | 31,6 |
| 3 | 2,35 | 3,18 | 4,45 | 5,84 | 10,22 | 12,9 |
| 4 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 | 7,17 | 8,61 |
| 5 | 2,02 | 2,57 | 3,36 | 4,03 | 5,89 | 6,86 |
| 6 | 1,94 | 2,45 | 3,14 | 3,71 | 5,21 | 5,96 |
| 7 | 1,89 | 2,36 | 3.00 | 3,50 | 4,79 | 5,41 |
| 8 | 1,86 | 2,31 | 2,90 | 3,36 | 4,50 | 5,04 |
| 9 | 1,83 | 2,26 | 2,82 | 3,25 | 4,30 | 4,78 |
| 10 | 1,81 | 2,23 | 2,76 | 3,17 | 4,14 | 4,59 |
| 11 | 1,80 | 2,20 | 2,72 | 3,11 | 4,03 | 4,44 |
| 12 | 1,78 | 2,18 | 2,68 | 3,05 | 3,93 | 4,32 |
| 13 | 1,77 | 2,16 | 2,65 | 3,01 | 3,85 | 4,22 |
| 14 | 1,76 | 2,14 | 2,62 | 2,98 | 3,79 | 4,14 |
| 15 | 1,75 | 2,13 | 2,60 | 2,95 | 3,73 | 4,07 |

6. При нормальном законе распределения результатов наблюдений (при числе наблюдений  n  15 принадлежность их нормальному закону не проверяют) математическое ожидание случайной величины М(х) с заданной вероятностью должно находиться в границах (доверительном интервале)

,

где  – среднее квадратичное отклонение действительного значения (среднего арифметического) результатов наблюдений,

,    или      .

Коэффициент Стьюдента по таблице 6 для  n-1=8 и Р=0,95; t=2,31.

Следовательно, доверительный интервал

10 - 2,310,0016 <R< 10+2,310,0016;  или  9,996 < R <10,004.

Таким образом, при  Р=0,95 доверительный интервал R=(10±0,004) Ом.

Раздел «Выбор универсальных средств для измерения линейных размеров»

Для выбора средств и методов измерений линейных размеров от 1 до 500 мм при приемке изделий ГОСТ 8.051-81 устанавливает допускаемые погрешности измерений () в зависимости от допуска на изготовление изделия по квалитету (IT) и номинальному измеряемому размеру (таблица 7). Погрешности измерения являются наибольшими погрешностями измерений, включающими в себя все составляющие, зависящие от измерительных средств, установочных мер, температурных деформаций, базирования и т.д.

При допусках на изготовление, не соответствующих значениям, указанным в таблице 7, допускаемая погрешность выбирается по ближайшему меньшему значению допуска для соответствующего размера.

Существует связь между относительной погрешностью измерения

Амет() = мет/ IT  (где мет – среднее квадратичное отклонение погрешности измерения), количеством m принятия бракованных деталей в качестве годных, количеством n неправильно забракованных деталей и вероятным предельным значением С выхода размера за каждую границу поля допуска у неправильно принятых деталей.

Предельные значения m, n и С приведены в таблице 8.

При определении параметров m, n и С рекомендуется принимать для квалитетов 2-7 Амет () = 0,16; для квалитетов 8-9 Амет () = 0,12; для квалитетов 10 и грубее Амет () = 0,1.

В случае отсутствия измерительного средства с требуемой погрешностью измерения СИ  назначают приемочные границы путем смещения их внутрь допуска на деталь на величину С.

Предельное значение С можно рассчитать по формуле  С = Сдоп - Спр,

где Сдоп – допустимое значение С, определяемое по таблице 8 в зависимости от допуска на изготовление IT;

Спр – принятое значение С, определяемое по тому допуску IT, который по таблице 7 соответствует погрешности измерения СИ выбранного измерительного средства.

Результаты выбора измерительного средства заносятся в таблицу 9.

Справочные данные для выбора измерительных средств приведены в таблице 10.

Таблица 7

Допускаемые погрешности измерений для линейных размеров (ГОСТ 8.051-81, СТ СЭВ 303-76)

| Номинальные размеры, мм | К в а л и т е т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
|  | м к м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  |
| До 3 | 1,2 | 0,4 | 2,0 | 0,8 | 3 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 1,8 | 10 | 3,0 | 11 | 3,0 |
| Св. 3 до 6 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 5 | 1,6 | 8 | 2,0 | 12 | 3,0 | 18 | 4,0 |
| Св.6 до 10 | 1,5 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | 4 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 2,0 | 15 | 4,0 | 22 | 5,0 |
| Св.10 до 18 | 2,0 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 5 | 1,6 | 8 | 2,8 | 11 | 3,0 | 18 | 5,0 | 27 | 7,0 |
| Св.18 до 30 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 6 | 2,0 | 9 | 3,0 | 13 | 4,0 | 21 | 6,0 | 38 | 8,0 |
| Св.30 до 50 | 2,5 | 1,0 | 4,0 | 1,4 | 7 | 2,4 | 11 | 4,0 | 16 | 5,0 | 25 | 7,0 | 39 | 10,0 |
| Св.50 до 80 | 3,0 | 1,2 | 5,0 | 1,8 | 8 | 2,8 | 13 | 4,0 | 19 | 5,0 | 30 | 9,0 | 46 | 12,0 |
| Св.80 до 120 | 4,0 | 1,6 | 6,0 | 2,0 | 10 | 3,0 | 15 | 5,0 | 22 | 6,0 | 35 | 10,0 | 54 | 12,0 |
| Св.120 до 180 | 5,0 | 2,0 | 8,0 | 2,8 | 12 | 4,0 | 18 | 6,0 | 25 | 7,0 | 40 | 12,0 | 63 | 16,0 |
| Св.180 до 250 | 7,0 | 2,8 | 10,0 | 4,0 | 14 | 5,0 | 20 | 7,0 | 29 | 8,0 | 46 | 12,0 | 72 | 18,0 |
| Св.250 до 315 | 8,0 | 3,0 | 12,0 | 4,0 | 16 | 5,0 | 23 | 8,0 | 32 | 10,0 | 52 | 14,0 | 81 | 20,0 |
| Св.315 до 400 | 9,0 | 3,0 | 13,0 | 5,0 | 18 | 6,0 | 25 | 9,0 | 36 | 10,0 | 57 | 16,0 | 89 | 24,0 |
| Св.400 до 500 | 10,0 | 4,0 | 15,0 | 5,0 | 20 | 6,0 | 27 | 9,0 | 40 | 12,0 | 63 | 18,0 | 97 | 26,0 |

Окончание таблицы 7

| Номинальные размеры, мм | К в а л и т е т ы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  |
|  | м к м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  | IТ |  |
| До 3 | 25 | 6 | 40 | 8 | 60 | 12 | 100 | 20 | 140 | 30 | 250 | 50 | 400 | 80 | 600 | 120 | 1000 | 200 |
| Св. 3 до 6 | 30 | 8 | 48 | 10 | 75 | 16 | 120 | 30 | 180 | 40 | 300 | 60 | 480 | 100 | 750 | 160 | 1200 | 240 |
| Св.6 до 10 | 36 | 9 | 58 | 12 | 90 | 18 | 150 | 30 | 220 | 50 | 360 | 80 | 580 | 120 | 900 | 200 | 1500 | 300 |
| Св.10 до 18 | 43 | 10 | 70 | 14 | 110 | 30 | 180 | 40 | 270 | 60 | 430 | 90 | 700 | 140 | 1100 | 240 | 1800 | 380 |
| Св.18 до 30 | 52 | 12 | 84 | 18 | 130 | 30 | 210 | 50 | 330 | 70 | 520 | 120 | 840 | 180 | 1300 | 280 | 2100 | 440 |
| Св.30 до 50 | 62 | 16 | 100 | 20 | 160 | 40 | 250 | 50 | 390 | 80 | 620 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 |
| Св.50 до 80 | 74 | 18 | 120 | 30 | 190 | 40 | 300 | 60 | 460 | 100 | 740 | 160 | 1200 | 240 | 1900 | 400 | 3000 | 600 |
| Св.80 до 120 | 87 | 20 | 140 | 30 | 220 | 50 | 350 | 70 | 540 | 120 | 870 | 180 | 1400 | 280 | 2200 | 440 | 3500 | 700 |
| Св.120 до 180 | 100 | 30 | 160 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 1000 | 200 | 1600 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 |
| Св.180 до 250 | 115 | 30 | 185 | 40 | 290 | 60 | 400 | 100 | 720 | 160 | 1150 | 240 | 1850 | 380 | 2900 | 600 | 4600 | 1000 |
| Св.250 до 315 | 130 | 30 | 210 | 50 | 320 | 70 | 520 | 120 | 810 | 180 | 1300 | 260 | 2100 | 440 | 3200 | 700 | 5200 | 1100 |
| Св.315 до 400 | 140 | 40 | 230 | 50 | 360 | 80 | 570 | 120 | 890 | 180 | 1400 | 280 | 2300 | 460 | 3600 | 800 | 5700 | 1200 |
| Св.400 до 500 | 155 | 40 | 250 | 50 | 400 | 80 | 630 | 140 | 970 | 200 | 1550 | 320 | 2500 | 500 | 4000 | 800 | 6300 | 1400 |

Примечание. Разрешается увеличение допускаемой погрешности измерения при уменьшении размера, учитывающего это увеличение, а также в случае разделения на размерные группы для селективной сборки.

Таблица 8

| Амет () | m | n | C/IT | Амет () | m | n | C/IT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % |  |  |  | % |  |  |  |
| 1,6 3,0 5,0 8,0 | 0,37 - 0,39 0,87 - 0,90 1,60 - 1,70 2,60 - 2,80 | 0,70 - 0,75 1,20 - 1,30 2,00 - 2,25 3,40 - 3,70 | 0,01 0,03 0,06 0,10 | 10,0 12,0 16,0 | 3,10 - 3,50 3,75 - 4,11 5,00 - 5,40 | 4,50 - 4,75 5,40 - 5,80 7,80 - 8,25 | 0,14 0,17 0,25 |

Примечание. Первые значения m и n соответствуют  закону нормального распределения погрешности измерения, вторые – закону равной вероятности. При неизвестном законе распределения погрешности измерения значения m и n  можно определять как среднее из приведенных значений.

Пример. Выбрать универсальные измерительные средства для измерения диаметра отверстия  100Н8,  диаметра вала  100f7 и длины вала l = 80 мм по среднему классу точности.

- Определяем предельные отклонения и допуски на размеры 100Н8 и 100f7 (см. ГОСТ 25347-82 и заносим в таблицу 9. По ГОСТ 25670-83 для длины вала l = 80 с неуказанными предельными отклонениями принимаем средний класс точности с полем допуска  t2/2.  Определяем (см. ГОСТ 25670-83), что   t2/2 = 0,3 мм и заносим в таблицу 9.

- Определяем допустимую погрешность измерения по ГОСТ  8.051-81 (таблица 7) и заносим в таблицу 9.

- Выбираем измерительное средство по таблице 10, выполняя перечисленные условия. Данные выбранных средств заносим в таблицу 9.

В связи с превышением погрешности измерения отверстия 100Н8 индикаторным нутромером (0,018 мм) допустимой погрешности измерения (0,012 мм) установим производственный допуск и приемочные границы на это отверстие.

При допустимой величине выхода размера за границу допуска согласно таблице 8 (при Амет () = 12% для квалитетов  8-9) Сдоп = 0,1754 = 9,18 мкм.

Выбранное средство с изм = 0,018 мм измерений согласно таблице 9 приемлемо для измерения отверстия 9-го квалитета, у которого IT = 87 мкм, а Спр = 0,17IT = 0,1787 = 14,79 мкм.

Приемочные границы смещаем внутрь допуска на

С = Спр – Сдоп =  14,79 – 9,18 = 5,61 мкм;

Округлим до С = 6 мкм, тогда производственный допуск и приемочные границы данного отверстия  100 мм.

Таблица 9

Выбор измерительных средств

| Измеряемый размер | Допуск на размер, мм | Допустимая погрешность измерения, мм | Измерительные средства |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Тип или модель | Погрешность измерения, мм | Пределы измерения, мм | Цена деления, мм | Метод измерения |
| Отверстие 100Н8 (+0,054) | 0,054 | 0,012 | Нутромер индикаторный | ГОСТ 868-82 | 0,018 | 50-100 | 0,01 | Сравнения, прямой и т.д. |
| Вал 100f7 (-0,036) (-0,071) | 0,035 | 0,010 | Микрометр II класса | МК ГОСТ 6507-90 | 0,004 | 75-100 | 0,01 | Непоср., прямой и т.д. |
| Длина вала =80 (0,3) | 0,6 | 0,100 | Штангенциркуль | ШЦ-I ГОСТ 166-89 | 0,1 | 0-125 | 0,1 | Абсолютный прямой и т.д. |

Таблица 10

Характеристики средств измерения линейных размеров

| Наименование | Тип или модель | Диапазон измерения, мм | Цена деления, мм | Погрешность измерения, мм | Номер стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штангенциркули | ШЦ-I ШЦТ-I ШЦ-II ШЦ-III | 0-125 0-125 0-160 0-200 | 0,1 0,1 0,1 0,05 | 0,1 0,1 0,1 0,05 | ГОСТ 166-89 |
| Штангенциркули со стрелочным отсчетом | Мод.124 | 0-150 | 0,1 | 0,05 | ТУ-2-034-3011-83 |
| Штангенглубинометры | ШГ | 0-160 | 0,05 | 0,05 | ГОСТ 162-90 |
| Штангенглубинометры со стрелочным отсчетом | Мод. БВ-6232 | 0-250 | 0,05 | 0,05 | ТУ-2-034-620-84 |
| Продолжение таблицы 10 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Микрометры | МК гладкие 1 класса | 0-25 | 0,01 | 0,002 | ГОСТ 6507-90 |
|  |  | 25-50; 50-75; 75-100 |  | 0,0025 |  |
|  |  | 100-125; 125-150 |  | 0,003 |  |
|  | МК гладкие 2 класса | 0-25; 25-50; 50-75; 75-100 |  | 0,004 |  |
|  |  | 100-125; 125-150 |  | 0,005 |  |
| Микрометры настольного типа | МГ горизонтальные | 0-20 | 0,01 | 0,003 | ГОСТ 6507-90 |
| Микрометры рычажные | МР-25 МР-50 МР-75 МР-100 | 0-25 25-50 50-75 75-100 | 0,002 | 0,003 | ГОСТ 4381-87 |
|  | МР-125 МР-150 | 100-125 125-150 |  | 0,005 |  |
| Оптиметры горизонтальные | ИКГ | Наружных длин: 0-350мм; внутренних размеров: 13,5-150 | 0,001 | 0,0003 | ГОСТ 5405-75 |
|  | ИКГ-3 | Наружных длин: 0-500 мм; внутренних размеров: 13,5- 400 |  |  |  |
| Нутромеры микрометрические | НМ-75 НМ-175 НМ-600 | 50-75 75-175 75-600 | 0,01 | 0,004 0,006 0,008 | ГОСТ 10-88 |

| Окончание таблицы 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нутромеры индикаторные | НИ 10 НИ 18 | 6-10 10-18 | 0,01 | 0,012 | ГОСТ 868-82 |
|  | НИ-50А | 18-50 |  | 0,015 |  |
|  | НИ 100-1 НИ 160 НИ 250 | 50-100 100-160 160-250 |  | 0,018 0,02 |  |
| Нутромеры с измерительными головками | 105 109 | 10-18 18-50 | 0,001 | 0,0035 | ГОСТ 9244-75 |
| Микрокаторы (пружинные головки типа ИГП) | 01 ИГП | 0-160 на стойке СI и СII (ГОСТ 10197-70) | 0,0001 | 0,00015 | ГОСТ 28798-90 |
|  | 02 ИГП |  | 0,0002 | 0,0002 |  |
|  | 05 ИГП |  | 0,0005 | 0,0004 |  |
|  | 1 ИГП |  | 0,001 | 0,0006 |  |
|  | 2 ИГП |  | 0,002 | 0,0012 |  |
|  | 5 ИГП |  | 0,005 | 0,003 |  |
|  | 10 ИГП |  | 0,010 | 0,005 |  |

Раздел «Оформление отчета о научно-исследовательской работе»

Методические указания по выполнению задания №4 представлены отдельным (прикрепленным) файлом формата .pdf (для просмотра необходим Adobe Acrobat Reader): Практикум по метрологии и стандартизации.