контроль технологических процессов

ЛЕКЦИИ

Весь теоретический материал можно скачать по ссылкам:

https://yadi.sk/i/c9r1ivqIE7pAqQ

https://yadi.sk/i/xtuBnG5ZZX2dGg

лабораторная работа

Лабораторные работы оформить в тетради для лабораторных работ (цель, оборудование и материалы, краткие теоретические сведения, порядок проведения работы, схемы, рисунки, расчеты, выводы), ответить письменно на контрольные вопросы. Фото лабораторных работ загрузить в личный кабинет студента одним файлом!!! Тетради сдать на кафедру при первой же возможности.

Студенты, которые не могут по какой-либо причине зайти в личный кабинет, могут отправлять свои работы на почту she9lova.svet@yandex.ru

Лабораторная работа № 1

Контроль плотности пульпы

Цель работы: ознакомиться со способом определения плотности пульпы.

Оборудование и материалы: руда крупностью 0,5 мм - 10 кг; цилиндр; литровая мерная кружка; весы технические.

Краткие теоретические сведения

Плотность пульпы является одним из основных факторов контроля и регулирования технологического процесса на обогатительных фабриках.

Плотностью пульпы называется масса пульпы в единице объема. Плотность пульпы определяют ручным или автоматическим способом. Известно несколько способов автоматического контроля плотности пульпы. Основным из которых являются: поплавковый, пьезометрический весовой, гидростатический, мембранный, радиоизотопный и др.

При ручном способе плотность пульпы определяют через 30-60 мин в зависимости от степени ее колебания в точке опробования. Для этого используется мерная кружка (V=1 дм3). Заполненную кружку взвешивают и определяют плотность пульпы по формуле

,                                                                         (4.1)

где δn – удельный вес пульпы, г/см3;

Р1 – вес градуированного цилиндра, г;

Р2 – вес градуированного цилиндра с пульпой, г;

V – объем пульпы в цилиндре, см3.

В практике обогащения плотность пульпы принято характеризовать содержанием твердого в пульпе в процентах или отношением веса воды к весу твердого (Ж:Т). Содержание твердого материала в процентах находят по уравнению

(4.2)

где δm – плотность твердого материала, г/см3.

Плотность твердого материала находится по формуле:

,                                                          (4.3)

где P1 – вес сухого пикнометра, г;

P2 – вес сухого пикнометра с материалом, г;

P4 – вес пикнометра при заполнении его водой до метки, г;

P3 – вес пикнометра с водой и материалом, г;

δж – плотность воды, г/см3.

Часто плотность  выражается  не  в процентах твердого, а отношением жидкого к твердому:

(4.4)

Порядок проведения работы

1) Определить плотность пульпы в пяти контрольных пробах.

2) Определить содержание твердого в процентах и отношение Ж:Т в пульпе в зависимости от ее плотности.

3) Результаты опытов свести в таблицу. Построить график зависимости Т=f(δn).

Таблица 4.1 - Содержание твердого в процентах и Ж:Т пульпы в зависимости от ее плотности

| № п/п | Плотность пульпы, г/см3 | Содержание твердого, % | Отношение Ж:Т |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 |  |  |  |

Исходные данные для расчета:

Р1 = 25 г; Р2 = 150 г; V = 100 см3 – для формулы 4.1

Р1 = 10 г; Р2 = 30 г; Р3 = 80 г; Р4 = 55 г; δж = 1 – для формулы 4.3

Расчет произвести по одной пробе.

зачет

К зачету допускаются студенты, сдавшие лабораторную работу и контрольную работу (установка на сайте ЗабГУ в разделе СТУДЕНТУ – Установочные задания).

Старосте группы во время сессии необходимо написать на почту ssheglova@ mail.ru, чтобы обговорить время и форму проведения зачета.

Вопросы к зачету

- Опробование. Факторы, влияющие на опробование

- Классификация проб

- Организация опробования и контроля

- Системы отбора и подготовки проб руды

- Системы отбора и подготовки проб пульпы

- Отбор проб и опробование неподвижных масс

- Отбор проб и опробование потоков

- Пробоотбиратели, выделяющие пробу из потоков способом поперечных сечений

- Пробоотбиратели для отбора проб способом продольных сечений. Пробоотбиратели, основанные на способе извлечения элементов потока.

- Схемы подготовки проб. Дробление, измельчение и грохочение проб

- Обезвоживание проб

- Способы перемешивания проб

- Способы сокращения неподвижных и перемещаемых проб

- Механические сократители. Устройства для сокращения проб способом продольных сечений

- Структура погрешности результата опробования

- Систематическая погрешность результата

- Минимальная масса пробы

- Датчики

- Измерение уровня (запаса) и расхода (потока) сыпучих материалов, жидкостей, пульп

- Измерение состава вещества физико-химическими методами

- Измерение состава вещества физическими методами

- Измерение состава с помощью световых и ядерных излучений (спектрометрические методы)