Тесты
1.     При гравитационном методе обогащения применяют следующие аппараты

1) концентрационный стол
2) отсадочную машину
3) щековую дробилку

4)винтовой сепаратор
2. Обогащением полезных ископаемых называют 

1) совокупность процессов первичной обработки минерального сырья, добытого из недр, в результате которых происходит отделение ценных компонентов от пустой породы 

2) совокупность процессов первичной обработки минерального сырья, добытого из недр, в результате которых происходит разделение минералов по крупности

3) уменьшение крупности кусков руды

3. Какие системы относятся к проектированиею теплоснабжения, отопления и вентиляции производственных и административных корпусов, а также водоснабжения и канализации

1) Сантехнические

2) Электротехнические

3) Гидротехнические

4. Какие подсистемы относятся к проектированию частей зданий и сооружений, технологического проектирования, теплоснабжения, отопления, вентиляции и т. д

1) Объектные

2)  инвариантные 

5.  Какие минеральные ресурсы относятся к рудным

1)  железная и марганцевая руда, хромиты, бокситы, медные, свинцово-цинковые, никелевые, молибденовые, вольфрамовые, оловянные, руды редких и благородных металлов

2)  нерудные полезные ископаемые, поделочные технические и драгоценные камни ( мрамор, гранит, яшма, горный хрусталь, гранат, гранат, корунд и др.);

3)  фосфориты, апатиты, поваренная, калийные и магнезиальные соли, сера, барит, борсодержащие руды, бром- и йодсодержащие растворы

6.  К каким процессам относятся операции уменьшения размеров кусков руды: дробление, измельчение и связанную с ними классификацию руды на грохотах, в классификаторах и гидроциклонах.

1) подготовительные

2)  вспомогательные

3) собственно обогатительные;

7.  При проектировании желобов для самотечного транспорта какие характеристики учитываются 

1) Максимальный угол наклона желоба

2)  Производительность транспортировки

8.  Какой основной показатель обогащения, указывающий на содержание металла в концентрате 

1) Выход

2) Извлечение

3) Качество

4) Степень обогащения
9.  Какой размер пролёта для зданий без мостовых кранов 

1) 12, 18, 24, 30 м.
2) 18, 24, 30 и более, кратные 6 м.
3) Качество

4) Степень обогащения
10. Расстояние между осями колонн вдоль здания принимается:
1) 6 и 12 м

2) 24…36 м

3) 3 и 5 м
