технология обогащения руд цветных, редких и благородных металлов

ЛЕКЦИИ

Весь теоретический материал можно скачать по ссылкам:

https://yadi.sk/i/6ESdHAQH45FOPA

https://yadi.sk/d/aN418y_O2MdQ4A

https://yadi.sk/i/rjjHvDqaCbWD0w

https://yadi.sk/i/psP6NMRF4xhOwQ

https://yadi.sk/i/ht4YfMdcVWKcaA

https://yadi.sk/i/bXamAbRAwflDYg

https://yadi.sk/i/fYieoKLAOWy2AQ

лабораторные работы

Лабораторные работы оформить в тетради для лабораторных работ (цель, оборудование и материалы, краткие теоретические сведения, порядок проведения работы, схемы, рисунки, расчеты, выводы), ответить письменно на контрольные вопросы. Фото лабораторных работ загрузить в личный кабинет студента одним файлом!!! Тетради сдать на кафедру при первой же возможности.

Студенты, которые не могут по какой-либо причине зайти в личный кабинет, могут отправлять свои работы на почту she9lova.svet@yandex.ru

Лабораторная работа №1

Изучение особенностей свойств самородного золота и рудного золота

Целью работы является знакомство с методами определения свойств золота.

Для этого требуется ознакомиться с рекомендуемой комплексной методикой исследования (табл.1.).

Таблица 1 - Методы изучения свойств золота

| Свойства золота | Методы определения |
| --- | --- |
| Размер и форма крупных и мелких частиц | Микроскопическое изучение шлифов; изучение частиц, выделенных из руды гравитационными или химическими методами |
| Размер тонкодисперсных частиц | Определение золота по классам; электронная микроскопия |
| Форма тонкодисперсных частиц | Электронная микроскопия |
| Структура частиц | Микроскопическое изучение |
| Состав | Спектральный или микрохимический анализ |
| Проба | Определение на пробирном камне; спектральный анализ; по отражательной способности; термоэлектрический |
| Состояние поверхности | Микроскопическое изучение в шлифах; изучение частиц, выделенных гравитационными методами |
| Состав поверхности | Растворение поверхности и микрохимический анализ жидкой фазы |
| Ассоциации с другими минералами | Микроскопическое изучение шлифов; определение золота в мономинеральных фракциях, фазовый анализ |

Экспериментальные исследования проводят на пробах черных шлихов, полученных после обогащения золотосодержащих песков.

Потребный минимальный вес пробы (Q) для этих целей находят по формуле

Q = k*d2,                                                                                                                           (1)

где     к - коэффициент, зависящий от характеристики песков, изменяется в пределах 0,1...0,5;

d - наибольший диаметр зерен, мм.

Аппаратурное оформление работы зависит от используемого метода определения требуемых показателей золота (табл.1).

Общая методика проведения лабораторных исследований следующая. От исходной навески отбирается минимальный вес пробы для проведения ситового анализа продуктов черных шлихов. Из выделенных узких классов крупности минеральных частиц извлекают отдельные золотины для их микроскопического изучения. Наиболее широко используемая на практике изучения особенностей золотосодержащих руд схема фазового анализа руд на золото представлена на рис. 1. После измерения габаритов находят средневзвешенный диаметр золотин и затем оценивают их массу расчетным и экспериментальным путями. Полученные значения заносят в таблицу, а пробу золота направляют на спектральный анализ.

Рисунок 1 - Схема фазового анализа руд на золото

При анализе рудного золота используют методы микроскопического изучения шлифов. Для этого после полировки и травления шлифов определяют под микроскопом структуру частиц золота, размер отдельных золотин. Полученные данные сводят в таблицу.

Контрольные вопросы

- Опишите формы нахождения золота, какова крупность отдельных золотин?

- Как выполняется рациональный анализ на золото?

- В чем особенности вещественного состава «черных» и «серых» шлихов?

Лабораторная работа №2

Обогащение серых шлихов на концентрационном столе

Цель работы: получение навыков работы на концентрационном столе СК-0.5 и получение продуктов обогащения золотосодержащих материалов (концентратов отсадочных машин, винтовых сепараторов, шлюзов и других аппаратов первичного гравитационного обогащения).

Оборудование и материалы:

- концентрационный стол СК-0.5 - 1;

- технические весы с гирями до 20 кг - 1;

- секундомер - 1;

- мерные цилиндры 1 д3- 3;

- совки и щетки - 3;

- сушильный шкаф - 1;

- приемники продуктов - 3;

- навеска шлихов 5 кг - 1.

Краткие теоретические сведения

Обогащение на концентрационных столах основано на различных скоростях движения зерен минералов разной плотности в потоке жидкости,   текущей по наклонной плоскости.

Плоскость (дека) стола осуществляет сложное дифференциальное движение возвратно-поступательного характера, т.е. она имеет наименьшую скорость в начале переднего хода и наибольшую в конце его, а при обратном ходе - наибольшую в начале хода и наименьшую в конце его.

Общий процесс разделения минералов происходит следующим образом: пульпа поступает в приемный ящик (в верхней части стола). откуда через нижнюю щель проходит на верхнюю часть деки, а затем, благодаря наклону деки и возвратно-поступательному движению, течет по плоскости стола веерообразным потоком, встречая на своем пути нарифления, расположенные параллельно длинной оси стола. Одновременно с пульпой в верхний желоб деки подается смывная вода, равномерность подачи которой на деку регулируется вертушками,  расположенными по всей длине желоба.   В результате такого распределения потока любая частица минералов испытывает воздействие двух сил: во-первых, это давление водного потока, направленное поперек деки и, во-вторых, движущая сила инерции от дифференциального движения деки вдоль длинной оси. Наименее плотные зерна минералов движутся в верхних слоях потока и смываются им в поперечном направлении в передней части стола, так как почти не подвержены действию продольных сил качающейся деки. Наиболее плотные зерна (тяжелые) опускаются в нижние слои потока, встречают уступы нарифления и движутся вдоль нарифлений к концу деки под действием качаний стола и разгружаются (рис.2).

Результаты обогащения на концентрационном столе зависят от многих факторов: расхода воды, углов поперечного и продольного наклона деки, производительности, характера нарифлений, величины амплитуды качаний и частоты колебаний деки. Особое значение имеет характер подготовки материала к обогащению на столах. Наиболее успешно обогащаются классифицированные материалы по узким классам.

Рисунок 2 - Схема разделения минеральных частиц на концентрационном столе

Порядок проведения работы

- Перед опытом составляют техническую характеристику стола (данные из технического паспорта), затем производят эксперимент с навеской материала.

- На технических весах взвешивают 5 кг серого или черного шлиха крупностью 2 мм.

- Включают и регулируют подачу воды на стол в таком количестве, чтобы она равномерно смачивала всю поверхность деки стола (это производится поворотом вертушек в желобе стола).

- Включают приводной механизм стола.

- Совком загружают материал в питающий ящик стола равномерными порциями с таким расчетом, чтобы в ящике был все время слой материала около 5...7 мм.

- Работа стола должна быть отрегулирована так, чтобы материал на деке образовывал нормальный веер (т.е. визуально можно было бы наблюдать четкое разделение зерен на лучи (головки, промпродукта, концентрата и хвостов). Положение деки регулируют,
изменяя угол наклона. До установления нормального веера продукты собирают и возвращают в приемный ящик вместе с исходным материалом.

- По окончании загрузки всего материала пробы стол оставляют в работе до тех пор, пока на нем совершенно не останется материала.

- Полученные 4 продукта обезвоживают,  сушат и взвешивают, определяя выходы каждого (γ).

- Определяют содержание тяжелых минералов в каждом продукте (β). Содержание в исходном продукте задается руководителем работ (α). Полученные данные заносятся в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты опыта

| Продукты | Выход |  | Содержание, % | γ, β | Извлечение е, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | % |  |  |  |
| Головка Концентрат Промпродукт Хвосты Исх.питание |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Порядок записи результатов экспериментов и оформление отчета

- Результаты опытов и расчетов представляются в виде таблицы и графиков

- Отчет о проведенной работе должен содержать:

а)	цель работы;

б)	краткое описание теории процесса;

в)	техническую характеристику и эскиз концентрационного стола;

г)	характеристику обогащаемого материала;

д)	порядок проведения опытов и условия;

е)	эскиз веера продуктов;

ж)	таблицу результатов;

з)	выводы по работе.

Контрольные вопросы

- За счет каких сил происходит расслоение зерен на деке стола?

- Как форма зерен влияет на их разделение?

- Как рассчитывается высота рифлей, расстояние между ними и производительность стола?

- Каково общее устройство столов и область их применения.

- Для чего нужна предварительная подготовка материала перед концентрацией на столе?

- В чем заключается регулировка работы стола?

Данные для расчета:

Таблица 2 – Результаты опыта

| Продукты | Выход |  | Содержание, % | γ, β | Извлечение е, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г | % |  |  |  |
| Головка Концентрат Промпродукт Хвосты Исх.питание | 230,5 248,7 80,4 4440,4 |  | 93,5 88,3 80,1 26,4 |  |  |
| Итого | 5000,0 | 100,0 |  |  | 100,0 |

курсовая работа

Задание и темы курсовых работ можно найти на сайте ЗабГУ в разделе СТУДЕНТАМ – Установки или скачать по ссылке

https://yadi.sk/i/aNP7f2HVQPWSUQ

Курсовые работы в формате Word необходимо отправить для предварительной проверки на почту she9lova.svet@yandex.ru. После того, как работа будет проверена и выставлена оценка, работу нужно загрузить в ЛК студента, а также в распечатанном виде со всеми заполненными бланками сдать на кафедру ведущему дисциплину преподавателю.

В методичке по оформлению представлены требования к оформлению работы, а также даны все бланки для курсовой работы – титульный, задание, пояснительная записка. Методичку можно скачать по ссылке https://yadi.sk/i/2zYYZ0BLMoFO7w

экзамен

К экзамену допускаются студенты, сдавшие лабораторные работы и курсовую работу.

Старосте группы во время сессии необходимо написать на почту ssheglova@ mail.ru, чтобы обговорить время и форму проведения экзамена.

Вопросы к экзамену

- Характеристика руд цветных металлов

- Медные руды. Технология обогащения сульфидных медных руд.

- Минералы и руды меди . Кондиции на медные концентраты

- Флотационные свойства сульфидных  минералов медьсодержащих руд

- Схемы и реагентные режимы флотации медных и медно-пиритных руд

- Реагентный режим при флотации медных и медно-пиритных руд

- Минералы и руды цинка. Кондиции на цинковые концентраты

- Флотационные свойства цинковых минералов

- 7Схемы и реагентные режимы флотации медно-цинковых руд

- Минералы и руды свинца. Кондиции на свинцовые концентраты

- Схемы и реагентные режимы флотации свинцовых руд

- Схемы и реагентные режимы флотации свинцово – цинковых руд

- Обогащение медно – свинцово – цинковых руд (полиметаллических)

- Обогащение медно-молибденовых руд

- Медно – молибденовые руды

- Обогащение медно – никелевых руд

- Технология обогащения окисленных руд цветных металлов

- Медные окисленные и смешанные руды

- Окисленные свинцовые и цинковые руды

- Обогащение оловянных руд

- Виды месторождений золота

- Обогащение золотосодержащих  россыпей

- Характеристика основного оборудования драг

- Амальгамация

- Технология внутренней амальгамации

- Технология обогащения титано – циркониевых песков

- Характеристика концентратов при обогащении титано – циркониевых песков

- Технология обогащения титано – циркониевых песков

- Оборудование для обогащения Ti – Zr песков

- Обогащение алмазосодержащих руд и песков

- Методы обогащения танталониобиовых руд.