ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ
 Зубчатые передачи и их классификация

Зубчатое колесо с меньшим числом зубьев называют шестерней, с большим числом звеньев - колесом. Индекс 1 относится к шестерне, индекс 2- к колесу. Зубчатые передачи можно классифицировать по следующим признакам:
1. По форме профиля зубьев различают:

Эвольвентные (основное место в машиностроении) и круговые (зацепление Новикова М.Л.). 
2. По взаимному расположению валов сопряженных колес различают:

· цилиндрические передачи с параллельными осями, 
· конические с пересекающимися осями, 
· винтовые передачи с перекрещивающимися осями.

· передачи для преобразовательного вращательного движения шестерни в поступательное движение рейки и наоборот.

3. По расположению зубьев и относительному вращению колес: - передачи с внешним и внутренним зацеплением.

Угловые скорости этой передачи имеют разные направления, т.е. колеса вращаются в противоположные стороны (внешнее зубчатое зацепление).

Внутреннее зубчатое зацепление. Угловые скорости имеют одинаковые направления, колеса вращаются в одном направлении.

4. По типу зубьев - прямозубые, косозубые, шевронные, спиральные и круговые (конические).

5. По конструктивному оформлению - закрытые, работающие в корпусах, заполненные смазкой и открытые, работающие без смазки или периодически смазываемые консистентной смазкой.

6. По величине окружных скоростей колес:
· Весьма тихоходные V<0,5 м/с, 

· Тихоходные V=0,5... З м/с,

· Среднескоростные V=3...15 м/с,

· Быстроходные V> 15 м/с .

7. В зависимости от твердости рабочих, поверхностей зубьев (или от их термообработки) стальные зубчатые колеса можно разделить на две основные группы: а) с твердости НВ<350- зубчатые колеса нормализованные или улучшенные; б) с твердостью НВ > 350НВ-колеса с зубьями, подвергнутыми поверхностной закалке с помощью ТВЧ, а так же цементированные, планированные и нитроцементированные зубчатые колеса с последующей закалкой и низким отпуском.

К достоинствам зубчатых передач относятся:

1. Постоянство передаточного числа и возможность осуществления его в широких пределах.

2. Высокий К.П.Д., достигающий в цилиндрической передаче 0,99.

3. Применение зубчатых передач в весьма широком диапазоне нагрузок и скоростей.

4. Большая долговечность и надежность в работе.

5. Малые габариты в сравнении с другими видами передач при равных условиях.

6. Простота операций по нарезке зубьев на зуборезных станках и экономичность изготовления зубчатых колес.

Недостатками зубчатых передач являются:

1. Необходимость точного изготовления и монтажа.

2. Незащищенность от перегрузок.

3. Возможность появления вибрации, источником которой является неточное изготовление и неточная сборка передач (в результате этого могут возникнуть значительные динамические нагрузки).

4. Шум при работе особенно при значительных скоростях.

5. Невозможность бесступенчатого изменения передаточного числа.

2 Эвольвента и эвольвентное зацепление. Геометрические соотношения в эвольвентном зубчатом зацеплении

Эвольвентой - называется кривая, которая описывается точкой Д лежащей на касательной N N к окружности, если эту касательную обкатывать без скольжения по окружности в ту или иную сторону.
Касательная NN- это производящая прямая, а окружность с диаметром d
[image: image1.wmf]В

, по которой перекатывается эта линия - основная окружность. 
Расстояние между осями колес (окружностей) - межосевым расстоянием а. 

Расстояние между одноименными профилями соседних зубьев по дуге концентрической окружности зубчатого колеса называется окружным шагом-Р.

Концентрическая окружность зубчатого колеса, являющаяся базовой для определения элементов зубьев и их размеров называется делительной. ( d)
Число зубьев  - Z
Для того, чтобы исключить иррациональность (число π ) в значениях d, a
[image: image2.wmf]w

 и других параметров, вводится понятие расчетного модуля m. 
Модуль- это расчетная величина, в π раз меньше делительного шага окружного, т.е. m=
[image: image3.wmf]p

p

, тогда d=mZ. 
0кружность диаметра, d
[image: image4.wmf]a

 ограничивающая вершины зубьев, называется окружностью вершин зубьев.

Окружность диаметра d
[image: image5.wmf]f

 ограничивающая впадину зубьев, называется окружностью впадин. 
Часть зуба, расположенного между окружностью вершин зубьев и делительной окружностью  называется головкой зуба(h
[image: image6.wmf]a

), а часть зуба между делительной окружностью и окружностью впадин - ножкой зуба (h
[image: image7.wmf]f

). Высота зуба обозначается h. 
Форма эвольвентного профиля зубьев при заданных угле зацепления и модуле зависит от числа зубьев Z,. При бесконечно большом числе зубьев, что соответствует бесконечно большому диаметру делительной окружности, эвольвента превращается в прямую линию. С уменьшением числа зубьев, увеличивается кривизна эвольвентного профиля и соответственно уменьшается толщина зубьев у основания и у вершин. Если число зубьев Z меньше некоторого предельного значения Z
[image: image8.wmf]min

 , то при нарезании зубьев инструментом реечного типа происходит подрезание зубьев, в результате чего прочность зубьев снижается.

Для устранения подрезания зубьев применяются зубчатые колеса со смещением. Контур, по которому профилируется зубчатые колеса со смещением профилируется режущий инструментом реечного типа, стандартизирован по ГОСТ -13755- 85 и называется исходным  контуром. Острый угол между боковой поверхностью рейки и осью зуба  называется углом профиля исходного контура. В соответствии с ГОСТ 13755-85 α = 20
[image: image9.wmf]0

 .На рис.55 NN- линия зацепления (общая касательная к основным окружностям, l - длина активной линии зацепления), отсекаемая окружностями вершин зубьев.

Отношение длины зацепления к окружному шагу называется коэффициентом перекрытия, которым характеризуют плавность передачи:

ε =
[image: image10.wmf]p

l

,

l - длина отрезка касательной, заключенной между точками пересечения окружностей, мм; 

ε - показывает среднее число зубьев, находящихся одновременно в зацеплении. В прямозубой передаче оно всегда меньше 2-х (1< ε <2).

Основные параметры зубчатых передач

Основными параметрами цилиндрических зубчатых передач являются:

· межосевое расстояние, 
· модуль, 

· ширина венца зубчатого колеса, 
· передаточное число,

· числа зубьев шестерни и колеса, а у косозубых и шевронных передач - угол наклона линии зуба на делительном цилиндре.

Большинство параметров зубчатых редукторов стандартизированы.
3.1 Межосевое расстояние a
[image: image11.wmf]w

 является одним из важнейших параметров,

определяющих нагрузочную способность зубчатой передачи. Оно определяет габаритные размеры и массу редуктора, а также его стоимость.

В проектных расчетах, межосевое расстояние редуктора вычисляется из условий контактной выносливости зубьев по заданным крутящему моменту и передаточному числу.

Величина расчетного межосевого расстояния редуктора округляется до ближайшего стандартного значения, указанного в ГОСТ 13 755-85.

3.2 Передаточное число, являющееся частным случаем передаточного отношения может быть выражено следующим образом:

U=
[image: image12.wmf]h

w

w

1

2

2

1

2

1

1

2

1

2

T

T

n

n

d

d

Z

Z

=

=

=

=

,                          (118)

где n
[image: image13.wmf]1

, n
[image: image14.wmf]2

- частота вращения, об/мин ;

T
[image: image15.wmf]1

,T
[image: image16.wmf]2

- крутящие моменты, передаваемые соответственно шестерней и 

колесом, Нм;

η - КПД одной ступени зубчатой передачи:

 для закрытых цилиндрических передач η =0,97-0,98 ;

для открытых цилиндрических передач η =0,95-0,96.

В закрытых передачах (редукторах) величину передаточного числа одной ступени нерационально принимать более 8-10. Номинальные передаточные числа зубчатых передач редукторов должны соответствовать ГОСТ 13733-77.

3.3 Модуль (расчетный) т по величине для редукторов и открытого типа передач должен соответствовать ГОСТ 9563-80. Можно использовать зависимость:

m= (0,01…0,02) a
[image: image17.wmf]w

.                                   (119)

Величина т согласуется со стандартом, для силовых передач рекомендуется m≥2. Для окончательного выбора величины модуля необходимо проверить его по условию выносливости зубьев при изгибе σ
[image: image18.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

£

Fp

р

s

. Если расчетное значение напряжения изгиба превышает допускаемое 
[image: image19.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

F

s

>
[image: image20.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

F

р

s

, то необходимо модуль увеличить или принимают  зубчатые колеса со смещением.

3.4 Ширина венца зубчатого колеса b численно выражается через межосевое расстояние передачи a
[image: image21.wmf]w

 эмпирической зависимостью:

b=ψ
[image: image22.wmf]ba

 a
[image: image23.wmf]w

,                                                        (120)

где ψ
[image: image24.wmf]ba

- коэффициент ширины венца зубчатого колеса по межосевому расстоянию регламентирован по ГОСТ- 16532-85 и должен соответствовать: 0,1; 0,125; 0,16; 0,2; 0,25; 0,28; 0,315; 0,4; 0,65; 0,5; 0,8; 1,25.

При выборе учитывается тип и степень точности передачи, характер, нагрузки, жесткость опор, расположение колес относительно опор и кинематическая схема редуктора. 

Рекомендуется применять для редуктора с прямозубыми и косозубыми колесами ψ
[image: image25.wmf]ba

= 0,3-0,5, с шевронными ψ
[image: image26.wmf]ba

>0,5, для редукторов с раздвоенными ступенями ψ
[image: image27.wmf]ba

<0,3.

Значение ширины венца зубчатых колес округляется до ближайшего числа из ряда Ra20 по ГОСТ. При расчете передач открытого типа ширина венца зубчатого колеса выражается через модуль т:

b=ψ
[image: image28.wmf]ba

m,                                                      (121)

где ψ
[image: image29.wmf]ba

 - коэффициент ширины венца зубчатого колеса по модулю, принимают ψ
[image: image30.wmf]ba

=10...12.

3.5 Число зубьев шестерни Z
[image: image31.wmf]1

, и колеса Z
[image: image32.wmf]2

 удобно выбирать через их суммарное значение Σ Z = Z
[image: image33.wmf]1

 + Z
[image: image34.wmf]2


При выборе Z надо иметь ввиду, что с увеличением Z при заданном значении межосевого расстояния:

а) уменьшается вес зубчатой передачи;

б) динамические нагрузки при неустанном режиме;

в) потери от трения зацепления, вместе с тем снижается изгибная прочность зубьев.

3.6 Угол наклона зуба β не регламентируется. В большинстве конструкций косозубых передач принимается β = 8 -15
[image: image35.wmf]0

 . При значениях углов β у косозубых колес обеспечивается достаточная плавность работы передачи при сравнительно небольшом осевом усилии, при котором оказывается возможным применять радиальные подшипники. В шевронных зубчатых колесах ограничение по осевому усилию отпадает, поэтому угол наклона линии зуба принимается β = 25 ÷ 40
[image: image36.wmf]0

 , т.е. значи​тельное больше, чем в косозубых. Для обеспечения стандартных значений a
[image: image37.wmf]w

,т
[image: image38.wmf]H

 точные значения угла β следует определять по формуле:

β=arccros
[image: image39.wmf]w

a

Z

Z

m

H

2

)

(

2

1

+

.                                       (126)

С увеличением потерь от трения в зацеплении не только снижается КПД зубчатой передачи но, вследствие выделения большого количества тепла происходит разжижение смазки и выжимание ее из зацепления. В результате снижается износостойкость передачи и появляется склонность к заеданию. Поэтому в современных скоростных передачах принимают колеса с большими значениями Z. При расчете зубчатой передачи Z. выбирается методом последовательных приближений. Начинают этот выбор с наименьшей  величины Z. Условия минимального числа зубьев шестерни, свободного от подрезания определяются: Z
[image: image40.wmf]1

 ≥ Z
[image: image41.wmf]min

=14…17

[image: image42.png]N

)





Рис. 53 Эвольвентное зубчатое зацепление (1), построение эвольвенты (2)
[image: image43.png]z=25§ '
NN /odpesannsid.

Z<Zmi/7 .Y N J‘mf .





Рис. 54. Влияние значения 2, на форму зубьев колеса, нарезанного без смещения инструмента

[image: image44.png]Koneco





Рис. 55 Построение эвольвентного зубчатого зацепления

                                   [image: image45.png]vean

O

Oxplysnecms
2o uH

QY
. \ HeYansmas u

\\ Geaumensnos

\ KA
Ocnobros
SEGYIHOCME

~ Orpuymuocmy
briadun

Hy

Memocodoy 7

NGy MHYR

Jauennenua

a=0y





[image: image46.png]i lB. m]





Кинематические схемы цилиндрических редукторов

Причины неисправности зубчатых колес

 Главное влияние на работоспособность зубчатых колес оказывают два основных вида напряжений:

σ
[image: image47.wmf]H

-контактные напряжения, H/ мм2 ;

σ
[image: image48.wmf]F

-напряжения изгиба, H /мм2 .
Для каждого зуба σ
[image: image49.wmf]H

 и σ
[image: image50.wmf]F

 не являются постоянно действующими. Они изменяются во время по некоторому прерывистому близкому к пульсирующему циклу. Время действия напряжения σ
[image: image51.wmf]F

 за один оборот колеса равны продолжительности зацепления одной пары зубьев. Напряжение σ
[image: image52.wmf]H

 действует еще меньшее время.

Переменные напряжения являются причиной усталостного разрушения зубьев. Все виды разрушения зубьев сводятся либо к поломке зубьев либо к разрушению их контактных поверхностей.

1. Поломка зубьев является наиболее опасным видом разрушения, приводящим к выходу из строя передачи и часто к разрушению других деталей и узлов машины.

Причинами поломок зубьев могут быть:

а) возникновение максимально разрушающей (пиковой) нагрузки ударного или статического действия;

б) повторное приложение нагрузки, достаточной, чтобы вызвать возникновение усталостных явлений и обеспечить их развитие;

в) местная концентрация нагрузки, являющаяся результатом неточностей при изготовлении и сборке передачи или значительных деформациях ее деталей (колес, валов, подшипников, корпусов).

2. Разрушение контактных поверхностей может быть в различных формах:

а) абразивный износ- это разрушение рабочих поверхностей зубьев, который возникает главным образом в открытых передачах. Он заключаются в истирании зубьев в результате попадания на их рабочие поверхности пыли, грязи, металлических частиц и т.д. ( играющих роль абразивного материала).
б) заедание происходит вследствие разрыва масляной пленки или отсутствия смазки при больших удельных явлениях на зубьях. При этом в зоне контакта развивается высокая температура и происходит отрыв частиц материала от поверхностного слоя зуба одного колеса и схватывание с поверхностным слоем зуба другого колеса. В дальнейшем оторванные частицы бороздят по контактным поверхностям зубьев и оставляют на них глубокие следы.

в) выкрашивание этот вид разрушения рабочих поверхностей является распространенным для большинства закрытых хорошо смазываемых и защищенных от загрязнения зубчатых колес.

Под влиянием повторного возникновения контактных напряжений в поверхностном слоем зубьев возникают микроскопические трещины.
Практическое занятие: 
Рассчитать параметры зацепления согласно варианта.

Произвести проектировочный расчет валов.

Подобрать подшипники.

Сделать первый этап компановки.

Методика расчета на сайте tmik.ru
_1197184570.unknown

_1197187918.unknown

_1197189390.unknown

_1197194496.unknown

_1197195038.unknown

_1197195091.unknown

_1197194748.unknown

_1197194527.unknown

_1197194646.unknown

_1197189655.unknown

_1197190051.unknown

_1197191429.unknown

_1197189575.unknown

_1197188826.unknown

_1197188749.unknown

_1197188788.unknown

_1197185749.unknown

_1197182017.unknown

_1197182482.unknown

_1197182862.unknown

_1197182339.unknown

_1197141881.unknown

_1197141944.unknown

_1197141917.unknown

_1197141756.unknown

